page_3_table_1

|  | 姓名 | 职业资格证书编号 | 从业信息识 别卡编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 吴 强 （化工工艺） | 1200000000200030 | 023462 |  |
| 项目组成员 | 王铁松 （化工机械） | 0800000000101463 | 002926 |  |
|  | 刘展利 （安全工程） | S011032000110202001110 | 028100 |  |
|  | 高炳伟 （电气） | 1700000000300742 | 030934 |  |
|  | 周传贤 （自动化） | 0800000000203869 | 009642 |  |
| 报告编制人 | 吴 强 | 1200000000200030 | 023462 |  |
|  | 刘展利 | S011032000110202001110 | 028100 |  |
| 报告审核人 | 周水鹤 | 0800000000101545 | 005637 |  |
| 过程控制负 责人 | 张 坤 | 1700000000300816 | 030562 |  |
| 技术负责人 | 张长归 | S011032000110191000456 | 019121 |  |

安全评价报告摘要

| 被评价单位名称 |  |  | 浙江九洲药业股份有限公司椒江岩头分公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 安全现状评价（危险化学品生产企业） |  |  |  |  |  |
| 评价主要范围 |  |  | 40t/a 格列齐特、1500t/a 亚氨基二苄（IDB）、60t/a 苯扎贝特、50t/a 普 瑞巴林、120t/a 10-甲氧基亚氨芪等生产项目 |  |  |  |  |  |
| 被评价单位地址 |  |  | 浙江省台州市椒江区海门街道滨海支路99号（注册地址） |  |  |  |  |  |
| 被评价单位联系人 |  |  | 洪方亮 |  |  |  | 联系电话 | 13819689490 |
| 安全评价单位 |  |  | 浙江泰鸽安全科技有限公司 |  |  |  | 联系电话 | 0571-86786583 |
| 原安全生产许可证 |  |  | （ZJ）WH安许证字〔2021〕-J-1561 许可范围：氢气300Nm3/h（自用，甲醇裂解制）； 年回收：甲苯3200吨、乙醇5950吨、四氢呋喃540吨、乙酸乙酯1410 吨、丙酮1980吨、甲醇1590吨、氯苯1350吨、磷酸1000吨。 有效期：2021年4月10日至2024年4月9日 |  |  |  |  |  |
| 变更事项 |  |  | 1）本次申请延期+变更换证，安全生产许可证变更事项：因普瑞巴林的 加氢工段本次评价时已取消，安全生产许可范围涉及的溶剂乙醇回收量 相应减少175 t/a。 2）过去三年中，因10号楼内格列齐特精制工段取消，原该工段回收的 溶剂乙酸乙酯的回收量相应减少640t/a，已于2023年6月完成换证。 |  |  |  |  |  |
| 本次评价申请许可范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 品名 |  |  | 规模（t/a） | 危化品序号 |  | 备注 |
| 1 |  | 氢气 |  |  | 300Nm3/h | 1648 |  | 中间产品 |
| 2 |  | 磷酸 |  |  | 1000 | 2790 |  | 副产品 |
| 3 |  | 甲苯 |  |  | 3200 | 1014 |  | 溶剂回收 |
| 4 |  | 乙醇 |  |  | 5775 | 2568 |  | 溶剂回收 |
| 5 |  | 四氢呋喃 |  |  | 540 | 2071 |  | 溶剂回收 |
| 6 |  | 乙酸乙酯 |  |  | 1410 | 2651 |  | 溶剂回收 |
| 7 |  | 丙酮 |  |  | 1980 | 137 |  | 溶剂回收 |
| 8 |  | 甲醇 |  |  | 1590 | 1022 |  | 溶剂回收 |
| 9 |  | 氯苯 |  |  | 1350 | 1414 |  | 溶剂回收 |
| 主要安全评价结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 危 险、 有害 因素 辨识 结果 | 危险化学品： |  |  | 产 品： | 中间产品：氢气（自用，甲醇裂解制） 副产品：正磷酸 溶剂回收：甲苯、乙醇、四氢呋喃、乙酸乙酯、丙酮、甲 醇、氯苯 |  |  |  |
|  |  |  |  | 原 料： | 甲苯、甲醇、乙醇、乙酸乙酯、四氢呋喃、丙酮、氯苯、 硼氢化钾、锌粉、亚硝酸钠、氯仿（三氯甲烷）、盐酸、溴 素、对氯苯甲酰氯、氢氧化钾、氢氧化钠、氯化锌、雷尼 |  |  |  |

page_6_table_1

|  |  |  | 镍，以及公共工程：氮[压缩的或液化的]、柴油 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 特殊管制的化学 品： | 剧毒化学品： |  | 不涉及 |  |
|  |  | 易制毒化学品： |  | 第二类：三氯甲烷、溴素 第三类：丙酮、甲苯、盐酸 |  |
|  |  | 易制爆危险化学品： |  | 硼氢化钾、锌粉 |  |
|  |  | 监控化学品： |  | 不涉及第一、二、三类监控化学品 |  |
|  |  | 特别管控危险化学品： |  | 第四类：甲醇、乙醇 |  |
|  | “两重点一重 大”的辨识结果： | 重点监管危险化学品： |  | 氢、甲苯、甲醇、乙酸乙酯、氯苯、 三氯甲烷、天然气（RTO燃料） |  |
|  |  | 重点监管化工工艺： |  | 甲醇裂解制氢工艺；加氢工艺（亚氨 基二苄加氢工艺） |  |
|  |  | 危险化学品重大危险源： |  | 14号楼（10-甲氧基亚氨芪溴化车间， 设溴素罐）单元构成四级危险化学品 重大危险源 |  |
|  | 危险、有害因素 的辨识结果： | 主要危险、有害因素： |  | 火灾、爆炸、化学灼烫、中毒窒息 |  |
|  |  | 次要危险、有害因素： |  | 机械伤害、触电、雷击伤害、起重伤 害、车辆伤害、高处坠落、高温灼烫、 物体打击、噪声危害、粉尘危害等 |  |
|  |  | 安全生产管理的重点： |  | 防止发生危险化学品泄漏引起火灾、 爆炸、腐蚀灼烫、中毒窒息事故 |  |
| 二、 反应 风险 | 10-甲氧基亚氨芪水解反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 亚氨基二苄加氢还原反应（重点监管） |  |  |  | 工艺危险度：2 |
|  | 亚氨基二苄环合反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 格列齐特酰亚胺还原反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 格列齐特亚油反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 格列齐特酰亚油还原反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 格列齐特缩合反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 苯扎贝特酰化反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 苯扎贝特缩合反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
|  | 普瑞巴林水解反应 |  |  |  | 工艺危险度：1 |
| 三、 自控 系统 | 1）企业在厂区西南角设置全厂集中控制室，可实施远传操控和记录，设有制氢装置、 加氢装置、溴化装置、储罐区的紧急停车按钮。 2）企业对 IDB（亚氨基二苄）的制氢装置、加氢装置安装了自动化安全控制系统， 采用PLC(西门子S7-300)控制系统，由集中控制室进行远传操控。 3）企业对甲类罐区（涉及到甲苯、甲醇等重点监管的危险化学品）安装了自动化安 全控制系统，采用DCS(ABB WinCS)控制系统。 4）企业对构成重大危险源的 14 号楼（10-甲氧基亚氨芪溴化车间）的溴素罐和溴化 装置安装了自动化安全控制系统，采用DCS(ABB WinCS)控制系统。 5）本项目制氢、IDB（亚氨基二苄）加氢工艺属于重点监管的危险化工工艺；14 号 |  |  |  |  |

page_7_table_1

|  | 楼（10-甲氧基亚氨芪溴化车间，设溴素罐）构成重大危险源。根据对上述生产装置 开展的HAZOP分析和SIL（安全完整性等级）定级（LOPA）分析结果，3号楼的制 氢、IDB（亚氨基二苄）加氢装置、14号楼的溴素罐安装了SIS系统。 6）2022年，结合HAZOP分析和SIL（安全完整性等级）定级（LOPA）分析结果， 8号楼的亚油反应装置安装了SIS系统。 |
| --- | --- |
| 四、 主要 评价 结果 | 1）企业产品不属于危险化学品，但涉及危险化学品中间产品、副产品和溶剂回 收，因此企业为危险化学品生产单位。 2）企业区域个人和社会风险分析，以及安全防护距离评价结论如下： ①根据生产、储存装置个人风险模拟结可知，企业个人风险符合 GB36894-2018 《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》的要求。 ②根据生产、储存装置社会风险分布模拟结果可知，企业生产、储存装置总体社 会风险值未超过社会不可容许风险限值标准，社会风险曲线落在尽可能降低区 （ALARP）和可容许区。 ③企业生产、储存装置的外部安全防护距离符合规范要求。 3）根据《浙江省安全生产监督管理局关于推行化工生产过程自动化安全控制系 统的指导意见》（浙安监管危化〔2008〕200 号）、《关于公布首批重点监管的危险化 工工艺目录的通知》（安监总管[2009]116号文件）、《国家安全监管总局关于公布首批 重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2011〕95号）、《危险化学品重大 危险源监督管理暂行规定》（原安监总局令第 40 号，第 79 号修正）的相关要求，企 业相关生产、储存装置已设置自控系统及独立安全仪表系统（SIS），可满足其安全生 产的需要。 4）根据各项安全检查表进行的符合性检查，企业周边环境、总平面布置、工艺 设施、易燃易爆场所、安全管理体系等各方面符合相关法律、法规、规范的要求。 5）企业已建立了一套安全管理体系，并按要求配备了具备相应资质的安全管理 人员。在此基础上，企业要切实落实安全生产主体责任，明确各岗位人员在安全生产 工作中应负责职责，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时消除安全 隐患，提高安全管理水平。完善企业危险化学品事故应急预案，定期开展事故应急演 练，提升危险化学品事故应急处置能力。 【评价结论】：浙江九洲药业股份有限公司椒江岩头分公司（危险化学品生产） 安全现状符合安全生产要求，具备安全生产许可证延期+变更换证的安全生产条件。 |

表1.1-1 评价项目基本概况表

| 项目名称 | 浙江九洲药业股份有限公司椒江岩头分公司安全现状评价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价范围 | 包括现有：40t/a格列齐特、1500t/a亚氨基二苄（IDB）、60t/a苯扎贝特、50t/a普瑞巴 林、120t/a 10-甲氧基亚氨芪等生产项目 |  |  |  |
| 单位名称 | 浙江九洲药业股份有限公司椒江岩头 分公司 |  | 注册地址 | 浙江省台州市椒江区海门街道 滨海支路99号 |
| 负责人 | 陈挺 |  | 主要负责人 | 陈挺 |
| 统一社会信用代码 |  | 91331002MA2AKJTT2G | 登记单位 | 台州市椒江区市场监督管理局 |
| 企业类型 | 股份有限公司分公司（上市） |  | 注册资本 | —— |
| 企业人数 | 380人 |  | 占地面积 | 37000m2 |
| 安全生产管 理部门/人数 | 安环部/10人（专职安全管理员） |  | 联系方式 | 洪方亮 13819689490 |
| 项目性质 | 危险化学品生产项目 |  | 评价类型 | 现状评价 |
| 经营范围 | 受所隶属公司委托，在公司经营范围内开展经营活动等 |  |  |  |
| 原安全生产 许可证 | （ZJ）WH安许证字〔2021〕-J-1561 许可范围：氢气300Nm3/h（自用，甲醇裂解制）； 年回收：甲苯3200吨、乙醇5950吨、四氢呋喃540吨、乙酸乙酯1410吨、丙酮1980 |  |  |  |

page_14_table_1

|  |  | 吨、甲醇1590吨、氯苯1350吨、磷酸1000吨。 有效期：2021年4月10日至2024年4月9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更事项 |  | 1）本次申请延期+变更换证，安全生产许可证变更事项：因普瑞巴林的加氢工段本次 评价时已取消，安全生产许可范围涉及的溶剂乙醇回收量相应减少175 t/a。 2）过去三年中，因10号楼内格列齐特精制工段取消，原该工段回收的溶剂乙酸乙酯的 回收量相应减少640t/a，已于2023年6月完成换证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目产品（非危险化学品）及生产情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  | 规模 （t/a） | 生产原辅料 |  |  | 生产车间 |  |  | 重点监管 危险工艺 |
| 1 | 格列齐特 |  | 40 | 氯化锌、酰亚胺、硼氢 化钾、甲苯、四氢呋喃、 锌粉、盐酸、液碱、乙 酸乙酯、亚硝酸钠、对 甲苯磺酰脲、乙醇 |  |  | 8号楼（格列齐特酰亚胺还原、 亚油、亚油还原工段）、9号楼（格 列齐特合成、缩合、废水浓缩工 段） |  |  | 不涉及 |
| 2 | 亚氨基二苄 （IDB） |  | 1500 | 二硝基二苄、多聚磷酸、 乙醇、甲苯、甲醇、氢 气、雷尼镍 |  |  | 3号楼（亚氨基二苄加氢工段）、 6号楼（亚氨基二苄浓缩、环合 工段）、7号楼（亚氨基二苄精制 回收工段）、10号楼（亚氨基二 苄精制工段） |  |  | 加氢 |
| 3 | 苯扎贝特 |  | 60 | 对氯苯甲酰氯、小苏打、 盐酸酪胺、乙酸乙酯、 片碱、氯仿、丙酮、盐 酸、活性炭 |  |  | 7号楼（苯扎贝特缩合工段）、8 号楼（苯扎贝特酰化工段） |  |  | 不涉及 |
| 4 | 普瑞巴林 |  | 50 | 还原物、盐酸、甲苯、 水、活性炭、片碱 |  |  | 7号楼 |  |  | 不涉及 |
| 5 | 10-甲氧基 亚氨芪 |  | 120 | 溴素、氯苯、甲苯、甲 醇、氢氧化钾、亚氨基 二苄甲酰氯 |  |  | 14号楼（10-甲氧基亚氨芪溴化 工段）、10号楼（10-甲氧基亚氨 芪水解、精制工段） |  |  | 不涉及 |
| 注：1）上一轮评价时的产品：60t/a盐酸酪胺（10号楼），本次评价时已经停产，不涉及安全生产许可 范围变更事项。 2）产品：普瑞巴林的加氢工段本次评价时已取消，安全生产许可范围涉及的溶剂乙醇回收量相应 减少。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中间产品情况（申请安全生产许可证许可范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 规模（t/a） |  | 危化品 序号 | 生产原辅料 |  | 生产车间 |  | 重点监管 危险工艺 |
| 1 | 氢气 |  | 300Nm3/h |  | 1648 | 甲醇、纯化水、催化剂 |  | 3号楼西侧制氢车间 |  | 裂解 |
| 本项目副产品情况（申请安全生产许可证许可范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 副产品名称 |  | 年回收量 （t/a） |  | 危化品 序号 | 对应主产品 |  |  | 生产车间 |  |
| 1 | 磷酸 |  | 1000 |  | 2790 | 亚氨基二苄环合工段中回收 磷酸 |  |  | 6号楼内亚氨基二苄环合工 序 |  |
| 溶剂回收情况（申请安全生产许可证许可范围） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 溶剂名称 |  | 年回收量 （t/a） |  | 危化品 序号 | 对应主产品 |  |  | 回收场所 |  |
| 1 | 甲苯 |  | 3200 |  | 1014 | 10-甲氧基亚氨芪 |  |  | 10号楼10-甲氧基亚氨芪精 制工段 |  |

page_15_table_1

|  |  |  |  |  | 亚氨基二苄 |  | 10 号楼内亚氨基二苄精制 工段、7 号楼东亚氨基二苄 精制回收工段 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 格列齐特 |  | 8 号楼内格列齐特酰亚胺还 原、亚油还原工段 |  |
|  |  |  |  |  | 普瑞巴林 |  | 7号楼内普瑞巴林生产工段 |  |
| 2 | 乙醇 | 5775 |  | 2568 | 亚氨基二苄 |  | 3 号楼内亚氨基二苄浓缩工 段 |  |
|  |  |  |  |  | 格列齐特 |  | 8 号楼内格列齐特亚油还原 工段 |  |
| 3 | 四氢呋喃 | 540 |  | 2071 | 格列齐特 |  | 8 号楼内格列齐特酰亚胺还 原、亚油还原工段 |  |
| 4 | 乙酸乙酯 | 1410 |  | 2651 | 格列齐特 |  | 9号楼内格列齐特缩合工段 |  |
|  |  |  |  |  | 苯扎贝特 |  | 8号楼内苯扎贝特酰化工段 |  |
| 5 | 丙酮 | 1980 |  | 137 | 苯扎贝特 |  | 7号楼内苯扎贝特缩合工段 |  |
| 6 | 甲醇 | 1590 |  | 1022 | 10-甲氧基亚氨芪 |  | 10号楼10-甲氧基亚氨芪水 解工段、10-甲氧基亚氨芪 溴化车间 |  |
| 7 | 氯苯 | 1350 |  | 1414 | 10-甲氧基亚氨芪 |  | 10-甲氧基亚氨芪溴化车间 |  |
| 企业取证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  |  | 发证单位 |  |  | 证号 |  | 有效期 |
| 安全生产标准化证书 |  |  | 台州市应急局 |  |  | 台AQBWHⅢ202200026 |  | 2025.05 |
| 排污许可证 |  |  | 台州市生态环境局 |  |  | 91331002MA2AKJTT2G0 01P |  | 2025.12.22 |
| 重大危险源备案登记表 |  |  | 台州市椒江区应急局 |  |  | BA浙331002[2023]003 |  | 2026.12.13 |
| 应急预案备案登记表 |  |  | 台州市椒江区应急局 |  |  | 3310022023022 |  | 2026.09.14 |
| 危险化学品登记证 |  |  | 国家化学品登记中心 |  |  | 331010269 |  | 2024.05.03 |
| 防雷防静电检测报告 （各车间、仓库、储罐区等） |  |  | 浙江防雷安全检测有限公司 |  |  | ZJJ202313493 |  | 2024.05.18 |
| 电气防爆安全检测报告（10 号楼及相关低压配电房） |  |  | 温州警诚电气消防设施安全 检测有限公司 |  |  | 2022JC/FBJ-03030 |  | 2025.03.20 |
| 电气防爆安全检测报告（各车 间、罐区泵棚、甲类仓库及相 关低压配电房） |  |  | 温州警诚电气消防设施安全 检测有限公司 |  |  | 2023JC/FBJ-06009 |  | 2026.06.01 |
| 电气防爆安全检测报告（三废 设施及相关低压配电房） |  |  | 温州警诚电气消防设施安全 检测有限公司 |  |  | 2023JC/FBJ-06008 |  | 2026.06.01 |
| 建筑消防设施检测报告 |  |  | 浙江安科工程检测有限公司 |  |  | ZJJZ202303NO.00228 |  | 报告日期： 2023.03.03 |
| 建筑电气消防安全检测报告 |  |  | 浙江安科工程检测有限公司 |  |  | 23DNJ005 |  | 报告日期： 2023.03.03 |
| 易制爆库安防系统检测 |  |  | 浙江大合检测有限公司 |  |  | DH2022-NJ02-121 |  | 报告日期： 2022.08 |

page_16_table_1

| 可燃气体报警器检测报告 | 台州方宇安全科技有限公司 | 每年定期校验（共319个 可燃气体探头，11个氢气 探头，14个有毒气体探 头，36个氧浓度探头） | 检测日期： 2023.03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 特种设备检测校验报告 | —— | 参见企业台账 |  |
| 易制毒化学品、易制爆危险化学品的购买已在监管部门网上登记备案，定期更新。 |  |  |  |
| 从业人员取证情况详见1.11.2小节。 |  |  |  |

表1.1-2 企业“两重点一重大”及剧毒化学品等辨识结果

| 辨识内容 | 辨识依据 | 辨识结果 |
| --- | --- | --- |
| 重点监管的 危险化学品 | 《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三 [2011]95号）、《第二批重点监管危险化学品名录》 （安监总管三〔2013〕12号） | 氢、甲苯、甲醇、乙酸乙 酯、氯苯、三氯甲烷、天 然气（RTO燃料） |
| 重点监管的 危险化工工 艺 | 《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三 〔2009〕116号)、《第二批重点监管危险化工工艺 目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型 工艺》（安监总管三〔2013〕3号） | 甲醇裂解制氢工艺；加氢 工艺（亚氨基二苄加氢工 艺） |
| 危险化学品 重大危险源 | GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》 | 14号楼（10-甲氧基亚氨芪 溴化车间，设溴素罐）单 元构成四级危险化学品重 大危险源 |
| 剧毒化学品 | 《危险化学品目录》（2015版） | 不涉及 |
| 易制毒化学 品 | 《易制毒化学品管理条例》、（国办函〔2017〕120 号）、（国办函〔2021〕58号） | 第二类：三氯甲烷、溴素 第三类：丙酮、甲苯、盐 酸 |
| 易制爆危险 化学品 | 《易制爆危险化学品名录》（2017年版） | 硼氢化钾、锌粉 |
| 监控化学品 | 《各类监控化学品名录》、《列入第三类监控化学 品的新增品种清单》 | 不涉及 |
| 特别管控危 险化学品 | 《特别管控危险化学品》（第一版） | 第四类：甲醇、乙醇 |

表1.2-1 三年以来企业变化情况

| 序号 | 项目 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称 | 未发生变化。 |  |
| 2 | 周围环境 | 厂区周围环境基本未发生变化。其东侧、南侧四维医 药厂区有改建工程在实施，但其厂区与本项目厂区之 间有围墙或道路分隔，对本项目的影响在可接受范围。 |  |
| 3 | 总平面布置 | 企业相关生产设施总体布局未发生变化，因实施“年产 120吨10-甲氧基亚氨芪水解、精制改造项目”，局部发 生调整： 1）12号楼（原10-甲氧基亚氨芪水解车间）拟改为废 水预处理车间，车间目前闲置，原有设备保留，后期 将改造用于废水处理，企业实施后应办理变更手续； 2）10号楼内东侧现用于10-甲氧基亚氨芪的水解、精 制工段。 |  |
| 4 | 生产工艺技术 | 企业相关生产工艺技术总体未发生变化，取消部分工 序，主要变化如下： 原普瑞巴林加氢工段，格列齐特、盐酸酪胺的精制工 段全部拆除，普瑞巴林生产所需加氢产物直接外购， 格列齐特精制转为委外；盐酸酪胺停产。 |  |
| 5 | 生产设备设施 | 除正常的设备维修、更新外，主要变化如下： 1）因实施“年产120吨10-甲氧基亚氨芪水解、精制改 造项目”12 号楼原 10-甲氧基亚氨芪水解车间的水解、 精制工段搬迁至10号楼，原车间拟改为废水预处理车 间，目前闲置，原有设备保留，后期将改造用于废水 |  |

page_18_table_1

| 序号 | 项目 | 变化情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理，企业实施后应办理变更手续； 2）10号楼内东侧原格列齐特、盐酸酪胺的精制工段全 部拆除，场地用于10-甲氧基亚氨芪的水解、精制工段； 3）3 号楼东侧的普瑞巴林加氢工段已取消，主要设备 已拆除，加氢产物直接外购。 |  |
| 6 | 自动化控制系 统 | 自动化控制系统基本未发生变化。 |  |
| 7 | 物料储存、装卸 设施 | 仓储设施基本未发生变化。其中甲类仓库根据设计要 求，其西侧、南侧部分库房因防火间距不足改为闲置 停用，物料储存情况也略有调整，增加危废库用于储 存危险废物；甲类罐区一只备用罐改为乙酸乙酯混合 液罐。 |  |
| 8 | 公用工程及辅 助设施 | 公用工程及辅助设施基本未发生变化。其中环保设施 于 2022 年 8 月委托中国医药集团联合工程有限公司 （化工石化医药建筑甲级，证书编号：A242007520） 进行安全设计诊断，于 2022 年 10 月委托浙江泰鸽安 全科技有限公司进行安全风险评估。企业已针对设计 诊断及风险评估报告中提出的整改意见及措施进行了 整改落实。 |  |
| 9 | 主要产品 | 原有产品中的“60t/a盐酸酪胺”已停产，原位于10号 车间的生产设施也已拆除。下游产品苯扎贝特生产所 用的盐酸酪胺改为外部采购。 |  |
| 10 | 安全生产许可 证许可范围 | 1）本次申请延期换证，安全生产许可证变更事项：因 普瑞巴林的加氢工段本次评价时已取消，安全生产许 可范围涉及的溶剂乙醇回收量相应减少。 2）过去三年中，因10号楼内格列齐特精制工段取消， 原该工段回收的溶剂乙酸乙酯的回收量相应减少 640t/a，已于2023年6月完成变更换证。 |  |
| 11 | 主要负责人及 管理人员 | 主要负责人、安全管理人员有相应优化、调整，配备 了5名注册安全工程师。 本次评价期间，企业刚完成负责人变更，由易根龙变 更为陈挺，并取得新的营业执照，本次申请安全生产 许可证换证时，将同时申请变更企业负责人。 | 现有人员详见 表1.11-1 |
| 12 | 建设项目 | “年产120吨10-甲氧基亚氨芪水解、精制改造项目”： 危险化学品建设项目安全条件审查意见书（台危化项 目安条审字〔2021〕011号，2021.07.19）； 危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书（台危 化项目安设审字〔2022〕第001号，2022.01.04） | 已竣工验收 |

表 1.3-1 企业与外部建、构筑物间距一览表

| 方位 | 厂区周边情况 | 距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 四维医药厂区 | 30m | 待开发用地，有一座四维闲置固废仓库 |
| 南 | 四维医药厂区 | 10m | 隔道路 |
| 西 | 新农化工厂区 | 50m | 隔空地 |
| 北 | 椒江防洪大堤 | 相邻（隔十条沟） | 设防护栅栏和监控设备。 |

表1.3-2 企业主要建（构）筑物的情况

| 序 号 | 建构筑物名称 | 层 数 | 占地面 积m2 | 建筑面 积m2 | 结构 | 耐火 等级 | 火险 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 （辅助用房） | 3 | 600 | 1800 | 框架 | 二级 | — | 办公、分析化验等 |
| 2 | 3号楼 | 2 | 577 | 1154 | 框架 | 二级 | 甲类 | 西部为制氢/亚氨基 二苄加氢、东部空置 |
| 3 | 4号楼 （仓库一） | 2 | 577 | 1154 | 框架 | 二级 | 丙类 | 原料库 |
| 4 | 5号楼 （综合仓库） | 2 | 1524 | 2101 | 框架 | 二级 | 丙类 | 成品、半成品库，及 部分原料存放 |

page_22_table_1

| 序 号 | 建构筑物名称 | 层 数 | 占地面 积m2 | 建筑面 积m2 | 结构 | 耐火 等级 | 火险 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6号楼 | 4 | 645 | 2274 | 框架 | 二级 | 甲类 | 亚氨基二苄环合、浓 缩工段 |
| 6 | 7号楼 | 3 | 625 | 1875 | 框架 | 二级 | 甲类 | 亚氨基二苄精制回 收工段、苯扎贝特缩 合精制工段、普瑞巴 林生产车间 |
| 7 | 8号楼 | 3 | 577 | 1731 | 框架 | 二级 | 甲类 | 格列齐特酰亚胺还 原、亚油、亚油还原 工段和苯扎贝特酰 化工段 |
| 8 | 9号楼 | 3 | 577 | 1731 | 框架 | 二级 | 甲类 | 格列齐特合成、缩 合、废水浓缩工段 |
| 9 | 10号楼 | 2 | 597 | 2388 | 框架 | 二级 | 甲类 | 亚氨基二苄精制、10- 甲氧基亚氨芪水解、 精制、回收工序 |
| 10 | 油炉房 | 1 | 144 | 144 | 框架 | 二级 | 丙类 | 导热油炉供热 |
| 11 | RTO装置 | 1 | 280 | 280 | — | — | — | 有机废气处理 |
| 12 | 废水处理中心 及厕所 | 2 | 180 | 360 | 框架 | 二级 | 丁类 |  |
| 13 | 甲类罐区及泵 区 | — | 960 | 960 | 框架 | 二级 | 甲类 | 甲醇、甲苯、乙醇、 乙酸乙酯、液碱、盐 酸等储存 |
| 14 | 固废仓库 （22号楼） | 1 | 237.5 | 237.5 | 框架 | 二级 | 丙类 | 固废储存 |
| 15 | 甲类仓库 （15号楼） | 1 | 383 （使用 面积： 175.9） | 383 | 框架 | 二级 | 甲类 | 西侧、南侧闲置，北 侧分为六个防火分 区，由西向东依次储 存硼氢化钾(易制爆， 甲4)、四氢呋喃和氯 苯、雷尼镍(甲3)、 锌粉(易制爆)、亚硝 酸钠、危险废物 |
| 16 | 10-甲氧基亚 氨芪溴化车间 （14号楼） | 3 | 361 | 1083 | 框架 | 二级 | 甲类 | 10-甲氧基亚氨芪溴 化工段 |
| 17 | 废水预处理车 间（13号楼） | 3 | 361 | 1083 | 框架 | 二级 | 甲类 | 废水预处理工段 |
| 18 | 闲置废水预处 理车间 （12号楼） | 3 | 425 | 1225 | 框架 | 二级 | 甲类 | 暂时闲置 |
| 19 | 公用工程车间 二（21、20号 楼） | 2/1 | 734 | 1240 | 框架 | 二级 | 丙类 | 发电机房、高压配电 房、空压、制氮等 |
| 20 | 公用工程楼一 （19号楼） | 2/1 | 221 | 331 | 框架 | 二级 | 丙类 | 氟利昂制冷、变配电 等 |

page_23_table_1

| 序 号 | 建构筑物名称 | 层 数 | 占地面 积m2 | 建筑面 积m2 | 结构 | 耐火 等级 | 火险 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 闲置车间 （18号楼） | 3 | 538 | 1516 | 框架 | 二级 | 丙类 |  |
| 22 | 辅助用房 （17号楼） | 3 | 460 | 1267 | 框架 | 二级 | 丁类 | 生产辅助、五金仓 库、浴室 |
| 23 | 成品仓库 （11号楼） | 4 | 393.6 | 1574.4 | 框架 | 二级 | 丙类 | 固体原料及成品仓 库 |
| 24 | 总控室 | 1 | 78.2 | 78.2 | 框架 | 二级 | — |  |
| 25 | 埋地自来水池 | — | 140 | — | — | — | — |  |
| 26 | 事故应急池 （地下） | — | 42 | — | — | — | — |  |

page_23_table_2

| 年平均气压 | 1.0157MPa |
| --- | --- |
| 年平均气温 | 16.8℃ |
| 最高月（7月）平均气温 | 31.9℃ |
| 最低月（1月）平均气温 | 2.6℃ |
| 极端最高气温 | 41.7℃ |
| 极端最低气温 | -11℃ |
| 年平均相对湿度 | 82% |

page_24_table_1

| 年平均降水量 | 1536mm |
| --- | --- |
| 一日（24小时）最大降水量 | 299.7mm |
| 历年积雪最大深度 | 18cm（1961.2.16） |
| 年平均日照时数 | 1955小时，日照百分44% |
| 年平均蒸发量 | 1360.4mm |
| 年平均风速 | 2.70m/s |
| 最大风速 | 59.5m/s（2005.9.11卡努） |
| 台风频率 | 每年平均约三次 |
| 年雷暴日数 | 42.4d |
| 年主导风向 | NW |
| 夏季主导风向 | S、SSW |

表1.5-1 产品品种及生产规模

| 名称 | 生产规 模（t/a） | 生产车间 | 主要原辅料 | 主要生产步骤 | 重点监 管危险 工艺 | 剧 毒 品 | 重点监 管危化 品 | 易制 爆 | 易制毒 | 包装 方式 | 储存 地点 | 储 存 量t |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格列齐特 | 40 | 8号楼（格列齐特酰 亚胺还原、亚油、亚 油还原工段）、9号楼 （格列齐特合成、缩 合、废水浓缩工段） | 氯化锌、酰亚胺、硼氢 化钾、甲苯、四氢呋喃、 锌粉、盐酸、液碱、乙 酸乙酯、亚硝酸钠、对 甲苯磺酰脲、乙醇 | 酰亚胺还原反 应、亚油反应、 亚油还原反应、 缩合反应 | / | / | 甲苯、 乙酸乙 酯 | 硼氢 化 钾、 锌粉 | 甲苯、 盐酸 | 桶装 | 综合仓 库 | 5 |
| 亚氨基二 苄 （IDB） | 1500 | 3号楼（亚氨基二苄 加氢工段）、6号楼 （亚氨基二苄浓缩、 环合工段）、7号楼 （亚氨基二苄精制回 收工段）、10号楼（亚 氨基二苄精制工段） | 二硝基二苄、多聚磷 酸、乙醇、甲苯、甲醇、 氢气、雷尼镍 | 加氢反应、环合 反应 | 加氢 | / | 甲苯、 甲醇、 氢气 | / | 甲苯 | 桶装 | 综合仓 库 | 150 |
| 苯扎贝特 | 60 | 7号楼（苯扎贝特缩 合工段）、8号楼（苯 扎贝特酰化工段） | 对氯苯甲酰氯、小苏 打、盐酸酪胺、乙酸乙 酯、片碱、氯仿、丙酮、 盐酸、活性炭 | 酰化反应、缩合 反应 | / | / | 乙酸乙 酯、氯 仿 | / | 氯仿、 丙酮、 盐酸 | 桶装 | 综合仓 库 | 6 |
| 普瑞巴林 | 50 | 7号楼 | 还原物、盐酸、甲苯、 水、活性炭、片碱 | 水解工序 | / | / | 甲苯 | / | 甲苯 | 桶装 | 综合仓 库 | 5 |
| 10-甲氧基 亚氨芪 | 120 | 14号楼（10-甲氧基亚 氨芪溴化工段）、10 号楼(10-甲氧基亚氨 芪水解、精制工段) | 溴素、氯苯、甲苯、甲 醇、氢氧化钾、亚氨基 二苄甲酰氯 | 溴化反应、水解 反应 | / | / | 氯苯、 甲醇、 甲苯 | / | 溴素、 甲苯 | 桶装 | 成品仓 库 | 20 |
| 氢气 (中间产 品) | 300 Nm3/h | 3号楼西侧制氢车间 | 甲醇、纯化水、催化剂 | 催化裂解反应 | 催化裂 解 | / | 甲醇、 氢气 | / | / | 罐储 | 3号楼 外氢气 贮罐 | 0.05 |

page_27_table_1

| 磷酸 (副产品) | 1000 | 6号楼内亚氨基二苄 环合工序 | 含磷酸的环合液 | 无化学品反应 （萃取分层） | / | / | / | / | / | 罐储 | 6号楼 外磷酸 贮罐 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表1.5-2 危险化学品物料回收情况

| 序 号 | 物料名称 | 危化品 序号 | 回收规模 t/a | 对应产品 | 回收方式 | 回收场所 | 回收物料存 放场所 | 储存量t | 储存 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲苯 | 1014 | 3200 | 10-甲氧基亚氨芪 | 减压蒸馏回收 | 10 号楼 10-甲氧基亚 氨芪精制工段 | 10号楼 | 6 | 回收罐 | 溶剂回收 |
|  |  |  |  | 亚氨基二苄 | 减压蒸馏回收 | 10号楼亚氨基二苄精 制工段、7号楼东亚氨 基二苄精制回收工段 | 10号楼 7号楼 | 5（10号 楼） 8（7号楼） | 回收罐 |  |
|  |  |  |  | 格列齐特 | 减压蒸馏回收 | 8 号楼内格列齐特酰 亚胺还原、亚油还原 工段 | 8号楼 | 10 | 回收罐 |  |
|  |  |  |  | 普瑞巴林 | 减压蒸馏回收 | 7 号楼内普瑞巴林生 产工段 | 7号楼 | 3 | 回收罐 |  |
| 2 | 乙醇 | 2568 | 5775 | 亚氨基二苄 | 常压蒸馏回收 | 3 号楼内亚氨基二苄 浓缩工段 | 3号楼 | 4 | 回收罐 | 溶剂回收 |
|  |  |  |  | 格列齐特 | 减压蒸馏回收 | 8 号楼内格列齐特亚 油还原工段 | 8号楼 | 2 | 回收罐 |  |
| 3 | 四氢呋喃 | 2071 | 540 | 格列齐特 | 减压蒸馏回收 | 8 号楼内格列齐特酰 亚胺还原、亚油还原 工段 | 8号楼 | 3 | 回收罐 | 溶剂回收 |
| 4 | 乙酸乙酯 | 2651 | 1410 | 格列齐特 | 常压蒸馏、减 压蒸馏回收 | 9 号楼内格列齐特缩 合工段 | 9号楼 | 5 | 回收罐 | 溶剂回收 |

page_28_table_1

|  |  |  |  | 苯扎贝特 | 常压蒸馏回收 | 8 号楼内苯扎贝特酰 化工段 | 8号楼 | 0.6 | 回收罐 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 丙酮 | 137 | 1980 | 苯扎贝特 | 常压蒸馏、常 压精馏回收 | 7 号楼内苯扎贝特缩 合工段 | 7号楼 | 1 | 回收罐 | 溶剂回收 |
| 6 | 甲醇 | 1022 | 1590 | 10-甲氧基亚氨芪 | 常压蒸馏、常 压精馏回收 | 10-甲氧基亚氨芪溴 化车间、10 号楼 10- 甲氧基亚氨芪水解 | 10-甲氧基亚 氨芪溴化车 间、10号楼 | 5（溴化车 间）、5（10 号楼） | 回收罐 | 溶剂回收 |
| 7 | 氯苯 | 1414 | 1350 | 10-甲氧基亚氨芪 | 减压蒸馏回 收、萃取 | 10-甲氧基亚氨芪溴 化车间 | 10-甲氧基亚 氨芪溴化车 间 | 7.7 | 回收罐 | 溶剂回收 |

表1.5-3 格列齐特物料平衡

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
| 亚油岗位 | 甲苯四氢呋喃混合液 | 1100 | 回收四氢呋喃 | 710 |
|  | 酰亚胺 | 150 | 蒸馏残液 | 2000 |
|  | 氯化锌 | 400 | 氮杂环回收甲苯 | 1800 |
|  | 硼氢化钾 | 130 | 蒸馏废水 | 2100 |
|  | 亚油还原回收液碱 | 3600 | 亚油母液 | 600 |
|  | 盐酸 | 150 | 亚油 | 150 |
|  | 氮杂环回收甲苯 | 1500 |  |  |
|  | 亚硝酸钠 | 120 |  |  |
|  | 水 | 160 |  |  |
|  | 盐酸 | 50 |  |  |
|  | 合计 | 7360 | 合计 | 7360 |
| 杂环岗位 | 亚油 | 150 | 亚油还原回收液碱 | 3300 |
|  | 锌粉 | 150 | 亚油还原回收甲苯 | 1550 |
|  | 盐酸 | 810 | 蒸馏废水 | 230 |
|  | 生活饮用水 | 150 | 回收氨基杂环母液乙醇 | 260 |
|  | 液碱 | 2250 | N-氨基杂环盐酸盐 | 145 |
|  | 甲苯 | 1600 |  |  |
|  | 试剂盐酸 | 105 |  |  |
|  | 无水乙醇 | 270 |  |  |
|  | 合计 | 5485 | 合计 | 5485 |
| 粗品岗位 | 乙酸乙酯（或粗品二次回收乙 酸乙酯） | 1500*2 | 格列齐特粗品 | 560 |
|  | N-氨基杂环盐酸盐 | 150*2 | 废气 | 10 |
|  | 对甲苯磺酰脲（8B） | 200*2 | 废水 | 6500 |
|  | 乙酸乙酯（或粗品二次回收乙 酸乙酯） | 380 | 粗品回收乙酸乙酯 | 2850 |

page_34_table_1

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
|  | 水 | 6000 | 蒸馏余液 | 160 |
|  | 合计 | 10080 | 合计 | 10080 |

page_36_table_1

高温

表1.5-4 亚氨基二苄物料平衡

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
| 加氢岗位 | 二硝基二苄湿品 | 275 | 二氨基二苄乙醇液 | 995 |
|  | 乙醇或回收乙醇 | 720 | 废气 | / |
|  | 氮气 | / | 滤 渣 | 1.65 |
|  | 氢气 | / | / | / |
|  | 催化剂 | 1.65 | / | / |
|  | 合计 | 996.65 | 合计 | 996.65 |

page_38_table_1

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
| 浓缩岗位 | 二氨基二苄乙醇液 | 3980 | 二氨基二苄（氨基物） | 900 |
|  | / | / | 前沸 | 195 |
|  | / | / | 乙醇 | 2640 |
|  | / | / | 废渣 | 48 |
|  | / | / | 废水 | 197 |
|  | 合计 | 3980 | 合计 | 3980 |
| 环合岗位 | 二氨基二苄（氨基物） | 630 | 环合液 | 580 |
|  | 多聚磷酸 | 555 | 废渣 | 100 |
|  | / | / | 废酸 | 505 |
|  | 合计 | 1185 | 合计 | 1185 |
| 精制岗位 （7号楼、10 号楼） | 环合液 | 2400 | 亚氨基二苄 | 2000 |
|  | 磷酸 | 90 | 回收甲苯 | 2650 |
|  | 水 | 2400 | 废酸 | 90 |
|  | 甲苯 | 4100 | 废水 | 3700 |
|  | / | / | 三合一洗液 | 550 |
|  | 合计 | 8990 | 合计 | 8990 |

表1.5-5 苯扎贝特物料平衡

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
| 酰化岗位 | 水 | 420 | 酰化物 | 240 |
|  | 盐酸酪胺 | 155 | 回收乙酸乙酯 | 970 |
|  | 片碱 | 38 | 废气 | 82 |
|  | 水 | 45 | 废水 | 809 |
|  | 碳酸氢钠 | 86 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | 1000 |  |  |
|  | 对氯苯甲酰氯 | 157 |  |  |
|  | 水 | 200 |  |  |
|  | 合计 | 2101 | 合计 | 2101 |
| 苯扎贝特粗 品岗位 | 丙酮 | 2300 | 粗品 | 90 |
|  | 苯扎贝特酰化物 | 80 | 回收丙酮 | 2400 |
|  | 片碱 | 200 | 回收氯仿 | 130 |
|  | 氯仿 | 160 | 废水 | 1838 |
|  | 生活饮用水 | 1500 | 废气 | 77 |
|  | 盐酸 | 65 |  |  |
|  | 丙酮 | 230 |  |  |
|  | 合计 | 4535 | 合计 | 4535 |

表1.5-6 普瑞巴林物料平衡

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
| 水解岗位 | 还原物 | 195 | 产品 | 200 |

page_44_table_1

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
|  | 盐酸 | 200 | 回收甲苯 | 500 |
|  | 水 | 1520 | 废水 | 2065 |
|  | 甲苯 | 800 | 废活性炭 | 20 |
|  | 活性炭 | 12 |  |  |
|  | 片碱 | 58 |  |  |
|  | 合计 | 2785 | 合计 | 2785 |

page_47_table_1

|  | 水 |  | 液碱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水 |  |  |  |

表1.5-7 10-甲氧基亚氨芪物料平衡

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
| 双溴岗位 | 氯苯（或回收氯苯（含 溴）或溴化回收氯苯） | 1710 | 双溴物 | 400 |

page_49_table_1

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
|  | 酰氯化物 | 475 | 溴化氢 | 635 |
|  | 溴素 | 620 | 回收氯苯（含溴） | 700 |
|  | 甲醇（或回收甲醇） | 650 | 氯苯母液 | 1000 |
|  |  |  | 甲醇母液 | 650 |
|  |  |  | 废气 | 70 |
|  | 合计 | 3455 | 合计 | 3455 |
| 二次结晶 品岗位 | 溴化氯苯母液 | 1000 | 蒸馏氯苯液 | 900 |
|  | 溴化甲醇洗液 | 650 | 蒸馏甲醇液 | 620 |
|  | 甲醇（或溴化回收甲醇） | 260 | 回收母液 | 260 |
|  | 氯苯（或溴化回收氯苯） | 35 | 废气 | 29 |
|  |  |  | 二次结晶品 | 136 |
|  | 合计 | 1945 | 合计 | 1945 |
| 回收岗位 | 蒸馏氯苯液 | 900 | 回收氯苯 | 800 |
|  | 片碱 | 250 | 分层水 | 500 |
|  | 水 | 300 | 残渣 | 300 |
|  | 回收母液 | 260 | 甲醇氯苯混合液 | 320（一半） |
|  | 甲醇液 | 120 | 溴化回收甲醇 | 110 |
|  | 分层水 | 200 |  |  |
|  | 合计 | 2030 | 合计 | 2030 |
| 水解岗位 | 甲醇（或甲氧基化回收 甲醇） | 1125 | 水解物甲苯层 | 1125 |
|  | 氢氧化钾 | 725 | 甲醇水层 | 3700 |
|  | 甲苯（或一次精制回收 甲苯、分层回收甲苯） | 1220 | 废气 | 195 |
|  | 双溴物（或双溴物二次 结晶品） | 400 | 甲氧基化收集甲醇甲 苯液 | 300 |
|  | 水 | 1850 | / | / |
|  | 合计 | 5320 | 合计 | 5320 |
| 精制岗位 | 水解物甲苯层 | 1125 | 10-甲氧基亚氨芪 | 150 |
|  | 活性炭 | 12 | 滤渣 | 15 |

page_50_table_1

| 工序 | 投入 |  | 产出 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 物料名称 | kg | 物料名称 | kg |
|  | 水 | 500 | 洗涤水 | 500 |
|  | 甲苯（或一次精制回收 甲苯） | 372 | 一次精制回收甲苯 | 800 |
|  | 甲醇 | 85 | 一次精制甲醇洗液 | 100 |
|  | / | / | 一次精制母液 | 529 |
|  | 合计 | 2094 | 合计 | 2094 |
| 回收岗位 | 甲醇水层 | 3700 | 甲氧基化回收甲醇 | 1100 |
|  | 一次精制甲醇洗液 | 100 | 废水 | 2600 |
|  | 活性炭 | 12 | 分层回收甲苯 | 680 |
|  | 一次精制母液 | 529 | 残渣 | 15 |
|  | 甲氧基化收集甲醇甲苯 液 | 300 | 回收10-甲氧基亚氨 芪 | 28 |
|  | 水 | 1300 | 分层水 | 1500 |
|  | / | / | 残渣 | 18 |
|  | 合计 | 5941 | 合计 | 5941 |

表1.7-1 格列齐特亚油生产工序安全仪表系统 SIL定级、验证结果汇总表

| 序 号 | SIF汇总 | 安全仪表功能（SIL）描述 | SIL等级 要求 | 验证 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SIF1 | 亚油反应釜18301-3温度高高联锁：关闭亚硝酸钠滴加阀 XV-183023-1，关闭热媒进夹套切断阀 XV-183013-4，关 闭热媒出夹套切断阀XV-183013-8，打开冷媒进夹套旁路 切断阀 XV-183013-6，打开冷媒出夹套旁路切断阀 XV-183013-2 | SIL1 | 满足 要求 |
| 2 | SIF2 | 亚油反应釜18301-3压力高高联锁：关闭亚硝酸钠滴加阀 XV-1830231，关闭热媒进夹套切断阀XV-183013-4，关闭 热煤出夹套切断阀XV-183013-8，打开冷媒进夹套旁路切 断阀 XV183013-6，打开冷媒出夹套旁路切断阀 XV-183013-2 | SIL1 | 满足 要求 |
| 3 | SIF3 | 亚油反应釜18301-3搅拌器故障联锁：关闭亚硝酸钠滴加 阀XV-183023-1，关闭热煤进夹套切断阀XV-183013-4， 关闭热媒出夹套切断阀XV-183013-8，打开冷媒进夹套旁 路切断阀 XV-183013-6，打开冷媒出夹套旁路切断阀 XV-183013-2 | SIL1 | 满足 要求 |
| 4 | SIF4 | 亚油反应釜 183014 温度高高联锁：关闭亚硝酸钠滴加阀 XV-183024-1，关闭热媒进夹套切断阀 XV-183014-4，关 闭热媒出夹套切断阀XV-183014-8，打开冷媒进夹套旁路 切断阀 XV-183014-6，打开冷媒出夹套旁路切断阀 XV-183014-2 | SIL1 | 满足 要求 |
| 5 | SIF5 | 亚油反应釜18301-4压力高高联锁：关闭亚硝酸钠滴加阀 XV-183024-1，关闭热媒进夹套切断阀 XV-183014-4，关 闭热媒出夹套切断阀XV-183014-8，打开冷媒进夹套旁路 切断阀 XV-183014-6，打开冷媒出夹套旁路切断阀 XV-183014-2 | SIL1 | 满足 要求 |
| 6 | SIF6 | 亚油反应釜18301-4搅拌器故障联锁：关闭亚硝酸钠滴加 阀XV-183024-1，关闭热媒进夹套切断阀XV-183014-4， 关闭热媒出夹套切断阀XV-183014-8，打开冷媒进夹套旁 路切断阀 XV-183014-6，打开冷媒出夹套旁路切断阀 XV-183014-2 | SIL1 | 满足 要求 |

表1.7-2 控制系统工艺参数测量、报警、联锁保护一览表

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8号楼一车间亚油DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18301-3 | H | 75℃ | HH | 77℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀（XV-183013-3)、关闭夹套蒸汽 进调节阀（TV-183013-2)、关闭夹套蒸汽冷凝水出切断 阀（XV-183013-7）、关闭亚硝酸钠切断阀 （XV-183023-2)、关闭亚硝酸钠调节阀（TV-183023-1)、 关闭盐酸切断阀（XV-182093-1）、关闭盐酸调节阀 （FV-18209-3）、打开夹套循环水回切断阀 （XV-183013-1)、打开夹套循环水进切断阀 （XV-183013-5）、打开夹套循环水进调节阀 （TV-183013-1）。 |
|  |  | H | 0.04Mpa | HH | 0.05Mpa |  |
|  |  | / | / | / | NC |  |
| 2 | 18301-4 | H | 75℃ | HH | 77℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀（XV-183014-3)、关闭夹套蒸汽 进调节阀（TV-183014-2)、关闭夹套蒸汽冷凝水出切断 阀（XV-183014-7）、关闭亚硝酸钠切断阀 （XV-183024-2)、关闭亚硝酸钠调节阀（TV-183024-1)、 关闭盐酸切断阀（XV-182094-1）、关闭盐酸调节阀 （FV-18209-4）、打开夹套循环水回切断阀 （XV-183014-1)、打开夹套循环水进切断阀 （XV-183014-5）、打开夹套循环水进调节阀 （TV-183014-1）。 |
|  |  | H | 0.04Mpa | HH | 0.05Mpa |  |
|  |  | / | / | / | NC |  |
| 3 | 18209-3 | H | / | HH | 560mm | 联锁关闭盐酸进切断阀（XV-182093-2） |
| 4 | 18209-4 | H | / | HH | 560mm | 联锁关闭盐酸进切断阀（XV-182094-2） |
| 3号楼二车间IDB（亚氨基二苄）加氢PLC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R202-1 | H | 108℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭氢气切断阀(KV101A)、关闭氢气调节阀 （FV101A）、开启循环水进调节阀(FV201)、开启循环 水回切断阀（KV105A) |
| 2 | R202-2 | H | 108℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭氢气切断阀(KV101B)、关闭氢气调节阀 （FV101B）、开启循环水进调节阀(FV202)、开启循环 水回切断阀（KV105B) |
| 3 | R202-3 | H | 108℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭氢气切断阀(KV101C)、关闭氢气调节阀 （FV101C）、开启循环水进调节阀(FV203)、开启循环 水回切断阀（KV105C) |
| 4 | R202-4 | H | 108℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭氢气切断阀(KV101D)、关闭氢气调节阀 （FV101D）、开启循环水进调节阀(FV204)、开启循环 水回切断阀（KV105D) |
| 5 | R202-5 | H | 108℃ | HH | 110℃ | 联锁切断氢气切断阀(KV101E)、关闭氢气调节阀 （FV101E）、开启循环水进调节阀(FV205)、开启循环 水回切断阀（KV105E) |
| 6 | R202-6 | H | 108℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭氢气切断阀(KV101F)、关闭氢气调节阀 （FV101F）、开启循环水进调节阀(FV206)、开启循环 水回切断阀（KV105F) |
| 7 | V203-1 | L | 3.0％ | LL | 2.0％ | 联锁停止加氢液转料泵P203-1或P203-2 |
| 8 | V203-2 | L | 3.0％ | LL | 2.0％ | 联锁停止加氢液转料泵P203-1或P203-2 |
| 9 | V201 | L | 15.0％ | LL | 10.0％ | 联锁停止乙醇输送泵P201 |
| 3号楼二车间IDB（亚氨基二苄车间）制氢PLC |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R101 | H | 256.0℃ | HH | 257.0℃ | 联锁关闭调节阀PV6109 |

page_67_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | T101 | H | 1.12MPa | HH | 1.13MPa | 联锁停止甲醇进料泵P101 |
| 储罐区DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V000 | H | 45℃ | HH | / | / |
| 2 |  | H | 15KPa | HH | / |  |
| 3 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P000-1）、关停输送泵 P000；低联锁关闭出料切断阀（XV-V000-1）、关停输 送泵P002。 |
| 4 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |
| 5 |  | H | / | HH | / |  |
| 6 |  | L | / | LL | / |  |
| 7 | V001 | H | 45℃ | HH | / | / |
| 8 |  | H | 15KPa | HH | / |  |
| 9 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P001-1）、关停输送泵 P001；低联锁关闭出料切断阀（XV-V001-1）、关停输 送泵P001。 |
| 10 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 11 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 12 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 13 | V002 | H | 45℃ | HH | / | / |
| 14 |  | H | 15KPa | HH | / |  |
| 15 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P001-1）、关停输送泵 P001；低联锁关闭出料切断阀（XV-V002-1）、关停输 送泵P001。 |
| 16 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 17 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 18 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 19 | V003 | H | 45℃ | HH | / | / |
| 20 |  | H | 15KPa | HH | / |  |
| 21 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P003-1）、关停输送泵 P003；低联锁关闭出料切断阀（XV-V003-1）、关停输 送泵P003。 |
| 22 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |
| 23 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m |  |
| 24 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |
| 25 | V004 | H | 45℃ | HH | / | / |
| 26 |  | H | 15KPa | HH | / |  |
| 27 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P004-1）、关停输送泵 P004；低联锁关闭出料切断阀（XV-V004-1）、关停输 送泵P004。 |
| 28 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |
| 29 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m |  |
| 30 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |
| 31 | V005 | H | 45℃ | HH | / | / |
| 32 |  | H | 15KPa | HH | / |  |
| 33 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P005-1）、关停输送泵 P005；低联锁关闭出料切断阀（XV-V005-1）、关停输 送泵P005。 |
| 34 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |
| 35 |  | H | 2.45m | HH | 2.50m |  |
| 36 |  | L | 0.40m | LL | 0.35m |  |

page_68_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | V006 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P006-1）、关闭出料切断 阀（XV-V006-1）、关停输送泵P006。 |
| 38 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 39 |  | H | 1.75m | HH | 1.80m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P006-1）、关停输送泵 P006；低联锁关闭出料切断阀（XV-V006-1）、关停输 送泵P006。 |
| 40 |  | L | 0.30m | LL | 0.25m |  |
| 41 |  | H | 1.75m | HH | 1.80m |  |
| 42 |  | L | 0.30m | LL | 0.25m |  |
| 43 | V007 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P007-1）、关闭出料切断 阀（XV-V007-1）、关停输送泵P007。 |
| 44 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 45 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P007-1）、关停输送泵 P007；低联锁关闭出料切断阀（XV-V007-1）、关停输 送泵P007。 |
| 46 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 47 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 48 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 49 | V008 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P008-1）、关闭出料切断 阀（XV-V008-1）、关停输送泵P008。 |
| 50 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 51 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P008-1）、关停输送泵 P008；低联锁关闭出料切断阀（XV-V008-1）、关停输 送泵P008。 |
| 52 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 53 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 54 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 55 | V009 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P009-1）、关闭出料切断 阀（XV-V009-1）、关停输送泵P009。 |
| 56 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 57 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P009-1）、关停输送泵 P009；低联锁关闭出料切断阀（XV-V009-1）、关停输 送泵P009。 |
| 58 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 59 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 60 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 61 | V010 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P010-1）、关闭出料切断 阀（XV-V010-1）、关停输送泵P010。 |
| 62 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 63 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P010-1）、关停输送泵 P010；低联锁关闭出料切断阀（XV-V010-1）、关停输 送泵P010。 |
| 64 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 65 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 66 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 67 | V011 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P011-1）、关闭出料切断 阀（XV-V011-1）、关停输送泵P011。 |
| 68 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 69 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P011-1）、关停输送泵 P011；低联锁关闭出料切断阀（XV-V011-1）、关停输 送泵P011。 |
| 70 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 71 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 72 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 73 | V012 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P012-1）、关闭出料切断 阀（XV-V012-1）、关停输送泵P012。 |
| 74 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |

page_69_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P012-1）、关停输送泵 P012；低联锁关闭出料切断阀（XV-V012-1）、关停输 送泵P012。 |
| 76 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 77 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 78 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 79 | V013 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P013-1）、关闭出料切断 阀（XV-V013-1）、关停输送泵P013。 |
| 80 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 81 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P013-1）、关停输送泵 P013；低联锁关闭出料切断阀（XV-V013-1）、关停输 送泵P013。 |
| 82 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 83 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 84 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 85 | V014 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P014-1）、关闭出料切断 阀（XV-V014-1）、关停输送泵P014。 |
| 86 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 87 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P014-1）、关停输送泵 P014；低联锁关闭出料切断阀（XV-V014-1）、关停输 送泵P014。 |
| 88 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 89 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 90 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 91 | V015 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P015-1）、关闭出料切断 阀（XV-V015-1）、关停输送泵P015。 |
| 92 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 93 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P015-1）、关停输送泵 P015；低联锁关闭出料切断阀（XV-V015-1）、关停输 送泵P015。 |
| 94 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 95 |  | H | 2.25m | HH | 2.30m |  |
| 96 |  | L | 0.20m | LL | 0.15m |  |
| 97 | V016 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P016-1）、关闭出料切断 阀（XV-V016-1）、关停输送泵P016。 |
| 98 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 99 |  | H | 1.75m | HH | 1.80m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P016-1）、关停液送泵 P016； 低联锁关闭出料切断阀（XV-V016-1）、关停输送泵 P016。 |
| 100 |  | L | 0.30m | LL | 0.25m |  |
| 101 |  | H | 1.75m | HH | 1.80m |  |
| 102 |  | L | 0.30m | LL | 0.25m |  |
| 103 | V017 | H | 45℃ | HH | 50℃ | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P017-1）、关闭出料切断 阀（XV-V017-1）、关停输送泵P017。 |
| 104 |  | H | 15KPa | HH | 20KPa |  |
| 105 |  | H | 1.75m | HH | 1.80m | 高联锁关闭进料切断阀（XV-P017-1）、关停输送泵 P017； 低联锁关闭出料切断阀（XV-V017-1）、关停输送泵 P017。 |
| 106 |  | L | 0.30m | LL | 0.25m |  |
| 107 |  | H | 1.75m | HH | 1.80m |  |
| 108 |  | L | 0.30m | LL | 0.25m |  |
| 14号楼三车间溴化DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R101-1 | H | 103℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭溴素切断阀（XV-R1011-1）、关闭蒸汽切断 阀（XV-R1011-2）、关闭夹套冷凝水切断阀 （XV-R1011-6）、打开夹套循环水进切断阀 （XV-R1011-4）、打开循环水回切断阀（XV-R1011-3）。 |
| 2 |  | H | 0.2MPa | HH | 0.4MPa |  |

page_70_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | R101-2 | H | 103℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭溴素切断阀（XV-R1012-1）、关闭蒸汽切断 阀（XV-R1012-2）、关闭夹套冷凝水切断阀 （XV-R1012-6）、打开夹套循环水进切断阀 （XV-R1012-4）、打开循环水回切断阀（XV-R1012-3）。 |
| 4 |  | H | 0.2MPa | HH | 0.4MPa |  |
| 5 | R101-3 | H | 103℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭溴素切断阀（XV-R1013-1）、关闭蒸汽切断 阀（XV-R1013-2）、关闭夹套冷凝水切断阀 （XV-R1013-6）、打开夹套循环水进切断阀 （XV-R1013-4）、打开循环水回切断阀（XV-R1013-3）。 |
| 6 |  | H | 0.2MPa | HH | 0.4MPa |  |
| 7 | R102-1 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭热媒切断阀（XV-R1021-1）、关闭热媒调节 阀（TV-R1021-1） |
| 8 |  | H | 0.2MPa | HH | 0.4MPa |  |
| 9 |  | L | 0.50m | LL | 0.10m |  |
| 10 | R102-2 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭热媒切断阀（XV-R1022-1）、关闭热媒调节 阀（TV-R1022-1） |
| 11 |  | H | 0.2MPa | HH | 0.4MPa |  |
| 12 |  | L | 0.50m | LL | 0.10m |  |
| 13 | R102-3 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭热媒切断阀（XV-R1023-1）、关闭热媒调节 阀（TV-R1023-1） |
| 14 |  | H | 0.2MPa | HH | 0.4MPa |  |
| 15 |  | L | 0.50m | LL | 0.10m |  |
| 16 | V101-1 | H | 700Kg | HH | 800Kg | 联锁关闭溴素切断阀XV-V1011-1、关闭压缩空气进气 阀XV-V003-7或XV-V004-5 |
| 17 | V101-2 | H | 700Kg | HH | 800Kg | 联锁关闭溴素切断阀XV-V1012-1、关闭压缩空气进气 阀XV-V003-7或XV-V004-5 |
| 18 | V101-3 | H | 700Kg | HH | 800Kg | 联锁关闭溴素切断阀XV-V1013-1、关闭压缩空气进气 阀XV-V003-7或XV-V004-5 |
| 19 | V002 | H | 0.32MPa | HH | 0.34Mpa | 联锁关闭压缩空气进切断阀（XV-V002-3） |
| 20 |  | H | 0.32MPa | HH | 0.34Mpa | 联锁关闭压缩空气进切断阀（XV-V002-2）、打开放空 切断阀（XV-V002-1） |
| 21 | V003 | H | 40℃ | HH | 48℃ | 联锁打开自来水切断阀（XV-0001-1）、启动自来水泵 P000。 |
| 22 |  | H | 0.32MPa | HH | 0.34Mpa | 联锁关闭压缩空气进切断阀（XV-V003-7）、打开放空 阀（XV-V003-8） |
| 23 |  | H | 1.70m | HH | 1.75m | 联锁关闭溴素进口切断阀（XV-V003-9） |
| 24 |  | H | 38000Kg | HH | 40000Kg |  |
| 25 |  | H | 1ppm | HH | 3ppm | 高联锁关闭压缩空气进口切断阀（XV-V002-3）、打开 自来水切断阀（XV-0001-1）、启动自来水增压泵 （P000）； 高高联锁打开小苏打出口切断阀（XV-V001-1）、启动 小苏打喷淋泵（P002） |
| 26 | V004 | H | 40℃ | HH | 48℃ | 联锁打开自来水切断阀（XV-0001-1）、启动自来水泵 P000。 |
| 27 |  | H | 0.32MPa | HH | 0.34Mpa | 联锁关闭压缩空气进切断阀（XV-V004-5）、打开放空 阀（XV-V004-6） |
| 28 |  | H | 1.70m | HH | 1.75m | 联锁关闭溴素进口切断阀（XV-V004-9） |
| 29 |  | H | 38000Kg | HH | 40000Kg |  |
| 30 |  | H | 1ppm | HH | 3ppm | 高联锁关闭压缩空气进口切断阀（XV-V002-3）、打开 自来水切断阀（XV-0001-1）、启动自来水增压泵 （P000）；高高联锁打开小苏打出口切断阀 （XV-V001-1）、启动小苏打喷淋泵（P002） |
| 10号楼三车间水解精制DCS |  |  |  |  |  |  |

page_71_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101-R401- 1 | H | 127℃ | HH | 130℃ | 联锁关闭投料切断阀（XV-101-R401-1-01） |
| 2 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 3 | 101-R401- 2 | H | 127℃ | HH | 130℃ | 联锁关闭投料切断阀（XV-101-R401-2-01） |
| 4 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 5 | 101-R403- 1 | H | 118℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-E411-1-02）、关闭蒸汽 调节阀（TV-101-E411-1-01）、关闭热媒回切断阀 （XV-101-E411-1-01）、打开冷媒回切断阀 （XV-101-E410-1-01）、打开冰盐水调节阀 （TV-101-E410-1-01）、关闭转料切断阀 （XV-101-P405-1-01和XV-101-P405-2-01）、关闭转 料调节阀（TV-101-P405-1-01和TV-101-P405-2-01）。 |
| 6 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 7 | 101-R403- 2 | H | 118℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-E411-2-02）、关闭蒸汽 调节阀（TV-101-E411-2-01）、关闭热媒回切断阀 （XV-101-E411-2-01）、打开冷媒回切断阀 （XV-101-E410-2-01）、打开冰盐水调节阀 （TV-101-E410-2-01）、关闭转料切断阀 （XV-101-P405-1-01和XV-101-P405-2-01）、关闭转 料调节阀（TV-101-P405-1-01和TV-101-P405-2-01）。 |
| 8 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 9 | 101-R403- 3 | H | 118℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-E411-3-02）、关闭蒸汽 调节阀（TV-101-E411-3-01）、关闭热媒回切断阀 （XV-101-E411-3-01）、打开冷媒回切断阀 （XV-101-E410-3-01）、打开冰盐水调节阀 （TV-101-E410-3-01）、关闭转料切断阀 （XV-101-P405-1-01和XV-101-P405-2-01）、关闭转 料调节阀（TV-101-P405-1-01和TV-101-P405-2-01）。 |
| 10 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 11 | 101-R403- 4 | H | 118℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-E411-4-02）、关闭蒸汽 调节阀（TV-101-E411-4-01）、关闭热媒回切断阀 （XV-101-E411-4-01）、打开冷媒回切断阀 （XV-101-E410-4-01）、打开冰盐水调节阀 （TV-101-E410-4-01）、关闭转料切断阀 （XV-101-P405-1-01和XV-101-P405-2-01）、关闭转 料调节阀（TV-101-P405-1-01和TV-101-P405-2-01）。 |
| 12 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 13 | 101-R403- 5 | H | 118℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-E411-5-02）、关闭蒸汽 调节阀（TV-101-E411-5-01）、关闭热媒回切断阀 （XV-101-E411-5-01）、打开冷媒回切断阀 （XV-101-E410-5-01）、打开冰盐水调节阀 （TV-101-E410-5-01）、关闭转料切断阀 （XV-101-P405-1-01和XV-101-P405-2-01）、关闭转 料调节阀（TV-101-P405-1-01和TV-101-P405-2-01）。 |
| 14 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 15 | 101-R403- 6 | H | 118℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-E411-6-02）、关闭蒸汽 调节阀（TV-101-E411-6-01）、关闭热媒回切断阀 （XV-101-E411-6-01）、打开冷媒回切断阀 （XV-101-E410-6-01）、打开冰盐水调节阀 （TV-101-E410-6-01）、关闭转料切断阀 （XV-101-P405-1-01和XV-101-P405-2-01）、关闭转 料调节阀（TV-101-P405-1-01和TV-101-P405-2-01）。 |
| 16 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 17 | 101-R404 | H | 98℃ | HH | 100℃ | 联锁关联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-R404-01）、关闭 蒸汽调节阀（TV-101-R404-01）。 |
| 18 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 19 | 101-R406 | H | 102℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-R406-01）、关闭蒸汽调 节阀（TV-101-R406-01）。 |
| 20 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 21 | 101-R407 | H | 102℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-R407-01）、关闭蒸汽调 节阀（TV-101-R407-01）。 |
| 22 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |

page_72_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 101-R601 | H | 102℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-R601-01）、关闭蒸汽调 节阀（TV-101-R601-01）。 |
| 24 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 25 | 101-R603 | H | 102℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽切断阀（XV-101-R603-01）、关闭蒸汽调 节阀（TV-101-R603-01）。 |
| 26 |  | H | 0.15MPa | HH | 0.18MPa |  |
| 27 | 101-V410- 1 | H | 1.50m | HH | 1.60m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V410-1-01） |
| 28 | 101-V410- 2 | H | 1.50m | HH | 1.60m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V410-2-01） |
| 29 | 101-V408 | H | 0.70m | HH | 0.80m | 联锁关闭甲醇切断阀（XV-101-V408） |
| 30 | 101-V601 | H | 1.50m | HH | 1.60m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V601-01） |
| 31 | 101-V602 | H | 0.75m | HH | 0.80m | 联锁关闭甲醇切断阀（XV-101-V602-01） |
| 32 | 101-V603 | H | 0.90m | HH | 1.00m | 联锁关闭甲醇切断阀（XV-101-V603-01） |
| 33 | 101-V401 | H | 1.00m | HH | 1.05m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V401-01） |
| 34 | 101-V501 | H | 1.75m | HH | 1.80m | 联锁关闭甲醇母液切断阀（XV-101-V501-01） |
| 35 | 101-V504 | H | 1.73m | HH | 1.75m | 联锁关闭废水切断阀（XV-101-V504-01） |
| 36 | 101-V403 | H | 1.20m | HH | 1.30m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V403-01） |
| 37 | 101-V404 | H | 1.20m | HH | 1.30m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V404-01和 XV-101-V404-02） |
| 38 | 101-V405 | H | 1.20m | HH | 1.30m | 联锁关闭甲苯切断阀（XV-101-V405-01） |
| 39 | 101-V503- 1 | H | 1.90m | HH | 2.00m | 联锁关闭甲醇切断阀（XV-101-V503-1-01） |
| 40 | 101-V503- 2 | H | 1.90m | HH | 2.00m | 联锁关闭甲醇切断阀（XV-101-V503-2-01） |
| 8号楼、9号楼、13号楼一车间蒸馏釜DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 18214-5 | H | 110℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18214_5_01 |
| 2 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 3 | 18214-6 | H | 110℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18214_6_01 |
| 4 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 5 | 18214-7 | H | 110℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18214_7_01 |
| 6 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 7 | 18214-8 | H | 110℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18214_8_01 |
| 8 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 9 | 18218-3 | H | 140℃ | HH | 145℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18218_3_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18218_3_01 |
| 10 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 11 |  | H | 850mm | HH | 870mm |  |
| 12 | 18218-4 | H | 140℃ | HH | 145℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18218_4_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18218_4_01 |
| 13 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 14 |  | H | 850mm | HH | 870mm |  |
| 15 | 18201-5 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18201_5_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18201_5_01 |
| 16 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 17 | 18201-6 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18201_6_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18201_6_01 |
| 18 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |

page_73_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 18201-7 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18201_7_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18201_7_01 |
| 20 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 21 | 18201-8 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18201_8_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18201_8_01 |
| 22 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 23 | 18420-1 | H | 820mm | HH | 840mm | 联锁关闭杂环母液储罐进切断阀XV_18420_1_01 |
| 24 | 18420-2 | H | 820mm | HH | 840mm | 联锁关闭杂环母液储罐进切断阀XV_18420_1_01 |
| 25 | 18409-3 | H | 80℃ | HH | 85℃ | 联锁关闭热水进切断阀XV_18409_3_01 |
| 26 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 27 | 18409-4 | H | 80℃ | HH | 85℃ | 联锁关闭热水进切断阀XV_18409_4_01 |
| 28 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 29 | 18413-2 | H | 90℃ | HH | 95℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18413_2_01 |
| 30 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 31 |  | H | 850mm | HH | 870mm |  |
| 32 | 18701-1 | H | 83℃ | HH | 88℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18701_1_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18701_1_01 |
| 33 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 34 | 18701-2 | H | 83℃ | HH | 88℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18701_2_01，联锁关闭夹 套蒸汽进调节阀TV_18701_2_01 |
| 35 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 36 | 18709 | H | 93℃ | HH | 98℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18709_01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_18709_01 |
| 37 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 38 | 18722 | H | 90℃ | HH | 95℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_18722_01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_18722_01 |
| 39 |  | H | 35Kpa | HH | 40Kpa |  |
| 40 |  | H | 1850mm | HH | 1870mm |  |
| 41 |  | H | 945mm | HH | 965mm |  |
| 42 | 18758 | H | 90℃ | HH | 95℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进切断阀XV_18758_01 |
| 43 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 44 | 093-R703- 1 | H | 110℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_093_R703_1_01，联锁关闭 蒸汽进调节阀TV_093_R703_1_01 |
| 45 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 46 |  | H | 950mm | HH | 970mm |  |
| 47 | 093-R703- 2 | H | 110℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_093_R703_2_01，联锁关闭 蒸汽进调节阀TV_093_R703_2_01 |
| 48 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 49 |  | H | 950mm | HH | 970mm |  |
| 50 | 093-R704 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进切断阀XV_093_704_01 |
| 51 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 52 | 093-R707 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进切断阀XV_093_707_01 |
| 53 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 54 |  | H | 950mm | HH | 970mm |  |
| 55 | 091-R301 | H | 90℃ | HH | 95℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进切断阀XV_091_R301_01 |
| 56 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |

page_74_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 |  | H | 450mm | HH | 470mm |  |
| 58 | 091-R302 | H | 125℃ | HH | 130℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进切断阀XV_091_R302_01 |
| 59 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 60 | 091-R303 | H | 105℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进切断阀XV_091_R303_01 |
| 61 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 62 | 18413-3 | H | 90℃ | HH | 95℃ | 联锁关闭夹套热水进切断阀XV_18413_3_01 |
| 63 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 64 | 18409-5 | H | 80℃ | HH | 85℃ | 联锁关闭夹套热水进切断阀XV_18409-5_01 |
| 65 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 66 | 132-R202 | H | 103℃ | HH | 108℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_132_R202_01，联锁关闭蒸 汽进调节阀TV_132_R202_01 |
| 67 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 68 | 132-R304 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_132_R304_01 |
| 69 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 70 |  | H | 750mm | HH | 770mm |  |
| 71 | 132-R302 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭热水进切断阀XV_132_R302_01 |
| 72 |  | H | 0.08MPa | HH | 0.100MPa |  |
| 73 |  | H | 1880mm | HH | 1900mm |  |
| 74 |  | H | 1350mm | HH | 1370mm |  |
| 6号楼、7号楼、10号楼二车间IDB（亚氨基二苄）蒸馏釜DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R301-1 | H | 155℃ | HH | 160℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R301_1_01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_R301_1_01 |
| 2 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 3 | R301-2 | H | 155℃ | HH | 160℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R301_2_01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_R301_2_01 |
| 4 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 5 | R302-1 | H | 165℃ | HH | 170℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R302_1_01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_R302_1_01 |
| 6 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 7 |  | H | 750mm | HH | 770mm |  |
| 8 |  | H | 750mm | HH | 770mm |  |
| 9 | R302-2 | H | 165℃ | HH | 170℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R302_2_01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_R302_2_01 |
| 10 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 11 |  | H | 750mm | HH | 770mm |  |
| 12 |  | H | 750mm | HH | 770mm |  |
| 13 | R303-1 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R303_1_01 |
| 14 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 15 | R303-2 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R303_2_01 |
| 16 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 17 | R303-3 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R303_3_01 |
| 18 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 19 | V307-1 | H | 145℃ | HH | 150℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_V307_1_01 |

page_75_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | H | 0.300MPa | HH | 0.350MPa |  |
| 21 | V308-1 | H | 135℃ | HH | 140℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_V308_1_01 |
| 22 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 23 | V307-2 | H | 140℃ | HH | 150℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_V307_2_01 |
| 24 |  | H | 0.300MPa | HH | 0.350MPa |  |
| 25 | V308-2 | H | 135℃ | HH | 140℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_V308_2_01 |
| 26 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 27 | V307-3 | H | 145℃ | HH | 150℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_V307_3_01 |
| 28 |  | H | 0.300MPa | HH | 0.350MPa |  |
| 29 | V308-3 | H | 135℃ | HH | 140℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_V308_3_01 |
| 30 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 31 | R502-1 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R502_1_01 |
| 32 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 33 | R502-2 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R502_2_01 |
| 34 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 35 | R502-3 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R502_3_01 |
| 36 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 37 | R502-4 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R502_4_01 |
| 38 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 39 | R502-5 | H | 265℃ | HH | 270℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R502_5_01 |
| 40 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 41 | R503-1 | H | 193℃ | HH | 198℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R503_1_01 |
| 42 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 43 | R503-2 | H | 193℃ | HH | 198℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R503_2_01 |
| 44 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 45 | R503-3 | H | 193℃ | HH | 198℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R503_3_01 |
| 46 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 47 | R503-4 | H | 193℃ | HH | 198℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R503_4_01 |
| 48 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 49 | R503-5 | H | 193℃ | HH | 198℃ | 联锁关闭导热油进切断阀XV_R503_5_01 |
| 50 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 51 | R702 | H | 130℃ | HH | 135℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R702_01，联锁关闭夹套蒸 汽进调节阀TV_R702_01 |
| 52 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 53 |  | H | 1350mm | HH | 1370mm |  |
| 54 | R901 | H | 145℃ | HH | 150℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R901_01 |
| 55 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 56 | R903 | H | 145℃ | HH | 150℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R903_01 |
| 57 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |

page_76_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | R906 | H | 145℃ | HH | 150℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R906_01 |
| 59 |  | H | 0.120MPa | HH | 0.140MPa |  |
| 60 |  | H | 1750mm | HH | 1770mm |  |
| 61 |  | H | 1750mm | HH | 1770mm |  |
| 14号楼三车间蒸馏釜DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R201 | H | 75℃ | HH | 80℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R201__01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_R201__01 |
| 2 |  | H | 0.180MPa | HH | 0.200MPa |  |
| 3 | R202 | H | 75℃ | HH | 80℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R202__01，联锁关闭夹套 蒸汽进调节阀TV_R202__01 |
| 4 |  | H | 0.180MPa | HH | 0.200MPa |  |
| 5 | R301 | H | 115℃ | HH | 120℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_R301_01，联锁关闭夹套蒸 汽进调节阀TV_R301__01 |
| 6 |  | H | 0.180MPa | HH | 0.200MPa |  |
| 7 |  | H | 585mm | HH | 605mm |  |
| 8 | V310 | H | 1050mm | HH | 1070mm | 联锁关闭V310甲醇水层切断阀XV_V310_01 |
| 7号楼五车间蒸馏釜DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 073_R303 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_073_R303__01，联锁关闭 夹套蒸汽进调节阀TV_073_R303__01 |
| 2 |  | H | 0.180MPa | HH | 0.200MPa |  |
| 3 |  | H | 1150mm | HH | 1170mm |  |
| 4 | 073_R304 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_073_R304__01，联锁关闭 夹套蒸汽进调节阀TV_073_R304__01 |
| 5 |  | H | 0.180MPa | HH | 0.200MPa |  |
| 6 | 073_R305 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽进切断阀XV_073_R305__01，联锁关闭 夹套蒸汽进调节阀TV_073_R305__01 |
| 7 |  | H | 0.180MPa | HH | 0.200MPa |  |
| 8 | 073-V104 | H | 1150mm | HH | 1170mm | 联锁关闭V104接收罐叔丁醇进切断阀 XV_073_V104_01 |
| 9 | 073-V106 | H | 1150mm | HH | 1170mm | 联锁关闭V106接收罐叔丁醇进切断阀 XV_073_V106_01 |
| 13号楼一车间蒸馏塔DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 132-T202 | H | 105℃ | HH | 110℃ | 联锁关闭夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_T202_01）， 关闭夹套蒸汽进口调节阀（TV_132_T202_01），关闭 夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_R202_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_132_R202_01）。 |
| 2 |  | H | 30KPa | HH | 35KPa |  |
| 3 |  | H | 93℃ | HH | 98℃ |  |
| 4 |  | H | 30KPa | HH | 35KPa |  |
| 5 |  | H | 860mm | HH | 880mm | 联锁关闭夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_R202_01）， 关闭蒸汽进口调节阀（TV_132_R202_01）。 |
| 6 | 132-V304 | H | 860mm | HH | 880mm | 联锁关闭夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_T202_01）， 关闭夹套蒸汽进口调节阀（TV_132_T202_01），关闭 夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_R202_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_132_R202_01）。 |
| 7 | 132-V204 | H | 1560mm | HH | 1580mm | 联锁关闭夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_T202_01）， 关闭夹套蒸汽进口调节阀（TV_132_T202_01），关闭 夹套蒸汽进口切断阀（XV_132_R202_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_132_R202_01）。 |
| 6号楼二车间IDB（亚氨基二苄）二车间蒸馏塔DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 063_T301 | H | 128℃ | HH | 133℃ | 联锁关闭蒸汽进口切断阀（XV_063_T301_01），关闭 |

page_77_table_1

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | H | 70KPa | HH | 85KPa | 蒸汽进口调节阀（TV_063_T301_01），关闭水煤油进 口切断阀（XV_063_T301_02），关闭蒸汽进口切断阀 （XV_R301_1_01），关闭蒸汽进口调节阀 （TV_R301_1_01），关闭蒸汽进口切断阀 （XV_R301_2_01），关闭蒸汽进口调节阀 （TV_R301_2_01）。 |
| 3 |  | H | 100℃ | HH | 105℃ |  |
| 4 |  | H | 70KPa | HH | 85KPa |  |
| 5 |  | H | 1150mm | HH | 1180mm | 联锁关闭蒸汽进口切断阀（XV_R301_1_01），关闭蒸 汽进口调节阀（TV_R301_1_01），关闭蒸汽进口切断 阀（XV_R301_2_01），关闭蒸汽进口调节阀 （TV_R301_2_01）,关闭水煤油进口切断阀 （XV_063_T301_02）。 |
| 6 | V313 | H | 935mm | HH | 965mm | 联锁关闭乙醇切断阀（XV_063_V313_01）。 |
| 14号楼三车间蒸馏塔DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T301 | H | 100℃ | HH | 105℃ | 联锁关闭蒸汽进口切断阀（XV_T301_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_T301_01）。 |
| 2 |  | H | 30KPa | HH | 35KPa |  |
| 3 |  | H | 95℃ | HH | 100℃ |  |
| 4 |  | H | 30KPa | HH | 35KPa |  |
| 5 |  | H | 1230mm | HH | 1250mm | 联锁关闭甲醇进口切断阀（XV_T301_02）。 |
| 6 | V303 | H | 535mm | HH | 555mm | 联锁关闭蒸汽进口切断阀（XV_T301_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_T301_01）。 |
| 7 | V305_1 | H | 1260mm | HH | 1280mm | 联锁关闭蒸汽进口切断阀（XV_T301_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_T301_01）。 |
| 8 | V305_2 | H | 1260mm | HH | 1280mm | 联锁关闭蒸汽进口切断阀（XV_T301_01），关闭蒸汽 进口调节阀（TV_T301_01）。 |
| 7号楼五车间蒸馏塔DCS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | T301 | H | 85mm | HH | 90mm | 联锁关闭蒸馏塔塔釜蒸汽进口切断阀 （XV_072_T401_01），关闭蒸馏塔蒸汽进口调节阀 （TV_072_T401_01）。 |
| 2 |  | H | 30kPa | HH | 35kPa |  |
| 3 |  | H | 65mm | HH | 70mm |  |
| 4 |  | H | 30kPa | HH | 35kPa |  |
| 5 |  | H | 500mm | HH | 520mm | 联锁关闭蒸馏塔塔釜蒸汽进口切断阀 （XV_072_T401_01），关闭来自V401物料进口切断 阀（XV_072_T401_02）。 |
| 6 |  | L | 50mm | LL | 20mm | 联锁关闭泵（072-P406）。 |
| 7 | 072-V403- 2 | H | 950mm | HH | 980mm | 联锁关闭接收罐进口切断阀（XV_072_V403_2_01）， 关闭残液高沸液去至072-V310切断阀 （XV_072_T401_01），关闭蒸馏塔蒸汽进口调节阀 （TV_072_T401_01）。 |

表1.7-3 SIS 控制系统工艺参数测量、报警、联锁保护一览表

| 序 号 | 设备 编号 | 报警设定值 （H/L） |  | 联锁设定值 （HH/LL） |  | 联锁对应动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8号楼一车间亚油SIS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R183013-2 | H | / | HH | 80℃ | 联锁关闭亚硝酸钠切断阀（XZV-183023-1）、关闭夹套 蒸汽进切断阀（XZV-183013-4）、关闭夹套冷凝水出切 断阀（XZV-183013-8）、打开夹套循环水回切断阀 （XZV-183013-2）、打开夹套循环水进切断阀 （XZV-183013-6）。 |
|  |  | H | / | HH | 0.100MPa |  |
|  |  | ／ | / | ／ | NC |  |
| 2 | R183014-2 | H | / | HH | 80℃ | 联锁关闭亚硝酸钠切断阀（XZV-183024-1）、关闭夹套 蒸汽进口切断阀（XZV-183014-4）、关闭夹套冷凝水出 切断阀（XZV-183014-8）、打开夹套循环水回切断阀 （XZV-183014-2）、打开夹套循环水进切断阀 （XZV-183014-6）。 |
|  |  | H | / | HH | 0.100MPa |  |
|  |  | ／ | / | ／ | NC |  |
| 3号楼二车间加氢SIS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R202-1 | H | 113℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭缩合物进料阀(XZV-R2021-18)、关闭氢气切断 阀 (XZV-R2021-2) 、 关 闭 夹 套 蒸 汽 进 切 断 阀 (XZV-R2021-10)、关闭疏水阀(XZV-R2021-16)、开启循 环水进切断阀(XZV-R2021-12)、开启循环水回切断阀 (XZV-R2021-8)。 |
| 2 |  | H | 1.100MPa | HH | 1.130MPa |  |
| 3 |  | ／ | ／ | ／ | NO |  |
| 4 | R202-2 | H | 113℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭缩合物进料阀(XZV-R2022-18)、关闭氢气切断 阀 (XZV-R2022-2) 、 关 闭 夹 套 蒸 汽 进 切 断 阀 (XZV-R2022-10)、关闭疏水阀(XZV-R2022-16)、开启循 环水进切断阀(XZV-R2022-12)、开启循环水回切断阀 (XZV-R2022-8) |
| 5 |  | H | 1.100MPa | HH | 1.130MPa |  |
| 6 |  | ／ | ／ | ／ | NO |  |
| 7 | R202-3 | H | 113℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭缩合物进料阀(XZV-R2023-18)、关闭氢气切断 阀 (XZV-R2023-2) 、 关 闭 夹 套 蒸 汽 进 切 断 阀 (XZV-R2023-10)、关闭疏水阀(XZV-R2023-16)、开启循 环水进切断阀(XZV-R2023-12)、开启循环水回切断阀 (XZV-R2023-8) |
| 8 |  | H | 1.100MPa | HH | 1.130MPa |  |
| 9 |  | ／ | ／ | ／ | NO |  |
| 10 | R202-4 | H | 113℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭缩合物进料阀(XZV-R2024-18)、关闭氢气切断 阀 (XZV-R2024-2) 、 关 闭 夹 套 蒸 汽 进 切 断 阀 (XZV-R2024-10)、关闭疏水阀(XZV-R2024-16)、开启循 环水进切断阀(XZV-R2024-12)、开启循环水回切断阀 (XZV-R2024-8) |
| 11 |  | H | 1.100MPa | HH | 1.130MPa |  |
| 12 |  | ／ | ／ | ／ | NO |  |
| 13 | R202-5 | H | 113℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭缩合物进料阀(XZV-R2025-18)、关闭氢气切断 阀 (XZV-R2025-2) 、 关 闭 夹 套 蒸 汽 进 切 断 阀 (XZV-R2025-10)、关闭疏水阀(XZV-R2025-16)、开启循 环水进切断阀(XZV-R2025-12)、开启循环水回切断阀 (XZV-R2025-8) |
| 14 |  | H | 1.100MPa | HH | 1.130MPa |  |
| 15 |  | ／ | ／ | ／ | NO |  |
| 16 | R202-6 | H | 113℃ | HH | 115℃ | 联锁关闭缩合物进料阀(XZV-R2026-18)、关闭氢气切断 阀 (XZV-R2026-2) 、 关 闭 夹 套 蒸 汽 进 切 断 阀 (XZV-R2026-10)、关闭疏水阀(XZV-R2026-16)、开启循 环水进切断阀(XZV-R2026-12)、开启循环水回切断阀 (XZV-R2026-8) |
| 17 |  | H | 1.100MPa | HH | 1.130MPa |  |
| 18 |  | ／ | ／ | ／ | NO |  |
| 19 | V203-1 | L | 3.0％ | LL | 2.0％ | 联锁停止加氢液转料泵P203-1和P203-2 |
| 20 | V203-2 | L | 3.0％ | LL | 2.0％ | 联锁停止加氢液转料泵P203-1和P203-2 |
| 21 | V201 | L | 1.0％ | LL | 0.5％ | 联锁停止乙醇输送泵P201 |
| 3号楼二车间制氢SIS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | R101 | H | 265℃ | HH | 270.0℃ | 联锁停止甲醇进料泵P101 |

page_79_table_1

| 2 | T101 | H | 1.140MPa | H | 1.170MPa | 联锁停止甲醇进料泵 P101、打开紧急排空阀 XZV-T101-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | H | 45.0％ | HH | 50.0％ |  |
| 4 | T102 | H | 1.140MPa | HH | 1.170MPa | 联锁停止甲醇进料泵 P101、切断循环液切断阀 XZV-T102-1 |
| 5 |  | L | 5.0％ | LL | 2.0％ |  |
| 6 | V101 | H | 85.0％ | HH | 90.0％ | 联锁切断甲醇进料切断阀XZV-V101-1 |
| 7 |  | L | 5.0％ | LL | 2.0％ | 联锁停止甲醇进料泵P101 |
| 8 | V103 | L | 5.0％ | LL | 2.0％ | 联锁停止甲醇进料泵P101 |
| 14号楼三车间溴素罐SIS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | V003 | H | / | HH | 1.80m | 联锁关闭压缩空气进切断阀（XZV-V002-3）、切断V003 储罐溴素进料切断阀（XZV-V003-4）。 |
| 2 | V004 | H | / | HH | 1.80m | 联锁关闭压缩空气进切断阀（XZV-V002-3）、切断V004 储罐溴素进料切断阀（XZV-V004-2）。 |

表1.7-4 气体浓度探测器设置一览表

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体探测器 | 10#-层R601-1旁 |  |
| 2 | 可燃气体探测器 | 9#-层18708旁 |  |
| 3 | 可燃气体探测器 | 6#-层V314-1旁 |  |
| 4 | 氢气气体探测器 | 办公室1层气瓶间 |  |
| 5 | 可燃气体探测器 | 6#-层V314-2旁 |  |
| 6 | 可燃气体探测器 | 6#-层P310-3旁 |  |
| 7 | 可燃气体探测器 | 6#-层X807-1旁 |  |
| 8 | 可燃气体探测器 | 6#二层E303-2旁 |  |
| 9 | 可燃气体探测器 | 6#二层R301-1旁 |  |
| 10 | 可燃气体探测器 | 6#二层X807-1旁 |  |
| 11 | 可燃气体探测器 | 6#三层V303-1旁 |  |
| 12 | 可燃气体探测器 | 6#三层V301-2旁 |  |
| 13 | 可燃气体探测器 | 8#-层V705旁 |  |
| 14 | 氧气气体探测器 | 9#-层18718-1旁 |  |
| 15 | 氧气气体探测器 | 8#-层X701旁 |  |
| 16 | 氧气气体探测器 | 9#-层18756-2旁 |  |
| 17 | 可燃气体探测器 | 9#-层18756-2旁 |  |
| 18 | 氧气气体探测器 | 9#二层18756-1旁 |  |
| 19 | 可燃气体探测器 | 9#-层18718-1旁 |  |
| 20 | 可燃气体探测器 | 10#-层V702旁 |  |
| 21 | 可燃气体探测器 | 油炉房北RTO检测室 |  |

page_80_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 可燃气体探测器 | 8#-层18109-5旁 |  |
| 23 | 可燃气体探测器 | 8#-层18408-2旁 |  |
| 24 | 可燃气体探测器 | 8#-层18403-1旁 |  |
| 25 | 可燃气体探测器 | 8#-层081-V704旁 |  |
| 26 | 可燃气体探测器 | 8#-层东墙V610旁 |  |
| 27 | 可燃气体探测器 | 8#二层18126-1旁 |  |
| 28 | 可燃气体探测器 | 8#二层18104-4旁 |  |
| 29 | 可燃气体探测器 | 8#二层18406-2旁 |  |
| 30 | 可燃气体探测器 | 8#二层18406-1旁 |  |
| 31 | 可燃气体探测器 | 8#二层R103旁 |  |
| 32 | 可燃气体探测器 | 8#三层18121旁 |  |
| 33 | 可燃气体探测器 | 8#三层18302-4旁 |  |
| 34 | 可燃气体探测器 | 8#三层18405-2旁 |  |
| 35 | 可燃气体探测器 | 8#三层V302旁 |  |
| 36 | 可燃气体探测器 | 8#三层18205-5旁 |  |
| 37 | 可燃气体探测器 | 9#-层093-R707旁 |  |
| 38 | 氧气气体探测器 | 8#-层18428旁 |  |
| 39 | 可燃气体探测器 | 9#-层093-X701旁 |  |
| 40 | 氧气气体探测器 | 9#-层093-X701旁 |  |
| 41 | 可燃气体探测器 | 9#-层091-R701-2旁 |  |
| 42 | 可燃气体探测器 | 9#二层093-R706旁 |  |
| 43 | 可燃气体探测器 | 9#二层18756-1旁 |  |
| 44 | 可燃气体探测器 | 9#二层18709旁 |  |
| 45 | 可燃气体探测器 | 9#二层091-R303旁 |  |
| 46 | 可燃气体探测器 | 9#二层091-R701-2旁 |  |
| 47 | 可燃气体探测器 | 9#三层093-R704旁 |  |
| 48 | 可燃气体探测器 | 9#三层093-R701-1旁 |  |
| 49 | 可燃气体探测器 | 9#三层18701-1旁 |  |
| 50 | 可燃气体探测器 | 9#三层R303旁 |  |
| 51 | 可燃气体探测器 | 9#三层R101-2旁 |  |
| 52 | 可燃气体探测器 | 10#-层X614-2旁 |  |
| 53 | 可燃气体探测器 | 10#-层X614-1旁 |  |
| 54 | 氧气气体探测器 | 10#-层M601-3-2旁 |  |
| 55 | 可燃气体探测器 | 10#二层R601-1旁 |  |
| 56 | 可燃气体探测器 | 10#二层X614-2旁 |  |
| 57 | 可燃气体探测器 | 10#二层X614-1旁 |  |
| 58 | 氧气气体探测器 | 8#-层X101旁 |  |
| 59 | 可燃气体探测器 | 8#-层X101旁 |  |

page_81_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 | 可燃气体探测器 | 8#-层X701旁 |  |
| 61 | 可燃气体探测器 | 8#-层18411旁 |  |
| 62 | 可燃气体探测器 | 9#二层093-R702-1旁 |  |
| 63 | 氢气气体探测器 | 办公室3层QC气相室 |  |
| 64 | 氧气气体探测器 | 办公室3层QC气相室 |  |
| 65 | 可燃气体探测器 | 厂区南围墙消控室东 |  |
| 66 | 可燃气体探测器 | 8#-层18208-4旁 |  |
| 67 | 氧气气体探测器 | 8#-层18428旁 |  |
| 68 | 可燃气体探测器 | 办公室三楼试验室 |  |
| 69 | 可燃气体探测器 | 8#二层18411旁 |  |
| 70 | 氧气气体探测器 | 8#二层18411旁 |  |
| 71 | 可燃气体探测器 | 6#二层E806-1螺旋板冷凝器旁 |  |
| 72 | 氧气气体探测器 | 8#-层18411旁 |  |
| 73 | 可燃气体探测器 | 油炉房燃烧器旁 |  |
| 74 | 可燃气体探测器 | RTO燃烧器旁 |  |
| 75 | 可燃气体探测器 | 9#-层091-T303旁 |  |
| 76 | 可燃气体探测器 | 10#二层E605旁 |  |
| 77 | 可燃气体探测器 | 10#二层R702旁 |  |
| 78 | 可燃气体探测器 | 10#-层V620-1旁 |  |
| 79 | 可燃气体探测器 | 10#-层V608-1旁 |  |
| 80 | 可燃气体探测器 | 10#-层物料暂存间 |  |
| 81 | 可燃气体探测器 | 10#-层X614-1旁 |  |
| 82 | 氧气气体探测器 | 10#-层X614-2旁 |  |
| 83 | 可燃气体探测器 | 10#-层X614-2旁 |  |
| 84 | 氧气气体探测器 | 10#-层X614-1旁 |  |
| 85 | 氧气气体探测器 | 10#-层物料暂存间 |  |
| 86 | 可燃气体探测器 | 12#二层R606-2旁 |  |
| 87 | 可燃气体探测器 | 12#二层R605旁 |  |
| 88 | 可燃气体探测器 | 12#二层R402-4旁 |  |
| 89 | 可燃气体探测器 | 12#二层R402-1旁 |  |
| 90 | 可燃气体探测器 | 12#二层R402-8旁 |  |
| 91 | 可燃气体探测器 | 12#二层R405-1旁 |  |
| 92 | 可燃气体探测器 | 12#二层R407旁 |  |
| 93 | 可燃气体探测器 | 12#-层R603旁 |  |
| 94 | 可燃气体探测器 | 12#-层V406旁 |  |
| 95 | 可燃气体探测器 | 12#-层V410旁 |  |
| 96 | 可燃气体探测器 | 12#-层R406旁 |  |
| 97 | 可燃气体探测器 | 12#-层X701旁 |  |

page_82_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 98 | 氧气气体探测器 | 12#-层X601旁 |  |
| 99 | 可燃气体探测器 | 13#-层132-P212旁 |  |
| 100 | 可燃气体探测器 | 13#二层132-V210旁 |  |
| 101 | 可燃气体探测器 | 13#二层132-R201A旁 |  |
| 102 | 可燃气体探测器 | 13#二层132-V214旁 |  |
| 103 | 可燃气体探测器 | 13#三层132-R304旁 |  |
| 104 | 可燃气体探测器 | 12#二层R702旁 |  |
| 105 | 可燃气体探测器 | 12#二层V601旁 |  |
| 106 | 可燃气体探测器 | 12#-层P415-2磁力泵旁 |  |
| 107 | 可燃气体探测器 | 12#-层V504旁 |  |
| 108 | 可燃气体探测器 | 12#-层V419-2储罐旁 |  |
| 109 | 可燃气体探测器 | 13#二层18409-5旁 |  |
| 110 | 氧气气体探测器 | 12#-层X704旁 |  |
| 111 | 可燃气体探测器 | 12#-层V406旁 |  |
| 112 | 可燃气体探测器 | 12#-层T501旁 |  |
| 113 | 可燃气体探测器 | 13#-层18406-3旁 |  |
| 114 | 可燃气体探测器 | 12#南外V503-2旁 |  |
| 115 | 可燃气体探测器 | 12#-层X601旁 |  |
| 116 | 可燃气体探测器 | 13#18422-1旁 |  |
| 117 | 氧气气体探测器 | 13#-层18411-3旁 |  |
| 118 | 可燃气体探测器 | 13#-层18411-3旁 |  |
| 119 | 可燃气体探测器 | 13#二层18406-3旁 |  |
| 120 | 可燃气体探测器 | 13#三层18405-3旁 |  |
| 121 | 可燃气体探测器 | 13#-层132-V205旁 |  |
| 122 | 可燃气体探测器 | 13#-层平台132-T201A旁 |  |
| 123 | 可燃气体探测器 | 13#二层132-R202旁 |  |
| 124 | 可燃气体探测器 | 机修间北 |  |
| 125 | 可燃气体探测器 | 机修间东 |  |
| 126 | 可燃气体探测器 | 机修间南 |  |
| 127 | 可燃气体探测器 | 机修间东边房间东 |  |
| 128 | 可燃气体探测器 | 机修间东边房间西 |  |
| 129 | 可燃气体探测器 | 12#-层X704旁 |  |
| 130 | 氧气气体探测器 | 14#-层离心间 |  |
| 131 | 可燃气体探测器 | 14#-层离心间 |  |
| 132 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 133 | 可燃气体探测器 | 罐区V006储罐南 |  |
| 134 | 有毒气体探测器 | 14#溴素罐V005旁 |  |
| 135 | 有毒气体探测器 | 14#溴素罐V004旁 |  |

page_83_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 136 | 有毒气体探测器 | 14#溴素罐V003旁 |  |
| 137 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 138 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 139 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 140 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 141 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 142 | 可燃气体探测器 | 固废仓库 |  |
| 143 | 可燃气体探测器 | 罐区西北角 |  |
| 144 | 可燃气体探测器 | 甲类库 |  |
| 145 | 可燃气体探测器 | 甲类库 |  |
| 146 | 有毒气体探测器 | 14#二层R101-3旁 |  |
| 147 | 有毒气体探测器 | 14#V003储罐 |  |
| 148 | 可燃气体探测器 | 罐区V017无水乙醇储罐南 |  |
| 149 | 可燃气体探测器 | 罐区V011氯仿储罐南 |  |
| 150 | 有毒气体探测器 | 14#V005储罐 |  |
| 151 | 有毒气体探测器 | 14#二层R101-1旁 |  |
| 152 | 有毒气体探测器 | 14#V004储罐 |  |
| 153 | 有毒气体探测器 | 14#二层R102-1旁 |  |
| 154 | 有毒气体探测器 | 14#二层V101-2旁 |  |
| 155 | 可燃气体探测器 | 14#二层V110旁 |  |
| 156 | 可燃气体探测器 | 14#-层V107-2旁 |  |
| 157 | 可燃气体探测器 | 14#-层V107-3旁 |  |
| 158 | 可燃气体探测器 | 14#-层P101-1旁 |  |
| 159 | 可燃气体探测器 | 14#-层P116-2旁 |  |
| 160 | 可燃气体探测器 | 14#-层V206-2旁 |  |
| 161 | 可燃气体探测器 | 14#-层V201旁 |  |
| 162 | 可燃气体探测器 | 14#二层R106-2旁 |  |
| 163 | 可燃气体探测器 | 14#二层R204-2旁 |  |
| 164 | 可燃气体探测器 | 罐区V016甲苯储罐南 |  |
| 165 | 可燃气体探测器 | 罐区V014制氢甲醇储罐南 |  |
| 166 | 可燃气体探测器 | 罐区V011氯仿储罐南 |  |
| 167 | 可燃气体探测器 | 罐区V008工业甲醇储罐南 |  |
| 168 | 可燃气体探测器 | 罐区V008工业甲醇储罐北 |  |
| 169 | 可燃气体探测器 | 罐区V011氯仿储罐北 |  |
| 170 | 可燃气体探测器 | 罐区V014制氢甲醇储罐北 |  |
| 171 | 可燃气体探测器 | 14#三层R105-2旁 |  |
| 172 | 氢气气体探测器 | 甲类库 |  |
| 173 | 氢气气体探测器 | 甲类库 |  |

page_84_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 174 | 可燃气体探测器 | 甲类库 |  |
| 175 | 可燃气体探测器 | 甲类库 |  |
| 176 | 可燃气体探测器 | 14#三层R105-3旁 |  |
| 177 | 可燃气体探测器 | 14#三层E201-1旁 |  |
| 178 | 可燃气体探测器 | 14#-层V301旁 |  |
| 179 | 可燃气体探测器 | 14#二层V101-2旁 |  |
| 180 | 氢气气体探测器 | 甲类库 |  |
| 181 | 可燃气体探测器 | 罐区V016甲苯储罐外围墙 |  |
| 182 | 可燃气体探测器 | 罐区V011氯仿储罐外围墙 |  |
| 183 | 可燃气体探测器 | 罐区V011氯仿储罐外围墙 |  |
| 184 | 可燃气体探测器 | 罐区V007丙酮储罐外围墙 |  |
| 185 | 可燃气体探测器 | 罐区泵P006旁 |  |
| 186 | 有毒气体探测器 | 罐区泵P012旁 |  |
| 187 | 可燃气体探测器 | 罐区泵P013旁 |  |
| 188 | 可燃气体探测器 | 罐区泵P016旁 |  |
| 189 | 可燃气体探测器 | 14#二层R101-2旁 |  |
| 190 | 氧气气体探测器 | 14#-层离心间 |  |
| 191 | 可燃气体探测器 | 14#-层离心间 |  |
| 192 | 可燃气体探测器 | 14#-层V119旁 |  |
| 193 | 可燃气体探测器 | 14#-层T301旁 |  |
| 194 | 可燃气体探测器 | 14#二层T301旁 |  |
| 195 | 有毒气体探测器 | 14#-层R101-1旁 |  |
| 196 | 有毒气体探测器 | 14#-层R101-3旁 |  |
| 197 | 有毒气体探测器 | 14#吸收塔T001旁 |  |
| 198 | 可燃气体探测器 | 14#三层R203旁 |  |
| 199 | 氧气气体探测器 | 19#二层氮气站07-V203边 |  |
| 200 | 可燃气体探测器 | 3#-层东 |  |
| 201 | 可燃气体探测器 | 3#-层中柱 |  |
| 202 | 可燃气体探测器 | 3#二层T201D顶梁 |  |
| 203 | 可燃气体探测器 | 3#-层V203-1旁 |  |
| 204 | 可燃气体探测器 | 3#-层C101旁 |  |
| 205 | 可燃气体探测器 | 3#-层P102A旁 |  |
| 206 | 可燃气体探测器 | 3#二层V201旁 |  |
| 207 | 可燃气体探测器 | 3#二层加氢分气缸南顶梁 |  |
| 208 | 可燃气体探测器 | 3#二层R202-4旁 |  |
| 209 | 氢气气体探测器 | 3#二层R202-1顶梁 |  |
| 210 | 可燃气体探测器 | 3#二层R202-4顶梁 |  |
| 211 | 氢气气体探测器 | 3#二层R202-5顶梁东 |  |

page_85_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 212 | 可燃气体探测器 | 3#二层中间 |  |
| 213 | 可燃气体探测器 | 3#二层中 |  |
| 214 | 可燃气体探测器 | 7#楼1层V903旁 |  |
| 215 | 氢气气体探测器 | 3#二层东高压加氢房 |  |
| 216 | 氢气气体探测器 | 3#二层梁中 |  |
| 217 | 可燃气体探测器 | 3#-层V203-2旁 |  |
| 218 | 可燃气体探测器 | 3#楼1层混配罐旁 |  |
| 219 | 可燃气体探测器 | 7#二层R901旁 |  |
| 220 | 可燃气体探测器 | 7#-层V902旁 |  |
| 221 | 可燃气体探测器 | 7#三层R801-1旁 |  |
| 222 | 可燃气体探测器 | 7#二层071-R906旁 |  |
| 223 | 可燃气体探测器 | 7#二层072-R301-1旁 |  |
| 224 | 可燃气体探测器 | 7#三层072-R301-2旁 |  |
| 225 | 可燃气体探测器 | 7#楼2层中段离心出料间 |  |
| 226 | 可燃气体探测器 | 7#楼三层东段R905旁 |  |
| 227 | 可燃气体探测器 | 7#楼一层北面门口内V901边上 |  |
| 228 | 可燃气体探测器 | 7#-层T401旁 |  |
| 229 | 可燃气体探测器 | 7#-层072-X304旁 |  |
| 230 | 氧气气体探测器 | 7#二层X301旁 |  |
| 231 | 可燃气体探测器 | 7#-层072-R302-1旁 |  |
| 232 | 氧气气体探测器 | 7#-层072-V310旁 |  |
| 233 | 氧气气体探测器 | 7#-层X309-2旁 |  |
| 234 | 可燃气体探测器 | 3#-层V203-1旁 |  |
| 235 | 氢气气体探测器 | 3#制氢二层顶梁东 |  |
| 236 | 氢气气体探测器 | 3#二层V107顶上 |  |
| 237 | 可燃气体探测器 | 7#三层072-R301-3旁 |  |
| 238 | 可燃气体探测器 | 3#-层南面中间 |  |
| 239 | 氧气气体探测器 | 3#二层放料间 |  |
| 240 | 可燃气体探测器 | 7#-层073-V105旁 |  |
| 241 | 可燃气体探测器 | 7#-层073-P101旁 |  |
| 242 | 可燃气体探测器 | 7#-层073-R203旁 |  |
| 243 | 可燃气体探测器 | 7#-层073-V102旁 |  |
| 244 | 可燃气体探测器 | 7#-层073-V009-1旁 |  |
| 245 | 可燃气体探测器 | 7#二层073-R204旁 |  |
| 246 | 可燃气体探测器 | 7#二层073-R202旁 |  |
| 247 | 可燃气体探测器 | 7#二层073-X305旁 |  |
| 248 | 可燃气体探测器 | 7#二层072-R301-1旁 |  |
| 249 | 可燃气体探测器 | 7#二层072-V603旁 |  |

page_86_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 250 | 可燃气体探测器 | 7#三层073-R305旁 |  |
| 251 | 可燃气体探测器 | 7#三层073-R302旁 |  |
| 252 | 可燃气体探测器 | 7#三层073-R303旁 |  |
| 253 | 可燃气体探测器 | 7#三层投料间 |  |
| 254 | 可燃气体探测器 | 7#三层物料暂存间 |  |
| 255 | 可燃气体探测器 | 7#三层R301-4旁 |  |
| 256 | 可燃气体探测器 | 7#-层离心机称量间 |  |
| 257 | 氧气气体探测器 | 7#-层073-V103旁 |  |
| 258 | 氧气气体探测器 | 7#-层073-X103-1旁 |  |
| 259 | 氧气气体探测器 | 7#二层073-X305旁 |  |
| 260 | 氧气气体探测器 | 7#-层离心机 |  |
| 261 | 可燃气体探测器 | 7#三层072-E402-1旁 |  |
| 262 | 可燃气体探测器 | 7#二层072-V402旁 |  |
| 263 | 可燃气体探测器 | 7#-层X901旁 |  |
| 264 | 氧气气体探测器 | 7#-层072-X304旁 |  |
| 265 | 可燃气体探测器 | 7#三层072-V303旁 |  |
| 266 | 可燃气体探测器 | 7#三层073-R904旁 |  |
| 267 | 可燃气体探测器 | 7#-层V805旁 |  |
| 268 | 可燃气体探测器 | 7#-层V905旁 |  |
| 269 | 可燃气体探测器 | 7#-层V902旁 |  |
| 270 | 可燃气体探测器 | 10号楼一层精致里面三合一南 |  |
| 271 | 氧气气体探测器 | 10号楼一层精致里面三合一南 |  |
| 272 | 可燃气体探测器 | 10号楼一层精致里面西包装间 |  |
| 273 | 氧气气体探测器 | 10号楼一层精致里面西包装间 |  |
| 274 | 可燃气体探测器 | 10号楼二层精致东北 |  |
| 275 | 可燃气体探测器 | 10号楼一层东 |  |
| 276 | 可燃气体探测器 | 10号楼一层西外墙 |  |
| 277 | 可燃气体探测器 | 10号楼二层东 |  |
| 278 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层东 |  |
| 279 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层东中间第二柱子 |  |
| 280 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层东南 |  |
| 281 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层东南 |  |
| 282 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层南东 |  |
| 283 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层南西 |  |
| 284 | 可燃气体探测器 | 10号楼三层西南 |  |
| 285 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层西南 |  |
| 286 | 可燃气体探测器 | 10号楼三层西 |  |
| 287 | 可燃气体探测器 | 10号楼3层北中 |  |

page_87_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 288 | 可燃气体探测器 | 10号楼三层西北 |  |
| 289 | 可燃气体探测器 | 10号楼三层北中西 |  |
| 290 | 可燃气体探测器 | 10号楼三层北中东 |  |
| 291 | 可燃气体探测器 | 10号楼三层东北 |  |
| 292 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层东南 |  |
| 293 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层东南 |  |
| 294 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层南中东 |  |
| 295 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层南中西 |  |
| 296 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层西南 |  |
| 297 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层西南 |  |
| 298 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层西北 |  |
| 299 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层中西北 |  |
| 300 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层中东北 |  |
| 301 | 可燃气体探测器 | 10号楼四层东北 |  |
| 302 | 可燃气体探测器 | 10号楼顶西消防箱 |  |
| 303 | 可燃气体探测器 | 10号楼顶中北 |  |
| 304 | 可燃气体探测器 | 三废厌氧池西南角 |  |
| 305 | 可燃气体探测器 | 三废厌氧池西北角 |  |
| 306 | 可燃气体探测器 | 三废厌氧池东北角 |  |
| 307 | 可燃气体探测器 | 三废厌氧池东南角 |  |
| 308 | 可燃气体探测器 | 隔油池 |  |
| 309 | 可燃气体探测器 | 污泥池中间 |  |
| 310 | 可燃气体探测器 | 调节池西面 |  |
| 311 | 可燃气体探测器 | 调节池东面 |  |
| 312 | 可燃气体探测器 | 18号楼一层西面 |  |
| 313 | 可燃气体探测器 | 18号楼一层中间 |  |
| 314 | 可燃气体探测器 | 18号楼升降机边 |  |
| 315 | 可燃气体探测器 | 18号楼一层东南面门口 |  |
| 316 | 可燃气体探测器 | 18号楼二层西面 |  |
| 317 | 可燃气体探测器 | 18号楼二层中间 |  |
| 318 | 可燃气体探测器 | 18号楼二层升降机边 |  |
| 319 | 可燃气体探测器 | 18号楼二层东南面门口 |  |
| 320 | 可燃气体探测器 | 18号楼三层中间东面第三根柱子 |  |
| 321 | 可燃气体探测器 | 6号楼一层V320泄爆灌旁 |  |
| 322 | 可燃气体探测器 | 6号楼一层P303管道泵旁 |  |
| 323 | 可燃气体探测器 | 6号楼一层V819-1真空缓冲罐旁 |  |
| 324 | 可燃气体探测器 | 6号楼二层P308-1磁力泵旁 |  |
| 325 | 可燃气体探测器 | 6号楼二层E304-1列管冷凝器旁 |  |

page_88_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 326 | 可燃气体探测器 | 6号楼三层R302-1反应釜旁 |  |
| 327 | 可燃气体探测器 | 6号楼三层V312接受罐旁 |  |
| 328 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层18208-3方箱旁 |  |
| 329 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层18133储罐旁 |  |
| 330 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层185274螺旋板冷凝器旁 |  |
| 331 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层18123-7磁力泵旁 |  |
| 332 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层18511升降机旁 |  |
| 333 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层18416接受罐旁 |  |
| 334 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层18437密封物料中转系统旁 |  |
| 335 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层V406-1接受罐旁 |  |
| 336 | 可燃气体探测器 | 8号楼一层X103过滤洗涤干燥机旁 |  |
| 337 | 可燃气体探测器 | 8号楼二层18218-4反应釜旁 |  |
| 338 | 可燃气体探测器 | 8号楼二层18201-5反应釜旁 |  |
| 339 | 可燃气体探测器 | 8号楼二层18209-3贮罐旁 |  |
| 340 | 可燃气体探测器 | 8号楼二层18216-8反应釜旁 |  |
| 341 | 可燃气体探测器 | 8号楼二层18413-2反应釜旁 |  |
| 342 | 可燃气体探测器 | 8号楼二层V201储罐旁 |  |
| 343 | 可燃气体探测器 | 8号楼三层18101-8反应釜旁 |  |
| 344 | 可燃气体探测器 | 8号楼三层18101-6反应釜旁 |  |
| 345 | 可燃气体探测器 | 8号楼三层18423-2计量罐旁 |  |
| 346 | 可燃气体探测器 | 8号楼三层18401-1反应釜旁 |  |
| 347 | 可燃气体探测器 | 8号楼三层W303电子地上衡旁 |  |
| 348 | 可燃气体探测器 | 9号楼一层093-P712-1无油立式真空泵旁 |  |
| 349 | 可燃气体探测器 | 9号楼一层093-L701升降机旁 |  |
| 350 | 可燃气体探测器 | 9号楼一层18716-2反应罐旁 |  |
| 351 | 可燃气体探测器 | 9号楼一层091-R302反应罐旁 |  |
| 352 | 可燃气体探测器 | 9号楼二层093-R707反应罐旁 |  |
| 353 | 可燃气体探测器 | 9号楼二层093-X706管道过滤器旁 |  |
| 354 | 可燃气体探测器 | 9号楼二层18716-1反应罐旁 |  |
| 355 | 可燃气体探测器 | 9号楼三层18758反应罐旁 |  |
| 356 | 可燃气体探测器 | 9#三层R201旁 |  |
| 357 | 可燃气体探测器 | 9#一层18708旁 |  |
| 358 | 氧气气体探测器 | 9#一层18718一1旁 |  |
| 359 | 氧气气体探测器 | 9#一层18756一2旁 |  |
| 360 | 可燃气体探测器 | 9#一层18756一2旁 |  |
| 361 | 氧气气体探测器 | 9#二层18756一1旁 |  |
| 362 | 可燃气体探测器 | 9#一层18718一1旁 |  |
| 363 | 可燃气体探测器 | 9#一层称量间 |  |

page_89_table_1

| 序号 | 气体浓度探测器检测气体类型 | 配置地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 364 | 可燃气体探测器 | 9#一层093一R707旁 |  |
| 365 | 可燃气体探测器 | 9#一层093一E709一1旁 |  |
| 366 | 可燃气体探测器 | 9#一层093一X701旁 |  |
| 367 | 氧气气体探测器 | 9#一层093一X701旁 |  |
| 368 | 可燃气体探测器 | 9#一层091一R701一2旁 |  |
| 369 | 可燃气体探测器 | 9#二层093一R706旁 |  |
| 370 | 可燃气体探测器 | 9#二层18756一1旁 |  |
| 371 | 可燃气体探测器 | 9#二层18709旁 |  |
| 372 | 可燃气体探测器 | 9#二层091一R303旁 |  |
| 373 | 可燃气体探测器 | 9#二层091一R701一2旁 |  |
| 374 | 可燃气体探测器 | 9#三层093一R704旁 |  |
| 375 | 可燃气体探测器 | 9#三层093一R701一1旁 |  |
| 376 | 可燃气体探测器 | 9#三层18701一1旁 |  |
| 377 | 可燃气体探测器 | 9#三层R303旁 |  |
| 378 | 可燃气体探测器 | 9#三层R101一2旁 |  |
| 379 | 可燃气体探测器 | 9#二层093一R702一1旁 |  |
| 380 | 可燃气体探测器 | 9#一层091一T303旁 |  |

表1.8-1 重点监管工艺车间主要工艺设备一览表

| 序 号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 出厂日期 | 使用日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号楼制氢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 035-C101 | 罗茨风机 | BK5006 | 组合件 | 2015.07 | 2015.08 | 8年 |
| 2 | 035-E101 | 过热器 | 19.4m³ | 不锈钢 | 2021.05 | 2021.07 | 2年1个月 |
| 3 | 035-T101 | 汽化塔 | 20.6㎡ | 不锈钢 | 2021.10 | 2021.12 | 1年8个月 |
| 4 | 035-T102 | 洗涤塔 | 0.28 m³ | 不锈钢 | 2019.03 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 5 | 035-V103 | 循环液罐 | 1000L | 不锈钢 | 2023 | 2023.11 | 新购 |
| 6 | 035-V105 | 纯化水罐 | 10m³ | 不锈钢 | 2020.09 | 2020.09 | 2年11个月 |

page_90_table_1

| 序 号 | 设备编号 | 设备名称 | 规格型号 | 材质 | 出厂日期 | 使用日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 035-V107-1 | 氢储罐 | 20 m³ | 碳钢 | 2016.09 | 2016.09 | 6年11个月 |
| 8 | 035-V107-2 | 氢储罐 | 20 m³ | 碳钢 | 2016.09 | 2016.09 | 6年11个月 |
| 9 | 035-V110 | 空压储罐 | 6m³ | 碳钢 | 2020.11 | 2020.11 | 2年9个月 |
| 10 | 035-X103 | 螺杆式空气压 缩机 | SE15A-8 | 组合件 | 2020.12 | 2021.01 | 2年7个月 |
| 11 | 035-E102 | 换热器 | 22m³ | 不锈钢 | 2019.06 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 12 | 035-E103 | 冷却器 | 32.7m³ | 不锈钢 | 2021.05 | 2021.07 | 2年1个月 |
| 13 | 035-R101 | 转化炉 | 144m³ | 碳钢 | 2014.10 | 2015.09 | 7月11个月 |
| 14 | 035-T201A | 吸附塔 | 1.83m³ | 碳钢 | 2019.03 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 15 | 035-T201B | 吸附塔 | 1.83m³ | 碳钢 | 2019.03 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 16 | 035-T201C | 吸附塔 | 1.83m³ | 碳钢 | 2019.03 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 17 | 035-T201D | 吸附塔 | 1.83m³ | 碳钢 | 2019.03 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 18 | 035-V101 | 立式储罐 | 4000L | 碳钢 | 2021.03 | 2021.07 | 2年1个月 |
| 19 | 035-V104 | 缓冲罐 | 3.28m³ | 碳钢 | 2019.03 | 2019.07 | 4年1个月 |
| 3号楼IDB加氢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 034-R201 | 混配釜 | 1500L | 不锈钢 | 2022.08 | 2022.10 | 10个月 |
| 2 | 034-V201 | 混配罐 | 12.5m³ | 不锈钢 | 2020.08 | 2020.09 | 2年11个月 |
| 3 | 034-V203-1 | 加氢液罐 | 5000L | 碳钢 | 2021.05 | 2021.05 | 2年3个月 |
| 4 | 034-V203-2 | 加氢液罐 | 5000L | 碳钢 | 2021.05 | 2021.05 | 2年3个月 |
| 5 | 034-R202-1 | 加氢釜 | 1500L | 不锈钢 | 2020.04 | 2020.06 | 3年2个月 |
| 6 | 034-R202-2 | 加氢釜 | 1500L | 不锈钢 | 2020.04 | 2020.06 | 3年2个月 |
| 7 | 034-R202-3 | 加氢釜 | 1500L | 不锈钢 | 2020.04 | 2020.06 | 3年2个月 |
| 8 | 034-R202-4 | 加氢釜 | 1500L | 不锈钢 | 2020.04 | 2023.07 | 1个月 |
| 9 | 034-R202-5 | 加氢釜 | 1500L | 不锈钢 | 2020.05 | 2020.06 | 3年2个月 |
| 10 | 034-R202-6 | 加氢釜 | 1500L | 不锈钢 | 2020.04 | 2020.06 | 3年2个月 |
| 11 | 034-X201 | 厢式压滤机 | XAR10/800-UK | 组合件 | 2016.09 | 2016.09 | 6年11个月 |
| 12 | 034-X203 | 管链输送机 | TCCA-80 | 不锈钢 | 2017.02 | 2017.03 | 6年5个月 |
| 注：3号楼普瑞巴林加氢装置已拆除。 |  |  |  |  |  |  |  |

表1.8-1 其他车间主要工艺设备一览表

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6号楼二车间（浓缩） |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨真空机组 | JZJP2S300+21 | 一楼 | 063-P306-1 | 组合件 |

page_91_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 罗茨真空机组 | JZJP2S300+21 | 一楼 | 063-P306-2 | 组合件 |
| 3 | 罗茨真空机组 |  | 一楼 | 063-P306-3 | 组合件 |
| 4 | 蒸馏塔 | 3000L | 一楼 | 063-T301 | 不锈钢 |
| 5 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 063-V304 | 碳钢 |
| 6 | 方箱 | 1600*1000*1000 | 一楼 | 063-V305 | 不锈钢 |
| 7 | 卧式储罐 | 200L | 一楼 | 063-V306 | 不锈钢 |
| 8 | 不锈钢贮罐 | 5000L | 一楼 | 063-V309-1 | 不锈钢 |
| 9 | 不锈钢贮罐 | 5000L | 一楼 | 063-V309-2 | 不锈钢 |
| 10 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 063-V310-1 | 碳钢 |
| 11 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 063-V310-2 | 碳钢 |
| 12 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 063-V310-3 | 碳钢 |
| 13 | 导热油储罐 | 2000L | 一楼 | 063-V315 | 不锈钢 |
| 14 | 泄爆罐 | 800L | 一楼 | 063-V320 | 不锈钢 |
| 15 | 储罐 | 500L | 一楼 | 063-V322 | 搪玻璃 |
| 16 | 反应釜 | 5000L | 一楼 | 063-V323 | 玻璃钢 |
| 17 | 降膜蒸发器 | 20㎡ | 二楼 | 063-E301-1 | 不锈钢 |
| 18 | 降膜蒸发器 | 20㎡ | 二楼 | 063-E301-2 | 不锈钢 |
| 19 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 063-R301-1 | 不锈钢 |
| 20 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 063-R301-2 | 不锈钢 |
| 21 | 蒸馏釜 | FR1000 | 二楼 | 063-R303-1 | 不锈钢 |
| 22 | 蒸馏釜 | FR1000 | 二楼 | 063-R303-2 | 不锈钢 |
| 23 | 蒸馏釜 | 1000L | 二楼 | 063-R303-3 | 不锈钢 |
| 24 | 前沸罐 | 300L | 二楼 | 063-V307-1 | 不锈钢 |
| 25 | 前沸罐 | 300L | 二楼 | 063-V307-2 | 不锈钢 |
| 26 | 前沸罐 | 300L | 二楼 | 063-V307-3 | 不锈钢 |
| 27 | 接受罐 | 1000L | 二楼 | 063-V308-1 | 不锈钢 |
| 28 | 接受罐 | 1000L | 二楼 | 063-V308-2 | 不锈钢 |
| 29 | 接受罐 | 1000L | 二楼 | 063-V308-3 | 不锈钢 |
| 30 | 乙醇计量罐 | 1000L | 二楼 | 063-V313 | 不锈钢 |
| 31 | 锥底储罐 | 3000L | 二楼 | 063-V325 | 不锈钢 |
| 32 | 蒸馏釜 | 3000L | 三楼 | 063-R302-1 | S30408 |
| 33 | 蒸馏釜 | 3000L | 三楼 | 063-R302-2 | S30408 |
| 34 | 溶解过滤器 | 3000L | 三楼 | 063-R304 | S30408 |
| 35 | 计量罐 | 5000L | 三楼 | 063-V301-1 | 不锈钢 |
| 36 | 计量罐 | 5000L | 三楼 | 063-V301-2 | 不锈钢 |
| 37 | 计量罐 | 1000L | 三楼 | 063-V303-1 | 不锈钢 |
| 38 | 计量罐 | 1000L | 三楼 | 063-V303-2 | 不锈钢 |
| 39 | 接受罐 | 200L | 三楼 | 063-V312 | 不锈钢 |

page_92_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 氮气储罐 | 300L | 三楼 | 063-V316 | 不锈钢 |
| 41 | 氮气储罐 | 300L | 三楼 | 063-V317 | 不锈钢 |
| 42 | 空压缓冲罐 | 300L | 三楼 | 063-V321 | Q235B |
| 43 | 储罐 | 600L | 三楼 | 063-V324 | S30408 |
| 44 | 厢式压滤器 | XAR10/800-UK | 三楼 | 063-X301 | 增强聚丙烯 |
| 45 | 溶解过滤器 | 3000L | 三楼 | 063-X302 | S30408 |
| 6号楼二车间（环合） |  |  |  |  |  |
| 1 | 罗茨真空机组 | JLS-421.5 | 一楼 | 062-P501-1 | 组合件 |
| 2 | 罗茨真空机组 | JZP2S300-21 | 一楼 | 062-P501-2 | 组合件 |
| 3 | 罗茨真空机组 | JLS421.5 | 一楼 | 062-P501-3 | 碳钢 |
| 4 | 罗茨真空机组 | JLS-421.5 | 一楼 | 062-P501-4 | 组合件 |
| 5 | 罗茨真空机组 | J2S-321.5 | 一楼 | 062-P501-5 | 组合件 |
| 6 | 反应釜 | 2000L | 一楼 | 062-R504 | 不锈钢 |
| 7 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 062-R505 | 搪玻璃 |
| 8 | 反应釜 | 15000L | 一楼 | 062-R506 | 搪玻璃 |
| 9 | 磷酸储罐 | 15000L | 一楼 | 062-V401-1 | 不锈钢 |
| 10 | 磷酸储罐 | 20000L | 一楼 | 062-V401-2 | 不锈钢 |
| 11 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 062-V506-1 | Q235A |
| 12 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 062-V506-2 | Q235A |
| 13 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 062-V506-3 | 碳钢 |
| 14 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 062-V506-4 | 碳钢 |
| 15 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 062-V506-5 | 碳钢 |
| 16 | 废酸贮槽 | 10000L | 一楼 | 062-V507-1 | 不锈钢 |
| 17 | 废酸贮槽 | 10000L | 一楼 | 062-V507-2 | 不锈钢 |
| 18 | 方箱 | 3000L | 一楼 | 062-V508 | 不锈钢 |
| 19 | 方箱 | 800*600*300 | 一楼 | 062-V509 | 不锈钢 |
| 20 | 水箱 | 2500*1000*1000 | 一楼 | 062-V510 | 不锈钢 |
| 21 | 不锈钢储罐 | 1000L | 一楼 | 062-V511 | 不锈钢 |
| 22 | 接受罐 | 500L | 一楼 | 062-V513 | 不锈钢 |
| 23 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 062-V515 | 碳钢 |
| 24 | 过滤器 | F=0.1㎡ | 一楼 | 062-X502-1 | Q235A |
| 25 | 过滤器 | F=0.1㎡ | 一楼 | 062-X502-2 | Q235A |
| 26 | 过滤器 | F=0.1㎡ | 一楼 | 062-X502-3 | 碳钢 |
| 27 | 过滤器 | F=0.1㎡ | 一楼 | 062-X502-4 | 碳钢 |
| 28 | 过滤器 | F=0.1㎡ | 一楼 | 062-X502-5 | 碳钢 |
| 29 | 袋式过滤器 | 30L | 一楼 | 062-X503 | 不锈钢 |
| 30 | 厢式压滤机 | 10㎡ | 一楼 | 062-X505 | 组合件 |
| 31 | 螺旋缠绕换热器 | QY219.1200.08.10.5 | 二楼 | 062-E506 | 304 |

page_93_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 列管换热器 | 4m2 | 二楼 | 062-E507 | 管程304/壳程 Q235B |
| 33 | 管道泵 | ISG50-160 | 二楼 | 062-P511 |  |
| 34 | 管道泵 | IHGB25-160 | 二楼 | 062-P512 | 不锈钢 |
| 35 | 冷蒸罐 | KR800 | 二楼 | 062-V505-1 | 罐体Q235A，盘 管0Ci18NI9Ti |
| 36 | 冷蒸罐 | KR800 | 二楼 | 062-V505-2 | 罐体Q235A，盘 管0Ci18NI9Ti |
| 37 | 冷蒸罐 | KR800 | 二楼 | 062-V505-3 | 罐体Q235A，盘 管0Ci18NI9Ti |
| 38 | 冷蒸罐 | KR800 | 二楼 | 062-V505-4 | 罐体Q235A，盘 管0Ci18NI9Ti |
| 39 | 冷蒸罐 | KR800 | 二楼 | 062-V505-5 | 罐体Q235A，盘 管0Ci18NI9Ti |
| 40 | 导热油罐 | 1500L | 二楼 | 062-V521 | 304 |
| 41 | 立式储罐 | 5000L | 二楼 | 062-V522 | 筒体S31603/夹 套Q345R |
| 42 | 计量罐 | 1500L | 二楼 | 062-V523 | 筒体S31603/夹 套Q345R |
| 43 | 计量罐 | 2000L | 二楼 | 062-V524 | 筒体S31603/夹 套Q345R |
| 44 | 称重模块 | 3T | 二楼 | 063-M501 |  |
| 45 | 塑料离心式通风机 | F4-72型-4″ | 三楼 | 062-C503 | 塑料 |
| 46 | 蒸馏釜 | 1000L | 三楼 | 062-R502-1 | 不锈钢 |
| 47 | 蒸馏釜 | 1000L | 三楼 | 062-R502-2 | 不锈钢 |
| 48 | 蒸馏釜 | KR1000 | 三楼 | 062-R502-3 | 不锈钢 |
| 49 | 蒸馏釜 | 1000L | 三楼 | 062-R502-4 | 不锈钢 |
| 50 | 蒸馏釜 | 600L | 三楼 | 062-R502-5 | 不锈钢 |
| 51 | 接受罐 | KR800 | 三楼 | 062-R503-1 | 不锈钢 |
| 52 | 接受罐 | KR800 | 三楼 | 062-R503-2 | 不锈钢 |
| 53 | 带夹套接受罐 | KR800 | 三楼 | 062-R503-3 | 不锈钢 |
| 54 | 接受罐 | F1000 | 三楼 | 062-R503-4 | 不锈钢 |
| 55 | 接受罐 | KR500 | 三楼 | 062-R503-5 | 不锈钢 |
| 56 | 尾气吸收槽 | 2600L | 三楼 | 062-T501-1 | 不锈钢 |
| 57 | 尾气吸收槽 | 2600L | 三楼 | 062-T501-2 | 不锈钢 |
| 58 | 尾气吸收槽 | 2000L | 三楼 | 062-T501-3 | 不锈钢 |
| 59 | 尾气吸收槽 | 2000L | 三楼 | 062-T501-4 | 不锈钢 |
| 60 | 尾气吸收槽 | 1500L | 三楼 | 062-T505 | 不锈钢 |
| 61 | 卧式储罐 | 1500L | 三楼 | 062-V403 | 不锈钢 |
| 62 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-1 | 紫铜 |
| 63 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-2 | 紫铜 |
| 64 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-3 | 紫铜 |
| 65 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-4 | 紫铜 |
| 66 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-5 | 紫铜 |

page_94_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-6 | 紫铜 |
| 68 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-7 | 紫铜 |
| 69 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-8 | 紫铜 |
| 70 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-9 | 紫铜 |
| 71 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-10 | 紫铜 |
| 72 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-11 | 紫铜 |
| 73 | 分层罐 | 300L | 三楼 | 062-V503-12 | 紫铜 |
| 74 | 真空缓冲罐 | 100L | 三楼 | 062-V518 | 不锈钢 |
| 75 | 储罐 | 500L | 三楼 | 062-V519 | 不锈钢 |
| 76 | 储罐 | 400L | 三楼 | 062-V520 | 不锈钢 |
| 77 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 四楼 | 062-R401 | 搪玻璃 |
| 78 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-1 | 罐体紫铜 |
| 79 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-2 | 罐体紫铜 |
| 80 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-3 | 罐体紫铜 |
| 81 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-4 | 罐体紫铜 |
| 82 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-5 | 罐体紫铜 |
| 83 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-6 | 罐体紫铜 |
| 84 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-7 | 罐体紫铜 |
| 85 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-8 | 罐体紫铜 |
| 86 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-9 | 罐体紫铜 |
| 87 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-10 | 罐体紫铜 |
| 88 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-11 | 罐体紫铜 |
| 89 | 环合罐 | 300L | 四楼 | 062-R501-12 | 罐体紫铜 |
| 90 | 高位槽 | 6000L | 四楼 | 062-V402 | 不锈钢 |
| 91 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-1 | 不锈钢(S30408) |
| 92 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-2 | 不锈钢(S30408) |
| 93 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-3 | 不锈钢(S30408) |
| 94 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-4 | 不锈钢(S30408) |
| 95 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-5 | 不锈钢(S30408) |
| 96 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-6 | 不锈钢(S30408) |
| 97 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-7 | 不锈钢(S30408) |
| 98 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-8 | 不锈钢(S30408) |
| 99 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-9 | 不锈钢(S30408) |
| 100 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-10 | 不锈钢(S30408) |
| 101 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-11 | 不锈钢(S30408) |
| 102 | 氨基滴加罐 | 300L | 四楼 | 062-V501-12 | 不锈钢(S30408) |
| 103 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-1 | 不锈钢(S310603) |
| 104 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-2 | 不锈钢(S310603) |

page_95_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 105 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-3 | 不锈钢(S310603) |
| 106 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-4 | 不锈钢(S310603) |
| 107 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-5 | 不锈钢(S310603) |
| 108 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-6 | 不锈钢(S310603) |
| 109 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-7 | 不锈钢(S310603) |
| 110 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-8 | 不锈钢(S310603) |
| 111 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-9 | 不锈钢(S310603) |
| 112 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-10 | 不锈钢(S310603) |
| 113 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-11 | 不锈钢(S310603) |
| 114 | 磷酸滴加罐 | 150L | 四楼 | 062-V502-12 | 不锈钢(S310603) |
| 6号楼二车间（精环） |  |  |  |  |  |
| 1 | 节能玻璃钢离心风 机 | BTF-151B-3KW | 一楼 | 061-C502 |  |
| 2 | 升降机 | BDH0.5t-6m | 一楼 | 061-L803 |  |
| 3 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 061-V819-1 | 不锈钢 |
| 4 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 061-V819-2 | 不锈钢 |
| 5 | 储罐 | 300L | 一楼 | 061-V820-1 | 不锈钢(S31603) |
| 6 | 储罐 | 300L | 一楼 | 061-V820-2 | 不锈钢 |
| 7 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 061-V823-1 | Q235B |
| 8 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 061-V823-2 | Q235B |
| 9 | 蒸汽水收集罐 | 500L | 一楼 | 061-V824 | 搪玻璃 |
| 10 | 冷却罐 | 600L | 一楼 | 061-V825 | S30408 Q235-B |
| 11 | 过滤洗涤干燥机 | GXG2600 | 一楼 | 061-X807-1 | S30408，Q235-B |
| 12 | 过滤洗涤干燥机 | GXG2600 | 一楼 | 061-X807-2 | S30408，Q235-B |
| 13 | 摇摆式颗粒机 | YK-160 | 一楼 | 061-X808-1 | 不锈钢 |
| 14 | 摇摆式颗粒机 | YK-160 | 一楼 | 061-X808-2 | 不锈钢 |
| 15 | 淋洗罐 | 1000L | 二楼 | 061-V816 | 不锈钢 |
| 16 | 储罐 | 300L | 二楼 | 061-V818-1 | 304 |
| 17 | 储罐 | 300L | 二楼 | 061-V818-2 | 304 |
| 18 | 储罐 | 200L | 二楼 | 061-V827-1 | 不锈钢 |
| 19 | 储罐 | 150L | 二楼 | 061-V827-2 | 不锈钢 |
| 7号楼二车间（精环） |  |  |  |  |  |
| 20 | 玻璃钢风机 | BTF-151B-3kw | 一楼 | 071-C801 |  |
| 21 | 升降机 | BDH0.5t-9m | 一楼 | 071-L801 | 组合件 |
| 22 | 尾气吸收塔 | 11000×1200 | 一楼 | 071-T801 | PP |
| 23 | 甲苯储罐 | 1000L | 一楼 | 071-V801 | 不锈钢 |
| 24 | 真空缓冲罐 | 500L | 一楼 | 071-V803 | 不锈钢 |
| 25 | 地槽 | 2000*1000*1000 | 一楼 | 071-V804 | 不锈钢 |
| 26 | 立式空压储罐 | 300L | 一楼 | 071-V805 | 碳钢 |

page_96_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 冷却罐 | 600L | 一楼 | 071-V806 | 不锈钢 |
| 28 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 071-V808-2 | 不锈钢 |
| 29 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 071-V808-1 | 不锈钢 |
| 30 | 接受罐 | 200L | 一楼 | 071-V809 | 不锈钢 |
| 31 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 071-V812 | 碳钢 |
| 32 | 泄爆罐 | 1000L | 一楼 | 071-V813 | 碳钢 |
| 33 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 071-V814 | 不锈钢 |
| 34 | 冷井 | 2000L | 一楼 | 071-V815 | 不锈钢 |
| 35 | 地槽 | 2000*1000*1000 | 一楼 | 071-V901 | 不锈钢 |
| 36 | 回收甲苯储罐 | 4000L | 一楼 | 071-V902 | 不锈钢 |
| 37 | 方箱 | 1000*1000*2000 | 一楼 | 071-V903 | 不锈钢 |
| 38 | 立式储罐 | 6000L | 一楼 | 071-V904 | 不锈钢 |
| 39 | 甲苯接受罐 | 1000L | 一楼 | 071-V905 | 碳钢 |
| 40 | 计量罐 | 500L | 一楼 | 071-V906 | 不锈钢 |
| 41 | 储罐 | 5000L | 一楼 | 071-V907 | 不锈钢 |
| 42 | 蒸汽冷凝水罐 | 500L | 一楼 | 071-V909 | 搪玻璃 |
| 43 | 方箱 |  | 一楼 | 071-V910 | 不锈钢 |
| 44 | 真空缓冲罐 |  | 一楼 | 071-V912 | 不锈钢 |
| 45 | 接受罐 |  | 一楼 | 071-V913 | 不锈钢 |
| 46 | 结晶罐 | 2000L | 二楼 | 071-R802-1 | 不锈钢 |
| 47 | 结晶罐 | 2000L | 二楼 | 071-R802-2 | 不锈钢 |
| 48 | 蒸馏罐 | KR3000 | 二楼 | 071-R901 | 搪玻璃 |
| 49 | 母液蒸馏罐 | KR3000 | 二楼 | 071-R903 | 搪玻璃 |
| 50 | 蒸馏结晶罐 | KR2000 | 二楼 | 071-R906 | 搪玻璃 |
| 51 | 萃取罐 | KR3000 | 二楼 | 071-R907-1 | 搪玻璃 |
| 52 | 萃取罐 | KR3000 | 二楼 | 071-R907-2 | 搪玻璃 |
| 53 | 管道过滤器 | 0.14m³ | 二楼 | 071-X801-1 | 不锈钢 |
| 54 | 管道过滤器 | 0.14m³ | 二楼 | 071-X801-2 | 不锈钢 |
| 55 | 溶解罐 | KR3000 | 三楼 | 071-R801-1 | 搪玻璃 |
| 56 | 溶解罐 | 3000L | 三楼 | 071-R801-2 | 搪玻璃 |
| 57 | 中转罐 | KR2000 | 三楼 | 071-R902 | 搪玻璃 |
| 58 | 反应罐 | 3000L | 三楼 | 071-R904 | 搪玻璃 |
| 59 | 中转罐 | 2000L | 三楼 | 071-R905 | 搪玻璃 |
| 60 | 磷酸高位槽 | 450L | 三楼 | 071-V802 | 不锈钢 |
| 61 | 卧式储罐 | 1000L | 三楼 | 071-V911-1 | 不锈钢 |
| 62 | 卧式储罐 | 1000L | 三楼 | 071-V911-2 | 不锈钢 |
| 63 | 溶解过滤器 | 2000L | 三楼 | 071-X810 | 不锈钢 |
| 7号楼五车间（水解） |  |  |  |  |  |

page_97_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能玻璃钢离心风 机 | BTF-151B-3KW | 一楼 | 073-C001 | 玻璃钢 |
| 2 | 螺旋板冷凝器 | 10㎡ | 一楼 | 073-E001 | 不锈钢 |
| 3 | 空气储罐 | 300L | 一楼 | 073-V001 | 不锈钢304 |
| 4 | 空气储罐 | 300L | 一楼 | 073-V002 | 不锈钢304 |
| 5 | 储罐 | 300L | 一楼 | 073-V002 | 不锈钢304 |
| 6 | 氮气储罐 | 300L | 一楼 | 073-V003 | 不锈钢304 |
| 7 | 氮气储罐 | 300L | 一楼 | 073-V004 | 不锈钢304 |
| 8 | 热水罐 | 2000L | 一楼 | 073-V005 | 不锈钢304 |
| 9 | 泄爆罐 | 600L | 一楼 | 073-V006 | 不锈钢304 |
| 10 | 立式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V007-1 | 不锈钢304 |
| 11 | 立式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V007-2 | 不锈钢304 |
| 12 | 立式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V007-3 | 不锈钢304 |
| 13 | 立式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V007-4 | 不锈钢304 |
| 14 | 卧式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V008-1 | 不锈钢304 |
| 15 | 卧式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V008-2 | 不锈钢304 |
| 16 | 卧式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V008-3 | 不锈钢304 |
| 17 | 卧式储罐 | 200L | 一楼 | 073-V008-4 | 不锈钢304 |
| 18 | 方箱 | 1500*1000*1500 | 一楼 | 073-V009-1 | 不锈钢304 |
| 19 | 方箱 | 1500*1000*1500 | 一楼 | 073-V009-2 | 不锈钢304 |
| 20 | 立式储罐 | 2000L | 一楼 | 073-V101 | 不锈钢304 |
| 21 | 方箱 | 1500L | 一楼 | 073-V102 | 不锈钢304 |
| 22 | 方箱 | 1500L | 一楼 | 073-V103 | 不锈钢304 |
| 23 | 立式储罐 | 2000L | 一楼 | 073-V104 | 不锈钢304 |
| 24 | 立式储罐 | 5000L | 一楼 | 073-V106 | 不锈钢304 |
| 25 | 方箱 | 500L | 一楼 | 073-V107 | 不锈钢304 |
| 26 | 呼吸空压储罐 | 50L | 一楼 | 073-V108 | 不锈钢304 |
| 27 | 快开式过滤器 | 200L | 一楼 | 073-X101 | 不锈钢 |
| 28 | 搪玻璃反应釜 | KR3000 | 二楼 | 073-R201 | 搪玻璃 |
| 29 | 搪玻璃反应釜 | KR3000 | 二楼 | 073-R202 | 搪玻璃 |
| 30 | 搪玻璃反应釜 | KR3000 | 二楼 | 073-R203 | 搪玻璃 |
| 31 | 搪玻璃反应釜 | KR2000 | 二楼 | 073-R204 | 搪玻璃 |
| 32 | 搪玻璃反应釜 | KR2000 | 二楼 | 073-R205 | 搪玻璃 |
| 33 | 储罐 | 200L | 二楼 | 073-V201 | 不锈钢304 |
| 34 | 搪玻璃反应釜 | KR2000 | 三楼 | 073-R301 | 搪玻璃 |
| 35 | 搪玻璃反应釜 | KR2000 | 三楼 | 073-R302 | 搪玻璃 |
| 36 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 三楼 | 073-R303 | 搪玻璃 |
| 37 | 搪玻璃反应罐 | 2000L | 三楼 | 073-R304 | 搪玻璃 |
| 38 | 搪玻璃反应釜 | 2000L | 三楼 | 073-R305 | 搪玻璃 |

page_98_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 立式储罐 | 200L | 三楼 | 073-V301 | 喷涂特氟龙 |
| 40 | 立式储罐 | 200L | 三楼 | 073-V302 | 喷涂特氟龙 |
| 41 | 卧式储罐 | 200L | 三楼 | 073-V303 | 不锈钢304 |
| 7号楼五车间（粗品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸馏釜/塔 | 2000L/DN800 | 一楼 | 072-T401 | 不锈钢 |
| 2 | 方箱 | 1000*1000*500 | 一楼 | 072-V302 | 不锈钢 |
| 3 | 方箱 |  | 一楼 | 072-V304 | 不锈钢 |
| 4 | 空气储罐 | 29L | 一楼 | 072-V305 | 不锈钢 |
| 5 | 移动储罐 | 1000L | 一楼 | 072-V306 | 不锈钢 |
| 6 | 贮罐 | 2000L | 一楼 | 072-V310 | 不锈钢 |
| 7 | 储罐 | 2000L | 一楼 | 072-V313-1 | 不锈钢 |
| 8 | 储罐 | 2000L | 一楼 | 072-V313-2 | 不锈钢 |
| 9 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 072-V316 | 不锈钢 |
| 10 | 氮封缓冲罐 | 500L | 一楼 | 072-V317-1 | 不锈钢 |
| 11 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 072-V317-2 | 碳钢 |
| 12 | 泄爆罐 | 500L | 一楼 | 072-V318 | 不锈钢 |
| 13 | 地槽 | 500L | 一楼 | 072-V319 | 不锈钢 |
| 14 | 储罐 | 300L | 一楼 | 072-V320 | 不锈钢 |
| 15 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 072-V321 | 不锈钢 |
| 16 | 储罐 | 300L | 一楼 | 072-V322 | 不锈钢 |
| 17 | 冷却罐 | 600L | 一楼 | 072-V323 | 不锈钢 |
| 18 | 冷媒箱 | 1500*2000*1500 | 一楼 | 072-V324-1 | 碳钢 |
| 19 | 热媒箱 | 1300*2000*1500 | 一楼 | 072-V324-2 | 碳钢 |
| 20 | 卧式储罐 | 3000L | 一楼 | 072-V401 | 不锈钢 |
| 21 | 计量罐 | 300L | 一楼 | 072-V402 | 不锈钢 |
| 22 | 热水罐 | 1000L | 一楼 | 072-V608 | 不锈钢 |
| 23 | 冷水罐 | 1000L | 一楼 | 072-V609 | 不锈钢 |
| 24 | 平板全封闭离心机 | PB-1000 | 一楼 | 072-X302 | 不锈钢 |
| 25 | 双锥旋转干燥机 | SZG-T2000 | 一楼 | 072-X304 | 搪玻璃 |
| 26 | 气水分离器 | 50L | 一楼 | 072-X305 | 不锈钢 |
| 27 | 袋式过滤器 | 30L | 一楼 | 072-X306 | 不锈钢 |
| 28 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 072-R302-1 | 搪玻璃 |
| 29 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 072-R302-2 | 搪玻璃 |
| 30 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 072-R603 | 搪玻璃 |
| 31 | 不锈钢贮罐 | 2000L | 二楼 | 072-V301-1 | 不锈钢 |
| 32 | 不锈钢贮罐 | 2000L | 二楼 | 072-V301-2 | 不锈钢 |
| 33 | 不锈钢计量罐 | 500L | 二楼 | 072-V307 | 不锈钢 |
| 34 | 卧式储罐 | 300L | 二楼 | 072-V325 | 不锈钢 |

page_99_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 气液分离器 | 300L | 二楼 | 072-V402 | 不锈钢 |
| 36 | 不锈钢储罐 | 2000L | 二楼 | 072-V403-1 | 不锈钢 |
| 37 | 不锈钢储罐 | 2000L | 二楼 | 072-V403-2 | 不锈钢 |
| 38 | 不锈钢贮罐 | 1000L | 二楼 | 072-V603 | 不锈钢 |
| 39 | 立式储罐 | 1000L | 二楼 | 072-V604 | 不锈钢 |
| 40 | 送风机组 |  | 二楼 | 072-X307 |  |
| 41 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 三楼 | 072-R301-1 | 搪玻璃 |
| 42 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 三楼 | 072-R301-2 | 搪玻璃 |
| 43 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 三楼 | 072-R301-3 | 搪玻璃 |
| 44 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 072-R301-4 | 搪玻璃 |
| 45 | 搪玻璃釜 | KR500 | 三楼 | 072-R303 | 搪玻璃 |
| 46 | 搪玻璃釜 | KR500 | 三楼 | 072-R304 | 搪玻璃 |
| 47 | 不锈钢储罐 | 500L | 三楼 | 072-V326 | 不锈钢 |
| 48 | 立式储罐 | 300L | 三楼 | 072-V309 | 不锈钢 |
| 49 | 立式储罐 | 2000L | 三楼 | 072-V311 | 不锈钢304 |
| 50 | 喷涂储罐 | 200L | 三楼 | 072-V314 | 喷涂 |
| 51 | 储罐 | 300L | 三楼 | 072-V327 |  |
| 52 | 搪玻璃贮罐 | K-500L | 三楼 | 072-V303 | 搪玻璃 |
| 53 | 卧式储罐 | 2000L | 三楼 | 072-V308-2 | 不锈钢 |
| 54 | 下卸料离心机 | LLGZ1250 | 三楼 | 072-X301 | 304 |
| 7号楼五车间（酰化） |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆节能玻璃钢离 心风机 | BTF-151B | 一楼 | 081-C401 | 玻璃钢 |
| 2 | 防爆节能玻璃钢风 机 | BTF-151B-3KW | 一楼 | 081-C403 |  |
| 3 | PPH缠绕吸收塔 | 800*6020 | 一楼 | 081-T402 | PP |
| 4 | 塑料洗涤除雾塔 | 1500NM3/H | 一楼 | 081-T403 | PP |
| 5 | 储罐 | 200L | 一楼 | 081-V405-1 | 不锈钢 |
| 6 | 储罐 | 200L | 一楼 | 081-V405-2 | 不锈钢 |
| 7 | 储罐 | 200L | 一楼 | 081-V405-3 | 不锈钢 |
| 8 | 储罐 | 200L | 一楼 | 081-V406-1 | 不锈钢 |
| 9 | 储罐 | 200L | 一楼 | 081-V406-2 | 不锈钢 |
| 10 | 储罐 | 200L | 一楼 | 081-V406-3 | 不锈钢 |
| 11 | 缓冲罐 | 200L | 一楼 | 081-V408 | 不锈钢 |
| 12 | 废水槽 | 1200*900*800 | 一楼 | 081-V409 | 不锈钢 |
| 13 | 液碱储罐 | 200L | 一楼 | 081-V410 | 碳钢 |
| 14 | 蒸汽收集罐 | 500L | 一楼 | 081-V411 | 搪玻璃 |
| 15 | 喷淋罐 | 1000L | 一楼 | 081-V610 | 搪玻璃 |
| 16 | 储罐 | 300L | 一楼 | 081-V611 | 搪玻璃 |

page_100_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 地槽 | 900*900*600 | 一楼 | 081-V701 | 不锈钢 |
| 18 | 储罐 | 800L | 一楼 | 081-V702 | 不锈钢 |
| 19 | 不锈钢计量罐 | 1200L | 一楼 | 081-V703-1 | 不锈钢 |
| 20 | 不锈钢计量罐 | 1200L | 一楼 | 081-V703-2 | 不锈钢 |
| 21 | 不锈钢卧式储罐 | 1000L | 一楼 | 081-V704 | 不锈钢 |
| 22 | 方箱 | 2000*1000*1000 | 一楼 | 081-V705 | 不锈钢 |
| 23 | 不锈钢立式储罐 | 500L | 一楼 | 081-V707 | 不锈钢 |
| 24 | 脚踏式过滤器 | 300L | 一楼 | 081-X101 | 不锈钢 |
| 25 | 过滤洗涤干燥机 | GXG-1200 | 一楼 | 081-X103 | 不锈钢 |
| 26 | 平板全封闭离心机 | PB1000 | 一楼 | 081-X701 | 不锈钢 |
| 27 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 081-R103 | 搪玻璃 |
| 28 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 081-R201 | 搪玻璃 |
| 29 | 计量罐 | 400L | 二楼 | 081-V201 | 不锈钢 |
| 30 | 储罐 | 300L | 二楼 | 081-V102-1 | 不锈钢 |
| 31 | 储罐 | 300L | 二楼 | 081-V102-2 | 不锈钢 |
| 32 | 立式储罐 | 300L | 二楼 | 081-V202 | 搪玻璃 |
| 33 | 搪玻璃反应锅 | 500L | 三楼 | 081-R101 | 搪玻璃 |
| 34 | 反应釜 | KR500 | 三楼 | 081-R102 | 搪玻璃 |
| 35 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 081-R701 | 搪玻璃 |
| 36 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 081-R702 | 搪玻璃 |
| 37 | 液碱滴加罐 | 300L | 三楼 | 081-V706 | 不锈钢 |
| 38 | 喷涂储罐 | 200L | 三楼 | 081-V302 |  |
| 8号楼一车间（亚油） |  |  |  |  |  |
| 1 | 不锈钢卧式带盘管 储罐 | 3000L | 一楼 | 083-18107-1 | 不锈钢 |
| 2 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 083-18118 | 搪玻璃 |
| 3 | 袋式过滤器 | YDJL-30 | 一楼 | 083-18109-5 | 不锈钢 |
| 4 | 立式储罐 | 700L | 一楼 | 083-18131 | 不锈钢 |
| 5 | 储罐 | 300L | 一楼 | 083-18133 | 不锈钢 |
| 6 | 喷涂储罐 | 1000L | 一楼 | 083-18210-1 | 钢衬F40 |
| 7 | 喷涂储罐 | 1000L | 一楼 | 083-18210-2 | 钢衬F40 |
| 8 | 反应釜 | KR1000 | 一楼 | 083-18216-5 | 搪玻璃 |
| 9 | 反应釜 | KR1000 | 一楼 | 083-18216-6 | 搪玻璃 |
| 10 | 接受罐 | 800L | 一楼 | 083-18221-3 | 不锈钢 |
| 11 | 接受罐 | 800L | 一楼 | 083-18221-4 | 不锈钢 |
| 12 | 带冷凝器接受罐 | 100L | 一楼 | 083-18227 | 不锈钢 |
| 13 | 搪玻璃储罐 | 1000L | 一楼 | 083-18303-4 | 搪玻璃 |
| 14 | 搪玻璃储罐 | 1000L | 一楼 | 083-18303-5 | 搪玻璃 |
| 15 | 水槽 | 1500L | 一楼 | 083-18504-3 | 不锈钢 |

page_101_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 水槽 | 1500L | 一楼 | 083-18504-4 | 不锈钢 |
| 17 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 083-18507-4 | 不锈钢 |
| 18 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 083-18507-6 | 不锈钢 |
| 19 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 083-18507-7 | 不锈钢 |
| 20 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 083-18507-8 | 不锈钢 |
| 21 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 083-18507-9 | RPP |
| 22 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 083-18507-10 | 不锈钢 |
| 23 | 氮封缓冲罐 | 300L | 一楼 | 083-18508-1 | 碳钢 |
| 24 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 083-18508-2 | 碳钢 |
| 25 | 吸收塔 | Φ1200*7500 | 一楼 | 083-18509-3 | RPP |
| 26 | 升降机 | BDH0.5T-9m | 一楼 | 083-18511 |  |
| 27 | 空压储罐 | 300L | 一楼 | 083-18513 | 不锈钢 |
| 28 | 储罐 | 300L | 一楼 | 083-18524 | 不锈钢 |
| 29 | 储罐 | 300L | 一楼 | 083-18526-1 | 不锈钢 |
| 30 | 储罐 | 300L | 一楼 | 083-18526-2 | 不锈钢 |
| 31 | 冷凝罐 | 3000L | 一楼 | 083-18530 | 304/Q235-B |
| 32 | 储罐喷涂 | 400L | 一楼 | 083-18531 | 不锈钢 |
| 33 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 083-18104-4 | 搪玻璃 |
| 34 | 储罐 | 5000L | 二楼 | 083-18105-3 | 不锈钢 |
| 35 | 反应罐 | 2000L | 二楼 | 083-18126-1 | 搪玻璃 |
| 36 | 反应罐 | 2000L | 二楼 | 083-18126-2 | 搪玻璃 |
| 37 | 反应罐 | FR4000 | 二楼 | 083-18201-5 | Q235B |
| 38 | 反应罐 | FR4000 | 二楼 | 083-18201-6 | Q235B |
| 39 | 反应罐 | FR4000 | 二楼 | 083-18201-7 | Q235B |
| 40 | 反应罐 | 4000L | 二楼 | 083-18201-8 | S30408 |
| 41 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 083-18204-5 | 搪玻璃 |
| 42 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 083-18204-6 | 搪玻璃 |
| 43 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 083-18204-7 | 搪玻璃 |
| 44 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 083-18204-8 | 搪玻璃 |
| 45 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 083-18216-7 | 搪玻璃 |
| 46 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 083-18216-8 | 搪玻璃 |
| 47 | 蒸馏罐 | FR4000 | 二楼 | 083-18218-3 | S30408 |
| 48 | 蒸馏罐 | FR4000 | 二楼 | 083-18218-4 | S30408 |
| 49 | 气液分离器 | 30L | 二楼 | 083-18221-1 | 304 |
| 50 | 气液分离器 | 30L | 二楼 | 083-18221-2 | 304 |
| 51 | 反应釜 | 1000L | 二楼 | 083-18301-3 | 搪玻璃 |
| 52 | 反应釜 | 1000L | 二楼 | 083-18301-4 | 搪玻璃 |
| 53 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 083-18301-5 | 搪玻璃 |

page_102_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 反应罐 | FR5000 | 二楼 | 083-18501 | Q235B |
| 55 | 反应釜 | FR2500 | 三楼 | 083-18101-5 | S30408 |
| 56 | 反应釜 | FR2500 | 三楼 | 083-18101-6 | S30408 |
| 57 | 反应釜 | FR2500 | 三楼 | 083-18101-7 | S30408 |
| 58 | 反应釜 | FR2500 | 三楼 | 083-18101-8 | S30408 |
| 59 | 气液分离器 | 50L | 三楼 | 083-18103-5 | 不锈钢 |
| 60 | 气液分离器 | 50L | 三楼 | 083-18103-6 | 不锈钢 |
| 61 | 气液分离器 | 50L | 三楼 | 083-18103-7 | 不锈钢 |
| 62 | 气液分离器 | 50L | 三楼 | 083-18103-8 | 不锈钢 |
| 63 | 脱水罐 | KR2000 | 三楼 | 083-18104-3 | 搪玻璃 |
| 64 | 贮罐 | 1800L | 三楼 | 083-18113-5 | 碳钢 |
| 65 | 贮罐 | 1800L | 三楼 | 083-18113-6 | 碳钢 |
| 66 | 反应釜 | 1000L | 三楼 | 083-18121 | 搪玻璃 |
| 67 | 卧式储罐 | 800L | 三楼 | 083-18122-1 | 碳钢 |
| 68 | 卧式储罐 | 800L | 三楼 | 083-18122-2 | 碳钢 |
| 69 | 立式贮罐 | 500L | 三楼 | 083-18205-3 | 不锈钢 |
| 70 | 计量罐 | 500L | 三楼 | 083-18205-4 | 不锈钢 |
| 71 | 贮罐 | 500L | 三楼 | 083-18205-5 | Q235B |
| 72 | 搪玻璃计量罐 | 300L | 三楼 | 083-18207-5 | 搪玻璃 |
| 73 | 搪玻璃计量罐 | 300L | 三楼 | 083-18207-6 | 搪玻璃 |
| 74 | 搪玻璃计量罐 | 300L | 三楼 | 083-18207-7 | 搪玻璃 |
| 75 | 搪玻璃计量罐 | 300L | 三楼 | 083-18207-8 | 搪玻璃 |
| 76 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 083-18214-5 | 搪玻璃 |
| 77 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 083-18214-6 | 搪玻璃 |
| 78 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 083-18214-7 | 搪玻璃 |
| 79 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 083-18214-8 | 搪玻璃 |
| 80 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 083-18214-9 | 搪玻璃 |
| 81 | 圆孔快式石墨换热 器 | 15㎡ | 三楼 | 083-18215-7 | 石墨 |
| 82 | 圆孔快式石墨换热 器 | 15㎡ | 三楼 | 083-18215-8 | 石墨 |
| 83 | 溶解罐 | 300L | 三楼 | 083-18302-3 | 碳钢 |
| 84 | 溶解罐 | 300L | 三楼 | 083-18302-4 | 1Cr18Ni9Ti |
| 85 | 卧式储罐 | 500L | 楼顶 | 083-18138-1 | 碳钢 |
| 86 | 卧式储罐 | 800L | 楼顶 | 083-18138-2 | 碳钢 |
| 87 | 立式储罐 | 500L | 楼顶 | 083-18139-1 | 碳钢 |
| 88 | 立式储罐 | 500L | 楼顶 | 083-18139-2 | 不锈钢 |
| 89 | 方箱 | 1500L | 楼顶 | 083-18140-1 | 不锈钢 |
| 90 | 方箱 | 1500*800*800 | 楼顶 | 083-18140-2 | 不锈钢 |

page_103_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | 方箱 | 1500*800*800 | 楼顶 | 083-18140-3 | 不锈钢 |
| 92 | 方箱 | 1500*800*800 | 楼顶 | 083-18140-4 | 不锈钢 |
| 93 | 立式储罐 | 500L | 楼顶 | 083-18142-1 | 不锈钢 |
| 94 | 立式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18142-2 | 不锈钢 |
| 95 | 立式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18142-3 | 不锈钢 |
| 96 | 立式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18142-4 | 不锈钢 |
| 97 | 卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18143-1 | 不锈钢 |
| 98 | 卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18143-2 | 不锈钢 |
| 99 | 卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18143-3 | 不锈钢 |
| 100 | 卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 083-18143-4 | 不锈钢 |
| 101 | 立式储罐 | 500L | 楼顶 | 083-18145 | 组合件 |
| 102 | 卧式储罐 | 3000L | 楼顶 | 083-18522 | 碳钢 |
| 103 | 卧式PP储罐 | 1000L | 楼顶 | 083-18523 | PP |
| 8号楼一车间（杂环） |  |  |  |  |  |
| 1 | 回收液碱储罐 | 8000L | 一楼 | 082-18403-1 | Q235B |
| 2 | 回收液碱储罐 | 8000L | 一楼 | 082-18403-2 | Q235B |
| 3 | 卧式储罐 | 2500L | 一楼 | 082-18408-1 | 不锈钢304 |
| 4 | 卧式储罐 | 2500L | 一楼 | 082-18408-2 | 不锈钢304 |
| 5 | 平板上卸料衬塑离 心机 | LPGZ1250 | 一楼 | 082-18411 | 衬塑 |
| 6 | 接受罐 | 1000L | 一楼 | 082-18416 | 碳钢 |
| 7 | 搪玻璃接受罐 | 300L | 一楼 | 082-18426-2 | 搪玻璃 |
| 8 | 双锥真空干燥机 | SZG-500 | 一楼 | 082-18428 | 搪玻璃 |
| 9 | 热水罐 | KR500 | 一楼 | 082-18432-2 | 搪玻璃 |
| 10 | 盐酸储罐 | 3000L | 一楼 | 082-18435 | 搪玻璃 |
| 11 | 双锥回旋干燥器 | SZG-500 | 一楼 | 082-18436 | 不锈钢 |
| 12 | 方箱 | 700*700*700 | 一楼 | 082-18454 | PP |
| 13 | 热水罐 | KR500 | 一楼 | 082-18457 | 搪玻璃 |
| 14 | 立式储罐 | 1000L | 一楼 | 082-18460 | 不锈钢 |
| 15 | 立式储罐 | 1000L | 一楼 | 082-18461 | 不锈钢 |
| 16 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 082-18512-3 | 不锈钢 |
| 17 | 氮封缓冲罐 | 300L | 一楼 | 082-18512-4 | 碳钢 |
| 18 | 反应罐 | FR5000 | 二楼 | 082-18402-1 | Q235B |
| 19 | 反应罐 | FR5000 | 二楼 | 082-18402-2 | Q235B |
| 20 | 反应釜 | KR2000 | 二楼 | 082-18406-1 | 搪玻璃 |
| 21 | 反应釜 | KR2000 | 二楼 | 082-18406-2 | 搪玻璃 |
| 22 | 钢衬F40储罐 | 200L | 二楼 | 082-18407-1 | RPP |
| 23 | 钢衬F40储罐 | 200L | 二楼 | 082-18407-2 | RPP |
| 24 | 结晶罐 | KR500 | 二楼 | 082-18409-1 | 搪玻璃 |

page_104_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 结晶罐 | KR500 | 二楼 | 082-18409-2 | 搪玻璃 |
| 26 | 蒸馏釜 | KR1000 | 二楼 | 082-18413-1 | 搪玻璃 |
| 27 | 蒸馏釜 | KR1000 | 二楼 | 082-18413-2 | 搪玻璃 |
| 28 | 亚油还原罐 | KR2000 | 三楼 | 082-18401-1 | 搪玻璃 |
| 29 | 亚油还原罐 | KR2000 | 三楼 | 082-18401-2 | 搪玻璃 |
| 30 | 接受罐 | KR2000 | 三楼 | 082-18405-1 | 不锈钢 |
| 31 | 接受罐 | KR2000 | 三楼 | 082-18405-2 | 不锈钢 |
| 32 | 搪玻璃储罐 | K-500L | 三楼 | 082-18420-1 | 搪玻璃 |
| 33 | 搪玻璃储罐 | K-500L | 三楼 | 082-18420-2 | 搪玻璃 |
| 34 | 搪玻璃计量罐 | 1000L | 三楼 | 082-18423-1 | 搪玻璃 |
| 35 | 搪玻璃计量罐 | 1000L | 三楼 | 082-18423-2 | 搪玻璃 |
| 9号楼一车间（缩合粗品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 顶裕安捷能风机 | BTF-15B | 一楼 | C301 | 塑料 |
| 2 | 氟塑料合金磁力泵 | BCQF4 50-40-160 | 一楼 | P104 | 衬四氟 |
| 3 | 吸收塔 | φ 1400*8500 | 一楼 | T301 | RPP |
| 4 | 碳钢贮罐 | 2000L | 一楼 | V101 | 碳钢 |
| 5 | 搪玻璃储罐 | K1500L | 一楼 | V105 | 搪玻璃 |
| 6 | 储罐 | 200L | 一楼 | V112-3 | 不锈钢 |
| 7 | 地槽 | 500L | 一楼 | V329 | 不锈钢 |
| 8 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | V332 | 不锈钢 |
| 9 | 蒸汽水收集罐 | 500L | 一楼 | V336 | 搪玻璃 |
| 10 | 防紫外PP吸收塔 |  | 一楼 | 091-T302 | RPP |
| 11 | 搪玻璃卧式储罐 | 500L | 一楼 | 091-V303 | 搪玻璃 |
| 12 | 反应釜 | 1500L | 二楼 | R104 | 搪玻璃 |
| 13 | 立式储罐 | 1000L | 二楼 | V202 | 不锈钢 |
| 14 | 贮罐 | 1000L | 二楼 | V311 | 不锈钢 |
| 15 | 反应釜 | KR1000 | 二楼 | 091-R301 | 搪玻璃 |
| 16 | 反应釜 | KR2000 | 二楼 | 091-R302 | 搪玻璃 |
| 17 | 反应釜 | KR2000 | 二楼 | 091-R303 | 搪玻璃 |
| 18 | 反应釜 | KR2000 | 二楼 | 091-R304 | 搪玻璃 |
| 19 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 091-R701-1 | 搪玻璃 |
| 20 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 091-R701-2 | 搪玻璃 |
| 21 | 反应釜 | KR3000 | 二楼 | 091-R702 | 搪玻璃 |
| 22 | 反应釜 | KR3000 | 三楼 | R101-1 | 搪玻璃 |
| 23 | 反应釜 | KR3000 | 三楼 | R101-2 | 搪玻璃 |
| 24 | 反应釜 | 3000L | 三楼 | R101-3 | 搪玻璃 |
| 25 | 反应釜 | KR1000 | 三楼 | R201 | 搪玻璃 |
| 26 | 反应釜 | KR2000 | 三楼 | R303 | 搪玻璃 |

page_105_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 卧式碳钢贮罐 | 1200L | 三楼 | V102 | 碳钢 |
| 28 | 卧式碳钢贮罐 | 300L | 三楼 | V103 | 碳钢 |
| 29 | 卧式RPP储罐 | 200L | 三楼 | V104 | RPP |
| 30 | 卧式RPP储罐 | 200L | 三楼 | V105 | RPP |
| 31 | 卧式不锈钢贮罐 | 2000L | 三楼 | V304 | 不锈钢 |
| 32 | 缓冲罐 | KR500 | 三楼 | V305 | 搪玻璃 |
| 33 | 卧式不锈钢贮罐 | 2000L | 三楼 | V315 | 不锈钢 |
| 34 | 立式储罐 | 500L | 三楼 | 091-V301 | 喷涂F40 |
| 35 | 开口溶解罐 | 300L | 三楼 | 091-V302 | 不锈钢 |
| 9号楼一车间（粗品） |  |  |  |  |  |
| 1 | 液碱贮罐 | 6000L | 一楼 | 092-18417-2 | 碳钢 |
| 2 | 快开式压滤包 | ф600*500 | 一楼 | 092-18707 | 不锈钢 |
| 3 | 卧式储罐 | 2500L | 一楼 | 092-18712-3 | 不锈钢 |
| 4 | 平板离心机 | PB1000 | 一楼 | 092-18718-1 | 不锈钢 |
| 5 | 不锈钢槽 | 1000*800*600 | 一楼 | 092-18719 | 不锈钢 |
| 6 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 092-18723-1 | 不锈钢 |
| 7 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 092-18723-2 | 不锈钢 |
| 8 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 092-18726-1 | 不锈钢 |
| 9 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 092-18726-2 | 不锈钢 |
| 10 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 092-18729-1 | 碳钢 |
| 11 | 氮封缓冲罐 | 300L | 一楼 | 092-18729-2 | 不锈钢 |
| 12 | 泄爆罐 | 500L | 一楼 | 092-18764 |  |
| 13 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 092-18767 | 不锈钢 |
| 14 | 螺旋缠绕式换热器 | QL9.99.08-10.5 | 一楼 | 092-18770-1 | 不锈钢 |
| 15 | 螺旋缠绕式换热器 | QL9.99.08-10.5 | 一楼 | 092-18770-2 | 不锈钢 |
| 16 | 袋式过滤器 | 30L | 一楼 | 092-18772 | 不锈钢 |
| 17 | 精密过滤器 | XJL-3-20" | 一楼 | 092-18773 | 不锈钢 |
| 18 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 二楼 | 092-18708 | 搪玻璃 |
| 19 | 搪玻璃釜 | 2000L | 二楼 | 092-18709 | 搪玻璃 |
| 20 | 储罐 | 2000L | 二楼 | 092-18712-1 | 碳钢 |
| 21 | 储罐 | 2000L | 二楼 | 092-18712-2 | 碳钢 |
| 22 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 二楼 | 092-18716-1 | 搪玻璃 |
| 23 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 二楼 | 092-18716-2 | 搪玻璃 |
| 24 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 二楼 | 092-18717 | 搪玻璃 |
| 25 | 卧式储罐 | 300L | 二楼 | 092-18765 | 不锈钢 |
| 26 | 搪玻璃釜 | 2000L | 三楼 | 092-18701-1 | 搪玻璃 |
| 27 | 搪玻璃釜 | KR2000 | 三楼 | 092-18701-2 | 搪玻璃 |
| 28 | 储罐 | 500L | 三楼 | 092-18703 | 不锈钢 |

page_106_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 搪玻璃釜 | 2000L | 三楼 | 092-18722 | 搪玻璃 |
| 30 | 搪玻璃釜 | 2000L | 三楼 | 092-18758 | 搪玻璃 |
| 31 | 储罐 | 300L | 三楼 | 092-18771-1 | 碳钢 |
| 32 | 储罐 | 300L | 三楼 | 092-18771-2 | 不锈钢 |
| 33 | 管道过滤器 | 1芯-10"-226 | 三楼 | 092-18774 | 不锈钢 |
| 9号楼一车间（粗品扩产） |  |  |  |  |  |
| 1 | 卧式储罐 | 2000L | 一楼 | 093-V701 | 不锈钢 |
| 2 | 卧式储罐 | 5000L | 一楼 | 093-V702-1 | 不锈钢 |
| 3 | 卧式储罐 | 5000L | 一楼 | 093-V702-2 | 不锈钢 |
| 4 | 卧式储罐 | 2000L | 一楼 | 093-V703 | 不锈钢 |
| 5 | 卧式储罐 | 2000L | 一楼 | 093-V704 | 不锈钢 |
| 6 | 卧式储罐 | 2000L | 一楼 | 093-V705 | 不锈钢 |
| 7 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 093-V706-1 | 不锈钢 |
| 8 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 093-V706-2 | 不锈钢 |
| 9 | 真空缓冲罐 | 200L | 一楼 | 093-V706-3 | 不锈钢 |
| 10 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 093-V707-1 | 不锈钢 |
| 11 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 093-V707-2 | 不锈钢 |
| 12 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 093-V707-3 | 不锈钢 |
| 13 | 氮气储罐 | 300L | 一楼 | 093-V708-1 | 碳钢 |
| 14 | 氮封储罐 | 300L | 一楼 | 093-V708-2 | 碳钢 |
| 15 | 空压储罐 | 300L | 一楼 | 093-V708-3 | 碳钢 |
| 16 | 泄爆罐 | C-1/0.8 | 一楼 | 093-V709 | 碳钢 |
| 17 | 立式储罐 | 1000L | 一楼 | 093-V710 | 不锈钢 |
| 18 | 卧式储罐 | 3000L | 一楼 | 093-V712 | 不锈钢 |
| 19 | 方箱 | 1100*800*600 | 一楼 | 093-V714 | 不锈钢 |
| 20 | 过滤洗涤干燥机 | GXG1800 | 一楼 | 093-X701 | 不锈钢 |
| 21 | 袋式过滤器 | 35L | 一楼 | 093-X702 | 不锈钢 |
| 22 | 反应釜 | 2000L | 二楼 | 093-R702-1 | 搪玻璃 |
| 23 | 反应釜 | 2000L | 二楼 | 093-R702-2 | 搪玻璃 |
| 24 | 反应釜 | 1000L | 二楼 | 093-R705 | 搪玻璃 |
| 25 | 反应釜 | 2000L | 二楼 | 093-R706 | 搪玻璃 |
| 26 | 反应釜 | 2000L | 二楼 | 093-R707 | 搪玻璃 |
| 27 | 卧式储罐 | 200L | 二楼 | 093-V713-1 | 不锈钢 |
| 28 | 卧式储罐 | 200L | 二楼 | 093-V713-2 | 不锈钢 |
| 29 | 袋式过滤器 | 35L | 二楼 | 093-X703 | 不锈钢 |
| 30 | 袋式过滤器 | BTDL-1 | 二楼 | 093-X704 | 不锈钢 |
| 31 | 袋式过滤器 | 30L | 二楼 | 093-X705 | 不锈钢 |
| 32 | 管道过滤器 | 1芯-10"-226 | 二楼 | 093-X706 | 不锈钢 |

page_107_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 093-R701-1 | 搪玻璃 |
| 34 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 093-R701-2 | 搪玻璃 |
| 35 | 反应釜 | 5000L | 三楼 | 093-R703-1 | 搪玻璃 |
| 36 | 反应釜 | 5000L | 三楼 | 093-R703-2 | 搪玻璃 |
| 37 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 093-R704 | 搪玻璃 |
| 38 | 防爆电子地上衡 | SCS-300 | 三楼 | 093-W702 |  |
| 10号楼二车间（精制） |  |  |  |  |  |
| 1 | 螺旋缠绕换热器 | 10㎡ | 一楼 | 103-E603-1 | 不锈钢 |
| 2 | 螺旋缠绕换热器 | 10㎡ | 一楼 | 103-E603-2 | 不锈钢 |
| 3 | 破碎机 | PSJ-200 | 一楼 | 103-M601-1-1 | 不锈钢 |
| 4 | 破碎机 | PSJ-200 | 一楼 | 103-M601-1-2 | 不锈钢 |
| 5 | 振动筛 | ZS800-1 | 一楼 | 103-M601-3-1 | 不锈钢 |
| 6 | 振动筛 | ZS800-2 | 一楼 | 103-M601-3-2 | 不锈钢 |
| 7 | 称重包装装置 | TCAZ-400 | 一楼 | 103-M601-6 | 不锈钢 |
| 8 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 103-V601 | 不锈钢（S30408） |
| 9 | 热水罐 | 300L | 一楼 | 103-V604 | 搪玻璃 |
| 10 | 储罐 | 300L | 一楼 | 103-V606-1 | 不锈钢 |
| 11 | 储罐 | 300L | 一楼 | 103-V606-2 | 不锈钢 |
| 12 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 103-V607 | 不锈钢（S30408) |
| 13 | 真空缓冲罐 | 600L | 一楼 | 103-V608-1 | 不锈钢 |
| 14 | 真空缓冲罐 | 600L | 一楼 | 103-V608-2 | 不锈钢 |
| 15 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 103-V612 | 不锈钢 |
| 16 | 空压储罐 | 200L | 一楼 | 103-V613 | 不锈钢 |
| 17 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 103-V616-1 | 碳钢 |
| 18 | 氮封缓冲罐 | 300L | 一楼 | 103-V616-2 | 不锈钢 |
| 19 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 103-V620-1 | 不锈钢 |
| 20 | 储罐 | 1200L | 一楼 | 103-V620-2 | 碳钢 |
| 21 | 储罐 | 5000L | 一楼 | 103-V702 | 不锈钢 |
| 22 | 快压式过滤包 | φ 600 | 一楼 | 103-X601-1 | 不锈钢 |
| 23 | 快压式过滤包 | φ 600 | 一楼 | 103-X601-2 | 不锈钢 |
| 24 | 精密过滤器 |  | 一楼 | 103-X602 | 不锈钢 |
| 25 | 快开式过滤器 | 200L | 一楼 | 103-X607 | 304 |
| 26 | 过滤洗涤干燥机 | GXG-2600 | 一楼 | 103-X614-1 | 不锈钢 |
| 27 | 过滤洗涤干燥机 | GXG-2600 | 一楼 | 103-X614-2 | 不锈钢 |
| 28 | 高位料仓 | 4000L | 二楼 | 103-M601-2-1 | 不锈钢 |
| 29 | 高位料仓 | 2000L | 二楼 | 103-M602-2-2 | 不锈钢 |
| 30 | 真空输送设备 | VP-430 | 二楼 | 103-M601-4 | 不锈钢 |
| 31 | 称重储料罐 | ZJC-300 | 二楼 | 103-M601-5 | 不锈钢 |

page_108_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 溶解罐 | KR3000 | 二楼 | 103-R601-1 | 搪玻璃 |
| 33 | 溶解罐 | KR3000 | 二楼 | 103-R601-2 | 搪玻璃 |
| 34 | 结晶罐 | KR2000 | 二楼 | 103-R602-1 | 不锈钢 |
| 35 | 结晶罐 | KR2000 | 二楼 | 103-R602-2 | 不锈钢 |
| 36 | 中转罐 | KR3000 | 二楼 | 103-R701 | 搪玻璃 |
| 37 | 蒸馏罐 | KR3000 | 二楼 | 103-R702 | 搪玻璃 |
| 38 | 萃取罐 | 3000L | 二楼 | 103-R703 | 搪玻璃 |
| 39 | 磷酸高位槽 | 450L | 二楼 | 103-V602 | 不锈钢 |
| 40 | 计量罐 | 700L | 二楼 | 103-V603 | 不锈钢 |
| 41 | 卧式储罐 | 200L | 二楼 | 103-V605 | 不锈钢 |
| 42 | 卧式储罐 | 300L | 二楼 | 103-V610 | 不锈钢 |
| 43 | 储罐 | 200L | 二楼 | 103-V611-1 | 不锈钢 |
| 44 | 储罐 | 200L | 二楼 | 103-V611-2 | 不锈钢 |
| 45 | 储罐 | 20L | 二楼 | 103-V703 | 不锈钢 |
| 46 | 泄爆罐 | 1500L | 二楼 | 103-V704 | 不锈钢 |
| 47 | 方箱 | 1000×1000×2000 （5mm厚） | 二楼 | 103-V705 | 304 |
| 48 | 空气净化机组 | 25000㎡/h | 二楼 | 103-X606 | 组合件 |
| 49 | 表冷器 | / | 二楼 | 103-X610 | 组合件 |
| 50 | 溶解过滤器 | 2000L | 二楼 | 103-X615 | 不锈钢 |
| 10号楼三车间（水解精制） |  |  |  |  |  |
| 1 | 储罐 | 1500L | 一楼 | 101-V401 | 304 |
| 2 | 储罐 | 8000L | 一楼 | 101-V406 | 304 |
| 3 | 储罐 | 6000L | 一楼 | 101-V409 | 304 |
| 4 | 储罐 | 500L | 一楼 | 101-V415 | S304 |
| 5 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 101-V418-1 | S304 |
| 6 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 101-V418-2 | S304 |
| 7 | 空气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 101-V419-1 | S304 |
| 8 | 空气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 101-V419-2 | S304 |
| 9 | 立式储罐 | 300L | 一楼 | 101-V424 | 304 |
| 10 | 立式储罐 | 100L | 一楼 | 101-V425 | 304 |
| 11 | 储罐 | 8000L | 一楼 | 101-V501 | 304 |
| 12 | 储罐 | 3500L | 一楼 | 101-V503-1 | 304 |
| 13 | 储罐 | 3500L | 一楼 | 101-V503-2 | 304 |
| 14 | 储罐 | 5000L | 一楼 | 101-V504 | 304 |
| 15 | 不锈钢立式储罐 | 1000L | 二楼 | 101-V408 | 不锈钢 |
| 16 | 料仓 | 2000L | 二楼 | 101-V411 | S304 |
| 17 | 立式储罐 | 500L | 二楼 | 101-V502 | S30408 |
| 18 | 卧式储罐 | 500L | 三楼 | 101-V402 | S304 |

page_109_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 储罐 | 3500L | 三楼 | 101-V403 | S30408 |
| 20 | 储罐 | 2000L | 三楼 | 101-V404 | S30408 |
| 21 | 储罐 | 2000L | 三楼 | 101-V405 | S30408 |
| 22 | 储罐 | 3000L | 三楼 | 101-V410-1 | S30408 |
| 23 | 储罐 | 3000L | 三楼 | 101-V410-2 | S30408 |
| 24 | 储罐 | 100L | 三楼 | 101-V414 | S304 |
| 25 | 计量罐 | 500L | 三楼 | 101-V422-1 | S304 |
| 26 | 计量罐 | 500L | 三楼 | 101-V422-2 | S304 |
| 27 | 储罐 | 500L | 三楼 | 101-V422-3 | S304 |
| 28 | 储罐 | 500L | 三楼 | 101-V422-4 | S304 |
| 29 | 储罐 | 500L | 三楼 | 101-V422-5 | S304 |
| 30 | 储罐 | 500L | 三楼 | 101-V422-6 | S304 |
| 31 | 储罐 | 600L | 三楼 | 101-V423 | S30408 |
| 32 | 储罐 | 1000L | 三楼 | 101-V426 | 碳钢 |
| 33 | 储罐 | 3000L | 三楼 | 101-V601 | S30408 |
| 34 | 储罐 | 1000L | 三楼 | 101-V602 | S30408 |
| 35 | 储罐 | 1500L | 三楼 | 101-V603 | S30408 |
| 36 | 储罐 | 1000L | 三楼 | 101-V605 | S30408 |
| 37 | 立式储罐 | 200L | 三楼 | 101-V606 | S30408 |
| 38 | 立式储罐 | 1000L | 三楼 | 101-V607 | 不锈钢 |
| 39 | 立式储罐 | 1000L | 三楼 | 101-V608 | 不锈钢 |
| 40 | 反应釜 | 2000L | 四楼 | 101-R401-1 | S304 |
| 41 | 反应釜 | 2000L | 四楼 | 101-R401-2 | S304 |
| 42 | 反应釜 | K2000L | 四楼 | 101-R402-1 | 碳钢内衬搪玻璃 |
| 43 | 反应釜 | K2000L | 四楼 | 101-R402-2 | 碳钢内衬搪玻璃 |
| 44 | 反应釜 | 4200L | 四楼 | 101-R403-1 | S304 |
| 45 | 反应釜 | 4200L | 四楼 | 101-R403-2 | S304 |
| 46 | 反应釜 | 4200L | 四楼 | 101-R403-3 | S304 |
| 47 | 反应釜 | 4200L | 四楼 | 101-R403-4 | S304 |
| 48 | 反应釜 | 4200L | 四楼 | 101-R403-5 | S304 |
| 49 | 反应釜 | 4200L | 四楼 | 101-R403-6 | S304 |
| 50 | 反应釜 | 3500L | 四楼 | 101-R404 | S304 |
| 51 | 反应釜 | 3500L | 四楼 | 101-R405-1 | S304 |
| 52 | 反应釜 | 3500L | 四楼 | 101-R405-2 | S304 |
| 53 | 反应釜 | 4000L | 四楼 | 101-R406 | S304 |
| 54 | 反应釜 | 4000L | 四楼 | 101-R407 | S304 |
| 55 | 反应釜 | K3000L | 四楼 | 101-R601 | 碳钢内衬搪玻璃 |
| 56 | 反应釜 | KR2000 | 四楼 | 101-R602 | 碳钢内衬搪玻璃 |

page_110_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 反应釜 | K2000L | 四楼 | 101-R603 | 碳钢内衬搪玻璃 |
| 58 | 反应釜 | 2000L | 四楼 | 101-R604 | S304 |
| 59 | 反应釜 | 2000L | 四楼 | 101-R605 | S304 |
| 60 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V413-1 | S304 |
| 61 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V413-2 | S304 |
| 62 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V413-3 | S304 |
| 63 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V413-4 | S304 |
| 64 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V413-5 | S304 |
| 65 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V413-6 | S304 |
| 66 | 储罐 | 100L | 四楼 | 101-V604 | S304 |
| 67 | 泄爆罐 | 4000L | 楼顶 | 101-V407 | S304 |
| 68 | 储罐 | 200L | 楼顶 | 101-V416-1 |  |
| 69 | 储罐 | 200L | 楼顶 | 101-V416-2 |  |
| 70 | 储罐 | 200L | 楼顶 | 101-V416-3 |  |
| 71 | 储罐 | 200L | 楼顶 | 101-V416-4 |  |
| 72 | 立式真空缓冲罐 | 200L | 楼顶 | 101-V416-5 | S304 |
| 73 | 不锈钢卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 101-V417-1 | S30408 |
| 74 | 不锈钢卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 101-V417-2 | S30408 |
| 75 | 不锈钢卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 101-V417-3 | S30408 |
| 76 | 不锈钢卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 101-V417-4 | S30408 |
| 77 | 立式真空缓冲罐 | 200L | 楼顶 | 101-V417-5 | S30408 |
| 78 | 立式储罐 | 300L | 楼顶 | 101-V515 | 304 |
| 79 | 卧式储罐 | 300L | 楼顶 | 101-V516 | 304 |
| 13号楼一车间（杂环回收） |  |  |  |  |  |
| 1 | 回收液碱储罐 | 4000L | 一楼 | 131-18403-3 | 不锈钢304 |
| 2 | 平板式密闭上卸料 衬塑离心机 | PB1000 | 一楼 | 131-18411-3 | 衬塑 |
| 3 | 接受罐 | 500L | 一楼 | 131-18416-3 | 搪玻璃 |
| 4 | 立式储罐 | 5000L | 一楼 | 131-18417-3 | 碳钢 |
| 5 | 接受罐 | 300L | 一楼 | 131-18426-3 | 搪玻璃 |
| 6 | 双锥真空干燥机 | 500L | 一楼 | 131-18428-1 | 不锈钢 |
| 7 | 热水罐 | 500L | 一楼 | 131-18432-2 | Q235B |
| 8 | 氮封缓冲罐 | 300L | 一楼 | 131-18442-1 | 不锈钢 |
| 9 | 氮气缓冲罐 | 300L | 一楼 | 131-18442-2 | 不锈钢 |
| 10 | 热水罐 | 500L | 一楼 | 131-18515 | 不锈钢 |
| 11 | 方箱 | 1000*1000*800 | 一楼 | 131-18516 | 不锈钢 |
| 12 | 方箱 | 700*1000*1000 | 一楼 | 131-18518 | 不锈钢 |
| 13 | 反应罐 | FR5000 | 二楼 | 131-18402-3 | Q235B |
| 14 | 反应釜 | KR2000 | 二楼 | 131-18406-3 | 搪玻璃 |

page_111_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 反应罐 | 500L | 二楼 | 131-18409-5 | 搪玻璃 |
| 16 | 反应罐 | KR500 | 二楼 | 131-18409-6 | 搪玻璃 |
| 17 | 反应罐 | KR1000 | 二楼 | 131-18413-3 | 搪玻璃 |
| 18 | 储罐 | 100L | 二楼 | 131-18520 | 不锈钢 |
| 19 | 亚油反应罐 | KR2000 | 三楼 | 131-18401-3 | 搪玻璃 |
| 20 | 反应罐 | KR2000 | 三楼 | 131-18405-3 | 搪玻璃 |
| 21 | 盐酸储罐 | 200L | 三楼 | 131-18407-3 | 喷涂F4 |
| 22 | 储罐 | 1200L | 三楼 | 131-18408-3 | 碳钢 |
| 23 | 立式储罐 | 1000L | 三楼 | 131-18423-3 | 搪玻璃 |
| 13号楼一车间（废水处理） |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸馏塔 | 1000L | 一楼 | 132-T202 | 不锈钢304 |
| 2 | 真空缓冲罐 | 500L | 一楼 | 132-V102-3 | 不锈钢 |
| 3 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 132-V104 | 不锈钢 |
| 4 | 冷却罐 | 600L | 一楼 | 132-V106 | S30408 |
| 5 | 空气储罐 | 300L | 一楼 | 132-V111 | 不锈钢304 |
| 6 | 泄爆罐 | 600L | 一楼 | 132-V201 | 不锈钢 |
| 7 | 氮气缓冲罐 | 1000L | 一楼 | 132-V202 | 碳钢 |
| 8 | 新鲜甲醇储罐 | 5000L | 一楼 | 132-V204 | 不锈钢304 |
| 9 | 甲醇水封罐 | 500L | 一楼 | 132-V205 | 碳钢 |
| 10 | 甲醇套用储罐 | 8000L | 一楼 | 132-V206 | 不锈钢304 |
| 11 | 水洗蒸馏前储罐 | 5000L | 一楼 | 132-V207 | 不锈钢304 |
| 12 | 树脂吸附出水缓冲 罐 | 2000L | 一楼 | 132-V211 | PP |
| 13 | 液碱加药桶 | 1000L | 一楼 | 132-V212 | 碳钢 |
| 14 | 卧式储罐 | 2000L | 一楼 | 132-V215 | 不锈钢 |
| 15 | 卧式储罐 | 5000L | 一楼 | 132-V216 | 不锈钢 |
| 16 | 反应釜 | 20000L | 二楼 | 132-R201A | 搪玻璃 |
| 17 | 反应釜 | 20000L | 二楼 | 132-R201B | 搪玻璃 |
| 18 | 蒸馏罐 | 5000L | 二楼 | 132-R202 | 搪玻璃 |
| 19 | 树脂吸附塔 | φ 1000×3400 | 二楼 | 132-T201A | 钢衬PO |
| 20 | 树脂吸附塔 | φ 1000×3400 | 二楼 | 132-T201B | 钢衬PO |
| 21 | 树脂吸附塔 | φ 1000×3400 | 二楼 | 132-T201C | 钢衬PO |
| 22 | 新鲜甲醇补充罐 | 1000L | 二楼 | 132-V203 | 不锈钢 |
| 23 | 水洗套用储罐 | 8000L | 二楼 | 132-V208 | PP |
| 24 | 清洗水储罐 | 5000L | 二楼 | 132-V209 | PP |
| 25 | 水洗甲醇储罐 | 5000L | 二楼 | 132-V210 | PP |
| 26 | 储罐 | 600L | 二楼 | 132-V213 | 不锈钢304 |
| 27 | 计量罐 | 1000L | 二楼 | 132-V214 | 不锈钢 |
| 28 | 反应罐 | 2000L | 三楼 | 132-R301 | 不锈钢 |

page_112_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 反应罐 | 3000L | 三楼 | 132-R302 | 搪玻璃 |
| 30 | 反应罐 | 2000L | 三楼 | 132-R303 | 搪玻璃 |
| 31 | 反应罐 | 2000L | 三楼 | 132-R304 | 搪玻璃 |
| 32 | 滴加罐 | 300L | 三楼 | 132-V301 | 316L |
| 33 | 滴加罐 | 300L | 三楼 | 132-V303 | 不锈钢 |
| 34 | 卧式储罐 | 500L | 三楼 | 132-V304 | 304 |
| 35 | 滴加罐 | 1000L | 三楼 | 132-V305 | 碳钢 |
| 36 | 方箱 | 600*600*600 | 三楼 | 132-V306 | PP |
| 13号楼三车间（废水回收） |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲苯尾气吸收塔 | 塔ф1400*8500 水箱ф1800*2000 | 一楼 | 133-T004 | PP塑料 |
| 2 | 溴化尾气吸收塔 | 塔ф1500*8500 水箱ф1800*2000 | 一楼 | 133-T005 | PP塑料 |
| 3 | 不锈钢方箱 | 1200*1000*600 | 一楼 | 133-V001 | 不锈钢 |
| 4 | 冷井储罐 | 2000L | 一楼 | 133-V002 | 不锈钢 |
| 5 | 立式储罐 | 300L | 一楼 | 133-V004 | 不锈钢 |
| 6 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 133-V101 | 不锈钢 |
| 7 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 133-V102-1 | 不锈钢 |
| 8 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 133-V103-1 | 不锈钢 |
| 9 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 133-V103-2 | 不锈钢 |
| 10 | 立式储罐 | 300L | 一楼 | 133-V218 | 不锈钢 |
| 11 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 133-V304 | 不锈钢 |
| 12 | 立式储罐 | 3000L | 一楼 | 133-V701 | 不锈钢 |
| 13 | 立式储罐 | 3000L | 一楼 | 133-V702 | 不锈钢 |
| 14 | 地槽 | 1300*1000*550 | 一楼 | 133-V703 | 不锈钢 |
| 15 | 平板式离心机 | PS1000 | 一楼 | 133-X702 | 不锈钢 |
| 16 | 快开式过滤器 | 200L | 一楼 | 133-X703 | 304 |
| 17 | 反应釜 | 20000L | 二楼 | 133-R703-1 | 搪玻璃 |
| 18 | 反应釜 | 20000L | 二楼 | 133-R703-3 | 搪玻璃 |
| 19 | 反应釜 | 20000L | 二楼 | 133-R704 | 搪玻璃 |
| 20 | 反应釜 | 6000L | 三楼 | 133-R701-1 | 不锈钢 |
| 21 | 反应釜 | 6000L | 三楼 | 133-R701-2 | 不锈钢 |
| 22 | 反应釜 | 6000L | 三楼 | 133-R701-3 | 不锈钢 |
| 23 | 反应釜 | 2000L | 三楼 | 133-R702 | 搪玻璃 |
| 14号楼（一车间氯化锌回收） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动行车 | 2吨 | 一楼 | 141-L601 | 组合件 |
| 2 | 卧式储罐 | 200L | 一楼 | 141-V603-1 | 不锈钢 |
| 3 | 真空缓冲罐 | 300L | 一楼 | 141-V604-1 | 不锈钢 |
| 4 | 不锈钢方箱 | 4500*1500*2000 | 一楼 | 141-V605 |  |

page_113_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 蒸汽冷凝水罐 | 500L | 一楼 | 141-V612 | 搪玻璃 |
| 6 | 空压储罐 | 300L | 一楼 | 141-V611 | 不锈钢 |
| 7 | 反应釜 | 500L | 一楼 | 141-V614 | 搪玻璃 |
| 8 | 立式储罐 | 1500L | 一楼 | 141-V617 | 不锈钢 |
| 9 | 调酸罐 | FR10000 | 二楼 | 141-R604 | 搪玻璃 |
| 10 | 反应罐 | KR5000 | 二楼 | 141-R101A | 搪玻璃 |
| 11 | 反应罐 | KR5000 | 二楼 | 141-R101B | 搪玻璃 |
| 12 | 厢式压滤机 | XAR40/800-UK | 二楼 | 141-D101 | RPP |
| 13 | 气液分离器 | 100L | 二楼 | 141-X605 | 不锈钢 |
| 14 | 气液分离器 | 100L | 二楼 | 141-X606 | 不锈钢 |
| 14号楼三车间（溴化） |  |  |  |  |  |
| 1 | 蒸馏塔 | 5000L | 一楼 | 142-T301 | 不锈钢 |
| 2 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V001 | 不锈钢 |
| 3 | 空压储罐 | 300L | 一楼 | 142-V001 | 碳钢 |
| 4 | 立式空气储罐 | 300L | 一楼 | 142-V002 | 不锈钢 |
| 5 | 溴素罐 | 16m³ | 一楼 | 142-V003 | 搪玻璃 |
| 6 | 搪玻璃储罐 | 16m³ | 一楼 | 142-V003 | 搪玻璃 |
| 7 | 搪玻璃储罐 | 16m³ | 一楼 | 142-V004 | 搪玻璃 |
| 8 | 搪玻璃储罐 | 10m³ | 一楼 | 142-V005 | 搪玻璃 |
| 9 | 氮封储罐 | 500L | 一楼 | 142-V007 | 不锈钢 |
| 10 | 泄爆罐 | 500L | 一楼 | 142-V008 | 不锈钢 |
| 11 | 中转罐 | 1000L | 一楼 | 142-V009 | 搪玻璃 |
| 12 | 储罐 | 500L | 一楼 | 142-V011 | 不锈钢 |
| 13 | 立式空气储罐 | 300L | 一楼 | 142-V012 | 不锈钢 |
| 14 | 立式盘管储罐 | 2000L | 一楼 | 142-V103 | 不锈钢 |
| 15 | 立式储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V106 | 不锈钢 |
| 16 | 计量罐 | 1000L | 一楼 | 142-V106 | 不锈钢 |
| 17 | 搪玻璃储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V107-1 | 搪玻璃 |
| 18 | 搪玻璃储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V107-2 | 搪玻璃 |
| 19 | 搪玻璃储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V107-3 | 搪玻璃 |
| 20 | 搪玻璃储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V107-4 | 搪玻璃 |
| 21 | 滚涂F40储罐 | 立式800L | 一楼 | 142-V108-1 | 滚涂F40/碳钢 |
| 22 | 滚涂F40储罐 | 立式800L | 一楼 | 142-V108-2 | 滚涂F40/碳钢 |
| 23 | 卧式储罐 | 4000L | 一楼 | 142-V109 | 不锈钢 |
| 24 | 搪玻璃反应锅 | 500L | 一楼 | 142-V116 | 搪玻璃 |
| 25 | 搪玻璃反应锅 | 500L | 一楼 | 142-V117 | 搪玻璃 |
| 26 | 搪玻璃反应釜 | 1000L | 一楼 | 142-V120 | 搪玻璃 |
| 27 | 搪玻璃储罐 | 2000L | 一楼 | 142-V121 | 搪玻璃 |

page_114_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 搪玻璃反应釜 | 500L、79标 | 一楼 | 142-V122 | 搪玻璃 |
| 29 | 立式储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V123 | 搪玻璃 |
| 30 | 卧式储罐 | 300L | 一楼 | 142-V124 | 不锈钢衬四氟 |
| 31 | 搪玻璃反应罐 | 1000L | 一楼 | 142-V127 | 搪玻璃 |
| 32 | 搪玻璃罐 | 2000L | 一楼 | 142-V301 | 搪玻璃 |
| 33 | 立式储罐 | 2000L | 一楼 | 142-V305-1 | 不锈钢 |
| 34 | 立式储罐 | 2000L | 一楼 | 142-V305-2 | 不锈钢 |
| 35 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V307 | 不锈钢 |
| 36 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V308 | 碳钢 |
| 37 | 搪玻璃罐 | 1000L | 一楼 | 142-V309 | 搪玻璃 |
| 38 | 立式计量罐 | 2000L | 一楼 | 142-V310 | 不锈钢 |
| 39 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 二楼 | 142-R101-1 | 搪玻璃 |
| 40 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 二楼 | 142-R101-2 | 搪玻璃 |
| 41 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 二楼 | 142-R101-3 | 搪玻璃 |
| 42 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 二楼 | 142-R102-1 | 搪玻璃 |
| 43 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 二楼 | 142-R102-2 | 搪玻璃 |
| 44 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 二楼 | 142-R102-3 | 搪玻璃 |
| 45 | 搪玻璃反应罐 | 5000L | 二楼 | 142-R103 | 搪玻璃 |
| 46 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 二楼 | 142-R106-1 | 搪玻璃 |
| 47 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 二楼 | 142-R106-2 | 搪玻璃 |
| 48 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 二楼 | 142-R106-3 | 搪玻璃 |
| 49 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 二楼 | 142-R301 | 搪玻璃 |
| 50 | 搪玻璃反应罐 | KR3000 | 二楼 | 142-R302 | 搪玻璃 |
| 51 | 搪玻璃储罐 | 300L | 二楼 | 142-V101-1 | 搪玻璃 |
| 52 | 搪玻璃储罐 | 300L | 二楼 | 142-V101-2 | 搪玻璃 |
| 53 | 搪玻璃储罐 | 300L | 二楼 | 142-V101-3 | 搪玻璃 |
| 54 | 立式储罐 | 300L | 二楼 | 142-V110 | 不锈钢 |
| 55 | 卧式储罐 | 1000L | 二楼 | 142-V302 | 搪玻璃 |
| 56 | 甲醇储罐 | 300L | 二楼 | 142-V303 | 碳钢 |
| 57 | 平底储罐 | 1000L | 二楼 | 142-V304 | 碳钢 |
| 58 | 液碱储罐 | 500L | 二楼 | 142-V306 | 碳钢 |
| 59 | 立式刮刀下卸料离 心机 | L(P)GZ1600 | 二楼 | 142-X101 | 衬塑 |
| 60 | 搪玻璃反应罐 | KR500 | 三楼 | 142-R104-2 | 搪玻璃 |
| 61 | 搪玻璃反应罐 | KR500 | 三楼 | 142-R104-3 | 搪玻璃 |
| 62 | 搪玻璃反应罐 | KR500 | 三楼 | 142-R105-2 | 搪玻璃 |
| 63 | 搪玻璃反应罐 | KR500 | 三楼 | 142-R105-3 | 搪玻璃 |
| 64 | 泄爆储罐 | 1000L | 楼顶 | 142-V311 | 碳钢 |
| 14号楼三车间（双溴回收） |  |  |  |  |  |

page_115_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪玻璃反应罐 | 1000L | 一楼 | 142-V128 | 搪玻璃 |
| 2 | 储罐 | F3000L | 一楼 | 142-V201 | 搪玻璃 |
| 3 | 搪玻璃反应罐 | KR500 | 一楼 | 142-V202 | 搪玻璃 |
| 4 | 立式计量罐 | 1200L | 一楼 | 142-V204 | 不锈钢 |
| 5 | 储罐 | 3000L | 一楼 | 142-V207-1 | 搪玻璃 |
| 6 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V207-2 | 搪玻璃 |
| 7 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V209 | 不锈钢 |
| 8 | 储罐 | 1000L | 一楼 | 142-V210 | 不锈钢 |
| 9 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 二楼 | 142-R204-1 | 搪玻璃 |
| 10 | 搪玻璃反应罐 | KR2000 | 二楼 | 142-R204-2 | 搪玻璃 |
| 11 | 搪玻璃反应罐 | 2000L | 二楼 | 142-R204-3 | 搪玻璃 |
| 12 | 计量罐 | 400L | 二楼 | 142-V205 | 不锈钢 |
| 13 | 反应罐 | KR2000 | 三楼 | 142-R201 | 搪玻璃 |
| 14 | 反应罐 | KR2000 | 三楼 | 142-R202 | 搪玻璃 |
| 15 | 搪玻璃反应罐 | KR2000、79标 | 三楼 | 142-R203 | 搪玻璃 |
| 16 | 反应罐 | KR3000 | 三楼 | 142-R205 | 搪玻璃 |
| 17 | 计量罐 | 1000L | 三楼 | 142-V208 | 不锈钢 |
| 辅助设施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防爆节能玻璃钢离 心风机 | BTF-151B-3KW | 废气处理中心 | 03-C105 |  |
| 2 | 除沫器 | φ 2000*2500 | 废气处理中心 | 03-T104 | RPP |
| 3 | 碱吸收塔 | φ 1700*7500 | 废气处理中心 | 03-T105 | RPP |
| 4 | 水吸收塔1 | φ 1700*7500 | 废气处理中心 | 03-T107 | RPP |
| 5 | 吸收塔 | φ 1200*7500 | 废气处理中心 | 03-T108 | RPP |
| 6 | PPH缠绕吸收塔 | 1200*6280 | 废气处理中心 | 03-T109 | PPH |
| 7 | 贮罐 | 3000L | 废气处理中心 | 03-V101 | 碳钢 |
| 8 | 液碱储罐 | 300L | 废气处理中心 | 03-V201 | RPP |
| 9 | 顶裕安捷能风机 | TF-331B | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C401 | 塑料 |
| 10 | 离心式通引风机 | 9-19-4.5A | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C402 | 碳钢 |
| 11 | 离心式通引风机 | 8-09 6.8A | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C403 | 碳钢 |
| 12 | 废气风机 | BHF-481B | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C404 | 防爆玻璃钢 |
| 13 | 反吹风机 | 9-19 5.6D | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C405 |  |
| 14 | 开工风机 | 8-09 6.8A | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C406 |  |
| 15 | 引风机 | HF-481B | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-C407 | 防爆玻璃钢 |
| 16 | 蓄热式高温焚烧炉 | 20000m³/h | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-F401 |  |
| 17 | 喷淋塔 | Φ3000 | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-T401 | 碳钢 |

page_116_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 喷淋塔 |  | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-T402 | PP |
| 19 | 吸收塔 |  | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-T403 | PP |
| 20 | PP塑料高效洗涤塔 | 2.5WNm³/h | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-T406 | PP |
| 21 | PP塑料高效洗涤塔 | 2.5WNm³/h | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-T407 | PP |
| 22 | PP塑料高效洗涤塔 | 2.5WNm³/h | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-T408 | PP |
| 23 | 储罐 | 500ML | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-v401 | 碳钢 |
| 24 | 方箱 | 1000*1000*1000 | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-V402 | 不锈钢 |
| 25 | 液碱储罐 |  | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-V403 | 碳钢 |
| 26 | 空压储罐 | JCDA2202-18 | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-V404 | S30408 |
| 27 | 水罐 | 5000L | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-V405 | 304 |
| 28 | 液碱储罐 | 500L | RTO 及生物膜除 臭系统 | 03-V406 |  |
| 29 | 立式贮罐 | 50m³ | RTO 及生物膜除 臭系统 | 03-V407 | 不锈钢 |
| 30 | 雾水分离器 | Φ1800 | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-X401 | 碳钢 |
| 31 | 雾水分离器 |  | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-X402 | 碳钢 |
| 32 | 空压机 | TYC260A-6 | RTO及生物膜除 臭系统 | 03-X403 |  |
| 33 | 空气悬浮鼓风机 | MAX100-C060 | 废水处理中心 | 02-C101 |  |
| 34 | 空气悬浮鼓风机 | MAX100-C060 | 废水处理中心 | 02-C102 |  |
| 35 | 防爆节能玻璃钢离 心风机 | BTF-151B-3KW | 废水处理中心 | 02-C104 |  |
| 36 | 分层釜 | 2000L | 废水处理中心 | 02-R101 | 玻璃钢 |
| 37 | 反应釜 | 3000L | 废水处理中心 | 02-R102 | 玻璃钢 |
| 38 | 反应釜 | 500L | 废水处理中心 | 02-R103 | 玻璃钢 |
| 39 | 搅拌机 | 500L | 废水处理中心 | 02-V101 | 塑料 |
| 40 | 搅拌机 | 2000L | 废水处理中心 | 02-V102 | 不锈钢 |
| 41 | 立式储罐 | 500L | 废水处理中心 | 02-V103 | 不锈钢 |
| 42 | 卧式储罐 | 3000L | 废水处理中心 | 02-V104 | 不锈钢 |
| 43 | 配碱槽 | 1800L | 废水处理中心 | 02-V105 | 不锈钢 |
| 44 | 方箱 | 3000*2000*1500 | 废水处理中心 | 02-V106 | 不锈钢 |
| 45 | 混凝土水池 | 5000L | 废水处理中心 | 02-V107 | 混凝土 |
| 46 | 储罐 | 5000L | 废水处理中心 | 02-V108 | 碳钢 |
| 47 | 格列废水箱 | 2700*3000*4500 | 废水处理中心 | 02-V109 | 碳钢 |
| 48 | 移动储罐 | 200L | 废水处理中心 | 02-V110 | 碳钢 |
| 49 | 储罐 | 200L | 废水处理中心 | 02-V111 | 塑料 |

page_117_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 方箱 | 1000L | 废水处理中心 | 02-V113 | PP |
| 51 | 立式储罐 | 500L | 废水处理中心 | 02-V114 | 不锈钢 |
| 52 | 方箱 | 3000*4500*4000 | 废水处理中心 | 02-V119 | 碳钢 |
| 53 | 方箱 | 800*800*800 | 废水处理中心 | 02-V120 | 不锈钢 |
| 54 | 立式储罐 | 35m³ | 废水处理中心 | 02-V123 | 碳钢 |
| 55 | 立式储罐 | 35m³ | 废水处理中心 | 02-V124 | 碳钢 |
| 56 | 方箱 | 2000*1200*1500 | 废水处理中心 | 02-V125 | 碳钢 |
| 57 | 方箱 | 14000*2500*4000 | 废水处理中心 | 02-V130 | 碳钢 |
| 58 | MBR池（方箱） | 2500*1600*4000 | 废水处理中心 | 02-V131 | 碳钢 |
| 59 | 方箱 |  | 废水处理中心 | 02-V132 | 碳钢 |
| 60 | 立式储罐 | 1500L | 废水处理中心 | 02-V133 | 碳钢 |
| 61 | 防爆节能型玻璃钢 离心风机 | BTF-181B-4KW | 废水处理中心 | 02-C105 |  |
| 62 | 焊接式板式换热器 | 80㎡ | 废水处理中心 | 02-E101 | 不锈钢 |
| 63 | 焊接式板式换热器 | 80㎡ | 废水处理中心 | 02-E102 | 不锈钢 |
| 64 | 焊接式板式换热器 | 80㎡ | 废水处理中心 | 02-E103 | 不锈钢 |
| 65 | 电动行车 | HB 0.5T-6M固定式 | 废水处理中心 | 02-L101 |  |
| 66 | 潜水搅拌机 | QWJ | 废水处理中心 | 02-M103 | 不锈钢 |
| 67 | 潜水搅拌机 | QJB5/12-620/3-489S | 废水处理中心 | 02-M104 | 不锈钢 |
| 68 | 潜水搅拌机 | QJB5/12-620 /3-480S | 废水处理中心 | 02-M105 | 不锈钢 |
| 69 | 潜水搅拌机 | QJB5/12-620/3-489S | 废水处理中心 | 02-M106 | 不锈钢 |
| 70 | 摆线针轮减速机 | BLY15 | 废水处理中心 | 02-M109 |  |
| 71 | 摆线针轮减速机 | BLD10-11-0.75 | 废水处理中心 | 02-M110 |  |
| 72 | 隔膜泵 | 6661T3-3EB-C | 废水处理中心 | 02-P103 |  |
| 73 | 气动隔膜泵 | QBK-40F | 废水处理中心 | 02-P104 |  |
| 74 | 气动隔膜泵 | QBK-40F | 废水处理中心 | 02-P114 |  |
| 75 | 自吸泵 | B65ZW30-18 | 废水处理中心 | 02-P124 | 不锈钢 |
| 76 | 自吸无堵塞排污泵 | B65ZW30-18 | 废水处理中心 | 02-P129 | 不锈钢 |
| 77 | 自吸无堵塞排污泵 | B50ZW15-30P | 废水处理中心 | 02-P136 | 不锈钢 |
| 78 | 循环式真空泵 | SHZ-DIII | 废水处理中心 | 02-P142 | 组合件 |
| 79 | 循环式真空泵 | SHZ-DIII | 废水处理中心 | 02-P147 | 组合件 |
| 80 | 储罐 | 1000L | 废水处理中心 | 02-V112 | 不锈钢 |
| 81 | 不锈钢导流桶 | Φ1100*2000*8 | 废水处理中心 | 02-V126 | 不锈钢 |
| 82 | 不锈钢导流桶 |  | 废水处理中心 | 02-V127 | 不锈钢 |
| 83 | 活性碳混配罐 | 立式1000L | 废水处理中心 | 02-V128 | 碳钢 |
| 84 | 电热恒温鼓风干燥 箱 | DHG-9076A | 废水处理中心 | 02-X101 |  |
| 85 | 储罐 | 10000L | 废水处理中心 | 02-V117 | PP |
| 86 | 储罐 | 5000L | 废水处理中心 | 02-V118 |  |

page_118_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87 | 储罐 | 8000L | 废水处理中心 | 02-V121 |  |
| 88 | 储罐 | 10000L | 废水处理中心 | 02-V122 |  |
| 89 | 立式储罐 | 300L | 废水处理中心 | 02-V003 | 碳钢 |
| 90 | 冷却塔 | LBCM-20 | 污泥干热化 | 02-T201 | 玻璃钢 |
| 91 | 料仓 | 2000*2000*1300 | 污泥干热化 | 02-V201 | 碳钢 |
| 92 | 水槽 | 1500*700*500 | 污泥干热化 | 02-V202 | 不锈钢 |
| 93 | 氮气储罐 | 18m³ | 19号楼一楼 | 07-V001 | 碳钢 |
| 94 | 空压储罐 | 18m³ | 19号楼一楼 | 06-V101 | 碳钢 |
| 95 | 空压储罐 | 3.1m³ | 19号楼一楼 | 06-V102 | 碳钢 |
| 96 | 螺杆式空压机 | KB-75A 10.83/0.7 | 19号楼一楼 | 06-X102 | 组合件 |
| 97 | 螺杆式空压机 | R132IU-W8 | 19号楼一楼 | 06-X104 |  |
| 98 | 空气纯化干燥机 | SKH-30W | 19号楼一楼 | 06-X105 |  |
| 99 | 螺杆式空压机 | KB-60A 7.11/0.8 | 19号楼二楼 | 06-X103 | 组合件 |
| 100 | 储气罐 | 800L | 19号楼二楼 | 07-V102 | 碳钢 |
| 101 | 空压储罐 | 500L | 19号楼二楼 | 07-V103 | 碳钢 |
| 102 | 空压储罐 | SDJ0.8/1-301 | 19号楼二楼 | 07-V201 | 碳钢 |
| 103 | 储气罐 | SDJ0.8/1-204 | 19号楼二楼 | 07-V202 | 碳钢 |
| 104 | 氮气储罐 | 3000L | 19号楼二楼 | 07-V203 | 碳钢 |
| 105 | 空压储罐 | 2000L | 19号楼二楼 | 07-V301 | 碳钢 |
| 106 | 储气罐 | 2000L | 19号楼二楼 | 07-V302 | 碳钢 |
| 107 | 氮气储罐 | 1000L | 19号楼二楼 | 07-V303 | 碳钢 |
| 108 | 储气罐 | 2m³ | 19号楼二楼 | 07-V101 | 碳钢 |
| 109 | 储气罐 | 2m³ | 19号楼二楼 | 07-V102 | 碳钢 |
| 110 | 氮气储罐 | 900L | 19号楼二楼 | 07-V103 | 碳钢 |
| 111 | 高效油水分离器 | SLY-15 | 19号楼二楼 | 07-X101 | 碳钢 |
| 112 | 空气纯化干燥机 | SKH-15 | 19号楼二楼 | 07-X102 | 碳钢 |
| 113 | PSA变压吸附氮气 机 | SCMT-200 | 19号楼二楼 | 07-X103 | 碳钢 |
| 114 | 空气纯化干燥机 | SKH-6/10 | 19号楼二楼 | 07-X202 | 组合件 |
| 115 | PSA变压吸附氮气 机 | SCM-100C | 19号楼二楼 | 07-X203 | 组合件 |
| 116 | 高效油水分离器 | SLY-15 | 19号楼二楼 | 07-X301 | 碳钢 |
| 117 | 空气纯化干燥机 | SKH-15 | 19号楼二楼 | 07-X302 | 组合件 |
| 118 | PSA变压吸附氮气 机 | SCMT-200 | 19号楼二楼 | 07-X303 | 组合件 |
| 119 | 盐水池 | 10000*5000*3000 | G10冷冻房 | 08-V101-1 | 碳钢 |
| 120 | 盐水池 | 12000*3000*3000 | G10冷冻房 | 08-V101-2 | 碳钢 |
| 121 | 储罐 | 20m³ | G10冷冻房 | 08-V102 | 16MnR |
| 122 | 方箱 |  | G10冷冻房 | 08-V104 | 不锈钢 |
| 123 | 方箱 |  | G10冷冻房 | 08-V105 | 不锈钢 |

page_119_table_1

| 序名 | 设备名称 | 规格型号 | 安装位置 | 设备编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | 玻璃钢冷却塔 | BL(Ⅱ)J-300 | G10冷冻房 | 08-T101 | 玻璃钢 |
| 125 | 玻璃钢冷却塔 | C2000S(Ⅱ)-300 | G10冷冻房 | 08-T102 | 玻璃钢 |
| 126 | 玻璃钢冷却塔 | FBL(Ⅱ)D-300 | G10冷冻房 | 08-T105 | 玻璃钢 |
| 127 | 玻璃钢冷却塔 | BLⅡJ-100 | G10冷冻房 | 08-T106 | 玻璃钢 |
| 128 | 树脂柱 | DN1600*1200 | 18号楼 | T0101 | SS304 |
| 129 | 树脂柱 | DN1600*1200 | 18号楼 | T0102 | SS304 |
| 130 | 防静电风机 | BHF-241B ExdⅡBT4 Gb | 18号楼 | 181-COO1 | 玻璃钢 |
| 131 | 冷凝液罐 | V=0.8m³ | 18号楼 | 181-V002 | S30408 |
| 132 | 废水罐 | V=0.8m³ | 18号楼 | 181-V003 | S30408 |
| 133 | 分层罐 | V=1.0m³ | 18号楼 | 181-V004 | S30408 |
| 134 | 凝液泵 | JIHW25-20-125， Q=1m³/h,H=20m | 18号楼 | 181-P1001 | 组件 |
| 135 | 废水泵 | JIHW25-20-125， Q=1m³/h,H=20m | 18号楼 | 181-P1002 | 组件 |
| 136 | 降温水泵 | JIHW40-25-160， Q=6m³/h,H=25m | 18号楼 | 181-P1003 | 组件 |
| 137 | 反应釜 | 2000L | 19号楼 | 08-V103 | 搪玻璃 |
| 138 | 卧式储罐 | 20000L | 19号楼 | 08-V201 | 不锈钢 |
| 139 | 方槽 | 20m³ | 19号楼 | 08-V202-1 | 混凝土 |
| 140 | 卧式储罐 | 16m³ | 19号楼 | 08-V202-2 | 搪玻璃 |
| 141 | 方箱 |  | 19号楼 | 08-V203 | 不锈钢 |
| 142 | 立式储罐 | 8000L | 19号楼 | 08-V204 | 不锈钢 |
| 143 | 立式储罐 | 300L | 19号楼 | 08-V205 | 不锈钢 |
| 144 | 塑料方箱 |  | 19号楼 | 08-V206 |  |
| 145 | 微机控制经济器螺 杆式盐水机组 | W-JYCLGF240Ⅲ | 19号楼 | 08-X202 |  |
| 146 | 螺杆式冷水机组 | KCHUW-23200S | 19号楼 | 08-X301 |  |
| 147 | 袋式过滤器 | 单袋 2#袋 | 19号楼 | 08-X401 | 不锈钢 |
| 148 | 鼓风机 | HA66 | G02楼油炉房 | 05-C101 | 组合件 |
| 149 | 有机热载体锅炉 | YY（Q）W-2000Y（Q） | G02楼油炉房 | 05-F101 | 组合件 |
| 150 | 烟囱 | / | G02楼油炉房 | 05-S101 | 碳钢 |
| 151 | 膨胀槽 | 2000L | G02楼油炉房 | 05-V101 | 不锈钢 |
| 152 | 油封储罐 | 500L | G02楼油炉房 | 05-V102 | Q235-B |
| 153 | 储油槽 | 3000L | G02楼油炉房 | 05-V103 | 碳钢 |
| 154 | 接受罐 | 300L | G02楼油炉房 | 05-V104 | 碳钢 |
| 155 | 空气预热器 | KYQ-70 | G02楼油炉房 | 05-X101 | 碳钢 |

表1.8-3 特种设备一览表

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氮气储罐 | 容17浙J10153(17) | 8号楼一车间亚油一楼 | 18508-2 | 碳钢 | 300L | 2022/12/22 | 2026/1/16 |
| 2 | 空气储罐 | 容17浙J12052(19) | 8号楼一车间杂环一楼 | 18512-3 | 不锈钢 | 300L | 2023/12/7 | 2027/1/23 |
| 3 | 气体储罐 | 容17浙J21202(23) | 8号楼一车间亚油一楼 | 18513 | 不锈钢 | 300L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 4 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13462(19) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18201-5 | 碳钢 | 4000L | 2022/6/8 | 2025/6/18 |
| 5 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13463(19) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18201-6 | 碳钢 | 4000L | 2022/6/8 | 2025/6/18 |
| 6 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13464(19) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18201-7 | 碳钢 | 4000L | 2022/6/8 | 2025/6/18 |
| 7 | 反应罐 | 容17浙J20979(22) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18201-8 | 不锈钢 | 4000L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 8 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J21200(23) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18218-3 | 不锈钢 | 4000L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 9 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J21201(23) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18218-4 | 不锈钢 | 4000L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 10 | 反应罐罐身 | 容17浙J21197(23) | 8号楼一车间亚油二楼 | 18104-4 | 搪玻璃 | KR3000 | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 11 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21914(22) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18121 | 搪玻璃 | 1000L | 2023/3/14 | 2026/4/1 |
| 12 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J21193(23) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18101-5 | 不锈钢 | 2500 | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 13 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J21194(23) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18101-6 | 不锈钢 | 2500L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 14 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J21195(23) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18101-7 | 不锈钢 | 2500L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 15 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J21196(23) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18101-8 | 不锈钢 | 2500L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 16 | 反应罐罐身 | 容17浙J21199(23) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18214-5 | 搪玻璃 | K2000 | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 17 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J11768(18) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18214-6 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/11/27 | 2025/11/19 |
| 18 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J13466(19) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18214-7 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/10/20 | 2025/10/16 |
| 19 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J12342(19) | 8号楼一车间亚油三楼 | 18214-8 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/9/29 | 2024/10/15 |
| 20 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21915(22) | 8号楼一车间亚油2楼 | 18301-3 | 搪玻璃 | 1000L | 2021/6/28 | 2024/6/27 |
| 21 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21916(22) | 8号楼一车间亚油回收 | 18301-4 | 搪玻璃 | 1000L | 2021/6/26 | 2024/6/25 |
| 22 | 氮气储罐 | 容17浙J12047(19) | 9号楼一车间粗品一楼 | 18729-1 | 不锈钢 | 300L | 2022/12/22 | 2026/1/15 |

page_122_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA027(15) | 9号楼一车间粗品一楼 | 18756-1 | 组合键 | GXG1800 | 2023/1/3 | 2026/2/9 |
| 24 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA026(15) | 9号楼一车间粗品一楼 | 18756-2 | 组合件 | GXG1800 | 2023/1/16 | 2026/2/9 |
| 25 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J11755(18) | 9号楼一车间粗品二楼 | 18709 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/6/7 | 2026/11/6 |
| 26 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙J15466(20) | 9号楼一车间粗品三楼 | 18701-1 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/5/12 | 2026/5/13 |
| 27 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙J15467(20) | 9号楼一车间粗品三楼 | 18701-2 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/5/15 | 2026/5/13 |
| 28 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙J15468(20) | 9号楼一车间粗品三楼 | 18722 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/5/12 | 2026/5/13 |
| 29 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙J15469(20) | 9号楼一车间粗品三楼 | 18758 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/5/15 | 2026/5/13 |
| 30 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J13878(20) | 9号楼一车间亚油回收二楼 | 091-R301 | 搪玻璃 | 1000L | 2023/11/27 | 2025/11/15 |
| 31 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J13054(19) | 9号楼一车间亚油回收二楼 | 091-R302 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/3/3 | 2024/3/21 |
| 32 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J12045(19) | 9号楼一车间亚油回收二楼 | 091-R303 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/11/27 | 2025/11/18 |
| 33 | 氮气储罐 | 容17浙JOA810(17) | 9号楼一车间粗品扩产一楼 | 093-V708-1 | 碳钢 | 300L | 2022/5/17 | 2025/5/9 |
| 34 | 气体储罐 | 容17浙J22435(23） | 9号楼一车间粗品扩产一楼 | 093-V708-3 | 不锈钢 | 300L | 2023/8/15 | 2026/8/14 |
| 35 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA806(17) | 9号楼一车间粗品扩产一楼 | 093-X701 | 组合件 | GXG1800 | 2022/3/16 | 2025/3/7 |
| 36 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA815(17) | 9号楼一车间粗品扩产三楼 | 093-R701-1 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/2/20 | 2025/3/29 |
| 37 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA816(17) | 9号楼一车间粗品扩产三楼 | 093-R701-2 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/2/20 | 2025/3/29 |
| 38 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA817(17) | 9号楼一车间粗品扩产二楼 | 093-R702-1 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/2/20 | 2025/3/29 |
| 39 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA818(17) | 9号楼一车间粗品扩产二楼 | 093-R702-2 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/4/13 | 2025/4/6 |
| 40 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙JOA808(17) | 9号楼一车间粗品扩产三楼 | 093-R703-1 | 搪玻璃 | 5000L | 2022/4/16 | 2025/4/8 |
| 41 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙JOA807(17) | 9号楼一车间粗品扩产三楼 | 093-R703-2 | 搪玻璃 | 5000L | 2022/4/13 | 2025/4/8 |
| 42 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA819(17) | 9号楼一车间粗品扩产三楼 | 093-R704 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/4/13 | 2025/4/6 |
| 43 | 搪玻璃反应罐 | 容15浙J24807(23) | 9号楼一车间粗品扩产三楼 | 093-R705 | 搪玻璃 | 1000L | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 44 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA821(17) | 9号楼一车间粗品扩产二楼 | 093-R706 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/4/13 | 2025/4/6 |
| 45 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA820(17) | 9号楼一车间粗品扩产二楼 | 093-R707 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/4/13 | 2025/4/25 |

page_123_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J23281(22) | 一车间13号楼废水处理 | 132-R301 | 搪玻璃 | 5000L | 2021/12/30 | 2024/12/29 |
| 47 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J23282(22) | 一车间13号楼废水处理 | 132-R302 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/4/14 | 2024/4/13 |
| 48 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J23283(22) | 一车间13号楼废水处理 | 132-R304 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/4/2 | 2025/4/1 |
| 49 | 空气储罐 | 容17浙J15022(20) | 13号楼一车间废水处理一楼 | 132-V111 | 不锈钢 | 300L | 2023/5/12 | 2026/5/25 |
| 50 | 蒸馏塔釜 | 容17浙J15021(20) | 13号楼一车间废水处理一楼 | 132-T202 | 不锈钢 | 1000L | 2023/5/12 | 2026/6/19 |
| 51 | 氮气储罐 | 容17浙J12054(19) | 13号楼一车间杂环回收一楼 | 18442-2 | 不锈钢 | 300L | 2023/12/7 | 2027/1/23 |
| 52 | 氮气储罐 | 容17浙J12055(19) | 14号楼一车间氯化锌回收一楼 | 141-V611 | 不锈钢 | 300L | 2023/12/7 | 2027/1/23 |
| 53 | 过热器 | 容15浙J22216(22) | 3号楼二车间制氢一楼 | E101 | 不锈钢 | 19.4m2 | 2021/6/8 | 2024/6/7 |
| 54 | 换热器 | 容15浙J13396(19) | 3号楼二车间制氢二楼 | E102 | 不锈钢 | 22m2 | 2022/5/20 | 2025/6/18 |
| 55 | 冷却器 | 容17浙J20980(22) | 3号楼二车间制氢二楼 | E103 | 不锈钢 | 32.7m2 | 2021/4/20 | 2024/4/19 |
| 56 | 氮气储罐 | 容17浙JOA663(16) | 3号楼二车间加氢一楼 | V207 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/24 |
| 57 | 气水分离器 | 容17浙J13055(19) | 3号楼二车间制氢一楼 | V102 | Q235A | 0.05m3 | 2023/7/10 | 2026/8/9 |
| 58 | 转化气缓冲罐 | 容15浙J13397(19) | 3号楼二车间制氢二楼 | V104 | 碳钢 | 3.28m3 | 2022/5/17 | 2025/5/7 |
| 59 | 氢气储罐 | 容15浙JOA659(16) | 3号楼二车间制氢一楼 | V107-1 | 碳钢 | 20m3 | 2022/10/16 | 2025/9/6 |
| 60 | 氢气储罐 | 容15浙JOA660(16) | 3号楼二车间制氢一楼 | V107-2 | 碳钢 | 20m3 | 2022/10/16 | 2025/9/6 |
| 61 | 空气储罐 | 容17浙J15471(21) | 3号楼二车间制氢一楼 | V110 | 碳钢 | 6m3 | 2023/10/9 | 2026/11/12 |
| 62 | 汽化塔 | 容15浙J13398(19) | 3号楼二车间制氢一楼 | T101 | 不锈钢 | 20.6㎡ | 2021/9/29 | 2024/9/28 |
| 63 | 水洗塔 | 容15浙J13399(19) | 3号楼二车间制氢一楼 | T102 | 不锈钢 | 0.28m³ | 2022/5/17 | 2025/5/12 |
| 64 | 吸附塔 | 容15浙J13400(19) | 3号楼二车间制氢二楼 | T201A | 碳钢 | 1.83m³ | 2022/5/17 | 2025/5/12 |
| 65 | 吸附塔 | 容15浙J13401(19) | 3号楼二车间制氢二楼 | T201B | 碳钢 | 1.83m³ | 2022/5/17 | 2025/5/12 |
| 66 | 吸附塔 | 容15浙J13402(19) | 3号楼二车间制氢二楼 | T201C | 碳钢 | 1.83m³ | 2022/5/17 | 2025/5/12 |
| 67 | 吸附塔 | 容15浙J13403(19) | 3号楼二车间制氢二楼 | T201D | 碳钢 | 1.83m³ | 2022/5/17 | 2025/5/9 |
| 68 | 转化炉 | 容15浙JOA127(15) | 3号楼二车间制氢二楼 | R101 | 碳钢 | 144m2 | 2021/9/13 | 2024/9/12 |

page_124_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 | 加氢还原釜 | 容15浙J15054(20) | 3号楼二车间加氢二楼 | R202-6 | 不锈钢 | 1.69m3 | 2023/8/8 | 2026/8/7 |
| 70 | 加氢还原釜 | 容15浙J15052(20) | 3号楼二车间加氢二楼 | R202-2 | 不锈钢 | 1.69m3 | 2023/4/1 | 2026/4/28 |
| 71 | 加氢还原釜 | 容15浙J15053(20) | 3号楼二车间加氢二楼 | R202-3 | 不锈钢 | 1.69m3 | 2023/3/14 | 2026/4/28 |
| 72 | 加氢还原釜 | 容15浙J24806(23) | 3号楼二车间加氢二楼 | R202-4 | 不锈钢 | 1.69m3 | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 73 | 加氢还原釜 | 容15浙J15051(20) | 3号楼二车间加氢二楼 | R202-1 | 不锈钢 | 1.69m3 | 2023/4/1 | 2026/5/5 |
| 74 | 加氢还原釜 | 容15浙J15055(20) | 3号楼二车间加氢二楼 | R202-5 | 不锈钢 | 1.69m3 | 2023/4/1 | 2026/5/5 |
| 75 | 不锈钢夹套卧式储罐 | 容17浙J19405(22) | 3号楼二车间 | V203-1 | 不锈钢 | 5000L | 2021/7/8 | 2024/7/7 |
| 76 | 不锈钢夹套卧式储罐 | 容17浙J19406(22) | 3号楼二车间 | V203-2 | 不锈钢 | 5000L | 2021/7/8 | 2024/7/5 |
| 77 | 不锈钢立式储罐 | 容17浙J22539(23) | 3号楼二车间制氢一楼 | .034-V206 | 不锈钢 | 500L | 2023/8/30 | 2026/8/30 |
| 78 | 氮气储罐 | 容17浙J12060(19) | 6号楼二车间北 | V805 | 碳钢 | 300L | 2022/12/22 | 2026/1/15 |
| 79 | 氮气储罐 | 容17浙J10151(17) | 6号楼二车间精环一楼 | V823-2 | Q235B | 300 | 2022/12/22 | 2026/1/15 |
| 80 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA022(15) | 6号楼二车间精环一楼 | X807-1 | 组合件 | GXG2600 | 2023/5/15 | 2026/6/6 |
| 81 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA023(15) | 6号楼二车间精环一楼 | X807-2 | 组合件 | GXG2600 | 2023/5/15 | 2026/6/6 |
| 82 | 不锈钢夹套储罐 | 容15浙J24349（22） | 6号楼二车间环合三楼 | 062-R503-1 | 不锈钢 | 800L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 83 | 不锈钢夹套储罐 | 容15浙J24350（22） | 6号楼二车间环合三楼 | 062-R503-2 | 不锈钢 | 800L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 84 | 夹套接受罐 | 容15浙J16092(20) | 6号楼二车间环合三楼 | R503-3 | 不锈钢 | 800L | 2023/5/15 | 2026/6/23 |
| 85 | 不锈钢夹套储罐 | 容15浙J24351（22） | 6号楼二车间环合三楼 | 062-R503-4 | 不锈钢 | 800L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 86 | 不锈钢接受罐 | 容15浙J24359（22） | 6号楼二车间浓缩 | 063-V308-1 | 不锈钢 | 1000L | 2022/8/12 | 2025/8/11 |
| 87 | 不锈钢接受罐 | 容15浙J16090(20) | 6号楼二车间浓缩二楼 | V308-2 | 不锈钢 | 1000L | 2023/5/15 | 2026/5/5 |
| 88 | 不锈钢接受罐 | 容15浙J24361（22） | 6号楼二车间浓缩 | 063-V308-3 | 不锈钢 | 1000L | 2022/8/12 | 2025/8/11 |
| 89 | 前沸罐 | 容15浙J24356（22） | 6号楼二车间浓缩 | 063-V307-1 | 不锈钢 | 300L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 90 | 前沸罐 | 容15浙J24357（22） | 6号楼二车间浓缩 | 063-V307-2 | 不锈钢 | 300L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 91 | 前沸罐 | 容15浙J24358（22） | 6号楼二车间浓缩 | 063-V307-3 | 不锈钢 | 300L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |

page_125_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | 空气储罐 | 容17浙J22740(23) | 6号楼二车间浓缩 | 063-V317 | 不锈钢 | 300L | 2023/9/7 | 2026/9/6 |
| 93 | 空气储罐 | 容17浙JOA664(16) | 6号楼二车间浓缩三楼 | V321 | Q235B | 300L | 2022/7/23 | 2025/8/28 |
| 94 | 降膜蒸发器 | 容17浙J20152(22) | 6号楼浓缩二楼 | E301-2 | 不锈钢 | 20㎡ | 2021/12/31 | 2024/12/30 |
| 95 | 降膜蒸发器 | 容17浙J20151(22) | 6号楼浓缩二楼 | E301-1 | 不锈钢 | 20㎡ | 2021/12/31 | 2024/12/30 |
| 96 | 卧式再沸器 | 容17浙J21012（22） | 6号楼二车间浓缩 | 063-T301 | 不锈钢 | 3000L | 2022/8/16 | 2025/8/15 |
| 97 | 蒸馏釜 | 容15浙J25352（22） | 6号楼二车间浓缩四楼 | 063-R302-1 | 不锈钢 | 3000L | 2022/8/16 | 2025/8/15 |
| 98 | 蒸馏釜 | 容15浙J25355（22） | 6号楼二车间浓缩四楼 | 063-R302-2 | 不锈钢 | 3000L | 2022/8/16 | 2025/8/15 |
| 99 | 溶解过滤器 | 容15浙J24360（22） | 6号楼二车间浓缩四楼 | 063-X302 | 不锈钢 | 3000L | 2021/9/1 | 2024/8/31 |
| 100 | 氮气储罐 | 容17浙J12703(19) | 7号楼二车间精环一楼 | V812 | 碳钢 | 300L | 2021/7/16 | 2024/8/19 |
| 101 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J22217(22) | 7号楼二车间精环 | 071-R801-1 | 搪玻璃 | 3000L | 2022/1/26 | 2025/1/26 |
| 102 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J17848(21) | 7号楼二车间精环 | 072-R801-2 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/4/13 | 2024/4/12 |
| 103 | 反应罐 | 容15浙J26265(23) | 7号楼二车间精制三楼 | 071-R802-1 | 搪玻璃 | 3000L | 2023/6/6 | 2026/6/5 |
| 104 | 反应罐 | 容15浙J26266(23) | 7号楼二车间精制三楼 | 071-R802-2 | 搪玻璃 | 3000L | 2023/6/6 | 2026/6/5 |
| 105 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J26610(23) | 7号楼二车间精制二楼 | 071-R901 | 搪玻璃 | 3000L | 2023/9/6 | 2026/9/6 |
| 106 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J26607(23) | 7号楼二车间精制二楼 | 071-R903 | 搪玻璃 | 3000L | 2023/9/6 | 2026/9/6 |
| 107 | 反应罐罐身 | 容17浙J22287(23) | 7号楼二车间精制二楼 | 071-R906 | 搪玻璃 | KR2000L | 2022/9/6 | 2025/7/5 |
| 108 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J24364（22） | 7号楼二车间精制三楼 | 071-R908 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/4/9 | 2024/4/8 |
| 109 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J24365（22） | 7号楼二车间精制三楼 | 071-R909 | 搪玻璃 | 3000L | 2022/7/19 | 2025/7/18 |
| 110 | 溶解过滤器 | 容15浙J24366（22） | 7号楼二车间精制三楼 | 071-X810 | 不锈钢 | 2000L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 111 | 不锈钢空气储罐 | 容17浙J13879(20) | 10号楼二车间精环一楼 | 103-V613 | 不锈钢 | 200L | 2022/12/22 | 2026/1/13 |
| 112 | 氮气储罐 | 容17浙J10152(17) | 10号楼二车间精环一楼 | V616-1 | 碳钢 | 300L | 2022/12/22 | 2026/1/15 |
| 113 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA021(15) | 10号楼二车间精环一楼 | X614-1 | 组合件 | GXG2600 | 2023/5/15 | 2026/6/6 |
| 114 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA024(15) | 10号楼二车间精环一楼 | X614-2 | 组合件 | GXG2600 | 2023/1/16 | 2026/2/9 |

page_126_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | 反应罐罐身 | 容17浙J21020（22） | 10号楼二车间精制二楼 | 103-R601-1 | 搪玻璃 | KR3000 | 2022/9/1 | 2025/8/31 |
| 116 | 反应罐罐身 | 容17浙J21021（22） | 10号楼二车间精制二楼 | 103-R601-2 | 搪玻璃 | KR3000 | 2022/9/13 | 2025/9/12 |
| 117 | 反应罐 | 容15浙J26263(23) | 10号楼二车间精制二楼 | 103-R602-1 | 不锈钢 | 3000L | 2023/6/6 | 2026/6/5 |
| 118 | 反应罐 | 容15浙J26264(23) | 10号楼二车间精制二楼 | 103-R602-2 | 不锈钢 | 3000L | 2023/6/6 | 2026/6/5 |
| 119 | 溶解过滤器 | 容15浙J24367（22） | 10号楼二车间精制二楼 | 103-X615 | 不锈钢 | 2000L | 2022/8/24 | 2025/8/23 |
| 120 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙JOA814(17) | 10号楼二车间精环二楼 | 103-R702 | 搪玻璃 | 3000L | 2022/2/20 | 2025/3/20 |
| 121 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J22700(22) | 10号楼二车间二楼 | R702 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/9/15 | 2024/9/14 |
| 122 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21929(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R401-1 | 不锈钢 | 2000L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 123 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21930(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R401-2 | 不锈钢 | 2000L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 124 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21917(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R402-1 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/4/30 | 2024/4/29 |
| 125 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21918(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R402-2 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/5/22 | 2024/5/21 |
| 126 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21931(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R403-1 | 不锈钢 | 4200L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 127 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21932(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R403-2 | 不锈钢 | 4200L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 128 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21933(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R403-3 | 不锈钢 | 4200L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 129 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21934(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R403-4 | 不锈钢 | 4200L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 130 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21935(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R403-5 | 不锈钢 | 4200L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 131 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21936(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R403-6 | 不锈钢 | 4200L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 132 | 不锈钢反应罐 | 容15浙J21937(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R404 | 不锈钢 | 3500L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 133 | 不锈钢锥底反应罐 | 容15浙J21938(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R405-1 | 不锈钢 | 3500L | 2021/5/6 | 2024/5/5 |
| 134 | 不锈钢锥底反应罐 | 容15浙J21939(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R405-2 | 不锈钢 | 3500L | 2021/5/6 | 2024/5/5 |
| 135 | 不锈钢锥底反应罐 | 容15浙J21940(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R406 | 不锈钢 | 4000L | 2021/4/26 | 2024/4/25 |
| 136 | 不锈钢锥底反应罐 | 容15浙J21941(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R407 | 不锈钢 | 4000L | 2021/4/26 | 2024/4/22 |
| 137 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21919(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R601 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |

page_127_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | 搪玻璃开式反应罐 | 容17浙J22207(23) | 10号楼三车间四楼 | 101-R602 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/7/12 | 2026/7/11 |
| 139 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21922(22) | 10号楼三车间四楼 | 101-R603 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/4/30 | 2024/4/30 |
| 140 | 多功能过滤器壳体 | 容15浙J23284(22) | 三车间10号楼 | 101-X401 | 不锈钢 | GXG2400 | 2021/7/10 | 2024/7/11 |
| 141 | NYB过滤机 | 容15浙J22706(22) | 三车间10号楼四楼 | 101-X602 | 不锈钢 | 7㎡ | 2021/4/9 | 2024/4/8 |
| 142 | 多功能过滤器壳体 | 容15浙J22705(22) | 三车间10号楼 | 101-X601 | 组合件 | GXG1200 | 2021/6/17 | 2024/6/16 |
| 143 | 空气储罐 | 容17浙J19771(22) | 10号楼三车间一楼 | 101-V418-1 | 不锈钢 | 300L | 2021/5/25 | 2024/5/24 |
| 144 | 空气储罐 | 容17浙J19772(22) | 三车间10号楼 | V419-1 | 不锈钢 | 300L | 2021/6/4 | 2024/6/3 |
| 145 | 空气储罐 | 容17浙J19774(22) | 三车间10号楼 | V419-2 | 不锈钢 | 300L | 2021/6/4 | 2024/6/3 |
| 146 | 再沸器 | 容17浙J19769(22) | 三车间10号楼 | E502 | 不锈钢 | 11.4㎡ | 2021/4/16 | 2024/4/15 |
| 147 | 过滤洗涤干燥机 | 容16浙JO0196(14) | 10号楼三车间三楼 | 101-X402 | 组合件 | GXG1200 | 2022/8/2 | 2025/8/1 |
| 148 | 多功能过滤机 | 容15浙JOA025(15) | 12号楼三车间精制一楼 | 121-X401 | 组合件 | GXG2400 | 2023/1/16 | 2026/2/9 |
| 149 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J10209(17) | 12号楼三车间精制二楼 | R701 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/2/20 | 2025/3/13 |
| 150 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J13147(19) | 12号楼三车间精制二楼 | R406 | 不锈钢 | 3500L | 2022/2/20 | 2025/3/28 |
| 151 | 不锈钢反应釜 | 容17浙J13150(19) | 12号楼三车间精制二楼 | R407 | 不锈钢 | 3500L | 2022/2/20 | 2025/3/28 |
| 152 | 碳钢反应釜 | 容17浙JOA677(16) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-4 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/8/17 |
| 153 | 碳钢反应釜 | 容17浙JOA681(16) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-5 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/8/22 |
| 154 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13876(20) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-1 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/29 |
| 155 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13142(19) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-3 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/29 |
| 156 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13877(20) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-9 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/29 |
| 157 | 碳钢反应釜 | 容17浙J13146(19) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-11 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/29 |
| 158 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J15031(20) | 12号楼三车间精制二楼 | R601 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/11/12 | 2024/12/12 |
| 159 | 碳钢反应釜 | 容17浙J11767(18) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-10 | 碳钢 | 3000L | 2021/3/3 | 2024/3/5 |
| 160 | 搪玻璃开式反应罐（铁 坯） | 容17浙J16022(21) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-2 | 搪玻璃（铁 坯） | 3000L | 2021/4/10 | 2024/4/9 |

page_128_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 | 搪玻璃开式反应罐（铁 坯） | 容17浙J16021(21) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-6 | 搪玻璃（铁 坯） | 3000L | 2021/4/10 | 2024/4/9 |
| 162 | 搪玻璃开式反应罐（铁 坯） | 容17浙J16020(21) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-7 | 搪玻璃（铁 坯） | 3000L | 2021/4/10 | 2024/4/9 |
| 163 | 碳钢反应釜 | 容17浙J11766(18) | 12号楼三车间水解二楼 | R402-8 | 碳钢 | 3000L | 2021/3/3 | 2024/3/25 |
| 164 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J12025(18) | 12号楼三车间精制二楼 | R404 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/4/27 | 2024/6/18 |
| 165 | 卧式储罐 | 容17浙J15023(20) | 14号楼三车间双溴一楼 | V003 | 搪玻璃 | 16m3 | 2022/12/20 | 2026/8/24 |
| 166 | 卧式储罐 | 容17浙J15024(20) | 14号楼三车间双溴一楼 | V004 | 搪玻璃 | 16m3 | 2022/12/10 | 2026/8/24 |
| 167 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J15026(20) | 14号楼三车间双溴二楼 | R101-1 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/8/7 | 2026/9/3 |
| 168 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J15028(20) | 14号楼三车间双溴二楼 | R101-2 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/8/7 | 2026/9/3 |
| 169 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J15029(20) | 14号楼三车间双溴二楼 | R101-3 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/8/7 | 2026/9/3 |
| 170 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙J13580(19) | 14号楼三车间双溴二楼 | R103 | 搪玻璃 | 5000L | 2022/7/23 | 2025/8/28 |
| 171 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J15030(20) | 14号楼三车间双溴二楼 | R203 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/8/7 | 2026/9/3 |
| 172 | 反应罐罐身 | 容17浙J21022(22) | 14号楼三车间双溴二楼 | 142-R301 | 搪玻璃 | K2000 | 2022/9/13 | 2025/9/12 |
| 173 | 不锈钢蒸馏塔釜 | 容17浙J12704(19) | 14号楼三车间双溴一楼 | T301 | 不锈钢 | 5000L | 2021/9/13 | 2024/9/11 |
| 174 | 300L空气储罐 | 容17浙J15473(21) | 14号楼三车间双溴一楼 | V002 | 不锈钢 | 300L | 2023/10/9 | 2026/11/10 |
| 175 | 300L气体储罐 | 容17浙J21198(22) | 14号楼三车间双溴一楼 | 142-V012 | 不锈钢 | 300L | 2022/8/12 | 2025/8/11 |
| 176 | 300L氮气储罐 | 容17浙J12702(19) | 7号楼五车间苯扎贝特一楼 | V317-2 | 碳钢 | 300L | 2021/7/16 | 2024/8/19 |
| 177 | 气水分离器 | 容17浙J13152(19) | 7号楼B1西段 | 073-V108 | 不锈钢 | 0.05m3 | 2022/5/20 | 2025/6/12 |
| 178 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J13874(20) | 8号楼五车间酰化二楼 | R103 | 搪玻璃 | 1000L | 2023/11/27 | 2025/11/6 |
| 179 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J12343(19) | 8号楼五车间酰化三楼 | R102 | 搪玻璃 | 500L | 2022/10/20 | 2025/10/19 |
| 180 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J23280(22) | 8号楼五车间酰化二楼 | 081-R701 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/1/21 | 2025/1/21 |
| 181 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J23479(22) | 8号楼五车间酰化二楼 | 081-R702 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/1/3 | 2025/1/2 |
| 182 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J13875(20) | 8号楼五车间酰化二楼 | 081-R201 | 搪玻璃 | 1000L | 2021/3/3 | 2024/3/5 |
| 183 | 氮气储罐 | 容17浙J20470(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-V003 | 不锈钢 | 300L | 2021/8/10 | 2024/8/9 |

page_129_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184 | 空气储罐 | 容17浙J20469(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-V001 | 不锈钢 | 300L | 2021/8/10 | 2024/8/9 |
| 185 | 搪玻璃反应釜 | 容15浙J16717(21) | 7号楼五车间二楼 | 073-R305 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/9/8 | 2026/10/2 |
| 186 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J10213(17) | 7号楼五车间二楼 | 073-R304 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/4/27 | 2024/5/3 |
| 187 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J12043(19) | 7号楼五车间二楼 | 073-R303 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/12/7 | 2027/1/2 |
| 188 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21928(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-R302 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/7/29 | 2024/7/27 |
| 189 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21927(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-R301 | 搪玻璃 | 2000L | 2021/7/29 | 2024/7/27 |
| 190 | 搪玻璃反应釜 | 容2LR浙JO5380 | 7号楼五车间二楼 | 073-R205 | 搪玻璃 | 2000L | 2022/10/20 | 2025/10/19 |
| 191 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J12347(19) | 7号楼五车间二楼 | 073-R204 | 搪玻璃 | 2000L | 2023/12/7 | 2027/4/3 |
| 192 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21926(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-R203 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/4/29 | 2024/4/28 |
| 193 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J21925(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-R202 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/9/6 | 2024/9/3 |
| 194 | 搪玻璃开式反应罐 | 容15浙J22217(22) | 7号楼五车间B1西段 | 073-R201 | 搪玻璃 | 3000L | 2021/9/6 | 2024/9/3 |
| 195 | 搪玻璃反应釜 | 容17浙J13467(19) | 7号楼五车间苯扎贝特二楼 | 072-R603 | 搪玻璃 | 1000L | 2023/11/27 | 2025/10/15 |
| 196 | 搪玻璃反应釜 | 容2LR浙JO5386 | 7号楼中段五车间二楼 | 072-R302-2 | 搪玻璃 | 3000L | 2022/10/20 | 2024/10/12 |
| 197 | 反应罐 | 容17浙J19781(22) | 7号楼中段五车间二楼 | 072-R302-1 | 搪玻璃 | K3000 | 2022/10/23 | 2025/10/22 |
| 198 | 反应罐罐身 | 容17浙J21192(23) | 7号楼中段五车间三楼 | 072-R301-4 | 搪玻璃 | KR3000 | 2023/2/7 | 2026/2/7 |
| 199 | 储气罐 | 容17浙J10194(17) | 19号楼氮气站 | 07-V301 | 碳钢 | 2000L | 2022/2/20 | 2025/3/3 |
| 200 | 储气罐 | 容17浙J10195(17) | 19号楼氮气站 | 07-V302 | 碳钢 | 2000L | 2022/2/20 | 2025/3/3 |
| 201 | 氮气储罐 | 容17浙J12698(19) | 19号楼氮气站 | 07-V203 | 碳钢 | 3000L | 2022/5/17 | 2025/5/26 |
| 202 | 氮气储罐 | 容17浙JO0172(14) | 19号楼氮气站 | 07-V001 | 碳钢 | 18m3 | 2023/6/7 | 2025/1/24 |
| 203 | 空压储罐 | 容17浙JOA126(15) | 19号楼空压罐 | 06-V101 | 碳钢 | 18m3 | 2022/1/24 | 2025/2/24 |
| 204 | 空气储罐 | 容17浙JOA661(16) | 19号楼空压罐 | 06-V102 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/25 |
| 205 | 储气罐 | 容17浙J19403(22) | 氮气站 | 07-V101 | 碳钢 | 2m³ | 2021/4/23 | 2024/4/22 |
| 206 | 储气罐 | 容17浙J19402(22) | 氮气站 | 07-V102 | 碳钢 | 2m³ | 2021/4/23 | 2024/4/22 |

page_130_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 空气储罐 | 容 1 7 浙 J 2 0 3 6 8 (2 2 ) | 1 9 号 楼 氮 气 站 | 0 6 -V 1 0 3 | 碳 钢 | 8 0 0 L | 2 0 2 2 /7 / 1 9 | 2 0 2 5 /7 / 1 9 |
| 208 | 高效油水分离器 | 容17浙J20369(22) | 氮气站 | 07-X101 | 碳钢 | 60L | 2021/6/22 | 2024/6/21 |
| 209 | 油分离器 | 容15浙J12922(19) | G10号楼冷冻站 | 08-X104-1 | 碳钢 | YF100 | 2022/5/17 | 2025/5/26 |
| 210 | 壳管式冷凝器 | 容15浙J12921(19) | G10号楼冷冻站 | 08-X104-2 | 组合件 | WN22-65 | 2022/5/17 | 2025/5/26 |
| 211 | 满液式蒸发器 | 容15浙J16091(20) | G10号楼冷冻站 | 08-X104-3 | 组合件 | 0.94m3 | 2023/8/7 | 2029/9/2 |
| 212 | 储液罐 | 容15浙J26260(23) | G10冷冻机组油储液罐 | 08-X103-1 | 组合件 | 2m³ | 2023/3/24 | 2026/7/2 |
| 213 | 油分离器 | 容15浙J26261(23) | G10冷冻机组油分离器 | 08-X103-2 | 组合件 | 0.35m³ | 2023/3/24 | 2026/7/2 |
| 214 | 油分离器 | 容15浙J26262(23) | G10冷冻机组油分离器 | 08-X103-3 | 组合件 | 0.35m³ | 2023/3/24 | 2026/7/2 |
| 215 | 空气储罐 | 容17浙JOA662(16) | 储罐区 | 11-V022 | 碳钢 | 3000L | 2022/7/23 | 2025/7/24 |
| 216 | 氮气储罐 | 容17浙J12349(19) | 储罐区 | 11-V020 | 不锈钢 | 300L | 2021/4/27 | 2024/6/10 |
| 217 | 蒸汽分气缸 | 容17浙J12046(19) | 6号楼东面一楼 | 01-V001 | 不锈钢 | DN400 | 2023/9/9 | 2026/10/11 |
| 218 | 蒸汽分气缸 | 容17浙J15472(21) | 储罐区东面 | 01-V102 | 不锈钢 | DN400 | 2023/9/9 | 2026/11/2 |
| 219 | 空气储罐 | 容17浙J12700(19) | 三废压泥房外 | 02-V103 | 不锈钢 | 500L | 2021/4/27 | 2024/6/12 |
| 220 | 空气储罐 | 容17浙J22540(23) | RTO空压储罐 | 03-V408 | 不锈钢 | 1000L | 2023/8/30 | 2026/8/30 |
| 221 | 有机热载体液相炉 | 锅32浙J00001(16) | G02号楼油炉房 | 05-F101 | 组合件 | YY(Q)W-200 0Y(Q) | 2023/9/8 | 2024/11/12 |
| 222 | 锅炉 | 锅10浙J12714(23) | RTO | 03-F403 | 不锈钢 | Q7.2/850-2.7- 0.8 | 2023/6/14 | 2024/6/13 |
| 223 | 内燃平衡重式叉车 | 车11浙J04279 | 仓库 | 浙J00229 | 组合件 | CPC30HB | 2023/2/13 | 2025/2/12 |
| 224 | 内燃平衡重式叉车 | 车11浙J04277 | 仓库 | 浙J02820 | 组合件 | CPC38 | 2023/2/13 | 2025/2/12 |
| 225 | 内燃平衡重式叉车 | 车11浙J04278 | 仓库 | 浙J06331 | 组合件 | CPC38 | 2023/2/13 | 2025/2/12 |
| 226 | 氟制冷管道 | 管30浙J00268(19) | 制冷站 | / | 不锈钢 | 39.94m | 2023/10/30 | 2026/10/1 |
| 227 | 蒸汽管道 | 管30浙J00268(19) | RTO | / | 碳钢 | 123.35m | 2023/10/30 | 2026/10/1 |
| 228 | 导热油压力管道 | 管30浙J00268(19) | 油炉房至二车间制氢/环合 | / | 碳钢 | 583.4m | 2022/9/19 | 2025/8/3 |
| 229 | 甲醇裂解制氢工艺管道 | 管30浙J00268(19) | 3号楼二车间制氢 | / | 碳钢 | 46.7m | 2022/9/19 | 2025/8/3 |

page_131_table_1

| 序 号 | 设备名称 | 使用证编号 | 使用部门 | 内部编号 | 材质 | 规格型号 | 外部 检验日期 | 下次外部 检验日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 230 | 氢气管道 | 管30浙J00268(19) | 3号楼二车间加氢 | / | 碳钢 | 53.8m | 2022/9/19 | 2025/8/3 |
| 231 | 环合车间导热油管道 | 管30浙J00268(19) | 6号楼二车间环合 | / | 碳钢 | 82.5m | 2022/10/21 | 2025/10/20 |

表 1.9-1 主要原辅材料消耗、储存一览表

| 序 号 | 原辅料名称 | 年用量 （t/a） | 最大储量 （t） | 周转天 数（D） | 主要储存 地点 | 贮存 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐酸酪胺 | 65 | 8 | 25 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 2 | 对氯苯甲酰氯 | 45.5 | 8 | 24 | 综合仓库 | 桶装 |  |
| 3 | 片碱 | 189.3 | 15 | 15 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 4 | 试剂盐酸 | 62.5 | 10 | 23 | 仓库三 | 桶装 |  |
| 5 | 碳酸氢钠 | 24.9 | 3 | 23 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 6 | 丙酮 | 354 | 34 | 26 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 7 | 乙酸乙酯 | 90 | 38 | 40 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 8 | 氯仿 | 141.6 | 64 | 85 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 9 | 亚硝酸钠 | 60 | 8 | 37 | 甲类仓库 | 袋装 |  |
| 10 | 酰亚胺 | 60 | 8 | 40 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 11 | 氯化锌 | 120 | 12 | 26 | 仓库一 | 袋装 |  |

page_133_table_1

| 序 号 | 原辅料名称 | 年用量 （t/a） | 最大储量 （t） | 周转天 数（D） | 主要储存 地点 | 贮存 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 锌粉 | 60 | 10 | 40 | 甲类仓库 | 桶装 | 易制爆隔间 |
| 13 | 硼氢化钾 | 50 | 5 | 7 | 甲类仓库 | 桶装 | 易制爆隔间 |
| 14 | 雷尼镍 | 10 | 2 | 30 | 甲类仓库 | 桶装 |  |
| 15 | 对甲苯磺酰脲 | 56 | 10 | 44 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 16 | 工业盐酸 | 450 | 51 | 30 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 17 | 液碱 | 1240 | 180 | 21 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 18 | 甲苯 | 316 | 63 | 39 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 19 | 乙醇 | 200 | 92 | 46 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 20 | 四氢呋喃 | 20 | 6 | 50 | 甲类仓库 | 桶装 |  |
| 21 | 甲醇 | 900 | 68 | 9 | 储罐区 | 储罐 |  |
| 22 | 二硝基二苄 | 2400 | 200 | 20 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 23 | 多聚磷酸 | 1600 | 45 | 10 | 6号楼北 | 储罐 |  |
| 24 | 酰氯化物 | 220 | 25 | 22 | 综合仓库 | 袋装 |  |
| 25 | 溴素 | 320 | 40 | 32 | 10-甲氧基 亚氨芪溴化 车间北 | 储罐 | 储罐储存系 数0.8 |
| 26 | 氯苯 | 61 | 3 | 15 | 甲类仓库 | 桶装 |  |
| 27 | 氢氧化钾 | 440 | 50 | 18 | 综合仓库 | 袋装 |  |
| 28 | 活性炭 | 18 | 3 | 22 | 仓库一 | 袋装 |  |
| 29 | 氟利昂R22 | 1 | 0.5 | / | 制冷机房 | 钢瓶 | 制冷剂 |
| 30 | 柴油（燃油） | / | 22 | / | 储罐区 | 储罐 | 柴油机备用 |
| 31 | 天然气（燃气） | / | 城镇燃气，管输供气 |  | / | 管输 |  |

表1.9-2 甲类罐区储罐情况一览表

| 序号 | 储存介质 | 数量 | 最大储量（t） | 规格 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液碱备用罐 | 1 | — | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 戊类 |
| 2 | 液碱储罐 | 1 | 45 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 戊类 |
| 3 | 液碱储罐 | 1 | 45 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 戊类 |

page_134_table_1

| 序号 | 储存介质 | 数量 | 最大储量（t） | 规格 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 盐酸储罐 | 1 | 42 | Φ2800×7400，50m3 | 钢衬四氟 | 戊类 |
| 5 | 盐酸备用罐 | 1 | — | Φ2800×7400，50m3 | 聚丙烯 | 戊类 |
| 6 | 硫酸储罐（闲置） | 1 | — | Φ2800×6400，40m3 | 碳钢 | 戊类 |
| 7 | 柴油储罐 | 1 | 11 | Φ2000×4400，15m3 | 碳钢 | 丙类 |
| 8 | 乙酸乙酯混合液 储罐 | 1 | 38 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 9 | 工业甲醇罐 | 1 | 34 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 10 | 丙酮储罐 | 1 | 34 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 11 | 乙酸乙酯储罐 | 1 | 38 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 12 | 三氯甲烷储罐 | 1 | 64 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 13 | 甲苯储罐 | 1 | 37 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 14 | 回收乙醇罐 | 1 | 34 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 15 | 制氢甲醇罐 | 1 | 34 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 16 | 加氢乙醇罐 | 1 | 34 | Φ2800×7400，50m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 17 | 甲苯储罐 | 1 | 26 | Φ2400×7400，35m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 18 | 无水乙醇罐 | 1 | 24 | Φ2400×7400，35m3 | 碳钢 | 甲类 |
| 19 | 螺旋板式换热器 | 1 | / | 6m2 |  |  |
| 20 | 箱式真空机组 | 1 | / | JW-RPP-65-280 |  | RPP |
| 21 | 氮气储罐 | 1 | / | 300L |  | 不锈钢 |
| 22 | 氮气储罐 | 1 | / | 2000L |  | 碳钢 |
| 23 | 旋风分离器 | 1 | / |  |  |  |
| 24 | 防爆除湿机 | 1 | / | WSDH-8150FB |  |  |

表1.9-3 甲类仓库使用情况一览表

| 序 号 | 储存介质 | 最大储量 （t） | 防火分区面积 | 总面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硼氢化钾 | 5 | 甲4项，39.8m3 | 175.9m3 | 易制爆 |
| 2 | 四氢呋喃 | 6 | 甲1项，38.4m3 |  | 易燃液体 |
|  | 氯苯 | 3 |  |  |  |
| 3 | 雷尼镍 | 2 | 甲3项，19.2m3 |  |  |

page_135_table_1

| 序 号 | 储存介质 | 最大储量 （t） | 防火分区面积 | 总面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 锌粉 | 10 | 乙类，28.8m3 |  | 易制爆 |
| 5 | 亚硝酸钠 | 8 | 乙类，28.2m3 |  | 氧化剂 |
| 6 | 危险废物 | 9 | 甲类，19.2m3 |  |  |

表1.10-1 厂区配套辅助工程情况一览表

| 序 号 | 公用工程名称 |  | 厂区供应能力 | 厂区用量 | 富裕量 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压 |  | 50m3/min | 25m3/min | 25m3/min | 符合 |
| 2 | 供电 |  | 3760kVA | 3120kVA | 640 kVA | 符合 |
| 3 | 供水 | 自来水 | 300m3/h | 144.5m3/h | 155.5m3/h | 符合 |
|  |  | 循环水 | 600m3/h | 250m3/h | 350m3/d | 符合 |
| 4 | 低压蒸汽 |  | 200t/d | 125t/d | 75t/d | 符合 |
| 5 | 供冷 |  | 830kW | 430kW | 400kW | 符合 |

表1.10-2 涉及到的一级、二级负荷用电设备情况一览表

| 序 号 | 设备 | 功率（kW） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级负荷 |  |  |  |
| 1 | DCS系统 | 1.26kW | UPS备用电源 |
| 2 | SIS系统 | 0.16kW | UPS备用电源 |
| 3 | GDS系统 | 0.4kW | UPS备用电源 |
| 4 | 安防系统 | 1kW | UPS备用电源 |
| 二级负荷 |  |  |  |
| 1 | 电动消防主泵（如果采用柴油泵做备用的 话，是二级负荷；备用泵是电泵的话，两台 泵都应是一级负荷） | 90kW（主泵） | 备用泵为柴油消防泵，柴 油机功率为115kW |
| 2 | 重点监管危险工艺（反应热风险分析为三级 的工艺）搅拌，外循环泵等 | / | / |
| 3 | 重点监管危险工艺（反应热风险分析为三级 的工艺）尾气装置 | / | / |
| 4 | 重点监管危险工艺（反应热风险分析为三级 的工艺）冷却系统。如厂区的循环水/冷冻 水泵、循环冷却风机；或者车间专用的循环 水/冷冻水泵、循环冷却风机等； | / | / |
| 5 | 其他断电会导致巨大经济损失或者安全问 题的设备装置 | / | / |
| 6 | 消防稳压泵 | 11kW（2台） | 一用一备 |
| 7 | 喷淋稳压泵 | 45kW（2台） | 一用一备 |
| 8 | 消防用电（火灾自动报警系统、消防应急照 明、疏散指示系统等） | 0.5kW | 一台 |

page_137_table_1

| 9 | 其他企业内部有特殊要求的 | 5.5kW | RTO及在线监控系统 |
| --- | --- | --- | --- |

表1.10-3 消防、应急设施配置一览表

| 序号 | 设施名称 | 配置地点 | 数量 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油泵 | 厂区 | 1台 | 安环部 |
| 2 | 电动消防泵 | 循环水池 | 1台 | 安环部 |
| 3 | 泡沫灭火剂 | 应急中心 | 8吨 | 安环部 |
| 4 | 泡沫枪 | 应急中心 | 8支 | 安环部 |
| 5 | 二氧化碳灭火器 | 各配电房、QC、试验室 | 110只 | 安环部 |
| 6 | 消防沙 | 仓库、油炉房 | 约6吨 | 安环部 |
| 7 | 正压式空气呼吸器 | 6号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 8 | 正压式空气呼吸器 | 8号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 9 | 正压式空气呼吸器 | 9号楼旁 | 4套 | 安环部 |
| 10 | 正压式空气呼吸器 | 仓库、储罐区附近 | 4套 | 安环部 |
| 11 | 正压式空气呼吸器 | 12号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 12 | 正压式空气呼吸器 | 14号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 13 | 正压式空气呼吸器 | 微型消防站 | 4套 | 安环部 |

page_138_table_1

| 序号 | 设施名称 | 配置地点 | 数量 | 管理部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 消防隔热服 | 6号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 15 | 消防隔热服 | 9号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 16 | 消防隔热服 | 12号楼旁 | 2套 | 安环部 |
| 17 | 消防隔热服 | 储罐区 | 2套 | 安环部 |
| 18 | 消防隔热服 | 微型消防站 | 2套 | 安环部 |
| 19 | 防化服 | 6#、8#、9#、12#、14#及仓库 储罐区附近等 | 50套 | 安环部 |
| 20 | DN65应急真空泵 | 应急中心 | 1台 | 安环部 |
| 21 | 500L应急推车式储罐 | 应急中心 | 1只 | 安环部 |
| 22 | 气体浓度探测器 | 仓库、车间等场所 | 130只 | 安环部 |
| 23 | 应急喷淋、洗眼器 | 车间、仓库等 | 53套 | 安环部 |
| 24 | 防毒面具 | 6#、8#、9#、12#、14#及仓库 储罐区附近等 | 16只 | 安环部 |
| 25 | 防毒面具 | 微型消防站 | 14套 | 安环部 |
| 26 | 滤毒罐 | 6#、8#、9#、12#、14#及仓库 储罐区附近等 | 30只 | 安环部 |
| 27 | 滤毒罐 | 微型消防站、库房 | 50只 | 安环部 |
| 28 | SN65室内、室外消防栓 | 全厂区 | 78只 | 安环部 |
| 29 | SN65室外泡沫消火栓 | 全厂区 | 30只 | 安环部 |
| 30 | SS100地上式消防栓 | 全厂区 | 1只 | 安环部 |
| 31 | KY65水枪头 | 全厂区 | 75支 | 安环部 |
| 32 | 多功能水枪 | 全厂区 | 30支 | 安环部 |
| 33 | 干粉灭火器 | 全厂区 | 525只 | 安环部 |
| 34 | 消防水带 | 全厂区 | 130根 | 安环部 |
| 35 | 35kg推车式干粉灭火器 | 储罐区 | 7只 | 安环部 |
| 36 | 滤毒罐 | 微型消防站、库房 | 50只 | 安环部 |
| 37 | 应急救援三脚架 | 微型消防站 | 1副 | 安环部 |
| 38 | 备用空气瓶 | 微型消防站 | 9只 | 安环部 |
| 39 | 防毒口罩 | 仓库 | 100只 | 安环部 |
| 40 | 灭火毯 | 微型消防站 | 2箱 | 安环部 |
| 41 | 烟感报警器 | 各仓库、配电房 | 58个 | 安环部 |
| 42 | 逃生梯、消防斧等 | 微型消防站 | 若干 | 安环部 |

表1.10-4 环保设施情况一览表

| 序 号 | 设施名称 | 设计规模 | 设计单位 | 装置主要设施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理系统 | 700t/d | 杭州中环环境保护工程公 司 | 调节池、好氧池、 反应池、沉淀池等 |  |
| 2 | 废气处理系统 | 30000m3/h | 江苏瑞鼎环境科技有限公 司 | 树脂吸附、RTO装 置 |  |
| 3 | 固废处理系统 | 239m2 | 山东富海石化工程有限公 司 | 危废仓库1-4号， 固废堆场 |  |
|  |  | 19.2m2 | 浙江华亿工程设计股份有 限公司 | 危废库（位于甲类 仓库） |  |

表1.10-5 环保设施安全评估整改意见及落实情况一览表

| 序 号 | 存在问题 | 整改依据 | 整改意见 | 整改落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的雷防静电检测、防爆电 气检测、特种设备等检验检测、 可燃气体报警器定期检测等情 况未提供。 | 《危险化学品安 全管理条例》、 HG20571-2014、 《特种设备安全 法》等 | 防雷、防静电设施及可燃气 体报警器应委托有资质的 单位进行检测。 | 已落实 |

表1.11-1 安全管理人员清单

| 类别 | 姓名 | 学历 | 专业 | 证号 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 | 陈挺 | 本科 | 应用化学 | 33100219850718431X | 台州市应急局 | 2025.04.12 |
| 生产、工 艺技术负 责人 | 徐智胜 | 专科 | 精细化工 | 332601197303031613 | 台州市应急局 | 2025.06.29 |
| 安全分管 负责人 | 洪方亮 | 本科 | 制药工程 | 331002198202272917 （注册安全工程师） | 人社部、应急 部 | 发证日期： 2021.10.17 |
| 专职安全 管理员 | 张志斌 | 专科 | 应用化工技术 | 332601198005160614 | 台州市应急局 | 2024.11.21 |
|  | 颜茂飞 | 专科 | 应用化工技术 | 33262619681020311X | 台州市应急局 | 2026.07.30 |
|  | 王文明 | 专科 | 生化制药技术 | 33260119760803433X | 台州市应急局 | 2026.10.25 |
|  | 李俊 | 专科 | 精细化工 | 331002198111222594 | 台州市应急局 | 2026.10.25 |
|  | 郑敏周 | 专科 | 应用化工技术 | 331082198410192497 | 台州市应急局 | 2026.10.25 |
|  | 吴成明 | 专科 | 生化制药技术 | 51222519700818111X | 台州市应急局 | 2026.09.07 |
|  | 李璟 | 专科 | 环境监测与评 估 | 331002199512220017 | 台州市应急局 | 2024.08.16 |
|  | 周宁 | 本科 | 环境工程 | 331002199905053723 | 台州市应急局 | 2024.08.16 |
|  | 李慕霄 | 本科 | 安全工程 | 210411199904284124 | 台州市应急局 | 2025.09.22 |
|  | 伍兴 | 本科 | 应用化学 | 522528198803082032 | 台州市应急局 | 2026.02.09 |

page_145_table_1

| 类别 | 姓名 | 证号 | 发证单位 | 发证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册安全 工程师 （专职安 全管理 员） | 张辉 | 511025198907016436 | 应急管理部 | 发证日期： 2022.05.14 |
|  | 郭清华 | 10333543308350468 | 应急管理部 | 发证日期： 2010.12.16 |
|  | 方世明 | 201911046330001522 | 应急管理部 | 发证日期： 2019.11.17 |
|  | 沈波 | 331004199301072512 | 应急管理部 | 发证日期： 2022.9.15 |

表1.11-2 特种（设备）作业人员清单

| 证书类别 |  | 姓名 | 证号 | 发证单位 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险 化学 品安 全作 业 | 裂解（制 氢）工艺 | 王江 | T331004199208161836 | 浙江省应急厅 | 2027.01.05 |
|  |  | 宗德翠 | T532128197705194722 | 浙江省应急厅 | 2027.05.18 |
|  |  | 张宁 | T331002200102112510 | 浙江省应急厅 | 2027.10.08 |
|  |  | 伍泽虎 | T510602197009252755 | 浙江省应急厅 | 2027.01.05 |
|  |  | 宋卫东 | T150121199206171114 | 浙江省应急厅 | 2028.10.24 |
|  |  | 刘安坤 | T411421198505050095 | 浙江省应急厅 | 2027.01.18 |
|  |  | 张辉 | T511025198907016436 | 浙江省应急厅 | 2027.01.05 |
|  |  | 李常娥 | T420322198812285128 | 浙江省应急厅 | 2027.01.18 |
|  |  | 何其虎 | T332625197201060537 | 浙江省应急厅 | 2028.01.17 |
|  |  | 宗德美 | T532128197708154726 | 浙江省应急厅 | 2027.08.14 |
|  |  | 李冬梅 | T612322199504013624 | 浙江省应急厅 | 2028.10.24 |
|  | 加氢工艺 | 伍泽虎 | T510602197009252755 | 浙江省应急厅 | 2026.10.19 |
|  |  | 张宁 | T331002200102112510 | 浙江省应急厅 | 2028.11.03 |
|  |  | 宗德翠 | T532128197705194722 | 浙江省应急厅 | 2027.05.18 |
|  |  | 杨志雄 | T421182199007152155 | 浙江省应急厅 | 2029.04.13 |
|  |  | 何其虎 | T332625197201060537 | 浙江省应急厅 | 2025.04.24 |
|  |  | 郑文星 | T332624199211052656 | 浙江省应急厅 | 2029.04.13 |
|  |  | 宗德美 | T532128197708154726 | 浙江省应急厅 | 2027.06.21 |
|  |  | 李冬梅 | T612322199504013624 | 浙江省应急厅 | 2028.11.03 |
|  |  | 李常娥 | T420322198812285128 | 浙江省应急厅 | 2028.01.13 |
|  |  | 黎国祥 | T510922197202116597 | 浙江省应急厅 | 2029.07.13 |

page_146_table_1

|  |  | 刘安坤 | T411421198505050095 | 浙江省应急厅 | 2027.11.23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 梁芳 | T331004198603140950 | 浙江省应急厅 | 2027.11.23 |
|  |  | 高宝贤 | T239005197104154712 | 浙江省应急厅 | 2029.04.13 |
|  | 化工自动 化控制仪 表作业 | 曹青青 | T33100219871207104X | 浙江省应急厅 | 2028.11.14 |
|  |  | 俞飞祥 | T332624199403060351 | 浙江省应急厅 | 2027.03.11 |
|  |  | 李皖皖 | T331002198302143717 | 浙江省应急厅 | 2027.01.31 |
|  |  | 孙茂海 | T340322197608261618 | 浙江省应急厅 | 2028.06.23 |
|  |  | 徐子杰 | T331002199608301030 | 浙江省应急厅 | 2028.11.14 |
|  |  | 曾凯 | T362424199208310014 | 浙江省应急厅 | 2028.11.14 |
|  |  | 王立峰 | T331082199805187830 | 浙江省应急厅 | 2028.11.14 |
|  |  | 王哲丰 | T331023199511171817 | 浙江省应急厅 | 2028.11.14 |
|  |  | 卢霞 | T331082199709019204 | 浙江省应急厅 | 2028.11.14 |
|  | 注：上述危险化学品安全作业人员均已取得高中以上学历，符合任职要求。 |  |  |  |  |
| 特种 设备 作业 人员 | 特种设备 管理员 | 卢霞 | T331082199709019204 | 台州市市场监督管理局 | 2027.04 |
|  |  | 曹青青 | T33100219871207104X | 台州市市场监督管理局 | 2027.04 |
|  |  | 李皖皖 | 331002198302143717 | 台州市市场监督管理局 | 2024.11 |
|  |  | 刘安坤 | 411421198505050095 | 台州市市场监督管理局 | 2024.11 |
|  |  | 罗跃远 | 332621196806180996 | 台州市市场监督管理局 | 2024.04 |
|  |  | 王哲丰 | 331023199511171817 | 台州市市场监督管理局 | 2027.06 |
|  |  | 吴波 | 331082198310291252 | 台州市市场监督管理局 | 2024.08 |
|  | 司炉 | 王尚于 | 332601197110301218 | 台州市市场监督管理局 | 2025.03 |
|  |  | 王明法 | 331081198210235054 | 台州市市场监督管理局 | 2025.10 |
|  |  | 韩体银 | 612322196905293512 | 台州市市场监督管理局 | 2027.02 |
|  |  | 邬才良 | 332601196605223712 | 台州市市场监督管理局 | 2026.09 |
|  |  | 贺再斌 | TZFS2013-020-046 | 台州市市场监督管理局 | 2025.03 |
|  |  | 王光辉 | 332601198009265114 | 台州市市场监督管理局 | 2026.09 |
|  | 叉车司机 | 张志超 | 331002198205090617 | 台州市市场监督管理局 | 2024.08 |
|  |  | 钟光明 | 511028197004256513 | 台州市市场监督管理局 | 2024.11 |
|  |  | 周怀海 | 510524197502215651 | 台州市市场监督管理局 | 2024.06 |

page_147_table_1

|  |  | 邱士平 | TZFS2015-024-010 | 台州市市场监督管理局 | 2026.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 特种 作业 | 电工作业 | 张启军 | T332601197012034531 | 台州市应急局 | 2024.05 |
|  |  | 余忠超 | T500235198901201818 | 台州市应急局 | 2026.06 |
|  |  | 周建军 | T332601197411123718 | 台州市应急局 | 2024.12 |
|  |  | 李皖皖 | T331002198302143717 | 台州市应急局 | 2026.06 |
|  |  | 王万德 | T332601197810100118 | 台州市应急局 | 2026.07.26 |
|  |  | 徐钦扬 | T331002200109094319 | 台州市应急局 | 2026.07.26 |
|  |  | 张启军 | T332601197012034531 | 台州市应急局 | 2024.11 |
|  |  | 李皖皖 | T331002198302143717 | 台州市应急局 | 2024.06 |
|  |  | 孙茂海 | T340322197608261618 | 台州市应急局 | 2024.06 |
|  |  | 陶荣平 | T332601196508083711 | 台州市应急局 | 2024.06 |
|  |  | 余忠超 | T500235198901201818 | 台州市应急局 | 2026.08 |
|  |  | 卢霞 | T331082199709019204 | 台州市应急局 | 2026.08 |
|  | 焊接与热 切割 | 徐东海 | T342901196610272816 | 台州市应急局 | 2024.11 |
|  |  | 陈骞 | T332601197705300011 | 台州市应急局 | 2026.09 |
|  |  | 卢凤刚 | T53212819780604215X | 台州市应急局 | 2024.10.19 |
|  |  | 张文六 | T332601196404124531 | 台州市应急局 | 2024.04 |
|  |  | 祁世勇 | T420621197107010714 | 台州市应急局 | 2024.11 |
|  |  | 邱士平 | T332601197609234114 | 台州市应急局 | 2028.06 |
|  |  | 戴荣舟 | T332601197111123732 | 台州市应急局 | 2027.08 |
|  |  | 缪云富 | T332601196802181216 | 台州市应急局 | 2026.09 |
|  |  | 周昌林 | T332601196611143735 | 台州市应急局 | 2026.06 |
|  |  | 张海勇 | T332601197905200031 | 台州市应急局 | 2026.07 |
|  |  | 张启军 | T332601197012034531 | 台州市应急局 | 2026.06 |
|  |  | 陶荣平 | T332601196508083711 | 台州市应急局 | 2024.12 |
|  |  | 周孔亮 | T332601197909013719 | 台州市应急局 | 2026.04 |
|  |  | 刀康宁 | T532429197305070010 | 台州市应急局 | 2026.05 |

表1.11-3 各车间岗位定员情况一览表

| 序 号 | 生产车间 |  | 工序 | 每班定员 | 班制 | 长白班 | 总人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10号楼 | 10-甲氧基 亚氨芪 | 水解 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 |  |  | 精制 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 3 |  | IDB | 精制 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 9号楼 | 格列粗品 | 缩合 | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 5 |  |  | 回收亚油 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 8号楼 | 格列粗品 | 亚油 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 7 |  |  | 杂环 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 8 |  | 苯扎贝特 | 酰化 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | 7号楼 | IDB | 精制 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 10 |  | 苯扎贝特 | 缩合 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 11 |  | 普瑞巴林 | 合成 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | 6号楼 | IDB | 浓缩 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 13 |  |  | 环合 | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 14 | 3号楼 | IDB | 制氢、加氢 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 15 | 13号楼 | 废水预处理车间 |  | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 16 | 14号楼 | 10-甲氧基 亚氨芪 | 溴化 | 6 | 3 | 0 | 18 |
| 17 | 投料巡检人员 |  |  | 4 | 3 | 0 | 12 |
| 18 | 总控室人员 |  |  | 4 | 3 | 2 | 14 |
| 19 | 管理人员 |  |  | 2 | 3 | 23 | 29 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 200 |

表 1.11-4 安全管理制度、操作规程一览表

| 序 号 | 名称 | 文件编码 | 执行日期 | 编订部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全管理制度 |  |  |  |  |
| 1 | 环境健康安全（EHS）责任制 | YSE-SOP 101 | 2023/12/27 | 安环部 |
| 2 | 环境健康安全（EHS）检查及考核制度 | YSE-SOP 102 | 2023/05/15 | 安环部 |
| 3 | 事故/事件管理制度 | YSE-SOP 103 | 2023/08/08 | 安环部 |
| 4 | 特种作业人员安全管理制度 | YSE-SOP 104 | 2022/04/10 | 安环部 |
| 5 | 高处作业安全管理制度 | YSE-SOP 105 | 2023/11/08 | 安环部 |
| 6 | 防雷、防静电管理制度 | YSE-SOP 106 | 2022/12/24 | 安环部 |
| 7 | 动火安全管理制度 | YSE-SOP 107 | 2023/10/23 | 安环部 |
| 8 | 工伤申报管理制度 | YSE-SOP 108 | 2023/03/20 | 安环部 |
| 9 | 试验项目EHS管理规程 | YSE-SOP 109 | 2023/01/18 | 安环部 |
| 10 | 特殊作业安全管理制度 | YSE-SOP 110 | 2022/07/10 | 安环部 |
| 11 | 压力容器安全管理规定 | YSE-SOP 111 | 2021/07/30 | 安环部 |
| 12 | 副产管理制度 | YSE-SOP 112 | 2023/07/24 | 安环部 |
| 13 | 挂牌上锁作业安全管理制度 | YSE-SOP 113 | 2023/10/24 | 安环部 |
| 14 | 受限空间作业安全管理制度 | YSE-SOP 114 | 2023/12/10 | 安环部 |
| 15 | 关键装置与重点部位管理制度 | YSE-SOP 115 | 2023/08/10 | 安环部 |
| 16 | 断路作业安全规程 | YSE-SOP 117 | 2022/08/22 | 安环部 |
| 17 | 职业健康危害因素风险辨识 | YSE-SOP 118 | 2023/11/27 | 安环部 |
| 18 | 实验室安全管理制度 | YSE-SOP 119 | 2023/04/20 | 安环部 |
| 19 | 仓库安全管理制度 | YSE-SOP 120 | 2023/06/20 | 安环部 |
| 20 | 剧毒物品管理制度 | YSE-SOP 121 | 2024/01/01 | 安环部 |
| 21 | 消防（包括设施器材等）管理制度 | YSE-SOP 122 | 2023/09/20 | 安环部 |
| 22 | 动土作业安全规程 | YSE-SOP 123 | 2022/08/31 | 安环部 |
| 23 | 固体废物管理 | YSE-SOP 124 | 2022/12/24 | 安环部 |
| 24 | 废水管理 | YSE-SOP 125 | 2023/10/30 | 安环部 |
| 25 | 废气管理 | YSE-SOP 126 | 2022/05/23 | 安环部 |
| 26 | 办公室EHS管理制度 | YSE-SOP 127 | 2023/09/15 | 安环部 |
| 27 | 临时用电安全管理制度 | YSE-SOP 128 | 2023/11/08 | 安环部 |
| 28 | 环境因素、危险源辨识、风险评价和风险 控制 | YSE-SOP 129 | 2021/07/05 | 安环部 |
| 29 | 危险化学品管理制度 | YSE-SOP 130 | 2023/12/10 | 安环部 |
| 30 | 工业卫生和员工健康监护管理 | YSE-SOP 131 | 2023/11/27 | 安环部 |
| 31 | 爆炸区域安全管理制度 | YSE-SOP 132 | 2023/11/26 | 安环部 |
| 32 | 环境健康安全（EHS）标识管理 | YSE-SOP 133 | 2023/11/26 | 安环部 |
| 33 | 工艺安全管理程序 | YSE-SOP 134 | 2023/12/10 | 安环部 |
| 34 | 噪声管理 | YSE-SOP 135 | 2023/10/20 | 安环部 |
| 35 | 三废日常监督管理制度 | YSE-SOP 136 | 2022/08/22 | 安环部 |

page_150_table_1

| 序 号 | 名称 | 文件编码 | 执行日期 | 编订部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 承包商安全管理制度 | YSE-SOP 137 | 2022/12/13 | 安环部 |
| 37 | 吊装作业安全管理制度 | YSE-SOP 138 | 2023/11/27 | 安环部 |
| 38 | 重大危险源安全管理制度 （含重大危险源安全包保责任制管理制 度等） | YSE-SOP 139 | 2023/05/25 | 安环部 |
| 39 | 防火、防爆、防尘、防毒安全管理制度 | YSE-SOP 140 | 2021/08/10 | 安环部 |
| 40 | 环境健康安全（EHS）绩效监测和测量管 理 | YSE-SOP 141 | 2023/11/27 | 安环部 |
| 41 | 员工安全行为激励制度 | YSE-SOP 142 | 2023/09/15 | 安环部 |
| 42 | 班组安全活动管理制度 | YSE-SOP 143 | 2023/07/15 | 安环部 |
| 43 | 高温作业安全管理制度 | YSE-SOP 144 | 2023/10/20 | 安环部 |
| 44 | 事故隐患排查治理制度 | YSE-SOP 145 | 2021/12/15 | 安环部 |
| 45 | 气瓶管理制度 | YSE-SOP 146 | 2023/08/08 | 安环部 |
| 46 | 应急管理制度 | YSE-SOP 147 | 2021/06/08 | 安环部 |
| 47 | 泄漏检测与修复管理制度 | YSE-SOP 148 | 2022/01/25 | 安环部 |
| 48 | EHS专项检查制度 | YSE-SOP 149 | 2021/12/15 | 安环部 |
| 49 | 化工生产装置开停车安全管理程序 | YSE-SOP 150 | 2022/10/15 | 安环部 |
| 50 | 员工遭受伤害救援程序 | YSE-SOP 151 | 2023/11/26 | 安环部 |
| 51 | 易制毒化学品管理制度 | YSE-SOP 153 | 2021/03/12 | 安环部 |
| 52 | 盲板抽堵作业安全管理制度 | YSE-SOP 154 | 2023/12/10 | 安环部 |
| 53 | 防泄漏及土壤污染管理程序 | YSE-SOP 155 | 2023/12/20 | 安环部 |
| 54 | 双重预防机制管理程序 | YSE-SOP 156 | 2022/11/22 | 安环部 |
| 55 | 风险分级管控管理制度 | YSE-SOP 157 | 2022/11/30 | 安环部 |
| 56 | 易制爆化学品管理制度 | YSE-SOP 158 | 2021/10/10 | 安环部 |
| 57 | 管理评审制度 | YSE-SOP 160 | 2021/11/14 | 安环部 |
| 58 | 安全投入保障制度 | YSE-SOP 161 | 2024/01/01 | 安环部 |
| 59 | 环境健康安全（EHS）目标、指标和管理 方案 | YSE-SOP 162 | 2021/12/30 | 安环部 |
| 60 | 危险化学品运输管理制度 | YSE-SOP 163 | 2021/11/30 | 安环部 |
| 61 | 反应性化学品危害管理 | YSE-SOP 164 | 2022/01/18 | 安环部 |
| 62 | 劳动防护用品管理制度 | YSE-SOP 165 | 2021/09/28 | 安环部 |
| 63 | 环境健康安全（EHS）法律法规、其他要 求及合规性评价管理制度 | YSE-SOP 166 | 2021/09/25 | 安环部 |
| 64 | EHS会议管理制度 | YSE-SOP 167 | 2022/06/08 | 安环部 |
| 65 | 应急器材管理维护保养制度 | YSE-SOP 168 | 2021/06/20 | 安环部 |
| 66 | 异常工况应急处置授权决策程序 | YSE-SOP 171 | 2021/12/15 | 安环部 |
| 67 | 对相关方施加环境健康安全（EHS） | YSE-SOP 174 | 2022/09/28 | 安环部 |
| 68 | 工艺与安全技术知识管理制度（PKM） | YSE-SOP 175 | 2022/10/15 | 安环部 |
| 69 | 试生产安全管理规定 | YSE-SOP 176 | 2022/12/05 | 安环部 |

page_151_table_1

| 序 号 | 名称 | 文件编码 | 执行日期 | 编订部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 风险研判管理制度 | YSE-SOP 177 | 2021/12/15 | 安环部 |
| 71 | EHS变更控制 | YSE-SOP 178 | 2021/02/15 | 安环部 |
| 72 | 仪表自动化控制系统安全管理制度 | YMC-SOP 108 | 2023/09/10 | 工程部 |
| 73 | 自动化系统控制室管理规程 | YMC-SOP 109 | 2022/12/15 | 工程部 |
| 74 | 自动化控制系统安全联锁保护管理规程 | YMC-SOP 110 | 2023/12/15 | 工程部 |
| 75 | 自动化控制系统巡查管理规程 | YMC-SOP 111 | 2023/09/10 | 工程部 |
| 76 | 自动化控制系统维护保养规程 | YMC-SOP 112 | 2022/12/05 | 工程部 |
| 77 | 设备安全与事故管理制度 | YED-SOP 1007 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 78 | 设备检修管理制度 | YED-SOP 1013 | 2023/10/07 | 工程部 |
| 79 | 高压配电室管理规定 | YED-SOP 1029 | 2023/07/03 | 工程部 |
| 80 | 低压配电室管理规定 | YED-SOP 1030 | 2023/07/03 | 工程部 |
| 81 | 供应商管理 | YWH-SOP 09 | 2023/07/25 | 仓储部 |
| 82 | 领导干部带班与值班制度 | YPD-SOP 111 | 2023/07/15 | 生产部 |
| 83 | 培训管理制度 | YPA-SOP 101 | 2023/05/25 | 人事行政部 |
| 安全操作规程 |  |  |  |  |
| 1 | 化验员安全操作规程 | YSE-SOP 17 | 2021/09/18 | 安环部 |
| 2 | 热水罐使用和维护规程 | YED-SOP 03 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 3 | 离心机使用维护规程 | YED-SOP 05 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 4 | 摇摆式颗粒机使用维护规程 | YED-SOP 06 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 5 | 齿轮泵使用维护规程 | YED-SOP 07 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 6 | 蒸馏塔使用维护规程 | YED-SOP 08 | 2022/05/13 | 工程部 |
| 7 | 升降机使用维护规程 | YED-SOP 10 | 2023/06/15 | 工程部 |
| 8 | 轴流通风机使用维护规程 | YED-SOP 11 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 9 | 行星摆线针轮减速机检修规程 | YED-SOP 12 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 10 | 单级离心泵使用维护规程 | YED-SOP 13 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 11 | 换热器使用维护规程 | YED-SOP 14 | 2023/09/06 | 工程部 |
| 12 | 反应釜使用维护规程 | YED-SOP 15 | 2023/03/25 | 工程部 |
| 13 | 自吸泵使用维护规程 | YED-SOP 16 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 14 | 管道离心泵使用维护规程 | YED-SOP 17 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 15 | 屏蔽电泵使用维护规程 | YED-SOP 18 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 16 | 螺杆泵使用维护规程 | YED-SOP 19 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 17 | 空气悬浮高速离心式鼓风机使用和维护 规程 | YED-SOP 20 | 2022/03/15 | 工程部 |
| 18 | 蓄热式废气焚烧炉使用和维护规程 | YED-SOP 21 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 19 | 设备管道带压堵漏操作方法 | YED-SOP 22 | 2022/09/10 | 工程部 |
| 20 | 管道过滤器使用维护规程 | YED-SOP 23 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 21 | 真空上料机使用维护规程 | YED-SOP 26 | 2021/11/01 | 工程部 |
| 22 | 水环泵使用维护规程 | YED-SOP 27 | 2023/01/10 | 工程部 |

page_152_table_1

| 序 号 | 名称 | 文件编码 | 执行日期 | 编订部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 喷油螺杆空气压缩机使用和维护规程 | YED-SOP 29 | 2021/08/14 | 工程部 |
| 24 | 精密过滤器使用维护规程 | YED-SOP 30 | 2023/08/10 | 工程部 |
| 25 | 2#、3#发电机组操作规程 | YED-SOP 33 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 26 | 振动筛粉机使用维护规程 | YED-SOP 35 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 27 | 阀门安装、操作及维护规程 | YED-SOP 43 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 28 | 磁力驱动泵使用维护规程 | YED-SOP 44 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 29 | 分配管操作 | YED-SOP 45 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 30 | 深冷机组安全操作规程 | YED-SOP 46 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 31 | 真空双锥回转干燥（混合）机使用维护规 程 | YED-SOP 48 | 2021/11/01 | 工程部 |
| 32 | 氮气（空气）精密过滤器使用维护规程 | YED-SOP 54 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 33 | 螺杆冷冻机组安全操作规程 | YED-SOP 56 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 34 | 厢式压滤机使用维护规程 | YED-SOP 62 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 35 | 储罐使用维护规程 | YED-SOP 64 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 36 | 电(气)动隔膜泵使用维护规程 | YED-SOP 67 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 37 | 罗茨真空泵使用维护规程 | YED-SOP 68 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 38 | 往复式真空泵使用维护规程 | YED-SOP 69 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 39 | 真空包装机使用维护规程 | YED-SOP 70 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 40 | 抽滤缸使用维护规程 | YED-SOP 71 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 41 | J-D型柱塞式计量泵使用维护规程 | YED-SOP 72 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 42 | 罗茨鼓风机使用维护规程 | YED-SOP 73 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 43 | 空调机组安全操作规程 | YED-SOP 74 | 2023/01/10 | 工程部 |
| 44 | 电工岗位安全操作规程 | YED-SOP 75 | 2022/01/01 | 工程部 |
| 45 | 袋式过滤器使用维护规程 | YED-SOP 79 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 46 | 电焊安全操作规程 | YED-SOP 83 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 47 | 制氮机组使用和维护规程 | YED-SOP 85 | 2021/08/14 | 工程部 |
| 48 | 电钻安全操作规程 | YED-SOP 90 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 49 | 机修岗位安全操作规程 | YED-SOP 91 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 50 | 气割作业安全操作规程 | YED-SOP 92 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 51 | 切割机安全操作规程 | YED-SOP 93 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 52 | 砂轮机安全操作规程 | YED-SOP 94 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 53 | 套丝机安全操作规程 | YED-SOP 95 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 54 | 弯管机安全操作规程 | YED-SOP 96 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 55 | 钻床安全操作规程 | YED-SOP 97 | 2023/11/01 | 工程部 |
| 56 | 溶解过滤器使用维护规程 | YED-SOP 99 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 57 | 过滤洗涤干燥机使用维护规程 | YED-SOP 100 | 2021/09/30 | 工程部 |
| 58 | 平板式拉袋刮刀下卸料离心机使用维护 规程 | YED-SOP 101 | 2022/11/25 | 工程部 |
| 59 | 污泥浓缩脱水一体机使用维护规程 | YED-SOP 102 | 2021/10/15 | 工程部 |

page_153_table_1

| 序 号 | 名称 | 文件编码 | 执行日期 | 编订部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 搅拌测试操作规程 | YED-SOP 107 | 2021/10/10 | 工程部 |
| 61 | 制氢控制系统使用和维护规程 | YED-SOP 109 | 2021/05/31 | 工程部 |
| 62 | 加氢控制系统使用和维护规程 | YED-SOP 110 | 2021/08/05 | 工程部 |
| 63 | 有机热载体燃煤油炉安全操作规程 | YED-SOP 111 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 64 | 带涂层设备电火花检测操作规程 | YED-SOP 112 | 2022/10/26 | 工程部 |
| 65 | 超声波测厚仪操作规程 | YED-SOP 113 | 2022/09/10 | 工程部 |
| 66 | 送风系统使用维护规程 | YED-SOP114 | 2021/07/10 | 工程部 |
| 67 | 物料输送分装系统使用维护规程 | YED-SOP 115 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 68 | 快开式过滤器使用维护规程 | YED-SOP 118 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 69 | 冷风机使用维护规程 | YED-SOP 119 | 2023/04/07 | 工程部 |
| 70 | 管链输送机使用维护规程 | YED-SOP 120 | 2023/06/08 | 工程部 |
| 71 | 冷水机组安全操作规程 | YED-SOP 121 | 2021/10/15 | 工程部 |
| 72 | 滤芯完整性测试规程 | YED-SOP 126 | 2022/05/30 | 工程部 |
| 73 | 叉车安全操作规程 | YWH-SOP 01 | 2023/02/20 | 仓储部 |
| 74 | 搬运工、装卸工安全操作规程 | YWH-SOP 08 | 2022/11/15 | 仓储部 |
| 75 | 除湿机操作及维护规程 | YWH-SOP 106 | 2021/02/01 | 仓储部 |
| 76 | 控温库简易空调机组使用维护规程 | YWH-SOP114 | 2022/02/10 | 仓储部 |
| 77 | 亚油生产安全操作规程 | YP17-SOP 37 | 2023/01/31 | 一车间 |
| 78 | N-氨基杂环盐酸盐生产安全操作规程 | YP17-SOP 38 | 2024/01/05 | 一车间 |
| 79 | 格列齐特粗品生产安全操作规程 | YP 17-SOP 22 | 2023/10/24 | 一车间 |
| 80 | 亚氨基二苄加氢生产安全操作规程 | YP 1-SOP 01 | 2023/12/05 | 二车间 |
| 81 | 亚氨基二苄浓缩生产安全操作规程 | YP 1-SOP 02 | 2023/07/18 | 二车间 |
| 82 | 亚氨基二苄环合生产安全操作规程 | YP 1-SOP 03 | 2023/11/18 | 二车间 |
| 83 | 亚氨基二苄精制生产安全操作规程 | YP 1-SOP 11 | 2023/09/10 | 二车间 |
| 84 | 10,11-二溴亚氨基二苄甲酰氯（双溴物） 生产安全操作规程 | YP 12-SOP 86 | 2023/12/20 | 三车间 |
| 85 | 10-甲氧基亚氨芪（水解及精制）生产安全 操作规程 | YP 12-SOP 78 | 2024/01/10 | 三车间 |

表1.11-5 近三年主要应急预案演练情况一览表

| 年份 | 演练日期 | 演练内容 | 参加人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021年 | 2021.6 | 厂级溴素罐泄漏应急演练 | 全体员工 | 公司级 |
|  | 2021.12 | 厂级丙酮储罐泄漏并着火应急演练 | 全体员工 | 公司级 |
| 2022年 | 2022.7 | 厂级溴素罐泄漏应急演练 | 全体员工 | 公司级 |
|  | 2022.12 | 厂级储罐区乙醇储罐泄漏并着火演练 | 全体员工 | 公司级 |
| 2023年 | 2023.6 | 厂级溴素罐泄漏应急演练 | 全体员工 | 公司级 |
|  | 2023.12 | 厂级储罐区乙酸乙酯储罐泄漏并着火演练 | 全体员工 | 公司级 |

表 1.12-1 HAZOP 报告中安全措施落实情况

| 序号 | 安全对策措施 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制氢装置 |  |  |  |
| 1 | 3号楼制氢 | 建议循环液泵出口增设安全阀。 | 已整改完成 |
| 加氢装置 |  |  |  |
| 1 | 3号楼加氢 | 建议渉及到易燃易爆的物料储罐的气相 连通管出口増设阻火器； | 已整改完成 |
| 2 |  | 建议增设气体报警仪； | 已整改完成 |
| 3 |  | 建议输送易燃、易爆、有毒物料应采用无 泄漏的磁力泵或屏蔽泵等； | 已整改完成 |
| 4 |  | 建议催化剂排空增加氮气装置、氧含量装 置、沉淀槽应增加废水收集储罐。 | 已整改完成 |
| 溴化装置 |  |  |  |
| 1 | 14 号楼溴 化 | 核实现场罐车进料流程放空管线是否存 在，如没有更改PID图纸，如有加强检查 单向阀； | 已整改完成 |
| 2 |  | 对事故转料泵加强检查，如有条件设置备 用配件； | 已整改完成 |
| 3 |  | 现场溴化冷凝器 E101-1 管程防空流程无 阻火器，建议考虑增加； | 已整改完成 |

page_155_table_1

| 序号 | 安全对策措施 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 加强小苏打转料泵 P002 启动检查，建议 考虑小苏打转料泵 P002 入口控制阀门改 为出口； | 已整改完成 |
| 5 |  | 溴化反应釜R101-1无搅拌后，溴素进入， 一旦搅拌停止，大量溴化氢冲料可能超 压，建议核实是否有电流低低联锁（该建 议适用于溴化釜 R101-1、R101-2、 R101-3）； | 已整改完成 |
| 6 |  | 由于循环水流程两位阀 XV-R1011-3 故障 模式为 FC，建议加强检查，提高其可靠 性。另外循环水进水回水串联设置，建议 每次使用时手阀是否处于开启状态（该建 议适用于溴化釜 R101-1、R101-2、 R101-3）。 | 已整改完成 |

表1.12-2 反应风险分析数据

| 评估结论项目 |  | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 酰亚胺还原反应 | 亚油反应 | 亚油还原反应 | 缩合反应 |
| 热稳定 性评估 | 物料名称 | GLQT-1反应液 | GLQT-2反应液 | GLQT-3反应 液 | GLQT-4反应 液 |
|  | 吸热温度（℃） | / | / | / | / |
|  | 起始放热分解 温度（℃） | / | 131.31 | / | 第一段156.63 第二段221.17 |
|  | 分解热（J/g） | / | 5.89 | / | 第一段107.28 第二段878.62 |
|  | 等级 | / | / | / | / |
| 严重度 评估 | △Tad（K） | 68.35K | 55.6 | 71.83 | 17.02 |
|  | 等级 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 可能性 评估 | TMRad（h） | ＞24 | 24 | ＞24 | ＞24 |
|  | 等级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 矩阵风 险评估 | 严重度 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | 可能性 | 1 | 1 | 1 | 1 |

page_156_table_1

|  | 等级 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 反应工 艺危险 等级评 估 | Tp（℃） | 40 | 70 | 5 | 50 |
|  | MTSR（℃） | 109.61 | 98.8 | 76.83 | 67.02 |
|  | MTT（℃） | 120 | 100 | 100 | 77 |
|  | T （℃） D24 | ＞200 | 125.9 | ＞200 | 142.4 |
|  | 等级 | 1 | 1 | 1 | 1 |

page_156_table_2

| 评估结论项目 |  | 参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 加氢还原反应 | 环合反应 |  |  |
| 热稳定 性评估 | 物料名称 | IDB氨基物 | 多聚磷酸 | 二氨基二苄 | 亚氨基二苄 |
|  | 吸热温度（℃） | / | / | / | / |
|  | 起始放热分解 温度（℃） | 16 | 在测试温度范围内（25~400℃）未出现放热峰 |  |  |
|  | 分解热（J/g） | 148.9 | / | / | / |
|  | 等级 | / | / | / | / |
| 严重度 评估 | △Tad（K） | 23.29 | 71.9 |  |  |
|  | 等级 | 1 | 2 |  |  |
| 可能性 评估 | TMRad（h） | ＞24 | ＞24 |  |  |
|  | 等级 | 1 | 1 |  |  |
| 矩阵风 险评估 | 严重度 | 1 | 1 |  |  |
|  | 可能性 | 1 | 1 |  |  |
|  | 等级 | 1 | 1 |  |  |
| 反应工 艺危险 等级评 估 | Tp（℃） | 90 | 290.0~295.0 |  |  |
|  | MTSR（℃） | 113.29 | 320.3 |  |  |
|  | MTT（℃） | 152 | 342.1（二氨基二苄常压沸点） |  |  |
|  | T （℃） D24 | 146.4 | 344.0 |  |  |
|  | 等级 | 2 | 1 |  |  |

page_156_table_3

| 评估结论项目 |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 酰化反应 | 缩合反应 |
| 热稳定 性评估 | 物料名称 | BEZ-1反应液 | BEZ-2反应液 |
|  | 吸热温度（℃） | / | / |
|  | 起始放热分解温度（℃） | 第一段135.73 第二段173.75 | 第一段134.71 第二段225.81 |
|  | 分解热（J/g） | 第一段59.69 第二段66.31 | 第一段93.99 第二段1320.61 |
|  | 等级 | / | / |
| 严重度 评估 | △Tad（K） | 19.14 | 23.73 |
|  | 等级 | 1 | 1 |
| 可能性 评估 | TMRad（h） | ＞24 | ＞24 |
|  | 等级 | 1 | 1 |

page_157_table_1

| 矩阵风 险评估 | 严重度 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可能性 | 1 | 1 |
|  | 等级 | 1 | 1 |
| 反应工 艺危险 等级评 估 | Tp（℃） | 50 | 30 |
|  | MTSR（℃） | 69.14 | 53.73 |
|  | MTT（℃） | 77 | 56 |
|  | T （℃） D24 | 119.6 | 105 |
|  | 等级 | 1 | 1 |

page_157_table_2

| 评估结论 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 水解反应 |
| 热稳定性评估 | 物料名称 | 双溴物 |
|  | 吸热温度（℃） | / |
|  | 起始放热分解温度（℃） | 216.65 |
|  | 分解热（J/g） | 640 |
|  | 等级 | / |
| 严重度评估 | △Tad（K） | 41.33 |
|  | 等级 | 1 |
| 可能性评估 | TMRad（h） | / |
|  | 等级 | / |
| 矩阵风险评估 | 严重度 | 1 |
|  | 可能性 | / |
|  | 等级 | 1 |
| 反应工艺危险 等级评估 | Tp（℃） | 55 |
|  | MTSR（℃） | 55 |
|  | MTT（℃） | 63.5 |
|  | T （℃） D24 | 141.7 |
|  | 等级 | 1 |

page_157_table_3

| 评估结论项目 |  | 参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水解反应 |  |
| 热稳定 性评估 | 物料名称 | 还原物 | 普瑞巴林 |
|  | 吸热温度（℃） | 32.0～35.6 | 191.0～194.8 |
|  | 起始放热分解温度（℃） | 97.1 | / |
|  | 分解热（J/g） | 51.74 | / |
|  | 等级 | 1 | 1 |
| 严重度 评估 | △Tad（K） | 6.47 |  |
|  | 等级 | 1 |  |
| 可能性 | TMRad（h） | ＞24 |  |

page_158_table_1

| 评估 | 等级 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 矩阵风 险评估 | 严重度 | 1 |
|  | 可能性 | 1 |
|  | 等级 | 1 |
| 反应工 艺危险 等级评 估 | Tp（℃） | 90.0 |
|  | MTSR（℃） | 96.47 |
|  | MTT（℃） | 100.0 |
|  | T （℃） D24 | 200.0 |
|  | 等级 | 1（Tp＜MTSR＜MTT＜T ） D24 |

表1.12-3 反应产品、中间产物、蒸馏底物等 DSC 数据

| 序 号 | 工序 | 物料名称 | 生产过 程最高 温度℃ | 吸热温 度范 围℃ | 吸热 J/g | 放热温度范 围℃ | 放热量 J/g | 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶剂回收 | 回收乙酸乙 酯 | 85 | / | / | 220.80 | 9.274 | 1 |
| 2 | 溶剂回收 | 回收丙酮 | 61 | / | / | 第一段277.10 第二段316.80 | 第一段69.70 第二段11.48 | 1 |
| 3 | 溶剂回收 | 回收甲苯四 氢呋喃 | 120 | / | / | 第一段209.10 第二段323.10 第二段322.80 | 第一段8.936 第二段41.66 第二段21.51 | 1 |
| 4 | 溶剂回收 | 回收乙酸乙 酯蒸馏残液 | 85 | / | / | / |  | 1 |
| 5 | 溶剂回收 | 精制母液 | 85 | / | / | / |  | 1 |
| 6 | 溶剂回收 | 回收乙醇 | 95 | / | / | / |  | 1 |

表 1.12-4 企业近三年安全生产费用（万元）

| 序 号 | 年份 | 上年营业额 | 应提安全费用 | 安全投入 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021 | 3.6133亿元 | 350.66 | 1036.50 | 保障支出685.84 |
| 2 | 2022 | 5.1051亿元 | 425.26 | 675.93 | 保障支出250.67 |
| 3 | 2023 | 8.0471亿元 | 635.09 | 745.89 | 保障支出110.8 |

表4.1-1 危险化学品辨识

| 序 号 | 物质名称 | 危化品 序号 | CAS | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 1648 | 1333-74-0 | 易燃气体，类别1 加压气体 | 重点监管 |
| 2 | 氮[压缩的或液 化的] | 172 | 7727-37-9 | 加压气体 |  |
| 3 | 甲苯 | 1014 | 108-88-3 | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激,类别2 生殖毒性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻 醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触，类别2* 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别3 | 重点监 管、第三 类易制毒 |
| 4 | 甲醇 | 1022 | 67-56-1 | 易燃液体，类别2 急性毒性-经口，类别3* 急性毒性-经皮，类别3* 急性毒性-吸入，类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触，类别1 | 重点监 管、特别 管控 |
| 5 | 乙醇 | 2568 | 64-17-5 | 易燃液体，类别2 | 特别管控 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 2651 | 141-78-6 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻 醉效应） | 重点监管 |
| 7 | 丙酮 | 137 | 67-64-1 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻 醉效应） | 第三类易 制毒 |

page_173_table_1

| 序 号 | 物质名称 | 危化品 序号 | CAS | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 四氢呋喃 | 2071 | 109-99-9 | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼 吸道刺激） |  |
| 9 | 氯苯 | 1414 | 108-90-7 | 易燃液体，类别3 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 | 重点监管 |
| 10 | 硼氢化钾 | 1605 | 13762-51-1 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类 别1 急性毒性-经口，类别3 急性毒性-经皮，类别3 | 易制爆 |
| 11 | 锌粉 | 2358 | 7740-66-6 | 自热物质和混合物，类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类 别1 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 | 易制爆 |
| 12 | 亚硝酸钠 | 2492 | 7632-00-0 | 氧化性固体，类别3 急性毒性-经口，类别3* 危害水生环境-急性危害，类别1 | 重点监 管、第二 类易制毒 |
| 13 | 三氯甲烷 （氯仿） | 1852 | 67-66-3 | 急性毒性-吸入，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 生殖毒性，类别2 特异性靶器官毒性-反复接触，类别1 |  |
| 14 | 盐酸 | 2507 | 7647-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼 吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 | 第三类易 制毒 |
| 15 | 溴 | 2361 | 7726-95-6 | 急性毒性-吸入，类别2* 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 | 第二类易 制毒 |
| 16 | 正磷酸 | 2790 | 7664-38-2 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
| 17 | 4-氯苯甲酰氯 （对氯苯甲酰 氯） | 1426 | 122-01-0 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |  |
| 18 | 氢氧化钾 | 1667 | 1310-58-3 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
| 19 | 氢氧化钠及其 溶液 | 1669 | 1310-73-2 | 皮肤腐蚀/刺激,类别1A 严重眼损伤/眼刺激,类别1 |  |
|  | 氯化锌 |  |  | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼 吸道刺激） |  |

page_174_table_1

| 序 号 | 物质名称 | 危化品 序号 | CAS | 危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |  |
|  | 氯化锌溶液 |  |  | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |  |
| 21 | 铝镍合金氢化 催化剂 （雷尼镍） | 1378 | — | 易燃固体，类别2 致癌性，类别2 |  |
| 22 | 天然气 （管输CNG） | 2123 | 8006-14-2 | 易燃气体，类别1 加压气体 | RTO燃料 重点监管 |
| 23 | 一氯二氟甲烷 （氟利昂R22） | 2552 | 75-45-6 | 加压气体 严重眼损伤/眼刺激，类别2B 生殖毒性,类别1B 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻 醉效应） 危害臭氧层，类别1 | 制冷剂 |
| 24 | 柴油 | 1674 | — | 易燃液体，类别3 | 燃油 |

表4.1-2 危险化学品主要理化性质数据表

| 序 号 | 物料名称 | 外观 | 燃烧 性 | 火险 类别 | 闪点℃ | 自燃温 度℃ | 爆炸极限 （V％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 无色无臭气体 | 易燃 | 甲 | <-50 | 400 | 4.1～74.1 |
| 2 | 氮 | 无色无臭气体 | 不燃 | 戊 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 3 | 甲苯 | 无色透明液体，有类似苯 的芳香气味 | 易燃 | 甲 | 4 | 353 | 1.2～7.0 |
| 4 | 甲醇 | 无色澄清液体，有刺激性 气味 | 易燃 | 甲 | 11 | 385 | 5.5～44.0 |

page_175_table_1

| 序 号 | 物料名称 | 外观 | 燃烧 性 | 火险 类别 | 闪点℃ | 自燃温 度℃ | 爆炸极限 （V％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 乙醇 | 无色液体，有酒香 | 易燃 | 甲 | 12 | 363 | 3.3～19.0 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 无色澄清液体，有芳香气 味，易挥发 | 易燃 | 甲 | -4闭杯； 13开杯 | 426 | 2.0～11.5 |
| 7 | 丙酮 | 无色透明易流动液体，有 芳香气味，极易挥发。有 指甲油去除剂的甜味 | 易燃 | 甲 | -20 | 465 | 2.5～13.0 |
| 8 | 四氢呋喃 | 无色易挥发液体，有类似 乙醚的气味 | 易燃 | 甲 | -20 | 230 | 1.5～12.4 |
| 9 | 氯苯 | 无色透明液体，具有不愉 快的苦杏仁味 | 易燃 | 乙 | 28 | 590 | 1.3～9.6 |
| 10 | 硼氢化钾 | 白色结晶性粉末 | 易燃 | 甲 | — | — | — |
| 11 | 锌粉 | 浅灰色的细小粉末 | 可燃 | 乙 | — | 500 | — |
| 12 | 亚硝酸钠 | 白色或淡黄色细结晶，无 臭，略有咸味，易潮解 | 助燃 | 乙 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 13 | 三氯甲烷 | 无色透明重质液体，极易 挥发，有特殊气味 | 不燃 | 戊 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 14 | 盐酸 | 无色或微黄色发烟液体， 有刺鼻的酸味 | 不燃 | 戊 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 15 | 溴 | 暗红褐色发烟液体，有刺 鼻气味 | 助燃 | 乙 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 16 | 正磷酸 | 纯磷酸为无色结晶，无臭， 具有酸味 | 助燃 | 戊 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 17 | 4-氯苯甲酰 氯 | 无色或微黄色透明液体或 结晶 | 可燃 | 丙 | 105 | — | — |
| 18 | 氢氧化钾 | 白色晶体，易潮解，无臭 | 不燃 | 丁 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 19 | 氢氧化钠 | 白色不透明固体，易潮解； 液碱为无色透明液体 | 不燃 | 丁 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 20 | 氯化锌 | 白色粉末，无臭，易潮解 | 不燃 | 戊 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 21 | 雷尼镍 | 细小的灰色粉末 | 可燃 | 乙（活化 后甲类） | — | — | — |
| 22 | 天然气 | 无色、无臭、无味气体 | 易燃 | 甲 | -190 | 482～ 632 | 5～14 |
| 23 | 氟利昂R22 | 无色气体，有轻微的发甜 气味 | 不燃 | 戊 | 无意义 | 无意义 | 无意义 |
| 24 | 柴油 | 稍有粘性的棕色液体 | 可燃 | 丙 | ＞60 | 257（引 燃） | — |

表 4.1-3 危险化学品主要有害特性数据表

| 序 号 | 物料名称 | 毒性LD 50 (mg/kg) | 侵入途径 | 有毒物质容许浓度(mg/m3) |  |  | 危害 程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 1 | 氢 | — | 吸入 | — | — | — | — |  |

page_176_table_1

| 序 号 | 物料名称 | 毒性LD 50 (mg/kg) | 侵入途径 | 有毒物质容许浓度(mg/m3) |  |  | 危害 程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MAC | PC-TWA | PC-STEL |  |  |
| 2 | 氮 | — | 吸入 | — | — | — | — |  |
| 3 | 甲苯 | 1000mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 50 | 100 | 中度 危害 |  |
| 4 | 甲醇 | 5628mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 25 | 50 | 中度 危害 |  |
| 5 | 乙醇 | 7060mg/kg(兔经 口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | — | — | 轻微 危害 |  |
| 6 | 乙酸乙酯 | 5620mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 200 | 300 | 轻微 危害 |  |
| 7 | 丙酮 | 5800mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 300 | 450 | 轻微 危害 |  |
| 8 | 四氢呋喃 | 2816mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 300 | — | 轻微 危害 |  |
| 9 | 氯苯 | 2290mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 50 | — | 中度 危害 |  |
| 10 | 硼氢化钾 | — | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | — | — | — |  |
| 11 | 锌粉 | — | 吸入、食入 | — | — | — | — |  |
| 12 | 亚硝酸钠 | 85mg/kg(大鼠经 口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | — | — | 中度 危害 |  |
| 13 | 三氯甲烷 | 908mg/kg(大鼠经 口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 20 | — | 轻度 危害 |  |
| 14 | 盐酸 | 900mg/kg(兔经 口) | 吸入、食入 | 7.5 | — | — | 高度 危害 |  |
| 15 | 溴 | LC ：750ppm 50 9min(小鼠吸入) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 0.6 | 2 | 中度 危害 |  |
| 16 | 正磷酸 | 1530mg/kg(大鼠 经口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 1 | 3 | 轻度 危害 |  |
| 17 | 4-氯苯甲 酰氯 | — | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | — | — | — |  |
| 18 | 氢氧化钾 | 273mg/kg(大鼠经 口) | 吸入、食入 | — | — | — | 中度 危害 |  |
| 19 | 氢氧化钠 | — | 吸入、食入 | 2 | — | — | 轻度 危害 |  |
| 20 | 氯化锌 | 350mg/kg(大鼠经 口) | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | 1 | 2 | 轻度 危害 |  |
| 21 | 雷尼镍 | — | 吸入、食入 | — | — | — | 中度 危害 |  |
| 22 | 天然气 | — | 吸入 | — | — | — | 轻度 危害 |  |
| 23 | 氟利昂 R22 | LC ：1000000mg 50 /m3 2h(大鼠吸入) | 吸入 | — | 2 | — | 轻微 危害 |  |
| 24 | 柴油 | — | 吸入、食入、 经皮吸收 | — | — | — | 轻度 危害 |  |

表 4.2-1 主要危险、有害因素辨识结果表

| 序号 | 危险、有害因素 | 造成后果 | 发生主要部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸 | 人员伤亡、财产损失 | 车间、仓库、罐区 |  |
| 2 | 化学灼烫 | 人员伤亡、财产损失 | 车间、仓库、罐区 |  |
| 3 | 中毒、窒息 | 人员伤亡、职业病 | 车间、仓库、罐区 |  |

表 4.2-2 次要危险、有害因素辨识结果表

| 序号 | 危险有害因素 | 造成后果 | 发生主要部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械伤害 | 人员伤亡 | 运转设备 |  |
| 2 | 电气伤害 | 人员伤亡 | 用电场所 |  |
| 3 | 高处坠落 | 人员伤亡 | 登高作业、操作平台作业 |  |
| 4 | 高温危害 | 人员伤亡、职业病 | 蒸汽使用场所 |  |
| 5 | 物体打击 | 人员伤亡、设备损坏 | 操作平台下方 |  |
| 6 | 车辆伤害 | 人员伤亡、设备损坏 | 厂区道路 |  |
| 7 | 噪声危害 | 职业病 | 生产车间 |  |
| 8 | 粉尘危害 | 职业病 | 生产车间 |  |
| 9 | 淹溺 | 人员伤亡 | 池、槽等 |  |

表4.3-1 重大危险源涉及的危险化学品贮存量和临界量

| 序号 | 名称 | 类别 | 判据 | 临界量t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溴素 | — | GB18218-2018中列名 | 20 |
| 2 | 氯苯 | W5.4 | 易燃液体，类别3 | 5000 |
| 3 | 甲醇 | W5.2 | 易燃液体，类别2，涉及危险化工工艺（制氢） | 50 |
|  |  | — | GB18218-2018中列名 | 500 |
| 4 | 氢 | — | GB18218-2018中列名 | 5 |
| 5 | 甲苯 | — | GB18218-2018中列名 | 500 |
| 6 | 乙醇 | W5.2 | 易燃液体，类别2，涉及危险化工工艺（加氢） | 50 |

page_179_table_1

|  |  | — | GB18218-2018中列名 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 乙酸乙酯 | — | GB18218-2018中列名 | 500 |
| 8 | 丙酮 | — | GB18218-2018中列名 | 500 |
| 9 | 四氢呋喃 | W5.3 | 易燃液体，类别2 | 1000 |
| 10 | 硼氢化钾 | W11 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 | 200 |
| 11 | 锌粉 | W11 | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 | 200 |
| 12 | 亚硝酸钠 | W9.2 | 氧化性固体，类别3 | 200 |
| 13 | 柴油 | W5.4 | 易燃液体，类别3 | 5000 |

表 4.3-2 本项目厂区重大危险源辨识一览表

| 序 号 | 场所 | 危险物质 | 最大存在 量q（t） | 临界量Q （t） | q/Q | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼 | 甲醇 | 6 | 500 | 0.012 | 0.11328 |
|  |  | 甲醇（制氢） | 0.04 | 50 | 0.00008 |  |
|  |  | 乙醇 | 4 | 500 | 0.008 |  |
|  |  | 乙醇（加氢） | 4.3 | 50 | 0.086 |  |
|  |  | 氢 | 0.036 | 5 | 0.0072 |  |
| 2 | 6号楼 | 乙醇 | 6 | 500 | 0.012 | 0.014 |
|  |  | 甲苯 | 1 | 500 | 0.002 |  |
| 3 | 7号楼 | 甲苯 | 11 | 500 | 0.022 | 0.022 |
|  |  | 丙酮 | 1 | 500 | 0.002 |  |
| 4 | 8号楼 | 乙酸乙酯 | 0.6 | 500 | 0.0012 | 0.0282 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 500 | 0.02 |  |
|  |  | 四氢呋喃 | 3 | 1000 | 0.003 |  |
|  |  | 锌粉 | 0.3 | 200 | 0.0015 |  |
|  |  | 亚硝酸钠 | 0.3 | 200 | 0.0015 |  |
|  |  | 乙醇 | 0.5 | 500 | 0.001 |  |
| 5 | 9号楼 | 乙酸乙酯 | 5 | 500 | 0.01 | 0.01 |
| 6 | 10号楼 | 甲苯 | 16 | 500 | 0.032 | 0.042 |

page_180_table_1

| 序 号 | 场所 | 危险物质 | 最大存在 量q（t） | 临界量Q （t） | q/Q | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲醇 | 5 | 500 | 0.01 |  |
| 7 | 12号楼 | 甲醇 | 9 | 500 | 0.018 | 0.038 |
|  |  | 甲苯 | 10 | 500 | 0.02 |  |
| 8 | 14号楼 | 溴素 | 40 | 20 | 2 | 2.01154 （构成） |
|  |  | 氯苯 | 7.7 | 5000 | 0.00154 |  |
|  |  | 甲醇 | 5 | 500 | 0.01 |  |
| 9 | 甲类仓库 | 硼氢化钾 | 5 | 200 | 0.025 | 0.1216 |
|  |  | 四氢呋喃 | 6 | 1000 | 0.006 |  |
|  |  | 氯苯 | 3 | 5000 | 0.0006 |  |
|  |  | 锌粉 | 10 | 200 | 0.05 |  |
|  |  | 亚硝酸钠 | 8 | 200 | 0.04 |  |
| 10 | 罐区 | 丙酮 | 34 | 500 | 0.068 | 0.6682 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 38 | 500 | 0.076 |  |
|  |  | 乙酸乙酯混合液 (按乙酸乙酯计) | 38 | 500 | 0.076 |  |
|  |  | 甲苯 | 63 | 500 | 0.126 |  |
|  |  | 乙醇 | 92 | 500 | 0.184 |  |
|  |  | 甲醇 | 68 | 500 | 0.136 |  |
|  |  | 柴油 | 11 | 5000 | 0.0022 |  |

表 4.3-3 常见毒性气体校正系数 β 值取值表

| 一氧 化碳 | 二氧 化硫 | 氨 | 环氧 乙烷 | 氯化氢 | 溴甲烷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 硫化氢 | 氟化氢 | 二氧 化氮 | 氰化氢 | 碳酰氯 | 磷化氢 |
| 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 |

page_181_table_2

符合

J1

J2

J3

J4

J5

W1.1

W1.2

W1.3

W2

W3

W4

W5.1

W5.2

W5.3

W5.4

W6.1

W6.2

W7.1

W7.2

W8

W9.1

W9.2

W10

W11

表4.3-7 重大危险源分级

| 序 号 | 辨识单元 | 危险物质 | q/Q | β取值 | α取值 | 辨识过程 α∑βnqn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14号楼 | 溴素 | 2 | 1 | 2 | 4.02308 |
|  |  | 氯苯 | 0.00154 | 1 | 2 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.01 | 1 | 2 |  |

表4.4-1 可容许个人风险标准一览表

| 风险等级 防护目标 | 风险值 |
| --- | --- |
| 高敏感防护目标 重要防护目标 一般防护目标中的一类防护目标 | 3.0E-6 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 | 1.0E-5 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 | 3.0E-5 |

page_187_table_1

| 装置名称 | 14车间溴素罐 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 溴 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 中孔泄漏,小孔泄漏 |
| 装置体积（m3） | 16 |
| 事故类型：压力容器物理爆炸（PVE） |  |
| 介质相态 | 液态 |

page_188_table_1

| 液体绝对压力（Pa） | 300000 |
| --- | --- |
| 液体压缩系数（1/Pa） | 0.1 |
| 有毒有害物质泄漏扩散（LEAK） |  |
| 物质相态 | 液体泄漏 |
| 泄漏类型 | 连续泄漏 |
| 裂口面积（m²） | 0.0001 |
| 泄漏源高度（m） | 1 |
| 泄漏物质温度（K） | 283 |
| 泄漏系数 | 1 |
| 泄漏物质密度（Kg/m³） | 3120 |
| 毒性物质性质常数A | -12.4 |
| 毒性物质性质常数B | 1 |
| 毒性物质性质常数N | 2 |
| 容器压力（Pa） | 300000 |
| 中毒浓度（mg/m³） | 2 |
| 液压高度（m） | 1.8 |
| 定压比热（Kj/(Kg.K)） | 1.96 |
| 常压沸点（K） | 331.8 |
| 液体汽化热（Kj/Kg） | 1200 |

page_188_table_2

| 装置名称 | 罐区-乙醇 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 乙醇 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 有防火堤 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 5000 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 4250 |
| 液池面积（m²） | 50 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 29639.679 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 2.42 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 953.1 |
| 液体常压沸点（K） | 351.3 |
| 人员暴露时间（s） | 20 |
| 液池半径(m) | 3.99 |
| 事故类型：蒸气云爆炸事故（UVCE） |  |
| 物料类型 | 易燃液体 |
| 液体密度（kg/m³） | 790 |

page_189_table_1

| 气体密度（kg/m³） | 2.05587 |
| --- | --- |
| 充装系数（0~1） | 0.05 |
| 蒸气云质量占容器最大存量的比值（0~1） | 0.95 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 29639.679 |

page_189_table_2

| 装置名称 | 罐区-甲醇 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 甲醇 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 有防火堤 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 5000 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 4250 |
| 液池面积（m²） | 50 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 29650.4 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 2.51 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 1166.98 |
| 液体常压沸点（K） | 337.7 |
| 人员暴露时间（s） | 20 |
| 液池半径(m) | 3.99 |

page_189_table_3

| 装置名称 | 制氢 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 氢 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 中孔泄漏,小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 连续泄漏源强<10kg/s |
| 事故类型：喷射火灾（JET FIRE） |  |
| 存储燃料质量（Kg） | 36 |
| 修正后的存储燃料质量（Kg） | 30.6 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 119900.498 |
| 燃料泄漏速率（Kg/s） | 10 |
| 修正后的燃料泄漏速率（Kg/s） | 8.5 |
| 人员暴露时间（s） | 20 |
| 事故类型：蒸气云爆炸事故（UVCE） |  |
| 物料类型 | 低活性气体 |
| 运行温度（K） | 298 |
| 运行压力（pa） | 1200000 |
| 气体密度（kg/m³） | 0.09051 |
| 充装系数（0~1） | 0.05 |

page_190_table_1

| 蒸气云质量占容器最大存量的比值（0~1） | 0.95 |
| --- | --- |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 119900.498 |
| 事故类型：压力容器物理爆炸（PVE） |  |
| 介质相态 | 气态 |
| 容器容积（m³） | 20 |
| 气体绝对压力（Pa） | 1200000 |
| 气体绝热指数 | 1.412 |

page_190_table_2

| 装置名称 | 10车间-甲醇 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 甲醇 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 3000 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 2550 |
| 液体密度（Kg/m³） | 790 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 22565.543 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 2.51 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 1166.98 |
| 液体常压沸点（K） | 337.7 |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 14.33 |

page_190_table_3

| 装置名称 | 14车间-甲醇 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 甲醇 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 3000 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 2550 |
| 液体密度（Kg/m³） | 790 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 22565.543 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 2.51 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 1166.98 |

page_191_table_1

| 液体常压沸点（K） | 337.7 |
| --- | --- |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 14.33 |

page_191_table_2

| 装置名称 | 加氢 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 乙醇 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 500 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 375 |
| 液体密度（Kg/m³） | 790 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 29639.679 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 2.42 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 935.1 |
| 液体常压沸点（K） | 351.3 |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 5.5 |
| 事故类型：蒸气云爆炸事故（UVCE） |  |
| 物料类型 | 易燃液体 |
| 液体密度（kg/m³） | 790 |
| 气体密度（kg/m³） | 2.05587 |
| 充装系数（0~1） | 0.7 |
| 蒸气云质量占容器最大存量的比值（0~1） | 0.3 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 29639.679 |
| 事故类型：压力容器物理爆炸（PVE） |  |
| 介质相态 | 液态 |
| 容器容积（m³） | 1.5 |
| 液体绝对压力（Pa） | 1100000 |
| 液体压缩系数 | 0.1 |

page_191_table_3

| 装置名称 | 7车间-甲苯 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 甲苯 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |

page_192_table_1

| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| --- | --- |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 1500 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 1275 |
| 液体密度（Kg/m³） | 870 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 42438.68 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 1.1266 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 412.52 |
| 液体常压沸点（K） | 383.6 |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 9.66 |

page_192_table_2

| 装置名称 | 8车间-甲苯 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 甲苯 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 1500 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 1275 |
| 液体密度（Kg/m³） | 870 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 42438.68 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 1.1266 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 412.52 |
| 液体常压沸点（K） | 383.6 |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 9.66 |

page_192_table_3

| 装置名称 | 9车间-乙酸乙酯 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 乙酸乙酯 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 3000 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 2550 |

page_193_table_1

| 液体密度（Kg/m³） | 900 |
| --- | --- |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 23518.729 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 1.92 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 4158.91 |
| 液体常压沸点（K） | 350.2 |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 13.43 |

page_193_table_2

| 装置名称 | 8车间-甲苯 |
| --- | --- |
| 物料名称 | 甲苯 |
| 装置类型 | 固定的带压容器和储罐 |
| 泄漏模式 | 泄漏到大气中-中孔泄漏,泄漏到大气中-小孔泄漏 |
| 泄漏源强 | 10kg/s<=连续泄漏源强<=100kg/s |
| 事故类型：池火灾（POOL FIRE） |  |
| 危险单元类型 | 无防火堤 |
| 地面性质 | 混泥土地面 |
| 燃料泄漏量（Kg） | 1500 |
| 修正后的燃料泄漏量（Kg） | 1275 |
| 液体密度（Kg/m³） | 870 |
| 燃料燃烧热（Kj/Kg） | 42438.68 |
| 液体定压比热（Kj/(Kg.K)） | 1.1266 |
| 液体蒸发潜热（Kj/Kg） | 412.52 |
| 液体常压沸点（K） | 383.6 |
| 人员暴露时间（s） | 60 |
| 液池半径(m) | 9.66 |

表4.4-2 外部安全防护距离表

| 防护目标 | 标准依据 | 标准规定 | 检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.高敏感防护目标 2.重要防护目标 3.一般防护目标中的一类防护目标 | GB50016-2014 《建筑设计防 火规范》 | 50m | 附近无 | 符合 |
| 一般防护目标中的二类防护目标 |  |  | 附近无 | 符合 |
| 一般防护目标中的三类防护目标 |  |  | 附近无 | 符合 |

表4.5-2 各类初级事故场景下的多米诺效应阈值

| 事故场景 | 破坏方式 | 多米诺效应阈值 |
| --- | --- | --- |
| 火球 | 火焰接触 | 火球半径 |
| 喷射火 | 火焰接触 | 必定发生 |
| 池火灾 | 热辐射 | I＞37.5kW/㎡，30分钟以上 |
| 云爆 | 冲击波超压 | P＞70kPa |
| 物理爆炸 | 冲击波超压 | P＞70kPa |
| BLEVE | 火焰接触 | 火球半径 |

表 6.1-1 企业与周边居住区以及商业中心等八大类场所、设施的距离

| 序 号 | 场所 | 标准依据 | 标准规定 | 实际情况 | 符合 性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民区、商业中心、公园 等人口密集区域 | GB50016-2014 《建筑设计防火 规范》（2018年 版） | 50m | ＞500m | 符合 |
| 2 | 学校、医院、影剧院、体 育场（馆）等公共设施 |  |  | 附近无 | 符合 |
| 3 | 供水水源、水厂及水源保 护区 | 《饮用水水源保 护区污染防治管 理规定》 | 不得设置在一 级、二级水源保 护区内 | 附近无饮用水 源、水厂以及水 源保护区。 | 符合 |
| 4 | 车站、码头（按照国家规 定，经批准，专门从事危 险化学品装卸作业的除 外）、机场以及公路、铁 路、水路交通干线、地铁 风亭及出入口 | GB50016-2014 《建筑设计防火 规范》（2018年 版）、《公路保 护条例》、《铁 路保护条例》 | 车站、码头50m | 与上述设施距离 符合规范要求。 | 符合 |
|  |  |  | 公路（国道、高 速）100m |  |  |
|  |  |  | 铁路：25m |  |  |
|  |  |  | 厂外园区道路 15m |  |  |
| 5 | 基本农田保护区、畜牧 区、渔业水域和种子、种 畜、水产苗种生产基地 | 《基本农田保护 条例》 | 不得违反占用 | 附近无基本农田 保护区等。 | 符合 |
| 6 | 河流、湖泊、风景名胜区 和自然保护区 | GB50160-2008 《石油化工企业 设计防火标准》 | 通航江、河、海 岸边20m | 附近无湖泊、风 景名胜区、自然 保护区，距离河 道岸边＞20m。 | 符合 |
| 7 | 军事禁区、军事管理区 | 《中华人民共和 国军事设施保护 法》 | 与县级以上政府 部门共同划定安 全控制范围 | 附近无军事禁 区、军事管理 区。 | 符合 |
| 8 | 法律、行政法规规定予以 保护的其他区域 | - | - | 附近无此类场 所。 | 符合 |

表 6.3-1 安全生产条件符合性评价结果表

| 序号 | 检查内容 | 实际情况 | 是否 符合 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、企业总体布局合理性 |  |  |  |  |
| 1 | 企业布局是否符合当地县级（含县级）以上 人民政府以上规划和布局。 | 位于成熟化工园区内 的化工企业。 | 符合 |  |
| 2 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重 大危险源的危险化学品储存设施，与下列场 所、设施、区域的距离应当符合国家有关规 定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密 集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆） 等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化 学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、 通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路 交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗 传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小 区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗 种生产基地； （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护 区； （七）军事禁区、军事管理区； | 与相关场所距离符合 规范要求。 | 符合 |  |

page_208_table_1

|  | （八）法律、行政法规规定的其他场所、设 施、区域。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业总体布局是否符合《化工企业总图运输 设计规范》（GB50489）、《工业企业总平面设 计规范》（GB50187）、《建筑设计防火规范》 （GB50016）等标准。 石油化工企业是否符合《石油化工企业设计 防火规范》（GB50160）。 | 符合《建筑设计防火规 范》等规范标准要求。 | 符合 |  |
| 4 | 同一厂区内的设备、设施及建（构）筑物的 布置是否适用同一标准规定。 | 适用同一规范：《建筑 设计防火规范》。 | 符合 |  |
| 二、企业设备设施工艺的安全可靠性 |  |  |  |  |
| 5 | 新建、改建、扩建建设项目是否经具备国家 规定资质的单位设计、制造和施工建设；涉 及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装 置，是否由具有综合甲级资质或者化工石化 医药行业专业甲级设计资质的设计单位设 计。 | 企业新建的建设项目 由具有相应资质的单 位设计、施工。 | 符合 |  |
| 6 | 是否采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的 工艺、设备。 | 未采用和使用淘汰、禁 止使用的工艺、设备。 | 符合 |  |
| 7 | 新开发的危险化学品生产工艺是否在小试、 中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业 化生产；国内首次使用的化工工艺，必须经 过省安全生产监督管理局组织的安全可靠 性专家论证。 | 不适用。 | 不适用 |  |
| 8 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的 装置是否装设自动化控制系统；涉及危险化 工工艺的大型化工装置装设紧急停车系统； 涉及易燃易爆、有毒有害气体化学品的场所 是否装设易燃易爆、有毒有害介质泄漏报警 等安全设施。 | 生产装置设有 DCS 控 制系统，有泄漏报警等 安全设施。 | 符合 |  |
| 9 | 生产区与非生产区是否分开设置，并符合国 家标准或者行业标准规定的距离。 | 符合《建筑设计防火规 范》等规范标准要求。 | 符合 |  |
| 10 | 危险化学品生产装置和储存设施之间及其 与建（构）筑物之间的距离是否符合有关标 准规范的规定。 | 符合《建筑设计防火规 范》要求。 | 符合 |  |
| 三、安全生产管理制度 |  |  |  |  |
| 11 | 是否建立健全主要负责人、分管负责人、安 全生产管理人员、职能部门、岗位的全员安 全生产责任制，明确岗位安全生产责任。 | 建立安全生产责任制。 | 符合 |  |
| 12 | 是否根据实际情况，制定下列安全生产制 度：安全生产工作例会等安全生产会议制 度，安全投入保障制度，安全生产奖惩制度， 安全培训教育制度，领导干部现场带班制 度，特种作业人员管理制度，安全检查和隐 患排查治理制度，重大危险源评估和安全管 理制度，变更管理制度，应急管理制度，生 产安全事故或者重大事件的调查和报告处 理制度，防火、防爆、防中毒、防泄漏管理 制度，工艺、设备、电气仪表、公用工程安 | 建立了一套安全管理 制度。 | 符合 |  |

page_209_table_1

|  | 全管理制度，动火、进入受限空间、吊装、 高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修 等作业安全管理制度，危险化学品安全管理 制度，职业健康相关管理制度，劳动防护用 品使用维护管理制度，承包商管理制度，安 全管理制度及操作规程定期修订制度，设 施、设备的维护、保养、检测管理制度，危 险作业的现场管理制度，安全生产台帐的管 理制度，关键装置与重点部位管理制度，装 置开停车安全管理制度，自动化安全控制系 统管理和维护制度，安全管理制度执行情况 检查制度。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 是否根据生产工艺、技术、设备、自动化控 制特点和原辅料、产品危险性等实际情况， 编制岗位安全操作规程和制定符合有关标 准规定的作业安全规程。 | 制定的安全操作规程 适合企业要求。 | 符合 |  |
| 四、安全管理机构和人员条件 |  |  |  |  |
| 14 | 是否依法设置安全生产管理机构，配备专职 安全生产管理人员。从业人员超过五十人的 企业，应当配备不少于两名的专职安全生产 管理人员。 | 设置安全生产管理机 构，配备专职安全生产 管理人员10人。 | 符合 |  |
| 15 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安全生 产管理人员是否依法参加安全生产培训，并 经考核合格，取得安全资格证书。 | 有上岗证书。 | 符合 |  |
| 16 | 企业分管安全负责人、分管生产负责人、分 管技术负责人应当具有一定的化工专业知 识或者相应的专业学历。 | 具有化工生产专业知 识。 | 符合 |  |
| 17 | 专职安全生产管理人员应当具备国民教育 化工化学类（或安全工程）中等职业教育以 上学历或者化工化学类中级以上专业技术 职称，或者具备危险物品安全类注册安全工 程师资格。 | 中专以上学历，化工相 关专业，取得安全资格 证。 | 符合 |  |
| 18 | 特种作业人员是否依照规定经专门的安全 技术培训考核合格，取得特种作业操作证 书。 | 取证上岗。 | 符合 |  |
| 19 | 企业其他从业人员是否按照国家有关规定， 经安全教育和培训并考核合格。并应建立相 应台帐。 | 企业内部培训。 | 符合 |  |
| 五、重大危险源管理 |  |  |  |  |
| 20 | 是否依据《危险化学品重大危险源辨识》 (GB18218)，辨识、确定本企业的重大危险 源。 | 已按标准进行辨识重 大危险源。 | 符合 |  |
| 21 | 重大危险源是否报县级安全生产监督管理 部门备案。 | 已登记备案。 | 符合 |  |
| 22 | 新建、改建、扩建项目是否在竣工验收前完 成重大危险源的辨识、安全评估和分级、登 记建档工作，并完成备案。 | 企业已按要求执行。 | 符合 |  |

page_210_table_1

| 23 | 重大危险源场所是否执行“两牌一箱”制度， 明确紧急情况下的应急处置办法。 | 企业已执行“两牌一 箱”制度，明确紧急情 况下的应急处置办法。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 是否制定重大危险源专项应急预案和现场 处置方案，并定期演练。 | 已制订专项应急预案 和现场处置方案，并定 期演练。 | 符合 |  |
| 25 | 是否定期对重大危险源的安全设施和安全 监测监控系统进行检测、检验，并进行经常 性维护、保养，保证重大危险源的安全设施 和安全监测监控系统有效、可靠运行。维护、 保养、检测应当作好记录，并由有关人员签 字。 | 企业已按要求执行。 | 符合 |  |
| 26 | 是否明确重大危险源中关键装置、重点部位 的责任人或者责任机构，并对重大危险源的 安全生产状况进行定期检查，及时采取措施 消除事故隐患。 | 已明确重大危险源中 关键装置、重点部位的 责任人或者责任机构， 企业已按要求执行。 | 符合 |  |
| 27 | 是否根据构成重大危险源的危险化学品种 类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相 关设备、设施等实际情况，按照《危险化学 品重大危险源监督管理暂行规定》要求建立 健全安全监测监控体系，完善控制措施。 | 企业已按要求执行。 | 符合 |  |
| 六、应急管理要求 |  |  |  |  |
| 28 | 是否按照国家有关规定编制危险化学品事 故应急预案并报安监部门备案。 | 建立了《生产安全事故 应急预案》，并已备案。 | 符合 |  |
| 29 | 是否建立应急救援组织或者明确应急救援 人员，配备必要的应急救援器材、设备设施， 并定期进行演练。 | 有应急人员、应急器 材，定期进行演练。 | 符合 |  |
| 30 | 构成重大危险源的生产、储存和使用氯气、 氨气、光气、硫化氢等吸入性有毒有害气体 的企业，应当设立气体防护站（组）。 | 不涉及氯气、氨气、光 气、硫化氢。 | 符合 |  |
| 31 | 是否对存在吸入性有毒、有害气体的重大危 险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度 检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏 器材等应急器材和设备；涉及剧毒气体的重 大危险源，还应当配备两套以上（含）气密 型化学防护服；涉及易燃易爆气体或者易燃 液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数 量的便携式可燃气体检测设备。 | 已备重型防化服、正压 式空气呼吸器等应急 救援器材。 | 符合 |  |
| 32 | 大型易燃、易爆化学品生产企业和距离当地 公安消防队较远的大型危险化学品生产企 业是否有专职消防队，其他危险化学品生产 企业是否根据实际需要有义务消防队。 | 配备义务消防队员。 | 符合 |  |
| 七、安全生产投入 |  |  |  |  |
| 33 | 是否建立年度符合安全生产要求的安全投 入计划，足额提取与安全生产有关的费用。 | 有安全投入计划。 | 符合 |  |
| 34 | 是否依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保 险费。 | 依法参加工伤保险 | 符合 |  |

page_211_table_1

| 35 | 是否依照国家相关标准设置职业危害防护 设施，为从业人员配备符合标准的劳动防护 用品。 | 已配备。 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 涉及危险化工工艺装置的自动化安全控制 是否达到国家规定的要求。 | 按设计要求安装自动 化控制系统。 | 符合 |  |
| 37 | 是否委托具备国家规定资质的安全评价机 构进行安全评价，安全评价报告是否处于有 效期内。 | 正进行安全现状评价。 | 符合 |  |
| 38 | 安全评价报告对安全评价结论是否明确，需 整改的问题是否有明确的整改意见和整改 落实情况的确认报告。 | 正进行安全现状评价， 企业根据评价提出的 整改措施已落实。 | 符合 |  |
| 八、安全生产其他要求 |  |  |  |  |
| 39 | 是否依法进行危险化学品登记或开展登记 相关工作。 | 已进行危险化学品登 记。 | 符合 |  |
| 40 | 安全技术说明书和安全标签是否符合国家 相关标准。 | 已编写。 | 符合 |  |
| 41 | 是否在危险化学品包装（包括外包装件）上 粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的 化学品安全标签，并为用户提供化学品安全 技术说明书。 | 有安全技术说明书和 安全标签。 | 符合 |  |
| 42 | 压力容器、压力管道以及其他特种设备是否 经有资质单位检测检验合格，并在有效期 内。 | 已检测合格。 | 符合 |  |
| 43 | 防雷、防静电、电气防爆等安全防护设施经 有资质单位检测检验合格，并在有效期内。 | 防雷防静电设施经检 测合格。 | 符合 |  |
| 44 | 进行消防设计的建筑工程是否经过公安消 防机构验收合格。 | 已通过消防验收。 | 符合 |  |

表 6.5-1 化工（危险化学品）企业安全检查表

| 序号 | 检查重点内容 | 符合性 | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业安全生产行政许可手续不齐全或不在有效 期内的。 | 符合 | 企业手续齐全。 |
| 2 | 企业未依法明确主要负责人、分管负责人安全 生产职责或主要负责人、分管负责人未依法履 行其安全生产职责的。 | 符合 | 主要负责人、分管负责人安全生产 职责明确，并依法履行其安全生产 职责。 |
| 3 | 企业未设置安全生产管理机构或配备专职安全 生产管理人员的。 | 符合 | 设置了安全生产管理机构，配备专 职安全管理员。 |
| 4 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生 产管理人员未按照规定经考核合格的。 | 符合 | 主要负责人、安全负责人及其他安 全生产管理员已取得相应的安全合 格证书。 |
| 5 | 企业未对从业人员进行安全生产教育培训或者 安排未经安全生产教育和培训合格的从业人员 上岗作业的。 | 符合 | 从业人员经过三级安全生产教育培 训。 |
| 6 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性 不熟悉的。 | 符合 | 从业人员对本岗位涉及的危险化学 品危险特性熟悉。 |

page_213_table_1

| 7 | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安 全作业培训并取得相应资格上岗作业的。 | 符合 | 特种作业人员按照国家有关规定经 专门的安全作业培训，取证上岗。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 选用不符合资质的承包商或未对承包商的安全 生产工作统一协调、管理的。 | 符合 | 承包商资质符合相关要求。 |
| 9 | 将火种带入易燃易爆场所或存在脱岗、睡岗、 酒后上岗行为的。 | 符合 | 检查中未发现此类现象。 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计 诊断的。 | 符合 | 企业生产装置经正规设计。 |
| 11 | 新开发的危险化学品生产工艺未经逐级放大试 验到工业化生产或首次使用的化工工艺未经省 级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的。 | 符合 | 未涉及。 |
| 12 | 未按规定制定操作规程和工艺控制指标的。 | 符合 | 按规定制定操作规程和工艺控制指 标。 |
| 13 | 生产、储存装置及设施超温、超压、超液位运 行的。 | 符合 | 生产、储存装置及设施未超温、超 压、超液位运行。 |
| 14 | 在厂房、围堤、窨井等场所内设置有毒有害气 体排放口且未采取有效防范措施的。 | 符合 | 有毒有害气体排放口有防范措施。 |
| 15 | 涉及液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆 及有毒介质的安全阀及其他泄放设施直排大气 的（环氧乙烷的排放应采取安全措施）。 | —— | 不涉及。 |
| 16 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液 化气体的充装未使用万向节管道充装系统的。 | —— | 不涉及。 |
| 17 | 浮顶储罐运行中浮盘落底的。 | —— | 未涉及浮顶储罐。 |
| 18 | 安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和 报废不符合国家标准或行业标准；或使用国家 明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备的。 | 符合 | 按要求进行安全设备的安装、使用、 检测、维护。 |
| 19 | 油气储罐未按规定达到以下要求的： （1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力 表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动 连锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应 设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自 动控制系统相联； （2）气柜应设上、下限位报警装置，并宜设进 出管道自动联锁切断装置； （3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧 急切断阀，其位置宜靠近球形储罐； （4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石 油气的球形储罐应设置注水措施。 | —— | 未涉及油气储罐。 |
| 20 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装 置未设置自动化控制系统；或者涉及危险化工 工艺的大型化工装置未设置紧急停车系统的。 | 符合 | 企业危险化工工艺、罐区等已安装 相应的自动化安全控制系统；不属 于大型化工装置。 |
| 21 | 有毒有害、可燃气体泄漏检测报警系统未按照 标准设置、使用或定期检测校验；以及报警信 号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操 作室进行报警的。 | 符合 | 已安装的可燃/有毒气体探测器经 校验合格，报警信号发送至人员常 驻处。 |
| 22 | 安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审 批后临时摘除超过一个月未恢复的。 | 符合 | 未涉及此类情况。 |
| 23 | 工艺或安全仪表报警时未及时处置的。 | 符合 | 检查中未发现此类现象。 |

page_214_table_1

| 24 | 在用装置（设施）安全阀或泄压排放系统未正 常投用的。 | 符合 | 在用装置（设施）安全阀、泄压排 放系统正常投用。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 涉及放热反应的危险化工工艺生产装置未设置 双重电源供电或控制系统未设置不间断电源 （UPS）的。 | 符合 | 设有发电机，可供消防设施的备用 电源及停电时生产的应急电源。控 制系统设UPS。 |
| 26 | 未建立变更管理制度或未严格执行的。 | 符合 | 建立并执行变更管理制度，。 |
| 27 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库等设施与周 边的安全距离不符合要求的。 | 符合 | 危险化学品生产装置、罐区、仓库 等设施与周边的安全距离满足安全 生产要求。 |
| 28 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装 置一侧有门窗的。（2017年前必须整改完成） | 符合 | 控制室的设置符合要求。 |
| 29 | 生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、 仓库与员工宿舍在同一座建筑内或与员工宿舍 的距离不符合安全要求的。 | 符合 | 车间、仓库内未设员工宿舍。 |
| 30 | 危险化学品未按照标准分区、分类、分库存放， 或存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混 存的。 | 符合 | 物料分类摆放。 |
| 31 | 危险化学品厂际输送管道存在违章占压、安全 距离不足和违规交叉穿越问题的。 | 符合 | 无此类现象。 |
| 32 | 光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道穿（跨） 越公共区域的。 | —— | 不涉及。 |
| 33 | 动火作业未按规定进行可燃气体分析；受限空 间作业未按规定进行可燃气体、氧含量和有毒 气体分析；以及作业过程无人监护的。 | 符合 | 按GB30871-2022的要求执行。 |
| 34 | 脱水、装卸、倒罐作业时，作业人员离开现场 或油气罐区同一防火堤内切水和动火作业同时 进行的。 | 符合 | 无此类现象。 |
| 35 | 在有较大危险因素的生产经营场所和有关设 施、设备上未设置明显的安全警示标志的。 | 符合 | 车间已设置明显的安全警示标志。 |
| 36 | 危险化学品生产企业未提供化学品安全技术说 明书，未在包装（包括外包装件）上粘贴、拴 挂化学品安全标签的。 | 符合 | 持有一书一签。 |
| 37 | 对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、 有效监控的。 | 符合 | 企业已按要求执行。 |
| 38 | 未对重大危险源的安全生产状况进行定期检 查，采取措施消除事故隐患的。 | 符合 | 企业已按要求执行。 |
| 39 | 易燃易爆区域使用非防爆工具或电器的。 | 符合 | 易燃易爆区域内的电器防爆。 |
| 40 | 未在存在有毒气体的区域配备便携式检测仪、 空气呼吸器等器材和设备或者不能正确佩戴、 使用个体防护用品和应急救援器材的。 | 符合 | 配备了便携式检测仪、空气呼吸器 等器材。 |

表6.5-2 生产经营单位重大生产安全事故隐患检查表

| 序 号 | 检查重点内容 | 检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全 生产管理人员未依法经考核合格。 | 主要负责人及专职安全生产管理员 已取得相应的安全资格证书。 | 符合 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 | 特种作业人员按照国家有关规定经 专门的安全作业培训、持证。 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外 部安全防护距离不符合国家标准要求。 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、 储存设施外部安全防护距离符合要 求。 | 符合 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自 动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的 自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 已按设计要求安装自动化控制系 统，危险化工工艺装置已安装相应 自动化控制系统，并正常投用。 | 符合 |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区 未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气 体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险 化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 | 企业不构成一级、二级重大危险源。 | 不适用 |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水 措施。 | 企业不涉及液化烃。 | 不适用 |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液 化气体的充装未使用万向管道充装系统。 | 企业不涉及。 | 不适用 |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越 除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共 区域。 | 企业不涉及。 | 不适用 |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家 标准要求。 | 无架空电力线穿越企业,间距符合规 范要求。 | 符合 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设 计诊断。 | 生产装置为正规设计。 | 符合 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的 工艺、设备。 | 本项目不涉及淘汰落后的工艺、设 备。 | 符合 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国 家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按 国家标准安装使用防爆电气设备。 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场 所设有相应泄漏报警仪，爆炸危险 场所电气设施为防爆型，经检测合 格。 | 符合 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装 置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 控制室、机柜间面向火灾、爆炸危 险性装置一侧无门窗，间距符合规 范要求。 | 符合 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电 源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 有备用电源，自动控制系统设置有 UPS不间断电源。 | 符合 |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 | 能够正常使用。安全阀经校验，合 格。 | 符合 |

page_216_table_1

| 序 号 | 检查重点内容 | 检查情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制 或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理 制度。 | 企业安全生产责任制健全，安全隐 患排查治理制度能够有效执行。 | 符合 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 | 制定有操作规程和工艺控制指标。 | 符合 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特 殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 按GB30871-2022的要求执行。 | 符合 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中 试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首 次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关 部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定 试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范 性文件要求开展反应安全风险评估。 | 企业目前不涉及建设项目有合规的 生产工艺。 | 不适用 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超 量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混 放混存。 | 无超量储存、混存现象。 | 符合 |

表 6.5-3 危险化学品企业安全分类整治检查表

| 一、暂扣或吊销安全生产许可证类 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 |  |  | 检查 |  |
|  | 分类内容 | 标准条款 |  | 实际情况 |
| 号 |  |  | 结果 |  |
|  | 新建、改建、扩建生产危险化学品的 |  |  |  |
|  | 建设项目未经具备国家规定资质的 |  |  |  |
|  | 单位设计、制造和施工建设；涉及危 |  |  | 新建、改建、扩 |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
| 1 | 险化工工艺、重点监管危险化学品的 |  | 符合 | 建均按法规要求 |
|  |  | 许可证实施办法》第九条第一款。 |  |  |
|  | 危险化学品生产装置，未经具有综合 |  |  | 办理手续。 |
|  | 甲级资质或者化工石化专业甲级设 |  |  |  |
|  | 计资质的化工石化设计单位设计。 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  |  |  |  | 企业未使用淘汰 |
|  | 使用国家明令淘汰落后安全技术工 | 许可证实施办法》第九条第二款； |  |  |
| 2 |  |  | 符合 | 落后安全技术工 |
|  | 艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  |  |  |  | 艺、设备。 |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  |  | 准（试行）》第十一条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  | 企业生产装置、 |
|  | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储 |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  | 储存设施外部安 |
| 3 | 存设施外部安全防护距离不符合国 |  | 符合 |  |
|  |  | 许可证实施办法》第八条第二款、 |  | 全防护距离符合 |
|  | 家标准要求，且无法整改的。 |  |  |  |
|  |  | 第九条第五款； |  | 国家标准要求。 |

page_217_table_1

|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  |  | 准（试行）》第三条。 |  |  |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  |  | 许可证实施办法》第九条第三款； |  | 企业已按设计要 |
|  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置 |  |  |  |
| 4 |  | 《化工和危险化学品生产经营单 | 符合 | 求安装自动化控 |
|  | 未装设自动化控制系统。 |  |  |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 制系统。 |
|  |  | 准（试行）》第四条。 |  |  |
| 二、停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备类 |  |  |  |  |
| 序 |  |  | 检查 |  |
|  | 分类内容 | 标准条款 |  | 实际情况 |
| 号 |  |  | 结果 |  |
|  | 未取得安全生产许可证、安全使用许 |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品安全管理条例》第 |  | 有相应证照，企 |
|  | 可证（试生产期间除外）、危险化学 |  |  |  |
| 1 |  | 十四条、第二十九条、第三十三 | 符合 | 业已取得生产许 |
|  | 品经营许可证或超许可范围从事危 |  |  |  |
|  |  | 条。 |  | 可 |
|  | 险化学品生产经营活动。 |  |  |  |
|  | 新开发的危险化学品生产工艺未经 |  |  |  |
|  | 小试、中试、工业化试验直接进行工 | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 业化生产，且重大事故隐患排除前或 | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  | 者排除过程中无法保证安全的；国内 | 许可证实施办法》第九条第二款； |  |  |
| 2 |  |  | —— | 本项目不涉及。 |
|  | 首次使用的化工工艺，未经过省级人 | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  | 民政府有关部门组织的安全可靠性 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 论证，且重大事故隐患排除前或者排 | 准（试行）》第十九条。 |  |  |
|  | 除过程中无法保证安全的。 |  |  |  |
|  | 一级或者二级重大危险源不具备紧 |  |  |  |
|  | 急停车功能，对重大危险源中的毒性 | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 气体、剧毒液体和易燃气体等重点设 | 《危险化学品重大危险源监督管 |  |  |
|  | 施未设置紧急切断装置，涉及毒性气 | 理暂行规定》第十三条； |  |  |
| 3 |  |  | —— | 不涉及。 |
|  | 体、液化气体、剧毒液体的一级、二 | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  | 级重大危险源未配备独立的安全仪 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 表系统，且重大事故隐患排除前或者 | 准（试行）》第五条。 |  |  |
|  | 排除过程中无法保证安全的。 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 涉及重点监管危险化工工艺的装置 |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  | 未实现自动化控制，系统未实现紧急 |  |  |  |
|  |  | 许可证实施办法》第九条第三款； |  |  |
|  | 停车功能，且重大事故隐患排除前或 |  |  | 企业已按设计要 |
|  |  | 《危险化学品安全使用许可证管 |  |  |
| 4 | 者排除过程中无法保证安全的；装备 |  | 符合 | 求安装自动化控 |
|  |  | 理办法》第七条第三款； |  |  |
|  | 的自动化控制系统、紧急停车系统未 |  |  | 制系统。 |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  | 投入使用，且重大事故隐患排除前或 |  |  |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 者排除过程中无法保证安全的。 |  |  |  |
|  |  | 准（试行）》第四条。 |  |  |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  | 企业车间布置符 |
|  | 装置的控制室、机柜间、变配电所、 | 许可证实施办法》第八条第一款 |  | 合规范要求，甲 |
|  | 化验室、办公室等不得与设有甲、乙 | 第三项； |  | 类车间附属机柜 |
| 5 |  |  | 符合 |  |
|  | A类设备的房间布置在同一建筑物 | 《石油化工企业设计防火标准》 |  | 间已按要求与爆 |
|  | 内。 | （GB 50160-2008）（2018年版） |  | 炸危险区域隔 |
|  |  | 5.2.16。 |  | 开。 |
|  | 爆炸危险场所未按照国家标准安装 | 《安全生产法》； |  | 爆炸危险场所使 |
| 6 | 使用防爆电气设备，且重大事故隐患 | 《化工和危险化学品生产经营单 | 符合 | 用符合要求的防 |
|  | 排除前或者排除过程中无法保证安 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 爆电气设备。 |

page_218_table_1

|  | 全的。 | 准（试行）》第十二条。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体 |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品输送管道安全管理 |  |  |
|  | 管道穿越除厂区外的公共区域（包括 |  |  |  |
|  |  | 规定》第七条； |  |  |
| 7 | 化工园区、工业园区），且重大事故 |  | —— | 不涉及。 |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  | 隐患排除前或者排除过程中无法保 |  |  |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 证安全的。 |  |  |  |
|  |  | 准（试行）》第八条。 |  |  |
|  | 全压力式液化烃球形储罐未按国家 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 标准设置注水措施（半冷冻压力式液 |  |  |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
| 8 | 化烃储罐或遇水发生反应的液化烃 |  | —— | 不涉及。 |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 储罐除外），且重大事故隐患排除前 |  |  |  |
|  |  | 准（试行）》第六条。 |  |  |
|  | 或者排除过程中无法保证安全的。 |  |  |  |
|  | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有 |  |  |  |
|  | 毒有害液化气体的充装未使用万向 | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 管道充装系统，且重大事故隐患排除 | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
| 9 |  |  | —— | 不涉及。 |
|  | 前或者排除过程中无法保证安全的。 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | （液氯钢瓶充装、电子级产品充装除 | 准（试行）》第七条。 |  |  |
|  | 外） |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品重大危险源监督管 |  |  |
|  | 氯乙烯气柜的进出口管道未设远程 |  |  |  |
|  |  | 理暂行规定》第十三条第二、三 |  |  |
|  | 紧急切断阀；氯乙烯气柜的压力（钟 |  |  |  |
|  |  | 项； |  |  |
|  | 罩内）、柜位高度不能实现在线连续 |  |  |  |
| 10 |  | 《危险化学品企业安全风险隐患 | —— | 不涉及。 |
|  | 监测；未设置气柜压力、柜位等联锁。 |  |  |  |
|  |  | 排查治理导则》“9重点危险化学 |  |  |
|  | 存在以上三种情形之一，经责令限期 |  |  |  |
|  |  | 品特殊管控安全风险隐患排查清 |  |  |
|  | 改正，逾期未改正且情节严重的。 |  |  |  |
|  |  | 单（六）氯乙烯”第六、十一条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  |  | 许可证实施办法》第十六条； |  |  |
|  |  | 《危险化学品经营许可证管理办 |  | 主要负责人和安 |
|  | 危险化学品生产、经营、使用企业主 |  |  |  |
|  |  | 法》第六条第一款第二项； |  | 全生产管理人员 |
| 11 | 要负责人和安全生产管理人员未依 |  | 符合 |  |
|  |  | 《危险化学品安全使用许可证管 |  | 已取得上岗合格 |
|  | 法经考核合格。 |  |  |  |
|  |  | 理办法》第九条； |  | 证。 |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  |  | 准（试行）》第一条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  |  | 《特种作业人员安全技术培训考 |  | 危险化工工艺的 |
|  | 涉及危险化工工艺的特种作业人员 |  |  |  |
|  |  | 核管理规定》第五条； |  | 特种作业人员已 |
| 12 | 未取得特种作业操作证而上岗操作 |  | 符合 |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 取得特种作业操 |
|  | 的。 |  |  |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 作证。 |
|  |  | 准（试行）》第二条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 已建立安全生产 |
| 13 | 未建立安全生产责任制。 |  | 符合 |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 责任制。 |
|  |  | 准（试行）》第十六条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  | 已编制岗位操作 |
|  | 未编制岗位操作规程，未明确关键工 |  |  |  |
| 14 |  | 《危险化学品生产企业安全生产 | 符合 | 规程，明确关键 |
|  | 艺控制指标。 |  |  |  |
|  |  | 许可证实施办法》第四十三条； |  | 工艺控制指标。 |

page_219_table_1

|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  |  | 准（试行）》第十七条。 |  |  |
|  | 动火、进入受限空间等特殊作业管理 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 制度不符合国家标准，实施特殊作业 |  |  | 已按要求建立特 |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
| 15 | 前未办理审批手续或风险控制措施 |  | 符合 | 殊作业管理制 |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 未落实，且重大事故隐患排除前或者 |  |  | 度，并遵照执行。 |
|  |  | 准（试行）》第十八条。 |  |  |
|  | 排除过程中无法保证安全的。 |  |  |  |
|  | 列入精细化工反应安全风险评估范 | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 围的精细化工生产装置未开展评估， | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 已开展风险评 |
| 16 |  |  | 符合 |  |
|  | 且重大事故隐患排除前或者排除过 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 估。 |
|  | 程中无法保证安全的。 | 准（试行）》第十九条。 |  |  |
|  | 未按国家标准分区分类储存危险化 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 学品，超量、超品种储存危险化学品， |  |  |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 危险化学品分类 |
| 17 | 相互禁配物质混放混存，且重大事故 |  | 符合 |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 储存，符合要求。 |
|  | 隐患排除前或者排除过程中无法保 |  |  |  |
|  |  | 准（试行）》第二十条。 |  |  |
|  | 证安全的。 |  |  |  |
| 三、限期改正类 |  |  |  |  |
| 序 |  |  | 检查 |  |
|  | 分类内容 | 标准条款 |  | 实际情况 |
| 号 |  |  | 结果 |  |
|  | 涉及“两重点一重大”建设项目未按 | 《安全生产法》； |  | 已开展危险与可 |
| 1 | 要求组织开展危险与可操作性分析 | 《危险化学品企业安全风险隐患 | 符合 | 操作性分析 |
|  | （HAZOP）。 | 排查治理导则》3.2.3。 |  | （HAZOP）。 |
|  | 重大危险源未按国家标准配备温度、 |  |  |  |
|  | 压力、液位、流量、组分等信息的不 |  |  |  |
|  | 间断采集和监测系统以及可燃气体 |  |  | 重大危险源监控 |
|  |  | 《危险化学品重大危险源监督管 |  |  |
| 2 | 和有毒有害气体泄漏检测报警装置， |  | 符合 | 仪器仪表符合规 |
|  |  | 理暂行规定》第十三条第一项。 |  |  |
|  | 并具备信息远传、连续记录、事故预 |  |  | 范要求。 |
|  | 警、信息储存（不少于30天）等功 |  |  |  |
|  | 能。 |  |  |  |
|  | 现有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、 |  |  |  |
|  | 过氧化工艺的精细化工生产装置未 |  |  |  |
|  | 完成有关产品生产工艺全流程的反 |  |  |  |
|  | 应安全风险评估，同时未按照《关于 |  |  |  |
|  | 加强精细化工反应安全风险评估工 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  | 已开展风险评 |
|  | 作的指导意见》（安监总管三〔2017〕 |  |  |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 估，并按评估要 |
| 3 | 1号）的有关方法对相关原料、中间 |  | 符合 |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 求采取安全措 |
|  | 产品、产品及副产物进行热稳定性测 |  |  |  |
|  |  | 准（试行）》第十九条。 |  | 施。 |
|  | 试和蒸馏、干燥、储存等单元操作的 |  |  |  |
|  | 风险评估；已开展反应安全风险评估 |  |  |  |
|  | 的企业未根据反应危险度等级和评 |  |  |  |
|  | 估建议设置相应的安全设施，补充完 |  |  |  |
|  | 善安全管控措施的。 |  |  |  |
|  | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置 | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 控制室、交接班室布置在装置区内， | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
| 4 | 且未完成搬迁的；涉及甲乙类火灾危 | 许可证实施办法》第八条第三款， | —— | 不涉及。 |
|  | 险性的生产装置控制室、交接班室布 | 第九条第四、五款； |  |  |
|  | 置在装置区内，但未按照《石油化工 | 《危险化学品企业安全风险隐患 |  |  |

page_220_table_1

|  | 控制室抗爆设计规范》（GB50779） | 排查治理导则》附件《安全风险 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 完成抗爆设计、建设和加固的。 | 隐患排查表》“2设计与总图安全 |  |  |
|  |  | 风险隐患排查表（二）总图布局” |  |  |
|  |  | 第七项。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过 | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
| 5 | 氧化工艺装置的上下游配套装置未 | 许可证实施办法》第九条； | —— | 不涉及。 |
|  | 实现自动化控制。 | 《危险化学品安全使用许可证管 |  |  |
|  |  | 理办法》第七条第三款。 |  |  |
|  |  |  |  | 控制室、机柜间 |
|  |  | 《安全生产法》； |  | 面向具有火灾、 |
|  | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸 |  |  |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 爆炸危险性装置 |
| 6 | 危险性装置一侧不满足国家标准关 |  | 符合 |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  | 一侧可满足国家 |
|  | 于防火防爆的要求。 |  |  |  |
|  |  | 准（试行）》第十三条。 |  | 标准关于防火防 |
|  |  |  |  | 爆的要求。 |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 未按照标准设置、使用有毒有害、可 | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  | 燃气体泄漏检测报警系统；可燃气体 | 许可证实施办法》第九条第一款 |  | 已按设计要求安 |
| 7 | 和有毒气体检测报警信号未发送至 | 第三项； | 符合 | 装气体泄漏报警 |
|  | 有人值守的现场控制室、中心控制室 | 《化工和危险化学品生产经营单 |  | 装置。 |
|  | 等进行显示报警。 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  |  | 准（试行）》第十二条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 地区架空电力线路穿越生产区且不 | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
| 8 |  |  | —— | 不涉及。 |
|  | 符合国家标准要求。 | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  |  | 准（试行）》第九条。 |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  |  | 《化工和危险化学品生产经营单 |  |  |
|  |  | 位重大生产安全事故隐患判定标 |  |  |
|  | 化工生产装置未按国家标准要求设 | 准（试行）》第十四条； |  | 供电设施符合规 |
| 9 |  |  | 符合 |  |
|  | 置双重电源供电。 | 《供配电系统设计规范》 |  | 范要求。 |
|  |  | （GB50052-2009）3.0.2； |  |  |
|  |  | 《石油化工装置电力设计规范》 |  |  |
|  |  | （SH/T3038-2017）4.1、4.2。 |  |  |
|  | 涉及“两重点一重大”生产装置和储 |  |  |  |
|  | 存设施的企业，新入职的主要负责人 |  |  |  |
|  | 和主管生产、设备、技术、安全的负 |  |  |  |
|  | 责人及安全生产管理人员不具备化 |  |  |  |
|  |  | 中共中央办公厅、国务院办公厅 |  |  |
|  | 学、化工、安全等相关专业大专及以 |  |  | 企业新入职的安 |
|  |  | 《关于全面加强危险化学品安全 |  |  |
|  | 上学历或化工类中级及以上职称；新 |  |  | 全负责人、安全 |
|  |  | 生产工作的意见》“十一、加强专 |  |  |
| 10 | 入职的涉及重大危险源、重点监管化 |  | 符合 | 管理人员、操作 |
|  |  | 业人才培养”； |  |  |
|  | 工工艺的生产装置、储存设施操作人 |  |  | 人员符合相关规 |
|  |  | 《危险化学品生产企业安全生产 |  |  |
|  | 员不具备高中及以上学历或化工类 |  |  | 范的要求。 |
|  |  | 许可证实施办法》第十六条。 |  |  |
|  | 中等及以上职业教育水平；新入职的 |  |  |  |
|  | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置 |  |  |  |
|  | 和储存设施的操作人员不具备化工 |  |  |  |
|  | 类大专及以上学历。 |  |  |  |

page_221_table_1

|  |  |  |  | 已建立安全风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 研判与承诺公告 |
|  | 未建立安全风险研判与承诺公告制 |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品企业安全风险隐患 |  | 制度，主要负责 |
| 11 | 度，董事长或总经理等主要负责人未 |  | 符合 |  |
|  |  | 排查治理导则》4.1.5。 |  | 人每天作出安全 |
|  | 每天作出安全承诺并向社会公告。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 承诺并向社会公 |
|  |  |  |  | 告。 |
|  | 危险化学品生产企业未提供化学品 |  |  |  |
|  | 安全技术说明书，未在包装（包括外 | 《危险化学品安全管理条例》第 |  | 企业按要求执 |
| 12 |  |  | 符合 |  |
|  | 包装件）上粘贴、拴挂化学品安全标 | 十五条。 |  | 行。 |
|  | 签。 |  |  |  |
|  | 未将工艺、设备、生产组织方式等方 |  |  |  |
|  |  | 《危险化学品企业安全风险隐患 |  | 企业变更管理有 |
| 13 | 面发生的变化纳入变更管理，或在变 |  | 符合 |  |
|  |  | 排查治理导则》4.12。 |  | 相应要求。 |
|  | 更时未进行安全风险分析。 |  |  |  |
|  |  | 《安全生产法》； |  |  |
|  | 未按照《危险化学品单位应急救援物 |  |  | 已按要求配备应 |
| 14 |  | 《危险化学品单位应急救援物资 | 符合 |  |
|  | 资配备要求》配备应急救援物资。 |  |  | 急救援物资。 |
|  |  | 配备要求》（GB 30077-2013）。 |  |  |

表6.6-1 台州市危险化学品安全管理十条铁规检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生 产管理人员未依法经考核合格，特种作业人员未 持证上岗，一律停产停业整顿 | 企业主要负责人和安全生产 管理人员依法经考核合格， 特种作业人员持证上岗。 | 符合 |
| 2 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制，未 制定实施生产安全事故隐患排查治理制度，未按 照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业 管理制度，未制定操作规程和工艺控制指标的， 一律停产停业整顿。 | 企业已建立与岗位相匹配的 全员安全生产责任制，并制 定了各项生产安全管理制 度。 | 符合 |
| 3 | 危险化学品建设项目竣工投入生产或者使用前， 安全设施未经验收合格的，一律不准投入使用， 已投入使用的，必须立即停产停业整顿。 | 本次评价为现状评价，企业 建设项目安全设施正在按要 求办理相关手续。 | 符合 |
| 4 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外 部安全防护距离不符合国家标准要求的，一律停 产停业整顿。 | 企业生产装置、储存设施外 部安全防护距离符合国家标 准要求。 | 符合 |
| 5 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动 化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动 化控制系统、紧急停车系统未投入使用的，一律 停产停业整顿。 | 企业涉及重点监管危险化工 工艺的装置已按设计要求安 装自动化控制系统。 | 符合 |

page_222_table_1

| 6 | 构成重大危险源的危险化学品罐区，未实现温 度、压力、液位等信息远程不间断采集检测，未 设置可燃和有毒有害气体泄漏检测报警装置的， 一律停止使用。 | 企业不涉及。 | 不适用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 构成一级、二级重大危险源，未设置紧急停车（紧 急切断）功能的危险化学品罐区，一律停止使用。 | 企业不涉及。 | 不适用 |
| 8 | 涉及新开发危险化学品生产工艺，未经小试、中 试、工业化试验的，一律不准进行工业化生产。 | 本项目不涉及。 | 不适用 |
| 9 | 涉及重点监管危险化工工艺，重点监管危险化学 品中有毒气体、液化气体、易燃液体、爆炸品且 构成重大危险源，以及首次工业化设计的建设项 目，未在基础设计（初步设计）阶段同步开展危 险与可操作性研究（HAZOP）分析的，一律不 予通过建设项目安全审查。 | 企业“两重点一重大”设施 已开展HAZOP分析。 | 符合 |
| 10 | 涉及 18 类重点监管危险化工工艺，金属有机物 合成反应（包括格氏反应），国内首次使用的新 工艺、新配方及国外首次引进的新工艺且未进行 过反应安全风险评估的危险化学品建设项目，未 开展反应安全风险评估的，一律不予通过建设项 目安全审查。 | 企业涉及的重点监管化工工 艺的反应已进行反应安全风 险评估。 | 符合 |

表 6.7-1 台州市化工（危险化学品）生产企业日常安全管理检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工（危险化学品）生产企业必须持证生产， 企业安全生产许可证须在有效期内。 | 企业持有安全生产许可证，在 有效期内。 | 符合 |
| 2 | 企业应建立健全覆盖本企业所有组织、部门和 岗位的企业全员安全生产责任制，明确主要负 责人、其他负责人、各部门（各管理科室、车 间等）和部门负责人、班组和班组长、具体岗 位和从业人员的安全生产责任、责任范围和考 核标准，尤其要突出“三项岗位”（企业主要负 责人、安全生产管理人员、特种作业人员）和 高风险岗位人员安全生产责任制落实。 | 已建立安全生产责任制，逐层 级分解并签订有安全生产责任 书，定期考核落实。 | 符合 |
| 3 | 企业的主要负责人、安全负责人及其他安全生 产管理人员应按照规定参加相关培训并经考 核合格；特种作业人员应按照国家有关规定经 专门的安全作业培训并取得相应资格。 | 主要负责人和安全生产管理人 员已持证上岗。特种作业人员 取得有相应资格证书。 | 符合 |
| 4 | 企业应对从业人员进行安全生产教育培训，从 业人员应熟悉本岗位涉及的危险化学品危险 特性。 | 企业从业人员上岗前均进行安 全教育培训，合格后从事生产 作业。 | 符合 |

page_223_table_1

| 5 | 企业应设置安全生产管理机构，配备专职安全 生产管理人员。从业人员超过五十人的企业， 应当配备不少于两名的专职安全生产管理人 员。 | 设有安环部，配置专职安全管 理员10人。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 企业应按照规定制定操作规程、工艺控制指标 和安全周知卡。 | 制定有安全管理制度和安全操 作规程。 | 符合 |
| 7 | 企业应建立安全生产规章制度，包括：安全生 产工作例会等安全生产会议制度，安全生产投 入保障制度，安全生产奖惩制度，安全培训教 育制度，领导干部带班（值班）制度，特种作 业人员管理制度，安全检查和隐患排查治理制 度，重大危险源评估和安全管理制度，变更管 理制度，应急管理制度，安全生产事故或者重 大事件的调查和报告处理制度，防火、防爆、 防中毒、防泄漏管理制度，工艺、设备、电气 仪表、公用工程安全管理制度，动火、进入受 限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、 设备检维修等作业安全管理制度，危险化学品 安全管理制度，职业健康相关管理制度，劳动 防护用品使用维护管理制度，承包商管理制 度，安全管理制度及操作规程定期修订制度， 设施、设备的维护、保养、检测管理制度，危 险作业的现场管理制度，安全生产台帐的管理 制度，关键装置与重点部位管理制度，装置开 停车安全管理制度，自动化安全控制系统管理 和维护制度，安全管理制度执行情况检查制度 等。 | 已按要求制定了一系列安全生 产管理制度和安全生产台账。 | 符合 |
| 8 | 新开发的危险化学品生产工艺须经逐级放大 试验到工业化生产，首次使用的化工工艺须经 省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证。 | 企业不涉及国内首次使用的化 工工艺。 | 符合 |
| 9 | 对重大危险源应登记备案、定期评估、有效监 控，并制定应急预案。 | 企业已按要求执行。 | 符合 |
| 10 | 涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装 置应设置自动化控制系统。 | 企业涉及重点监管危险化工工 艺、重点监管危险化学品的生 产设施已按设计要求安装自动 化控制系统。 | 符合 |
| 11 | 涉及18类危险化工工艺和金属有机化合物须 进行反应风险评估，掌握工艺核心数据。 | 企业已对危险化工工艺相关的 反应进行反应风险评估。 | 符合 |
| 12 | 在用装置（设施）安全阀或泄压阀排放系统应 确保正常使用，安全联锁不得停用或未经审批 摘除，经审批后临时摘除的，应在一个月内恢 复。 | 在用安全设施经检测、检验完 好有效。 | 符合 |
| 13 | 动火作业应按规定开展可燃气体分析，作业过 程须监护。 | 制定有相关制度，并严格执行。 | 符合 |
| 14 | 受限空间作业应按规定进行可燃气体、氧含量 和有毒气体分析，作业过程须监护。 | 制定有相关制度，并严格执行。 | 符合 |
| 15 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所应按国 家标准设置检测报警装置。 | 企业安装有可燃、有毒气体检 测报警系统 | 符合 |
| 16 | 爆炸危险场所应按国家标准安装使用防爆电 气设备。 | 选用了相应防爆型的电气设 备、仪表和工具。 | 符合 |

page_224_table_1

| 17 | 在有较大危险因素的生产场所和有关设施、设 备上应设置明显的安全警示标志。 | 生产现场设置有明显的安全警 示标志。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | 应对危险化学品按照标准分区、分类、分库存 放，不得超量、超品种以及相互禁忌物质混放 混存。 | 企业危险化学品储存符合相关 规范要求。 | 符合 |
| 19 | 企业应提供化学品安全技术说明书，且应在包 装（包括外包装件）上粘贴、栓挂化学品安全 标签。 | 持有所涉及危险化学品的安全 标签及安全技术说明书。 | 符合 |
| 20 | 企业应按要求编制《事故应急救援预案》、重 点岗位应急处置卡，并定期开展演练。 | 制定有应急预案，定期进行演 练。 | 符合 |
| 21 | 企业应实行领导干部带班（值班）制度。 | 制定有《领导干部现场带班制 度》并有效执行。 | 符合 |
| 22 | 企业应按照有关规定提取和使用安全生产费 用，并建立使用台帐。 | 制定有安全生产费用投入使用 制度，建有台账。 | 符合 |
| 23 | 企业应加强承包商管理，建立承包商档案，与 承包商签订安全生产管理协议，对承包商开展 安全职业健康知识培训并有记录。 | 有承包商相关安全管理要求。 | 符合 |
| 24 | 企业应加强变更管理，开展变更安全风险分 析，制定控制措施，履行审批验收程序。 | 制定有变更管理制度，并能够 按照制度有效执行。 | 符合 |
| 25 | 企业应定期开展隐患排查治理，及时发现并消 除隐患，实行隐患闭环管理。 | 制定有隐患排查制度，建有隐 患台账，闭环管理。 | 符合 |
| 26 | 企业应依法进行危险化学品登记。 | 已按要求进行危险化学品登 记。 | 符合 |
| 27 | 企业生产区与非生产区应分开设置，并符合国 家标准或者行业标准规定距离。 | 生产区与非生产区分区域设 置，距离符合规范要求。 | 符合 |
| 28 | 新、改、扩建危险化学品建设项目应严格执行 “三同时”有关规定，安全设施未经竣工验收合 格，不得投入生产和使用。 | 本次评价为现状评价。 | —— |
| 29 | 在存在有毒气体的区域应配备便携式检测仪、 空气呼吸器等器材。 | 企业配备有便携式检测仪等器 材。 | 符合 |
| 30 | 危险化学品应储存在专用仓库内，并由专人负 责管理；剧毒化学品应在专用仓库内单独存 放，并实行“五双”（双人验收、双人保管、双 人发货、双把锁、双本帐）管理。 | 企业使用到的危险化学品储存 在专用仓库和罐区内，不涉及 剧毒化学品。 | 符合 |

表6.8-1 危险化学品企业其他安全生产条件检查表

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及重大危险源、重点监管的危险化工工 艺、毒性气体和爆炸品，且主要反应器、 压力容器、常压储罐、低温储罐和GC1级 压力管道等设备设施达到设计使用年限， 或未规定设计使用年限、但实际投产运行 时间超过20年的装置（包括独立装置和联 合装置） | 危险化学品 生产使用企 业老旧装置 安全风险评 估指南 （试行） | 企业目前在役的主 要生产设备未超过 设计年限，投产运 行时间未超过 20 年；涉及重点监管 工艺车间的设备使 用寿命少于10年。 | 不涉及 |
| 2 | 凡列入精细化工反应安全风险评估范围但 未开展评估的精细化工生产装置，一律不 得生产。现有涉及硝化、氯化、氟化、重 氮化、过氧化工艺的精细化工生产装置必 须于2021年底前完成有关产品生产工艺全 流程的反应安全风险评估，同时按照加强 精细化工反应安全风险评估工作指导意 见，对相关原料、中间产品、产品及副产 物进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存 等单元操作的风险评估。强化精细化工反 应安全风险评估结果运用，已开展反应安 全风险评估的企业要根据反应危险度等级 和评估建议设置相应的安全设施，补充完 善安全管控措施，及时审查和修订安全操 作规程，确保设备设施满足工艺安全要求。 | 全国安全生 产专项整治 三年行动计 划 | 本项目不涉及硝 化、氯化、氟化、 重氮化、过氧化工 艺；本项目包括重 点监管危险工艺： 制氢、加氢等精细 化工反应已开展反 应风险评估，并按 评估结果采取相应 安全措施。 | 符合 |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存 设施的紧急切断装置、自动化控制系统装 备和使用率必须达到100%，未实现或未投 用的，一律停产整改。 推动涉及重点监管危险化工工艺的生产装 置实现全流程自动化控制，2022 年底前所 有涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧 化工艺装置的上下游配套装置必须实现自 动化控制。 | 全国安全生 产专项整治 三年行动计 划 | 本项目的生产装 置、储存设施均设 置了紧急切断装 置、自动化控制系 统。 | 符合 |
| 4 | 涉及“两重点一重大”生产装置和储存设 施的企业，新入职的主要负责人和主管生 产、设备、技术、安全的负责人及安全生 产管理人员必须具备化学、化工、安全等 相关专业大专及以上学历或化工类中级及 以上职称。涉及重大危险源、重点监管化 工工艺的生产装置、储存设施的操作人员 必须具备高中及以上学历或化工类中等及 以上职业教育水平。 涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存 设施的操作人员必须具备化工类大专及以 上学历。 | 全国安全生 产专项整治 三年行动计 划 | 企业主要负责人和 主管生产、设备、 技术、安全的负责 人及安全生产管理 人员自动化控制人 员的学历/职称满足 要求，见表1-1。 | 符合 |
| 5 | 涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制 室、交接班室不得布置在装置区内，已建 成投用的必须于2020年底前完成整改。 涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制 | 全国安全生 产专项整治 三年行动计 划 | 本项目甲乙类场所 内未设置办公室、 休息室、外操室、 巡检室；控制室设 | 符合 |

page_226_table_1

|  | 室、交接班室原则上不得布置在装置区内， 确需布置的，应按照《石油化工控制室抗 爆设计规范》（GB50779-2012），在2020 年底前完成抗爆设计、建设和加固。 具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、 中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓 库内的办公室、休息室、外操室、巡检室， 2020年8月前必须予以拆除。 |  | 置在生产区外，位 于爆炸危险区域范 围之外。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 各地要严格按照国家和省有关文件规定， 依法许可、规范程序、严把条件，严禁对 不符合安全条 件的企业违规核发安全许 可，严格限制无上下游产业关联度的、两 头（原料、产品销售）在外的基础化工原 料建设项目落地， 禁止列入限制发展县域 的化工园区新、扩建涉及硝化、氯化、氟 化、重氮化、过氧化等高危化工工艺或构 成一级重大危险源的危化品建设项目。严 格把关化工园区外危化品企业安全条件， 对涉及危险化工工艺、硝酸铵等爆炸性危 化品、液氯等剧毒化学品和构成重大危险 源的企业，逐一开展风险评估，对不满足 要求的，不予延证。 | 浙江省应急 管理厅关于 开展危化品 企业许可权 限委托实施 情况“回头 看”的通知 | 本项目位于化工园 区，已构成重大危 险源，目前其安全 生产条件符合相关 规范要求。 | 符合 |

表7.2-1 物料火灾、爆炸特性表

| 序号 | 整改意见 | 整改落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定期开展各类特种设备的安全检测、校验，检测合格后投 入使用。 | 企业特种设备已检测合格。 |
| 2 | 部分安全管理人员上岗合格证到期后的重新培训取证。 | 安全管理人员上岗合格证都 在有效期内。 |
| 3 | 应出具与各生产车间生产装置相符的设备布置图、工艺流 程图（PID）及爆炸危险区域图等正式图纸资料。 | 企业出具符合要求的正式图 纸。 |

page_235_table_1

| 序号 | 物料名称 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空 气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆 炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。燃烧时看不见火焰(即使在黑暗中)。 高压释放常常在没有任何点火源的情况下着火。如果该物质或被污染的流体 进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污 染控制部门。受过特殊培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火 自行烧尽。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流 不起作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离 到安全区域。 |
| 2 | 氮 | 惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容器内压 增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 3 | 甲苯 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂 能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火 源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。流速过快， 容易产生和积聚静电。 |
| 4 | 甲醇 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂 能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火 源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时无光 焰。能积聚静电，引燃其蒸气。 |
| 5 | 乙醇 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂 能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火 源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。燃烧时发出 紫色火焰。 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂 能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火 源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 7 | 丙酮 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能 发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源 引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 8 | 四氢呋喃 | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能 发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧 化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 9 | 氯苯 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与过氯酸银、二甲 亚砜反应剧烈。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 10 | 硼氢化钾 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或酸发生反应 放出氢气及热量，能引起燃烧。 |
| 11 | 锌粉 | 具有强还原性。遇酸类、水、卤素和氧化剂等能发生强烈的化学反应，引起 燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火 星会发生爆炸。 |
| 12 | 亚硝酸钠 | 暴露在空气中会被氧化而变质。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属 粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。 |
| 13 | 三氯甲烷 | 一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。在过量水、光照、 高温下会发生分解，生成高毒的具有腐蚀性的光气和氯化氢。类似碱液的强 碱和氢氧化钾能使氯仿分解成氯酸盐和甲酸盐。在强碱和水的作用下，能形 |

page_236_table_1

| 序号 | 物料名称 | 危险特性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 成爆炸物。能积聚静电。 |
| 14 | 盐酸 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢 气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇 胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨基化合物、2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、 二磷化三钙、氯磺酸、乙撑二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙 炔基金属、发烟硫酸、有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀、硫酸、氢氧 化钠及其他碱类、强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝 大多数金属，放出易燃氢气。 |
| 15 | 溴 | 具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈 反应，甚至引起燃烧。与还原剂强烈反应。 |
| 16 | 正磷酸 | 受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。强酸；接触强腐蚀剂，放出大量热量，并 发生溅射。与脂肪胺、链烷醇胺、烯基氧化物、芳香胺、氨基化合物、氨、 氢氧化铵、碱、氧化钙、环氧氯丙烷、异氰酸酯不能配伍。与硝基甲烷、发 烟硫酸、有机酸酐、硫酸、四硼氢化钠、强氧化剂、醋酸乙烯酯和水接触发 生爆炸。接触大多数金属能形成易燃氢气。如果作为金属洗净剂，金属中的 杂质能引起形成剧毒的磷化氢气体。 |
| 17 | 4-氯苯甲 酰氯 | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。受高热分解产生有毒的腐蚀性 烟气。 |
| 18 | 氢氧化钾 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反 应并放热。氢氧化钾吸收了水分，能点燃临近的物质。 |
| 19 | 氢氧化钠 | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生中和反 应并放热。 |
| 20 | 氯化锌 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。遇水迅速分解，放出白色烟雾。 |
| 21 | 雷尼镍 | 其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃，燃烧时会 产生有害气体。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。参 加反应之后的雷尼镍仍然可能含有大量的氢气。 |
| 22 | 天然气 | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等 能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气轻，比空气轻而容易发散，易在封闭 环境里聚集，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸 的危险。 |
| 23 | 氟利昂 R22 | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
| 24 | 柴油 | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内 压增大，有开裂和爆炸的危险。 |

page_238_table_1

| 序号 | 物料名称 | 健康危害 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氢 | 在很高的浓度时，由于正常氧分压的降低造成窒息；在很高的分压下，可 出现麻醉作用。 |
| 2 | 氮 | 氮气过量，使氧分压下降，会引起缺氧。大气压力为392kPa表现爱笑和多 言，对视、听和嗅觉刺激迟钝，智力活动减弱；在980kPa时，肌肉运动严 重失调。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；上升时快速减压，可发生“减 压病”。 |
| 3 | 甲苯 | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用可影响 肝、肾功能。 急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、神志 不清等，有的有癔病样发作。 |
| 4 | 甲醇 | 对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管痉挛， 形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视网膜因缺乏 营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和视神经炎为主， 可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶心、狂燥不安、共济 失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝，可因视神经炎的发展而失 明等。 |
| 5 | 乙醇 | 人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑膜炎和 慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表现为兴奋，最 后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡，呼吸中枢麻痹是致 死的主要原因。急性中毒：表现分兴奋期、共济失调期、昏睡期，严重者 深度昏迷。血中乙醇浓度过高可致死。慢性影响：可引起头痛、头晕、易 |

page_239_table_1

| 序号 | 物料名称 | 健康危害 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 激动、乏力、震颤、恶心等，皮肤反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮 炎。 |
| 6 | 乙酸乙酯 | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作用。 持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈路 充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 |
| 7 | 丙酮 | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、 头晕，容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉 有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，后出现口干、呕吐；昏迷、酸 中毒和酮症。慢性影响：长期高浓度接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、 支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。 |
| 8 | 四氢呋喃 | 本品具有麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢 神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性。长 期反复皮肤接触，可因脱脂作用而发生皮炎。 |
| 9 | 氯苯 | 对中枢神经系统有抑制作用和麻醉作用，对皮肤和粘膜有轻微刺激作用。 急性中毒：有头痛、头晕、无力、食欲减退、麻醉状态，甚至昏迷。慢性 影响：常有眼痛、流泪、结膜充血。早期有头痛、失眠、记忆减退等神经 衰弱征候群，重者引起中毒性肝炎，个别可发生肾脏损害。 |
| 10 | 硼氢化钾 | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤有强烈刺激性。吸入后，可因喉和支 气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿而致死。中毒表现有烧灼 感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |
| 11 | 锌粉 | 吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热，症状有口中金属味、 口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉尘对眼有刺激 性。口服刺激胃肠道。长期或反复接触对皮肤有刺激性。 |
| 12 | 亚硝酸钠 | 毒作用为麻痹血管运动中枢及周围血管，形成高铁血红蛋白。急性中毒表 现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、呼吸困难；检查见皮肤 粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷，死亡。接触工人手、足部皮肤可 发生损害。 |
| 13 | 三氯甲烷 | 主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对肝，肾有损害作用。吸入或 经皮肤吸收引起急性中毒，初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤 粘膜有刺激症状，以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等，重 者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动、并可有肝、肾损害。误服中毒时，胃 有烧灼感、伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。慢性中毒： 主要引起肝脏损害，此外还有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状，少数 有肾损害。 |
| 14 | 盐酸 | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈 出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服盐酸中毒， 可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 |
| 15 | 溴 | 对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。轻度中毒时，有全身无力、胸 部发紧、干咳、恶心或呕吐；吸入较多时，有头痛、呼吸困难、剧烈咳嗽、 流泪、眼睑水肿及痉挛。有的出现支气管哮喘、支气管炎或肺炎。少数人 出现过敏性皮炎，高浓度溴可造成皮肤灼伤，甚至溃疡。长期吸入，除粘 膜刺激症状外，还伴有神经衰弱征候群等。 |
| 16 | 正磷酸 | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。液体可致皮肤或眼灼伤。慢性影响：鼻 粘膜萎缩，鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺激。 |
| 17 | 4-氯苯甲 酰氯 | 未见毒性资料。 |
| 18 | 氢氧化钾 | 本品具强烈腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。眼和皮肤直接接 触可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道，可致死。 |

page_240_table_1

| 序号 | 物料名称 | 健康危害 |
| --- | --- | --- |
| 19 | 氢氧化钠 | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮 肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和 休克。 |
| 20 | 氯化锌 | 本品有刺激和腐蚀作用。吸入氯化锌烟雾可引起支气管肺炎。高浓度吸入 可致死。患者表现有呼吸困难、胸部紧束感、胸骨后疼痛、咳嗽等。眼接 触可致结膜炎或灼伤。口服腐蚀口腔和消化道，严重者可致死。 |
| 21 | 雷尼镍 | 可引起镍皮炎，又称镍“痒疹”。皮肤剧痒，后出现丘疹、疱疹及红斑，重者 化脓、溃烂。长期吸入镍粉可致呼吸道刺激、慢性鼻炎，甚至发生鼻中隔 穿孔。尚可引起变态反应性肺炎、支气管炎、哮喘等。镍及其化合物已被 国际癌症研究中心(IARC)确认为致癌物。 |
| 22 | 天然气 | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精 神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接 触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |
| 23 | 氟利昂 R22 | 氟利昂22本身毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性较大， 可引起中毒。初期仅有恶心、发冷、胸闷及乏力感，但在1-2周，病情突变， 发生肺间质水肿伴化学性肺炎，后期有纤维增生征象。 |
| 24 | 柴油 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能 经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |

附表1.1-3 物料的腐蚀危险性一览表

| 序号 | 物料名称 | 腐蚀危险性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 | 腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |

page_241_table_1

| 序号 | 物料名称 | 腐蚀危险性 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 三氯甲烷 | 在过量水、光照、高温下会发生分解，生成高毒的具有腐蚀性的光气 和氯化氢。高温接触水，有腐蚀性；腐蚀铁和其他金属。腐蚀塑料和 橡胶。 |
| 3 | 盐酸 | 具有较强的腐蚀性。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 |
| 4 | 溴 | 腐蚀性极强。 |
| 5 | 正磷酸 | 有腐蚀性。能腐蚀某些塑料、橡胶、涂料、玻璃和陶瓷。 |
| 6 | 4-氯苯甲酰氯 | 具有强腐蚀性。有腐蚀性。吸潮或遇水会产生大量的腐蚀性烟雾。受 高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |
| 7 | 氢氧化钾 | 具有强腐蚀性。 |
| 8 | 氢氧化钠 | 遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 |
| 9 | 氯化锌 | 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。 |

page_259_table_1

| 序 号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 罐区布置 |  |
| 1 | 储罐及罐区与周围设施防火间距不足。 | 发生火灾、爆炸时，事故蔓延扩大。 |
| 2 | 未设置符合规范要求的防火堤：防火堤耐火极 限不符合要求；高度不够，有效容积不够；储 罐与防火堤的距离不够；管道穿堤处未严密封 闭；排水管穿堤处未设置防止液体流出堤外的 设施。 | 一旦泄漏，尤其泄漏液体着火时，事故易 蔓延扩大。 |
| 3 | 储罐布置不符合规范要求：未按要求分组布 置；罐组总容积超标；罐组内储罐个数、排 数超标；罐间距不符合规定。 | 一只罐发生火灾时，易蔓延至其它罐；难 以进行有效的消防扑救；使罐组的风险加 大。 |
| 4 | 火灾危险性不同、溶解性不同、互为禁忌物 的储罐间未设置隔堤。 | 甲、乙类储罐与其他储罐间未设隔堤，火 灾危险性大的会影响到火灾危险小的储 罐；水溶性不同的储罐间未设隔堤，将影 响消防扑救有效进行；互为禁忌物的储罐 间未设隔堤，一旦泄漏，可能因物料接触 反应而导致事故。 |
| 5 | 地质条件不当，或设计、建设缺陷，造成罐 区地基沉降，储罐基础下沉。 | 导致连接管道移位、断裂，甚至撕裂底板 及壁板，造成物料泄漏，引发火灾、爆 炸、中毒、灼烫事故。 |
| 6 | 消防车道的布置不符合要求。 | 火灾、爆炸发生时，不能及时有效地扑 救。 |
| 二 | 储罐及相关设备 |  |
| 1 | 储罐、管道、阀门等设施的设计、制造和安 装质量不符合要求。 | 设备损坏，发生火灾、爆炸、中毒事故。 |
| 2 | 可燃液体储存采用非金属材料的储罐、管 道、阀门等。 | 易因非金属材料在溶剂中的溶解性大、耐 温性差、强度低、无法导除静电等因素， 发生设备损坏泄漏及火灾、爆炸、中毒、 灼烫事故。 |

page_260_table_1

| 序 号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 储罐基础、管架（墩）、保温层等采用可燃材 料制造。 | 火灾发生时，易造成储罐、管架跨塌。 |
| 4 | 储罐进出口未采用柔性连接。 | 储罐与管道之间的不均匀沉降可导致管道 损坏，物料泄漏，导致事故。 |
| 三 | 安全设施 |  |
| 1 | 储罐未设置液位计或高液位报警器、自动联 锁进料切断装置或上述装置失灵。 | 易发生超装、冒顶、跑料，引发中毒及火 灾、爆炸。 |
| 2 | 储罐未设置呼吸口。 | 储罐可因憋压而损坏。 |
| 3 | 可燃液体储罐呼吸口未设置阻火器。 | 排气遇点火源（尤其雷电火花），易发生 火灾、爆炸。 |
| 4 | 可燃液体储罐未采取防日晒升温的措施。 | 高温季节物料挥发加剧可导致事故。 |
| 5 | 防雷防静电设施： |  |
|  | 可燃物料储罐未按规范要求采取防雷措施： 未采取防雷接地（罐体/浮顶）；测量装置的 电缆外皮或配线钢管未与罐体作电气连接； 接地电阻不符合要求。 | 雷暴季节，因雷击发生火灾、爆炸。 |
|  | 可燃物料储罐、管道及其关设备未按规范要 求采取防静电措施：从罐顶喷溅式进料；输 送流速过大；储罐、管道及过滤器、缓冲器 等未接地、跨接；导电体未作等电位连接并 接地；未设置槽车静电接地柱；未设置人体 静电消除装置；接地电阻不符合要求。 | 因静电放电引发火灾、爆炸。 |
| 6 | 消防及抢险设施： |  |
|  | 未按规范要求设置消防设施（固定式/移动式 消防水系统、泡沫灭火系统、灭火器、消防 砂、灭火毯等）。 | 发生火灾时无法及时扑救，导致事故扩 大。 |
|  | 未配置必要的抢险堵漏工具。 | 事故发生时，无法及时进行抢险堵漏工 作。 |
|  | 未配置必要的防毒、防灼伤器具。 | 事故发生时或抢险时，可能导致人员伤 亡。 |
| 7 | 其他安全设施： |  |
|  | 可燃物料罐区未设置可燃气体检测报警装 置。 | 不能及时发觉泄漏，导致火灾、爆炸、中 毒事故。 |
|  | 可燃物料罐区安装、使用的电气设施防爆性 能不符合要求。 | 电气火花引发火灾、爆炸。 |
|  | 工艺设计失当，如一泵多用、一管多用，导 致进错料、送错料；自动程度低或自控系统 故障，或储罐、管道、阀门、仪表等设备设 施故障。 | 可能导致窜料、泄漏及火灾、爆炸及中毒 事故。 |
| 四 | 装卸场所及设施 |  |
| 1 | 装卸场所布置不符合防火规范要求：装卸站 进、出口未分开设置或未设置回车场。 | 装卸作业是动态的，装卸场所布置不规 范，易发生事故并可使事故蔓延扩大。 |
| 2 | 采用临时捆扎的软管装卸物料。 | 接管不牢，装卸时可能脱落导致事故。可 燃液体装卸应采用符合安全技术规范要求 的万向充装管道系统代替软管装卸。 |

page_261_table_1

| 序 号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 可燃物料卸料泵不符合防爆要求。 | 可燃物料装卸泵应符合防爆要求，否则会 导致火灾、爆炸事故。 |
| 4 | 酸、碱性物料卸料泵不符合耐腐蚀要求。 | 酸、碱性物料装卸泵应符合耐腐蚀要求， 且其填料函或机械密封周围，宜设置安全 护罩，以防止物料泄漏导致灼烫事故。 |
| 5 | 可燃物料槽车未设置专用静电接地装置。 | 可燃物料在运输过程中会产生大量静电， 装卸前应将其导除，否则可能因静电放电 导致火灾、爆炸事故。 |
| 6 | 机泵超温超压运转，泵体、密封渗漏，操作 失误等。 | 引起跑料、着火及机泵损坏等事故。 |
| 五 | 不安全行为 |  |
| 1 | 不注意设备设施的维修、保养与检测，导致 罐区基础设施、储罐、储罐安全装置、电气 设施、防雷防静电设施、消防设施等发生故 障、失去效用。 | 发生泄漏或中毒、火灾、爆炸。 |
| 2 | 违章引入点火源：如在罐区不按动火程序违 章动火作业，在罐区作业时吸烟，机动车辆 不采取防火措施即进入罐区；违章使用不符 合防爆要求的电气设施；未采用按规定流速 设计、安装的机泵，临时使用其它机泵，物 料输送流速过大，在输送过程中产生静电； 或临时接管，从储罐上部喷溅式进料，产生 静电并放电；使用易产生火花的工具、穿戴 有铁件的衣物和鞋子、穿戴易静电放电的化 纤衣物等在罐区作业等。 | 点火源遇可燃液体，发生火灾、爆炸。 |
| 3 | 不按规定的装料系数灌装，使储罐超装，液 相上空未留足够的气相空间。 | 储罐易因内压发生变形、胀裂。 |
| 4 | 违章作业造成跑料、冒料：如进料时不注意 储罐液位及高液位报警信号，造成跑料、冒 料；卸料时，汽车不按规定熄火，车辆移动 拉断料管，造成泄漏等。 | 发生泄漏或中毒、火灾、爆炸。 |

page_261_table_2

| 序 号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 仓库耐火等级、防火间距、安全疏散等方面不 符合防火要求；结构不完整。 | 发生火灾、爆炸事故时，易蔓延扩大；结 构不完整，无法做到防盗、防雨、防水、 防阳光直射等。 |
| 2 | 入库时不认真验收，储存期间不经常检查，未 及时发现隐患并排除，如包装、容器有缺陷， 物料泄漏，物料质量异常等。 | 导致火灾、爆炸、中毒、腐蚀、灼伤等事 故。 |
| 3 | 储存安排不合理，未根据物品性质分区、分类、 分库储存；禁忌物混存，包装破损、泄漏、相 互接触。 | ①接触反应，发生燃烧（如易燃液体与氧 化剂），导致火灾、爆炸。 ②接触反应，产生有毒气体，导致中毒。 ③接触反应发生沸溅，导致灼烫。 |

page_262_table_1

| 序 号 | 主要危险因素 | 危害后果 |
| --- | --- | --- |
| 4 | ①包装不符合要求，质量低劣，破损泄漏。 ②野蛮作业，使包装受损；堆垛倒塌，包装破 损，发生泄漏。 ③库温过高，物料受热膨胀，容器破裂、泄漏。 | ①易燃物质泄漏，遇点火源，导致火灾、 爆炸。 ②有毒物质泄漏，导致中毒。 ③腐蚀性物质泄漏，导致灼烫。 |
| 5 | 可燃物料仓库存在或产生点火源，如： ①出入库的机动车辆未采取防火措施，排烟喷 火。 ②在库内或附近违章动火或使用明火。 ③使用易产生火花的设备及工具。 ④作业人员衣着不符合要求（穿易产生静电的 衣物及摩擦火花的鞋子）。 ⑤地面易因摩擦产生火花。 ⑥电气设施老化、短路；使用不防爆的电气设 备，产生电气火花。 ⑦仓库防雷设施不符合要求，雷击起火。 | 点火源遇泄漏的易燃物质或可燃的包材， 导致火灾、爆炸。 |
| 6 | 超期储存，物料变质。 | 储存期间发生事故或使用时发生事故。 |
| 7 | 储存量过大。 | 使仓库发生事故的可能性加大，事故后果 加重。 |
| 8 | ①堆垛过大，未留墙距、柱距、顶距及必要的 防火检查通道。 ②消防设施配置不足。 | 对初起火灾无法有效扑救，使事故后果扩 大。 |
| 9 | 防毒、防灼伤安全设施配置不足。 | ①作业过程尤其是处理泄漏物过程中，无 正确防护措施，导致中毒、灼烫。 ②物料溅洒到人体后无法及时冲洗，中毒 或灼烫加重。 |
| 10 | 库内通风不良。 | ①泄漏的易燃蒸气积聚，遇点火源，导致 火灾、爆炸。 ②泄漏的有毒蒸气积聚，导致中毒。 |

page_269_table_1

| 分值 | ≥16分 | 11～15分 | ≤10分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 危险程度 | 高度危险 | 中度危险 | 低度危险 |

page_269_table_2

| 分 值 项 目 | 10分（A） | 5分（B） | 2分（C） | 0分（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 物质（系指原材 料中间或产品 中危险程度最 大的物质 | ⑴甲类可燃气体； ⑵甲 及液态烃 A 类； ⑶甲类固体； ⑷极度危害介质 | ⑴乙类可燃气体； ⑵甲 、乙 类可燃液 B A 体； ⑶乙类固体； ⑷高度危害介质 | ⑴乙 、丙 、丙 B A B 类可燃液体； ⑵丙类固体； ⑶中、轻度危害介 质 | 不属 A-C 项物 质 |

page_270_table_1

| 容 量 | 气体1000m3以上； 液体100 m3以上 | 气体500-1000 m3； 液体50-100 m3 | 气体100-500 m3； 液体10-50 m3 | 气体<100 m3； 液体<10 m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ⑴有触媒的反应，应去掉触媒层所占空间； ⑵气液混合反应应按照其反应的形态选择上述规定 |  |  |  |
| 温 度 | 1000℃以上使用， 其操作温度在燃 点以上 | ⑴在 1000℃以上使 用，但操作温度在燃 点以下； ⑵在 250—1000℃使 用，其操作温度在燃 点以上 | ⑴在 250—1000℃ 使用，但操作温度 在燃点以下； ⑵在低于 250℃使 用，操作温度在燃 点以上 | 在低于 250℃ 使用，操作温 度在燃点之下 |
| 压 力 | 100 MPa以上 | 20—100 MPa | 1-20 MPa | 1MPa以下 |
| 操 作 | ⑴临界放热和特 别剧烈的放热反 应操作； ⑵在爆炸极限范 围内或其附近的 操作 | ⑴中等放热反应（如 烷基化、酯化、加成、 氧化、聚合、缩合等 反应）操作； ⑵系统进入空气中的 不纯物质，可能发生 危险的操作； ⑶使用粉状或雾状物 质，有可能发生粉尘 爆炸的可能； ⑷单批式操作。 | ⑴轻微放热反应 （如加氢、水解、 异构化、磺化、中 和等反应）操作； ⑵精制操作中伴 有的化学反应； ⑶单批式，但开始 用机械等手段进 行程序操作； ⑷有一定危险的 操作。 | 无危险的操作 |

page_271_table_1

| 序 号 | 检查项目 | 依据 | 结 果 | 现状情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择应符合国家工业布局和当地城镇 总体规划及土地利用总体规划的要求。厂址 选择应严格执行国家建设前期工作的有关 规定。 | GB50489-2009 3.1.1 | 符 合 | 企业厂址周边均为工业 企业。 |
| 2 | 厂址选择应同时满足运输设施、能源和动力 设施、防洪设施、环境保护工程及生活等配 套建设用地的要求。 | GB50489-2009 3.1.4 | 符 合 | 满足运输设施、能源和 动力设施、防洪设施、 环境保护工程及生活等 配套的要求。 |
| 3 | 厂址宜靠近主要原料和能源供应地、产品主 要销售地及协作条件好的地区。 | GB50489-2009 3.1.5 | 符 合 | 蒸汽由园区统一供应。 |
| 4 | 厂址应具有方便和经济的交通运输条件。临 江、河、湖、海的厂址，通航条件能满足工 厂运输要求时，应充分利用水路运输，且厂 址宜靠近适于建设码头的地段。 | GB50489-2009 3.1.6 | 符 合 | 交通运输方便，原料及 产品均采用公路运输。 |
| 5 | 厂址应有充足、可靠的水源和电源，且应满 足企业发展需要。 | GB50489-2009 3.1.7 | 符 合 | 有满足生产、生活条件 所需要的电源、水源。 |
| 6 | 厂址应位于城镇或居住区的全年最小频率 风向的上风侧。 | GB50489-2009 3.1.8 | 符 合 |  |
| 7 | 可能散发有害气体工厂的厂址，应避开易形 成逆温层及全年静风频率较高的区域。 | GB50489-2009 3.1.9 | 符 合 | 厂址所在地自然通风良 好。 |
| 8 | 事故状态泄漏或散发有毒、有害、易燃、易 爆气体工厂的厂址，应远离城镇、居住区、 公共设施、村庄、国家和省级干道、国家和 地方铁路干线、河海港区、仓储区、军事设 施、机场等人员密集场所和国家重要设施。 | GB50489-2009 3.1.10 | 符 合 | 厂址与城镇、居住区、 公共设施、村庄、国家 和省级干道、国家和地 方铁路干线、河海港区、 仓储区、军事设施、机 场等人员密集场所和国 家重要设施可保持安全 距离。 |

page_272_table_1

| 序 号 | 检查项目 | 依据 | 结 果 | 现状情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 事故状态泄漏有毒、有害、易燃、易爆液体 工厂的厂址，应远离江、河、湖、海、供水 水源防护区。 | GB50489-2009 3.1.11 | 符 合 | 设置有消防废水收集设 施。 |
| 10 | 产生环境噪声超过现行国家标准《工业企业 厂界环境噪声排放标准》GBl2348规定的工 厂，不应在噪声敏感区域内选择厂址；对外 部噪声敏感的工厂，应根据其正常生产运行 的要求选择厂址。 | GB50489-2009 3.1.12 | 符 合 | 企业位于工业园区内， 且经检测，在规定范围 内。 |
| 11 | 厂址不应选择在下列地段或地区： 1 地震断层及地震基本烈度高于9 度的地 震区。 2 工程地质严重不良地段。 3 重要矿床分布地段及采矿陷落（错动）区。 4 国家或地方规定的风景区、自然保护区及 历史文物古迹保护区。 5 对飞机起降、电台通信、电视传播、雷达 导航和天文、气象、地震观测以及军事设施 等有影响的地区。 6 供水水源卫生保护区。 7 易受洪水危害或防洪工程量很大的地区。 8 不能确保安全的水库，在库坝决溃后可能 淹没的地区。 9 在爆破危险区范围内。 10 大型尾矿库及废料场（库）的坝下方。 11 有严重放射性物质污染影响区。 12 全年静风频率超过60％的地区。 | GB50489-2009 3.1.13 | 符 合 | 企业场地无该类地段或 地区。 |
| 12 | 厂址应具有满足建设工程需要的工程地质 及水文地质条件，在地质灾害易发区应进行 地质灾害危险性评估。 | GB50489-2009 3.2.3 | 符 合 | 厂址工程地质及水文地 质条件适宜建厂。 |
| 13 | 新建危险化学品生产、储存项目应当在依法 规划的专门用于危险化学品生产、储存场所 的集聚区或园区内进行建设。园区和集聚区 外的企业要逐步向园区和集聚区搬迁集聚。 | 指导意见 第四条 | 符 合 | 所在工业园区为专门用 于生产、使用危险化学 品企业的集聚区。 |
| 14 | 园区内的化工企业布点应充分考虑周边居 住区等敏感点及相邻周边企业所使用物料 的特性、生产工艺特点和风向频率等因素， 企业与敏感点之间应设置必要的缓冲带，性 质相同或相近、或产品与设施有协作关系的 企业宜相邻建设。 | 指导意见 第五条 | 符 合 | 厂区周边为化工企业、 热电厂，保持有安全距 离。 |
| 15 | 化工企业内的设施、设备布置应按照生产流 程顺序，同类设备适当集中；产生腐蚀性、 粉尘、尾气、有毒和易凝介质的设备应按流 程顺序紧凑布置，并采取相应的防范措施； 对易结焦、堵塞，因温降、压降等因素可引 发副反应的相关设备，应靠近布置；对有高 差要求的设备应保持合理的高差。 | 指导意见 第七条 | 符 合 | 生产设施、设备布置按 照生产流程顺序，同类 设备集中；产生有毒的 设备按流程顺序紧凑布 置，并采取相应的防范 措施。 |

page_273_table_1

| 序 号 | 检查项目 | 依据 | 结 果 | 现状情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 除个别用于值班的倒班宿舍外，新建化工企 业不宜在厂区内设置员工宿舍等与生产保 障无直接相关的生活辅助设施。 | 指导意见 第八条 | 符 合 | 厂区内不设置员工宿舍 等与生产保障无直接相 关的生活辅助设施。 |
| 17 | 园区或企业的事故应急池，应急事故水池容 量应根据发生事故的设备容量、事故时的消 防用水量及可能进入应急事故水池的降水 量等因素综合确定。 | 指导意见 第九条 | 符 合 | 消防废水池考虑事故时 的消防用水量等因素综 合确定。 |
| 18 | 厂区道路应根据交通、消防和分区和要求合 理布置，力求顺通。危险场所应为环行，路 面宽度按交通密度及安全因素确定，保证消 防、急救车辆畅行无阻。 | HG20571-2014 | 符 合 | 厂区道路平整、畅通无 阻。 |
| 19 | 道路两侧和上下接近的建、构筑物必须满足 有关净距和建筑限界要求。 | HG20571-2014 | 符 合 | 道路有足够的净宽度和 净高度。 |
| 20 | 厂内道路布置在符合厂区总平面布置的前 提下，尚应符合下列要求： 1应满足生产、交通运输、消防、安全、施 工、安装及检修的要求。 2 全厂道路网的布置应与厂区总平面布置 功能分区和街区划分结合，并与场地竖向设 计和主要管线带的走向相协调，且宜与主要 建筑物、构筑物轴线平行或垂直布置。 3主、次干道布置和人、货流向应合理。 4厂内道路不宜中断，当出现尽头时，其终 端应设置回车场，回车场面积应根据所通行 的车辆最小转弯半径和路面宽度确定。 5 厂内道路与厂外公路的衔接应短捷、畅 通。 6厂内道路布置应符合现行国家标准《厂矿 道路设计规范》GBJ22、《建筑设计防火规 范》GB50016、《石油化工企业设计防火规 范》GB50160的规定。 | GB50489-2009 9.3.1 | 符 合 | 厂区合理、畅通、有序。 |
| 21 | 危险化学品生产装置或者储存数量构成重 大危险源的危险化学品储存设施（运输工具 加油站、加气站除外），与下列场所、设施、 区域的距离应当符合国家有关规定： （一）居住区以及商业中心、公园等人员密 集场所； （二）学校、医院、影剧院、体育场（馆） 等公共设施； （三）饮用水源、水厂以及水源保护区； （四）车站、码头（依法经许可从事危险化 学品装卸作业的除外）、机场以及通信干线、 通信枢纽、铁路线路、道路交通干线、水路 交通干线、地铁风亭以及地铁站出入口； （五）基本农田保护区、基本草原、畜禽遗 传资源保护区、畜禽规模化养殖场（养殖小 区）、渔业水域以及种子、种畜禽、水产苗 种生产基地； | 危险化学品安 全管理条例 第十九条 | 符 合 | 企业危险化学品重大危 险源与周围八类场所、 设施、区域的距离符合 要求。 |

page_274_table_1

| 序 号 | 检查项目 | 依据 | 结 果 | 现状情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （六）河流、湖泊、风景名胜区、自然保护 区； （七）军事禁区、军事管理区； （八）法律、行政法规规定的其他场所、设 施、区域。 |  |  |  |

page_274_table_2

| 序 号 | 名 称 | 生产 类别 | 建筑物 耐火等级 | 建筑物构造 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼 | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，2层 | 符合 |
| 2 | 6号楼 | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，4层 | 符合 |
| 3 | 7号楼 | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，3层 | 符合 |
| 4 | 8号楼 | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，3层 | 符合 |
| 5 | 9号楼 | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，3层 | 符合 |
| 6 | 10号楼 | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，2层 | 符合 |
| 7 | 废水预处理车间 （13号楼） | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，3层 | 符合 |
| 8 | 10-甲氧基亚氨 芪溴化车间 （14号楼） | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，3层 | 符合 |
| 9 | 辅助用房 （17号楼） | 丙类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，3层 | 符合 |
| 10 | 公用工程楼一 （19号楼） | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，2层 | 符合 |
| 11 | 公用工程车间二 （21、20号楼） | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，2层 | 符合 |
| 12 | 4号楼 （仓库一） | 丙类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，2层 | 符合 |

page_275_table_1

| 13 | 5号楼 （综合仓库） | 丙类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，2层 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 成品仓库 （11号楼） | 丙类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，4层 | 符合 |
| 15 | 甲类仓库 （15号楼） | 甲类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，1层 | 符合 |
| 16 | 固废仓库 （22号楼） | 丙类 | 二级 | 现浇钢筋混凝土框架结构，1层 | 符合 |

page_275_table_2

| 序 号 | 检查项目及内容 | 检查依据 | 结 论 | 检查记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照国家工程建筑消防技术标准进 行消防设计的建工程竣工时，必须 经公安消防机构进行消防验收；未 经验收或者经验收不合格的，不得 投人使用。 | 《中华人民共和 国消防法》 | 符 合 | 经公安局消防部门验收合 格。 |
| 2 | 甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭 楼梯间或室外楼梯。室外楼梯、封 闭楼梯间、防烟楼梯间的设计，应 符合本规范第6.4的有关规定。 | GB50016-2014 | 符 合 | 车间按要求设置安全疏散楼 梯间。 |
| 3 | 厂房的耐火等级、层数和防火分区 的 最 大 允 许 建 筑 面 积 应 符 合 GB50016第3.3.1条要求。 | GB50016-2014 | 符 合 | 生产厂房的耐火等级、层数 和防火分区的最大建筑面积 基本符合要求。 |
| 4 | 有火灾爆炸危险场所的建（构）筑 物的结构形式以及选用的材料，必 须符合防火防爆要求。 | GB50016-2014 | 符 合 | 为钢筋混凝土框架结构，防 火防爆要求。 |
| 5 | 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置 泄压设施。 | GB50016-2014 | 符 合 | 车间设置有充足的防爆泄压 面积。 |
| 6 | 厂房安全疏散应符合GB50016-2014 的要求。 | GB50016-2014 | 符 合 |  |
| 7 | 厂房内任一点到最近安全出口的距 离不应大于表3.7.4的规定。 | GB50016-2014 | 符 合 | 有符合要求的安全出口。 |
| 8 | 作业区的布置应保证人员有足够的 安全活动空间。 | GB50016-2014 | 符 合 | 装置区充分考虑了人员操作 方便的需要。 |

page_276_table_1

| 建构筑物 名称 | 方 位 | 相邻建筑物 名称 | 规范 要求m | 实际距 离m | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3号楼（甲） | 东 | 8号楼（甲） | 12 | 16.3 | 符合 |  |
|  | 南 | 辅助用房（丙，1 号楼） | 25 | 28.8 | 符合 |  |
|  | 西 | 围墙 | 5 | 10.3 | 符合 | 墙外空地，次之新农 甲类加氢车间72.9m |
|  | 北 | 仓库一（丙） | 12 | 12.1 | 符合 | 3号楼室外设备与之距 离10.2m |
| 6号楼（甲） | 东 | 固废仓库（丙） | 12 | 17.7 | 符合 |  |
|  |  | 发电机房 | 12 | 16.5 | 符合 |  |
|  | 南 | 7号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合安全 生产要求 | 距7号楼室外设备 9.3m，6号楼相邻侧已 设防火墙及防火门窗 |
|  | 西 | 油炉房 | 30 | 35 | 符合 | 明火点 |
|  |  | 综合仓库（丙） | 12 | 16.3 | 符合 |  |
|  | 北 | 厕所 | 12 | 11 | 符合安全 生产要求 | 厕所已设防火墙及防 火门窗 |
| 7号楼（甲） | 东 | 公用工程车间二 （丙） | 12 | 20.23 | 符合 | 室外设备间距13.7m |
|  | 南 | 8号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合 | 7号楼邻侧已设防火墙 及防火门窗 |
|  | 西 | 仓库一（丙） | 12 | 16.3 | 符合 |  |
|  | 北 | 6号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合安全 生产要求 | 室外设备距6号楼 9.3m，6号楼相邻侧已 设防火墙及防火门窗 |
| 8号楼（甲类） | 东 | 公用工程车间一 （丙） | 12 | 20.2 | 符合 | 室外设备间距18.2m |
|  | 南 | 9号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合安全 生产要求 | 距9号楼室外设备 9.5m，8号楼邻侧已设 防火墙及防火门窗 |
|  | 西 | 3号楼（甲） | 12 | 16.3 | 符合 |  |
|  | 北 | 7号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合 | 7号楼邻侧已设防火墙 及防火门窗 |
| 9号楼（甲） | 东 | 18号楼（丙，闲 置） | 12 | 13.3 | 符合 |  |
|  | 南 | 10号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合 | 距10号楼室外设备 9.1m，9号楼邻侧已设 防火墙及防火门窗 |
|  | 西 | 办公楼 | 25 | 17 | 符合安全 生产要求 | 办公楼内东侧闲置9m 的房间 |
|  | 北 | 8号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合安全 生产要求 | 室外设备距8号楼 9.5m，8号楼邻侧已设 防火墙及防火门窗 |
| 10号楼（甲） | 东 | 辅助用楼 | 12 | 12.8 | 符合 | 室外设备距辅助用楼 10.8m |

page_277_table_1

|  | 南 | 门卫 | 10 | 12.5 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 西 | 办公楼 | 25 | 16.3 | 符合安全 生产要求 | 10号楼相邻侧为防火 墙；办公楼内东侧闲 置9m的房间 |
|  | 北 | 9号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合 | 室外设备距9号楼 9.1m，9号楼邻侧已设 防火墙及防火门窗 |
| 甲类仓库 （甲3，4项 ＞5t） | 东 | 空地 | — | — | —— |  |
|  | 南 | 14号楼（甲） | 20 | 20.3 | 符合 | 至14号楼溴素罐，甲 类仓库西侧、南侧部分 库房闲置 |
|  | 西 | 公用工程车间二 （丙） | 20 | 20.6 | 符合 | 甲类仓库西侧、南侧部 分库房闲置 |
|  |  | 固废仓库（丙） | 20 | 19.8 | 符合安全 生产要求 | 甲类仓库西侧库房闲 置，相邻侧为防火墙 |
|  | 北 | 甲类罐区（甲） | 20 | 26.2 | 符合 |  |
| 甲类罐区 （甲） | 东 | 空地 | — | — | —— |  |
|  | 南 | 甲类仓库（甲） | 25 | 26.2 | 符合 |  |
|  |  | 罐区泵区（甲） | — | — | —— | 露天 |
|  |  | 固废仓库（丙） | 20 | 21.7 | 符合 |  |
|  | 西 | 三废水池（戊） | — | — | —— |  |
|  | 北 | 十条沟（厂外） | — | — | —— |  |
| 14号楼（10- 甲氧基亚氨 芪溴化车 间，甲） | 东 | 四维闲置固废库 （丙） | — | 7 | —— | 闲置 |
|  | 南 | 废水预处理车间 车间（甲） | 12 | 12.1 | 符合 |  |
|  | 西 | 公用工程车间二 （丙） | 12 | 12.9 | 符合 |  |
|  | 北 | 甲类仓库（甲） | 20 | 20.3 | 符合 | 至14号楼溴素罐，甲 类仓库西侧、南侧部分 库房闲置 |
| 13号楼（废水 预处理车间 车间，甲） | 东 | 相邻企业固废仓 库（闲置） | — | 5.2 | —— | 闲置 |
|  | 南 | 12号楼（甲） | 12 | 12.8 | 符合 | 闲置 |
|  | 西 | 公用工程车间一 （丙） | 12 | 12.9 | 符合 |  |
|  | 北 | 14号楼（甲） | 12 | 12.1 | 符合 |  |
| 总控室 | 东 | 空地 | — | — | —— |  |
|  | 南 | 空地 | — | — | —— |  |
|  | 西 | 空地 | — | — | —— |  |
|  | 北 | 办公楼 | 10 | 3.1 | 符合安全 生产要求 | 总控室相邻（北）侧设 防火墙 |
|  |  | 3号楼（甲） | 12 | ＞40 | 符合 | 按GB50160 |

page_278_table_1

| 序号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装置平面布置 |  |  |  |
| 1.1 | 设备宜露天或半露天布置，并宜缩小爆炸危 险区域的范围。爆炸危险区域的电气，应按 现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计 规范》的规定执行。 | GB50016-2014 | 符合 | 按现行国家标准 《爆炸危险环境电 力装置设计规范》 的规定进行辨识。 |
| 1.2 | 建筑物的安全疏散门，应向外开启。甲、乙、 丙类房间的安全疏散门，不应少于两个。 | GB50016-2014 | 符合 | 安全疏散门不少于 两个。 |
| 1.3 | 厂房内设置甲乙类中间仓库，其储量不宜超 过1昼夜的需要量。 | GB50016-2014 | 符合 | 不超过24h用量。 |
| 1.4 | 厂房内严禁设置员工宿舍。 办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房 内，当必须与本厂房贴邻建造时，其耐火等 级不应低于二级，并应采用耐火极限不低于 3.00h 的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的 安全出口。 | GB50016-2014 | 符合 | 厂房内未设置员工 宿舍。装置区内未 设休息室。 |
| 1.5 | 生产车间厂房的耐火等级、层数和防火分区 的最大允许建筑面积应符合GB50016第3.3.1 条要求。 | GB50016-2014 | 符合 | 符合要求。 |
| 1.6 | 有爆炸危险的甲、乙类生产厂房，宜采用钢 筋混凝土柱、钢柱或框架承重结构，并宜采 用敞开或半敞开式的厂房。 | GB50016-2014 | 符合 | 框架结构，敞开式 厂房。 |
| 1.7 | 有爆炸危险的甲、乙类生产厂房，应设置必 要的泄压面积。 | GB50016-2014 | 符合 | 满足要求。 |
| 1.8 | 甲、乙类生产场所不应设置在地下或半地下。 甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。 | GB50016-2014 | 符合 | 地上建筑。 |
| 1.9 | 变、配电所不应设置在甲、乙类厂房内或贴 邻建造，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环 境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV 及以下的变、配电所，当采用无门窗洞口的 防火墙隔开时，可一面贴邻建造，并应符合 现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计 规范》GB50058 等规范的有关规定。 乙类厂房的配电所必须在防火墙上开窗时， 应设置密封固定的甲级防火窗。 | GB50016-2014 | 符合 | 变配电独立设置， 在爆炸危险环境之 外。 |

page_279_table_1

| 1.10 | 厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区、 一个防火分区的每个楼层，其相邻 2 个安全 出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m。 | GB50016-2014 | 符合 | 车间各有多个安全 出口。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | 厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每 个楼层，其安全出口的数量应经计算确定， 且不应少于 2 个；乙类厂房，每层建筑面积 小于等于150m2，且同一时间的生产人数不超 过10人，可设置1个安全出口。 | GB50016-2014 | 符合 | 满足规定要求。 |
| 1.12 | 厂房内任一点到最近安全出口的距离不应大 于表3.7.4 的规定。 | GB50016-2014 | 符合 | 满足规定要求。 |
| 2 | 建筑标准 |  |  |  |
| 2.1 | 地耐力及基础强度是否足够。 | GB50016-2014 | 符合 |  |
| 2.2 | 装置耐火等级是否达到国家相关要求。 | GB50016-2014 | 符合 | 耐火等级为二 级。 |
| 2.3 | 台阶、地面、梯子、通路等是否按人机工 程要求设计，窗扇和窗子对道路出入口是 否会造成影响。 | GB50016-2014 | 符合 | 窗扇和窗子对道 路出入口无影 响。 |
| 2.4 | 建筑物排水情况如何。 | GB50016-2014 | 符合 | 装置排水情况良 好。 |
| 2.5 | 各种构筑物、道路、避难通路、门等处的 照明情况是否符合国家相关标准要求。 | GB50034-2012 | 符合 | 装置照明按照规 范进行设计施 工。 |
| 3 | 作业环境 |  |  |  |
| 3.1 | 危险性作业场所，必须设置安全通道；出 入口不少于两个；门窗应向外开启；通道 和出入口应保持畅通。疏散门的最小宽度 不宜少于 0.9m，疏散走道的宽度不宜少于 1.4m。保障疏散通道、安全出口畅通，并 设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 | GB/T12801-2008 GB50016-2014 《中华人民共和 国消防法》 | 符合 | 生产车间出口不 少于 2 个，疏散 通道、安全出口 畅通，并设置有 消防安全疏散标 志。 |
| 3.2 | 作业区的布置应保证人员有足够的安全活 动空间。设备、工机具、辅助设施的布置， 生产物料、产品和剩余物料的堆放，人行 道、车行道的布置和间隔距离，都不应妨 碍人员工作和造成危害；狭窄作业区，产 品、设备和工具的布置，除保证人员便于 作业外，还必须留出安全通道。 | GB/T12801-2008 | 符合 | 作业区域有足够 的安全活动空 间。 |
| 3.3 | 建（构）筑物的通风换气条件，应保证作 业环境空气中的危险和有害物质浓度不超 过国家标准和有关规定。 | GB/T12801-2008 | 符合 | 各生产区采用自 然通风和机械通 风相结合。 |
| 3.4 | 生产单位应在危险化学品作业点，利用“安 全周知卡”或“安全标志”等方式，标明其危 险性。 | 《工作场所安全 使用化学品规定》 第九条 | 符合 | 安全周知卡设置 完善。 |
| 3.5 | 化工企业须采用密闭生产工艺，对因工艺 需要作业的加料、出料、分离、取样场所 必须采取可靠的防物料外泄的技术措施， 严禁敞口作业。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第三十八条 | 符合 | 生产工艺密闭性 良好，无敞开式 反应设备。 |

page_280_table_1

| 4 | 工艺及设备安全 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 不得采用和使用国家明令淘汰、禁止使用 的工艺、设备。 | 《危险化学品生 产企业安全生产 许可证实施办法》 第九条第二款 | 符合 | 本工艺不属于淘 汰工艺。 |
| 4.2 | 任何单位和个人不得生产、经营、使用国 家明令禁止生产、经营、使用的危险化学 品。 | 《危险化学品安 全管理条例》第五 条 | 符合 | 未使用国家明令 禁止的危险化学 品。 |
| 4.3 | 具有超压危险的生产设备和管道应设计安 全阀，爆破片等泄压系统；输送可燃性物 料并有可能产生火焰蔓延的放空管和管道 间应设置阻火器、水封等阻火设施。 | HG20571-2014 第 4.1.10、11条 | 符合 | 已设置安全阀、 爆破片、阻火器 等安全附件。 |
| 4.4 | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置 及电气设备外露可导电部分，均应按《交 流电气装置的接地设计规范》（GB50065） 要求设置可靠接地装置。 | HG20571-2014 第 4.4.1条 | 符合 | 设置了接地装 置。 |
| 4.5 | 应在危险化学品作业场所设置急救设施， 并提供应急处理的方法。 有毒有害车间（岗位）、仓库应设置洗眼、 喷淋等冲洗设施，并配备足够适用的急救 药品和应急解毒、洗消药品、物品。 | 《工作场所安全 使用化学品规定》 第17条 | 符合 | 车间内设有喷淋 洗眼器。 |
| 4.6 | 废弃危险化学品的处置，依照有关环境保 护的法律、行政法规和国家有关规定执行。 | 《危险化学品安 全管理条例》第二 条 | 符合 | 依照环保要求处 置。 |
| 4.7 | 具有可燃性、爆炸危险性质及毒性介质的 管道不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、 生产装置及仓储设施、贮罐区等 | GB50187 － 2012 第8.1.7条 | 符合 | 此类管道未穿越 与其无关的建筑 物、构筑物、生 产装置。 |
| 4.8 | 性质相抵触的、灭火方法不同的物料必须 分隔清楚。 | GB15603－2022 | 符合 | 性质相抵触的、 灭火方法不同的 物料分隔清楚。 |
| 4.9 | 压力容器、起重机械及其安全附件、安全 保护装置的制造、安装、改造单位，以及 压力管道用管子、管件、阀门、法兰、补 偿器、安全保护装置等（以下简称压力管 道元件）的制造单位，应当经国务院特种 设备安全监督管理部门许可，方可从事相 应的活动。 | 《特种设备安全 监察条例》第 14 条 | 符合 | 特种设备由有资 质单位制造，具 有特种设备检测 报告及登记使用 证。 |
| 4.10 | 特种设备使用单位应当建立特种设备安全 技术档案。 | 《特种设备安全 监察条例》第 26 条 | 符合 | 建立特种设备安 全技术档案。 |
| 4.11 | 特种设备使用单位应当对在用特种设备进 行经常性日常维护保养，并定期自行检查。 | 《特种设备安全 监察条例》第 27 条 | 符合 | 有日常维护保养 制度。 |
| 4.12 | 有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象。 | 《化工企业安全 管理制度》 | 符合 | 无跑、冒、滴、 漏及腐蚀现象。 |
| 4.13 | 对于易燃液体储罐应选用相应材质的金 属。 | 《易燃易爆罐区 安全监控系统验 收技术要求》 | 符合 | 无缝钢管。 |

page_281_table_1

| 5 | 电气安全 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 机械、电气设备的电气外露可导电部分接 于保护零干线上。 | GB50058-2014 | 符合 | 可导电部分接于 保护零干线上。 |
| 5.2 | 对配电柜配置漏电保护器。 | 《漏电保护安全 监察规定》 | 符合 | 对配电柜配置漏 电保护器。 |
| 5.3 | 配电间出入口应设防止小动物进入的措 施。 | 《用电安全导则》 | 符合 | 配电间设挡鼠 板。 |
| 6 | 防火、防爆 |  |  |  |
| 6.1 | 有突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料 的反应设备，如设安全阀不能满足要求时， 应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口 必须朝向无火源的安全方向；必要时应采 取防止二次爆炸、火灾的措施。 | GB50160-2008 | 符合 | 反应器、储罐等 安装有安全泄压 排放设施。 |
| 6.2 | 因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能 引起火灾、爆炸的反应设备，应设报警信 号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控 的紧急切断进料设施。 | GB50160-2008 | 符合 | 设有报警信号和 泄压排放设施。 |
| 6.3 | 不得采用和使用国家明令淘汰、禁止使用 的工艺、设备。 | 《危险化学品生 产企业安全生产 许可证实施办法》 第九条 《淘汰落后生产 能力、工艺和产品 的目录》 | 符合 | 装置采用了先 进、成熟、可靠 的工艺设备。 |
| 6.4 | 生产中尽量采用密闭生产工艺，在工艺控 制的操作条件下使物料和介质保持在由设 备和管道组成的密闭系统内。 |  | 符合 | 生产装置实现了 密闭化、管道化 生产。 |
| 6.5 | 应在危险化学品作业场所设置急救设施， 并提供应急处理的方法。 | 《工作场所安全 使用化学品规定》 第17条 | 符合 | 设置有各类急救 设施。 |
| 6.6 | 容器间物料的输送及实施桶装物料加料， 不得采用压缩空气或真空的方式抽压，应 采用便携式泵或固定泵输送。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第二十三条 | 符合 | 易燃、可燃物料 未采用压缩空气 或真空的方式抽 压，采用泵送。 |
| 6.7 | 易燃、易爆工艺装置必须设置超温、流量、 超压检测仪表和报警安全联锁装置；可燃 气体（蒸汽）有可能泄漏扩散处必须设置 可燃气体浓度检测报警装置；所有自动控 制系统必须同时并行设置手动控制系统。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第四十一条 | 符合 | 存在超温超压可 能的设备有检测 仪表及报警安全 联锁装置，可能 泄漏可燃气体的 作业场所设置有 可燃气体监测报 警装置。 |
| 6.8 | 在有可燃气体（液体危险化学品蒸气）可 能泄露扩散的地方，应设置可燃气体浓度 检测、报警器。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第四十二条 | 符合 | 有完善的可燃气 体浓度检测、报 警器。 |

page_282_table_1

| 6.9 | 易燃、易爆工艺装置的放空管出口处必须 设置阻火器；因反应物料爆聚、分解造成 超温、超压可能引发火灾、爆炸危险的设 备，必须设置带有降温装置的自动和手动 紧急泄压事故排放收集处理槽。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第四十三条 | 符合 | 易燃、易爆工艺 装置的放空管出 口处设置有阻火 器。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | 具有火灾爆炸危险的工艺设备、储罐和管 道，应根据介质特性，选用氮气、二氧化 碳、水等介质置换及保护系统。 | HG20571-2014 4.1.7 | 符合 | 对存在火灾爆炸 的工艺设备，采 用氮气置换系 统。 |
| 6.11 | 生产设备、管道的设计应根据生产过程的 特点和物料的性质选择合适的材料。设备 和管道的设计、制造、安装和试压等应符 合国家现行标准的要求。 | HG20571-2014 4.1.9 | 符合 | 生产设备、管道 的选用合适的材 料，按高裕量设 计。 |
| 6.12 | 具有超压危险的生产设备和管道应设计安 全阀、爆破片等泄压系统。 | HG20571-2014 4.1.10 | 符合 | 反应釜等具有超 压危险的生产设 备和管道有安全 阀等泄压系统。 |
| 6.13 | 输送可燃性物料并有可能产生火焰蔓延的 放空管和管道间应设置阻火器、水封等阻 火设施。 | HG20571-2014 4.1.11 | 符合 | 可燃性物料放空 管设置有阻火 器。 |
| 6.14 | 危险性的作业场所，应设计安全通道和出 口，门窗应向外开启，通道和出入口应保 持畅通。人员集中的房间应布置在火灾危 险性较小的建筑物一端。下列情况应设置 防火墙： 1 建筑物内部进行防火分区分隔时设置的 分隔墙； 2 建筑物内防火要求不同或灭火方法不同 的部位之间； 3 火灾危险类别为甲、乙类生产车间与附 属的变配电、更衣、生产管理房之间，且 同时满足防爆隔离的要求。 | HG20571-2014 4.1.12 | 符合 | 设计有安全通道 和出口，通道和 出入口保持畅 通。 建筑物内部采用 防火墙分隔防火 分区。 甲、乙类生产车 间内无变配电、 更衣、生产管理 房。 |
| 7 | 防雷、防静电设施 |  |  |  |
| 7.1 | 厂房按规定要求设置防直击雷、雷电波侵 入设施。 | GB50057-2010 | 符合 | 设置了防雷防静 电装置。 |
| 7.2 | 防雷装置的冲击接地电阻符合要求(<10 欧 姆) | GB50057-2010 | 符合 | 已进行检测。 |
| 7.3 | 室内金属设备、金属构架与接地装置相连。 | GB50057-2010 | 符合 | 相连。 |
| 7.4 | 电气设备接地符合要求。 | GB50057-2010 | 符合 | 电气设施接地已 检测合格 |
| 7.5 | 接地设备电阻符合要求。 | GB50057-2010 | 符合 | 同上 |
| 7.6 | 对易产生静电处，定期进行设备静电接地 检查测试，有否做记录。 | HG/T20675-1990 | 符合 | 已进行检测。 |
| 7.7 | 对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电危 险的设备和管道，均应采取静电接地措施。 | HG/T20675-1990 | 符合 | 已采取静电接地 措施。 |
| 7.8 | 可燃气体、液化烃、可燃液体、可燃固体 的管道在下列部位，设静电接地设施：① 进出装置或设施处；②爆炸危险场所的边 | HG/T20675-1990 | 符合 | 已采取静电接地 措施。 |

page_283_table_1

|  | 界；③管道泵及其过滤器、缓冲器等。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 安全技术装备 |  |  |  |
| 8.1 | 新建大型和危险程度高的化工生产装置， 在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等 级评估，选用安全可靠的仪表、检测报警 系统以及可实现化工装置过程联锁控制、 紧急停车功能的自动化安全控制系统，提 高装置安全可靠性。 重点危险化学品企业（剧毒化学品、易燃 易爆化学品生产企业和涉及危险工艺的企 业）要积极采用新技术，改造提升现有装 置以满足安全生产的需要。工艺技术自动 化控制水平低的重点危险化学品企业要制 定技术改造计划，尽快完成自动化安全控 制系统改造，提高生产装置本质安全水平。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第三十七条 | 符合 | 涉及重点监管的 危险工艺的装置 设置有相应的自 动化安全控制系 统及监控措施。 |
| 8.2 | 容易发生泄漏的易燃、易爆、剧毒物品生 产装置应设有能迅速停止进料、防止泄漏 的安全连锁设施，并具有捕集流失危险物 品的措施。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第四十条 | 符合 | 有相应的安全连 锁设施。 |
| 8.3 | 可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不 得使用皮带传动；在爆炸危险区范围内的 其他转动设备若必须使用皮带传动时，应 采用防静电皮带。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第四十九条 | 符合 | 泵的选择符合规 范要求。 |
| 8.4 | 应防止工作人员直接接触具有或能产生危 险和有害因素的设备、设施、生产物料、 产品和剩余物料。 | GB/T12801-2008 | 符合 | 有相应的防止工 作人员直接接触 的措施。 |
| 8.5 | 对产生危险和有害因素的生产过程应合理 地采用机械化、自动化和计算机技术，实 现遥控或隔离操作。 |  | 符合 | 采用自动化控制 系统进行生产。 |
| 8.6 | 工艺装置区移动式消防设施的配置符合标 准要求。消火栓的设置应满足标准要求。 | GB50016-2014 GB50140-2005 | 符合 | 按规范要求设置 了消防器材。 |
| 8.7 | 应为作业人员提供符合标准要求的个体防 护用品和器具。防护器具定点存放，并有 专人负责保管，定期校验和维护。 |  | 符合 | 作业人员配备劳 动防护用品。 |
| 8.8 | 充分认识生产中的危险、危害，并考虑了 正常停开车、正常生产操作、异常生产操 作处理及紧急事故处理时的安全对策措施 和设施。 |  | 符合 | 员工了解生产过 程中存在的危 险、危害及应急 处置措施。 |
| 9 | 电气、照明设施 |  |  |  |
| 9.1 | 车间、仓库等危险场所的照明、电器均应 采用防爆电器。 | GB50058-2014 | 符合 | 甲乙类车间和仓 库中的灯具、开 关、通风扇为防 爆电器。 |
| 9.2 | 爆炸或火灾危险环境内电气设备和仪表等 的电力设计应符合《爆炸和火灾危险环境 电力装置设计规范》的要求。 | SH3047-93 | 符合 | 爆炸危险环境内 电气设备均为防 爆型。 |

page_284_table_1

| 9.3 | 正常不带电而事故时可能带电的配电装置 及电气设备外露可导电部分，均应按现行 国家标准《交流电气装置的接地设计规范》 GB/T50065的要求设置接地装置。 | HG20571-2014 4.4.1 | 符合 | 配电装置及电气 设备外露可导电 部分均有接地保 护措施。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 消防措施 |  |  |  |
| 10.1 | 装置内设有消防系统，布局合理。 | GB50016-2014 | 符合 | 经正规设计 |
| 10.2 | 装置内按规定（种类、数量）配置移动式 灭火器材。 | GB50140-2005 | 符合 | 要规定配备手提 灭火器。 |
| 10.3 | 配电柜按规定配置二氧化碳灭火器。 | GB50140-2005 | 符合 | 配电柜附近按规 定配置灭火器。 |
| 11 | 安全标志及安全色 |  |  |  |
| 11.1 | 在易发生事故的设备，危险岗位按标准涂 安全色，设置安全标志。 | GB2894-2008 | 符合 | 已设置相应的安 全标志和安全 色。 |
| 11.2 | 输送物料的管道应设置相应的介质名称、 流向标志，并采用相应的安全色。 | GB7231-2003 | 符合 | 管道已设置相应 标识。 |
| 12 | 其它 |  |  |  |
| 12.1 | 具有化学灼伤危害的作业应采用机械化、 管道化和自动化，并安装必要的信号报警、 安全联锁和保险装置，不得使用玻璃等易 碎材料制成的管道、管件、阀门、流量计、 压力计等。 | HG20571-2014 5.6.2 | 符合 | 具有化学灼烫危 害的作业采用管 道化和自动化， 无玻璃等易碎材 料制成的管道、 管件、阀门、流 量计、压力计等。 |
| 12.2 | 具有化学灼伤危险的生产装置，其设备布 置应保证作业场所有足够空间，并保证作 业场所畅通，避免交叉作业。如果交叉作 业不可避免，在危险作业点应采取避免化 学灼伤危险的防护措施。 | HG20571-2014 5.6.3 | 符合 | 作业场所有足够 空间。 |
| 12.3 | 具有化学灼伤危险的作业场所，应设计洗 眼器、淋洗器等安全防护措施，淋洗器、 洗眼器的服务半径应不大于15m。 | HG20571-2014 5.6.5 | 符合 | 各生产储存场所 设有洗眼器、淋 洗器。 |
| 12.4 | 排放的有害废气、废液和废渣，应符合国 家标准和有关规定。 |  | 符合 | 废水、废气按规 定经处理后排 放，废渣由有资 质的单位处置。 |
| 12.5 | 化工装置的管道刷色和符号应符合现行国 家标准《工业管道的基本识别色、识别符 号和安全标识》GB7231的规定。 | HG20571-2014 6.1.4 | 符合 | 有管道刷色和符 号。 |
| 12.6 | 化工装置安全标志应按现行国家标准《安 全标志及其使用导则》GB2894执行，职业 病危害警示标识应按现行国家标准《工作 场所职业病危害警示标识》GBZ158执行。 安全标志和职业病危害警示标识宜联合设 置。 | HG20571-2014 6.2.1 | 符合 | 有较完善的安全 标志。 |
| 12.7 | 在有毒、有害的化工生产区域，应设置风 向标。 | HG20571-2014 6.2.3 | 符合 | 厂区设置有风向 标。 |

page_285_table_1

| 12.8 | 高毒作业场所应按现行国家标准《高毒物 品作业岗位职业病危害告知规范》 GBZ/T203的规定设置职业病危害告知卡。 | HG20571-2014 6.2.8 | 符合 | 有职业病危害告 知。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

page_285_table_2

| 序 号 | 检查内容 | 检查标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 甲醇转化制氢系统，应设有下列装置： 1 原料甲醇及脱盐水的储存、输送装置； 2 甲醇转化反应器及其辅助装置，如加热 炉或加热器、热回收设备等； 3 变压吸附提纯氢装置。 | GB50177-2005 第4.0.6条 | 符合 | 甲醇裂解制氢设甲醇 及脱盐水的储存、输 送装置、醇转化反应 器及其辅助装置、变 压吸附提纯氢装置。 |
| 26 | 氢气站、供氢站一般采用气态储存氢气， 主要有高、中、低压氢气罐。 | GB50177-2005 第4.0.9条 | 符合 | 设氢气储罐。 |
| 27 | 氢气站、供氢站的氢气罐安全设施设置， 应符合下列规定： 1 应设有安全泄压装置，如安全阀等； 2 氢气罐顶部最高点，应设氢气放空管； 3 应设压力测量仪表； 4 应设氮气吹扫置换接口。 | GB50177-2005 第4.0.10条 | 符合 | 氢气罐设有安全阀等 设施。氢气罐顶部最 高点设氢气放空管。 设压力表、氮气吹扫 置换接口。 |
| 28 | 各类制氢系统中，设备及其管道内的冷凝 水，均应经各自的专用疏水装置或排水水 封排至室外。水封上的气体放空管，应分 别接至室外安全处。 | GB50177-2005 第4.0.11条 | 符合 | 满足要求。 |
| 29 | 各类制氢系统中的氢气纯化设备，应根据 纯化前后的氢气压力、纯度及杂质含量和 纯化用材料的品种、活化与再生方法等确 定。 | GB50177-2005 第4.0.12条 | 符合 | 满足要求。 |
| 30 | 各类制氢系统、供氢系统，均应设有含氧 量小于0.5％的氮气置换吹扫设施。 | GB50177-2005 第4.0.15条 | 符合 | 氮气质量满足要求。 |
| 31 | 氢气站内应将有爆炸危险的房间集中布 置。有爆炸危险房间不应与无爆炸危险房 间直接相通。必须相通时，应以走廊相连 或设置双门斗。 | GB50177-2005 第6.0.5条 | 符合 | 氢气站内控制室与生 产装置区分开布置， 设有单独向外的安全 疏散出入口。 |
| 32 | 氢气罐不应设在厂房内。在寒冷地区，湿 式氢气罐和固定容积含湿氢气罐底部，应 采取防冻措施。 | GB50177-2005 第6.0.16条 | 符合 | 氢气罐布置在室外。 |

page_286_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 氢气站、供氢站的耐火等级不应低于二 级，并宜为单层建筑。 | GB50177-2005 第7.0.1条 | 符合 | 制氢、加氢车间耐火 等级二级。 |
| 34 | 有爆炸危险房间，宜采用钢筋混凝土柱承 重的框架或排架结构。当采用钢柱承重 时，钢柱应设防火保护，其耐火极限不得 低于2.0h。 | GB50177-2005 第7.0.2条 | 符合 | 主体为混凝土框架结 构。 |
| 35 | 氢气站、供氢站内有爆炸危险房间应按现 行国家标准《建筑设计防火规范》GBJ 16 的规定，设置泄压设施。 | GB50177-2005 第7.0.3条 | 符合 | 半敞开式结构，利于 泄压。 |
| 36 | 氢气站、供氢站有爆炸危险房间的泄压设 施的设置，应符合下列规定： 1 泄压设施宜采用非燃烧体轻质屋盖作 为泄压面积，易于泄压的门、窗、轻质墙 体也可作为泄压面积； 2 泄压面积的计算应符合现行国家标准 《建筑设计防火规范》的要求； 3 泄压设施的设置应避开人员密集场所 和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的 部位； 4 氢气压缩机间宜采用半敞开或敞开式 的建筑物。 | GB50177-2005 第7.0.4条 | 符合 | 半敞开式结构，利于 泄压。泄压设施的设 置避开主要道路和人 员密集场所。 |
| 37 | 有爆炸危险房间的安全出入口，不应少于 2个，其中1个应直通室外。但面积不超 过100m2的房间，可只设1个直通室外出 入口。 | GB50177-2005 第7.0.5条 | 符合 | 满足要求。 |
| 38 | 氢气管道的管材应采用无缝钢管。对氢气 纯度有严格要求时，其管材、阀门、附件 和敷设，应按现行国家标准《洁净厂房设 计规范》GB 50073中有关规定执行。 | GB50177-2005 第12.0.2条 | 符合 | 满足要求。 |
| 39 | 氢气管道的连接，应采用焊接。但与设备、 阀门的连接，可采用法兰或锥管螺纹连 接。螺纹连接处，应采用聚四氟乙烯薄膜 作为填料。 | GB50177-2005 第12.0.5条 | 符合 | 满足要求。 |
| 40 | 氢气放空管，应设阻火器。阻火器应设在 管口处。放空管的设置，应符合下列规定： 1 应引至室外，放空管管口应高出屋脊 1m； 2 应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施； 3 压力大于0.1 MPa时，阻火器后的管材， 应采用不锈钢管。 | GB50177-2005 第12.0.9条 | 符合 | 氢气放空管的阻火器 设置满足要求。 |
| 41 | 氢气站、供氢站和车间内氢气管道敷设 时，应符合下列规定： 1 宜沿墙、柱架空敷设，其高度不应防碍 交通并便于检修。与其他管道共架敷设 时，应符合本规范附录B的要求； 2 严禁穿过生活间、办公室，并不得穿过 不使用氢气的房间； 3 车间人口处应设切断阀，并宜设流量记 | GB50177-2005 第12.0.10条 | 符合 | 氢气管道敷设满足要 求。 |

page_287_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 录累计仪表； 4 车间内管道末端宜设放空管； 5 接至用氢设备的支管，应设切断阀，有 明火的用氢设备还应设阻火器。 |  |  |  |
| 42 | 氢气充（灌）装站、供氢站、实瓶间、空 瓶间宜布置在厂区边缘部分。 | GB4962-2008 第4.1.4条 | 符合 | 制氢、加氢装置区布 置在厂区西侧相对边 缘部分。 |
| 43 | 氢气使用区域应通风良好。保证空气中氢 气最高含量不超过1%（体积）。采用机械 通风的建筑物，进风口应设在建筑物下 方，排风口设在上方。 | GB4962-2008 第4.1.5条 | 符合 | 制氢、加氢装置区通 风良好， |
| 44 | 建筑物顶内平面应平整，防止氢气在顶部 凹处积聚。建筑物顶部或外墙上问应设气 窗或排气孔。排气孔应设在最高处，并朝 向安全地带。 | GB4962-2008 第4.1.6条 | 符合 | 顶部不易积聚。 |
| 45 | 氢气有可能积聚处或氢气浓度可能增加 处宜设置固定式可燃气体检测报警仪，可 燃气体检测报警仪应设在监测点（释放 源）上方或厂房顶端，其安装高度宜高出 释放源0.5m—2m且周围留有不小于0.3m 的净空，以便对氢气浓度进行监测。 | GB4962-2008 第4.1.7条 | 符合 | 制氢、加氢装置区设 有氢气浓度报警器。 |
| 46 | 禁止将氢气系统内的氢气排放在建筑物 内部。 | GB4962-2008 第4.1.9条 | 符合 | 排出室外。 |
| 47 | 氢气储存容器应与氧气、压缩空气、卤素、 氧化剂及其他助燃气瓶隔离存放。 | GB4962-2008 第4.1.10条 | 符合 | 氢气储罐单独设置在 室外。 |
| 48 | 供氢站的耐火等级不应低于二级，应为独 立的单层建筑，不得在建筑物的地下室、 半地下室设供氢站，并按 GB50016 的规 定对站内的爆炸危险场所设置泄压设施。 当实瓶数量不超过 60 瓶或占地面积不超 过500m2时，可与耐火等级不低于二级的 用氢厂房或与耐火等级不低于二级的非 明火作业的丁、戊类厂房毗连，但毗连的 墙应为无门、窗及洞的防火墙。 | GB4962-2008 第4.1.11条 | 符合 | 制氢装置区为半敞开 式结构，通风良好， 主体框架。 |
| 49 | 按GB2894的规定在供氢站、氢气罐、充 （灌）装站和汇流排间周围设置安全标 识。 | GB4962-2008 第4.1.16条 | 符合 | 制氢车间、氢气罐周 围设置了安全标识。 |
| 50 | 氢气管道应采用无缝金属管道，禁止使用 铸铁管到，管道的连接应采用焊接或其他 有效防止氢气泄漏的连接方式。管道应采 用密封性能号的门和附件，管道上的法 兰、垫片的选择应符合 GB50177-2005 中 表12.0.4的规定。管道之间不宜采用螺纹 密封连接，氢气管道与附件连接的密封 垫，应采用不锈钢、有色金属、聚四氟乙 烯或氟橡胶材料，禁止使用生料带或其他 绝缘材料作为密封手段。 | GB4962-2008 第4.4.4条 | 符合 | 采用无缝有色金属管 道连接，采用标准的 密封件。 |

page_288_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查标准 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 室内氢气管道不应敷设在地沟中或直接 埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止氢 气泄漏、积聚或窜入其他地沟的措施。埋 地敷设的氢气管道埋深不宜小于0.7m。湿 氢管道应敷设在冰冻层以下。 | GB4962-2008 第4.4.8条 | 符合 | 室内氢气管道管架敷 设。 |
| 52 | 在氢气管道与其相连的装置、设备之间应 安装止回阀，界区间阀门宜设置有效的隔 离措施，防止来自装置、设备的外部火焰 回火至氢气系统。氢气作焊接、切割、燃 料和保护气等使用时，每台（组）用氢设 备的支管上应设阻火器。 | GB4962-2008 第4.4.9条 | 符合 | 安装有止回阀。 |
| 53 | 氢气储存容器应符合《压力容发全技术监 察规程》。氢气囊不宜做为氢气储存容器。 | GB4962-2008 第6.1条 | 符合 | 设有氢气储罐。 |
| 54 | 氢气罐应安装放空阀、压力表、安全阀， 压力表每半年校验一次，安全阀一般应每 年至少校验一次，确保可靠。立式或卧式 变压定容氢气罐安全阀宜设置在容器便 于操作位置，且宜安装两台相同泄放量且 并联或切换的安全阀，以确保安全阀检验 时不影响罐内的氢气使用。 | GB4962-2008 第6.4.1条 | 符合 | 氢气罐的压力表、安 全阀定期校验。 |
| 55 | 氢气罐放空阀、安全阀和置换排放管道系 统均应设排放管，并应连接装有阻火器或 蒸汽稀释、氮气密封、末端设置火炬燃烧 的总排放管。惰性气体吹扫置换接口应参 照6.2.4要求执行。 | GB4962-2008 第6.4.2条 | 符合 | 氢气罐放空阀、安全 阀和置换排放管道系 统设排放管，连接阻 火器。 |
| 56 | 氢气罐应有静电接地设施。所有防静电设 施应定期检查、维修，并建立档案。 | GB4962-2008 第6.4.8条 | 符合 | 氢气罐设有防静电接 地设施。 |
| 57 | 氢气放排放管应采用金属材料，不得使用 塑料管或橡皮管。 | GB4962-2008 第8.1条 | 符合 | 放空管为金属材料。 |
| 58 | 氢气排放管应设阻火器，阻火器应设在管 口处。 | GB4962-2008 第8.2条 | 符合 | 氢气排放管有阻火 器。 |
| 59 | 室内排放管的出口应高出屋顶2m以上。 室外设备的排放管应高于附近有人员作 业的最高设备2m以上。 | GB4962-2008 第8.4条 | 符合 | 排放管出口设置在车 间屋顶高处。 |
| 60 | 氢气使用时，严禁与空气、氧气等气体混 合而形成爆炸气体。 | GB16912-2008 第7.3.20条 | 符合 | 氢气使用前用氮气进 行反应釜置换，确保 无杂质。 |
| 61 | 氢气所用的仪表及阀门等零部件的密封 应良好，并定期检查，发现漏点应及时处 理。 | GB16912-2008 第7.3.21条 | 符合 | 氢气阀门良好。 |
| 62 | 室内氢气易泄漏和积聚处，应设置浓度报 警装置。 | GB16912-2008 第7.3.22条 | 符合 | 制氢、加氢装置区设 有氢气浓度报警器。 |
| 63 | 氢气系统应设置氮气置换吹扫接头，使用 时用软管与氮气管道连接，用毕拆除。 | GB16912-2008 第7.3.23条 | 符合 | 有氮气置换吹扫接 头。 |
| 64 | 接触氢气的阀门不应采用铜和铜合金材 料。 | GB16912-2008 第7.3.25条 | 符合 | 未采用铜和铜合金材 质。 |

page_289_table_1

| 序 号 | 检查项目 | 依据标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其 生产、储存的危险化学品的种类和危险特 性，在作业场所设置相应的监测、监控、通 风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、 防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、 防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全 设施、设备，并按照国家标准、行业标准或 者国家有关规定对安全设施、设备进行经常 性维护、保养，保证安全设施、设备的正常 使用。 生产、储存危险化学品的单位，应当在其 作业场所和安全设施、设备上设置明显的安 全警示标志。 | 危险化学品安全 管理条例 第二十条 | 符合 | 罐区按规范要求设有相 应的监控、防流散、防 火防爆设施。 有醒目的安全警示标 志、危险化学品安全周 知卡。 |
| 2 | 甲、乙、丙类液体储罐宜布置在地势较低的 地带。 | GB50016-2014 第4.1.1条 | 符合 | 储罐区布置在地势平坦 地带。 |
| 3 | 甲、乙类液体储罐区与建筑物的防火间距应 符合规范要求。 | GB50016-2014 第4.2.1条 | 符合 | 具体见防火间距检查 表。 |
| 4 | 甲、乙、丙类液体储罐成组布置时应符合下 列要求： ①甲、乙类液体单罐最大储量不超过 200m3，罐组最大储量不超过1000m3。 ②组内储罐的布置不应超过两行。甲、乙类 液体储罐之间的间距，立式储罐不应小于 2m，丙类液体的储罐之间的间距不限。卧 式储罐不应小于0.8m。 | GB50016-2014 第4.2.3条 | 符合 | 罐布置情况符合要求。 |
| 5 | 甲、乙、丙类液体的地上、半地下储罐或储 罐组，应设置非燃烧材料的防火堤，并应符 合下列要求： 一、防火堤内储罐的布置不宜超过两行排， 但单罐容量不超过 1000m3 且闪点超过 120℃的液体储罐，可不超过四排； 二、防火堤内的有效容量不应小于最大罐的 容量，但浮顶罐可不小于最大储罐容量的一 半； 三、防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的距 离，不应小于罐壁高的一半。卧式储罐至防 火堤内基脚线的水平距离不应小于3m； 四、防火堤的高度宜为1～2.2m，其实际高 度应比计算高度高出0.2m； 五、沸溢性液体地上、半地下储罐，每个储 罐应设一个防火堤或防火隔堤； | GB50016-2014 第4.2.5 | 符合 | 一、储罐为单排。 二、防火堤内的有效容 积大于最大罐容量。 三、防火堤内侧基脚线 至储罐外壁的距离符合 要求。 四、防火堤高度约为 1.2m。 五、无沸溢性液体储罐。 六、防火堤雨水排水管 |

page_290_table_1

|  | 六、含油污水排水管在出防火堤处应设水封 设施，雨水排水管应设置阀门等封闭装置。 |  |  | 设置有阀门等封闭装 置。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 罐组内不应布置与其无关的管道。 | GB50160-2008 | 符合 | 罐组内无与其无关的管 道。 |
| 7 | 甲 类液体固定顶罐或低压储罐应采取减 B 少日晒升温的措施。 | GB50160-2008 | 符合 | 易燃液体储罐设置有固 定式冷却水喷淋系统。 |
| 8 | 甲 、乙类液体的固定顶罐应设阻火器和呼 B 吸阀。 | GB50160-2008 | 符合 | 储罐设有阻火器和呼吸 阀。 |
| 9 | 可燃液体的储罐应设液位计和高液位报警 器，必要时可设自动连锁切断进料设施；并 宜设自动脱水器。 | GB50160-2008 | 符合 | 使用磁翻板液位计，有 液位远传、显示，带高 液位报警。 |
| 10 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的金属管道除 需要采用法兰连接外，均应采用焊接连接。 公称直径等于或小于25mm的可燃气体、液 化烃和可燃液体的金属管道和阀门采用锥 管螺纹连接时，除能产生缝隙腐蚀的介质管 道外，应在螺纹处采用密封焊。 | 《浙江省化工行 业生产管理规范 指导意见》 第二十条 | 符合 | 储罐金属管道除需要采 用法兰连接外，均采用 焊接连接。 |
| 11 | 储存有机溶剂的储罐应考虑避免含有机溶 剂气体的无组织排放，气体排放管应安装呼 吸阀与阻火器。 |  | 符合 | 安装有呼吸阀与阻火 器。 |
| 12 | 甲、乙类液体的储运设施区内，应设置可燃 气体检测报警系统。 可燃气体（蒸汽）有可能泄漏扩散处必须设 置可燃气体浓度检测报警装置。 | GB50160-2008 5.1.3 浙经信医化 〔2011〕759号 第四十一条 | 符合 | 储罐区设置有可燃气体 检测探头。 |
| 13 | 可能产生静电危险的设备和管道，均应采取 静电接地措施。 | GB50160-2008 9.3.1 | 符合 | 已采取静电接地措施。 |
| 14 | 涉及危险化学品的场所应设置安全周知卡。 | HG23010-1997 | 符合 | 已设置安全周知卡。 |
| 15 | 设备和管线应按有关标准要求涂识别色、识 别符号和安全标识。 | GB/T12801-2008 6.8.4 | 符合 | 管道上有流向标志、介 质名称和安全色。 |
| 16 | 重点防火防爆岗位的入口处，应设人体导除 静电装置。 | HG/T23003-1992 5.9 | 符合 | 设有人体导除静电装 置。 |
| 17 | 汽车罐车应设静电专用接地线。 | GB50160-2008 9.3.5 | 符合 | 已设置带报警功能的罐 车静电接地装置。 |
| 18 | 防火堤、防护墙应采用不燃烧材料建造，且 必须密实、闭合、不泄漏 | GB50351-2014 3.1.2 | 符合 | 防火堤为不燃材料建 造，无孔隙。 |
| 19 | 每一储罐组的防火堤、防护墙应设置不少于 2处越堤人行踏步或坡道，并应设置在不同 方向上。隔堤、隔墙应设置人行踏步或坡道。 | GB50351-2014 3.1.7 | 符合 | 设置的踏步符合要求。 |

page_291_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备及零部件必须有足够的强度、刚度、 稳定性和可靠性。 | GB5083-1999 GB50016 GB50058-2014 GB12158-2006 GB50057-2010 | 溶剂回收设备满 足要求。 | 符合 |
| 2 | 生产设备在正常生产过程中，不向工作场所 和大气排放超过国家标准的有害物质。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 3 | 不产生超过国家标准的噪声、振动。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 4 | 处理可燃气体、易燃和可燃液体的设备，其 基础应使用非燃烧材料。 |  | 为非燃烧材料。 | 符合 |
| 5 | 生产设备上供人员作业的工作位置应安全可 靠。 |  | 回收部位工作位 置可靠。 | 符合 |
| 6 | 进行操作、维护、调节的工作位置在坠落基 准面2m以上时，必须设梯子、栏杆、平台等。 |  | 设有梯子、栏杆、 平台等。 | 符合 |
| 7 | 必须保证作业点和操作区域有足够的照度。 |  | 能保证。 | 符合 |
| 8 | 生产设备内部需要经常观察的部位应备有照 明装置。 |  | 有照明装置。 | 符合 |
| 9 | 生产、使用、贮存易燃物质的生产设备，应 采取预防措施：实行密闭，严禁跑、冒、滴、 漏，配置监测报警、防爆泄压装置，避免摩 擦撞击。 |  | 设压力表、温度 计、气体检测报 警器等。 | 符合 |
| 10 | 工艺过程中能产生有害气体和其他毒物的设 备，应尽量采用自动加料、自动卸料和密闭 装置，设置吸收、净化装置。 |  | 管道输送。 | 符合 |
| 11 | 在可燃气体放空管道上设置阻火器。 |  | 设有阻火器。 | 符合 |
| 12 | 蒸馏系统应严格进行气密性和耐压试验检 查，保证其密闭。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 13 | 蒸馏设备应具有完备的温度、压力、流量仪 表装置。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 14 | 系统应附设紧急放空管等安全装置，在出现 事故时能保证迅速排放掉反应器内物料，防 止发生爆炸事故。系统的排气管应通至厂房 外，管上应安装阻火器。 |  | 设有放空管、阻 火器等。 | 符合 |
| 15 | 溶液蒸馏装置电气设备必须防爆，并有良好 的接地。 |  | 蒸馏装置电气设 备防爆。 | 符合 |
| 16 | 溶剂蒸馏釜塔应设温度、压力、液位报警设 计。 |  | 设有温度、压力、 液位计。 | 符合 |
| 17 | 存在易挥发的易燃液体的场所应按《石油化 工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》 GB/T50493-2019要求，安装可燃气体检测报 |  | 设有可燃气体检 测报警装置。 | 符合 |

page_292_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 警仪。 |  |  |  |
| 18 | 常减压蒸馏装置的不凝气，不应直接排入大 气。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 19 | 输送含易燃物料的泵宜采用屏蔽泵或磁力 泵。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 20 | 化工装置防静电设计应根据生产特点和物料 性质，合理地选择设备和管道的材料，确定 设备结构，以控制静电的产生，使其不能达 到危险程度。 |  | 采用金属材质管 道。 | 符合 |
| 21 | 冷凝－冷却器中的冷却剂或冷冻盐水不能中 断，防止高温蒸气使后续设备内温度增高， 或逸出设备遇火源而引起火灾爆炸事故。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 22 | 蒸馏系统要与空气隔绝，开车前应对氧含量 进行检测，向精馏系统投料前应采用隋性气 体彻底置换。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 23 | 蒸馏设备和管道在材质和设计上应符合安全 生产要求，可采用合理的流速和必要的腐蚀 裕度，避免在转油线上出现 90℃急转弯头， 选择合适的耐腐蚀材料、涂料和耐磨衬里。 |  | 满足要求。 | 符合 |
| 24 | 发现设备破损，应及时修复。定期更换仪器、 仪表、设备容器、管线等，坚决杜绝设备带 病运转，超期服役和超负荷运行。 |  | 满足要求。 | 符合 |

page_292_table_2

| 序号 | 建构筑物名称 | 火灾危险性分类 | 规范规定爆炸危险区域 | 实际爆炸危险区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3号楼 | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 2 | 6号楼 | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 3 | 7号楼 | 甲类 | 2区 | 2区 |

page_293_table_1

| 4 | 8号楼 | 甲类 | 2区 | 2区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 9号楼 | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 6 | 10号楼 | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 7 | 废水预处理车间 （13号楼） | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 8 | 10-甲氧基亚氨芪 溴化车间 （14号楼） | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 9 | 甲类仓库 （15号楼） | 甲类 | 2区 | 2区 |
| 10 | 甲类罐区 | 甲类 | 2区 | 2区 |

page_294_table_1

| 序 号 | 检查项目 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作场所通风情况是否良好。 | 符合 | 车间通风良好。 |
| 2 | 设置可靠的排风和净化装置。 | 符合 | 车间为半敞开式结构，自然通风良 好，生产过程密闭化，降低空气中有 毒有害物质浓度。 |

page_295_table_1

| 3 | 在有毒性危害的作业环境中，应设计必要的 淋洗器、洗眼器等卫生防护设施，其服务半 径小于 15m。并根据作业特点和防护要求， 配置事故柜、急救箱和个人防护用品。 | 符合 | 已设喷淋洗眼器器. |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 具有化学灼伤危险的作业区，应设计必要的 洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在装置 区设置救护箱。工作人员配备必要的个人防 护用品。 | 符合 | 同上。 |
| 5 | 根据生产工艺和毒物特性，采取防毒通风措 施控制其扩散，使工作场所有害物质浓度达 到（工作场所有害因素职业接触限值》 （GBZ2.1-2007）要求。 | 符合 | 生产过程密闭化，对空气中的有毒有 害物质定期进行检测。并定期委托卫 生部门、环境监测部。 |
| 6 | 生产装置内的各种散发热量的设备、管道应 采取有效的隔热措施。 | 符合 | 散发热量的设备管道设置有相应的 隔离、保温等安全措施。 |
| 7 | 高温作业车间应设有工作休息室，休息室内 气温不应高于室外气温；设有空调的休息室 室内气温应保持在25～27℃。 | 符合 | 采用自动化控制，车间内定时巡检， 个别操作为人工操作，时间短，车间 控制室设空调，可做临时休息用。 |
| 8 | 对高噪声源采取降噪措施。 | 符合 | 高噪音设备隔离布置，采取了有效的 防止噪音危害措施。 |
| 9 | 在炎热季节对高温作业工种的工人应供应含 盐清凉饮料 | 符合 | 为高温作业人员供应清凉饮料。 |
| 10 | 应根据车间的卫生特征设置浴室、存衣室、 盥洗室。 | 符合 | 厂区设置有浴室、更衣室等。 |
| 11 | 对职工进行防护知识的培训。 | 符合 | 对职工进行了防护知识的培训。 |
| 12 | 张贴职业危害警示标志。 | 符合 | 张贴职业危害周知牌。 |
| 13 | 定期对职工进行职业病检查 | 符合 | 定期对职工进行职业病检查。 |
| 14 | 建立职工健康档案。 | 符合 | 建立有职工健康档案。 |

page_296_table_1

| 序号 | 检查内容 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （1） | 甲醇 |  |  |
| 1 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌 握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作 场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安 全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。 | 符合 | 作业人员经培训合 格。作业场所有安 全标志。甲醇储罐 安装了液位高限报 警联锁控制。甲醇 作业场所设有固定 |

page_297_table_1

|  | 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应 装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装 置，避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流 速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数 量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  | 式可燃气体报警 器，并按规范要求 设置其他仪表。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或 引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生 产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发 生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭 火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作 业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物 料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规 定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施 不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物 质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内 通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合 罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐 内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗 水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 | 符合 | 有相应的操作规 程。采用泵输送； 有进入受限空间的 作业证及管理制 度。 |
| 3 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火 种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。 采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械 设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰。储存区应备有泄 漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物 防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 | 符合 | 储存在罐区内。通 风良好。经防雷防 静电检测合格。 |
| （2） | 甲苯 |  |  |
| 1 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌 握操作技能，具备应急处置知识。 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警 器、宜增设有毒气体报警仪。采用防爆型的通风系统和设 备。穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。空气中浓度超标 时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式 呼吸器。选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵 输送。采样宜采用循环密闭采样系统。在作业现场应提供 安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋和洗眼器应在生产装置开 车时进行校验。操作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间 或其它高浓度区作业，须有人监护。 | 符合 | 作业人员经培训合 格；作业场所有安 全标志；储罐安装 了液位高限报警联 锁控制。作业场所 设有固定式可燃 气体报警器，并按 规范要求设置其 他仪表。 |

page_298_table_1

|  | 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带 液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 禁止与强氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中， 容器、管道必须接地和跨接，防止产生静电。输送过程 中易产生静电积聚，相关防护知识应加强培训。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 【操作安全】 （1）选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。 甲苯储罐采取人工脱水方式时，应增配检测有毒气体检测 报警仪（固定式的或便携式的）。 （2）装置内配备防毒面具等防护用品，操作人员在操 作、取样、检维修时宜佩戴防毒面具。装置区所有设备、 泵以及管线的放净均排放到密闭排放系统，保证职工健 康不受损害。 | 符合 | 有相应的操作规 程。采用泵输送； 有进入受限空间作 业证。装置内配备 防毒面具等防护用 品。 |
| 3 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温 度不宜超过30℃。防止阳光直射，保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施 应采用防爆型。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用 易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速（不超 过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装 轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。 | 符合 | 甲类罐区内储存。 罐区通风良好。经 防雷防静电检测合 格。有罐区物料装 卸安全操作规程。 |
| （3） | 乙酸乙酯 |  |  |
| 1 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静 电事故和预防职业病的知识和操作能力，严格遵守操作 规程。 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工 作场所空气中；在有乙酸乙酯存在或使用乙酸乙酯的场 所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。禁 止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过 滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现 场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸 器。戴化学安全防护眼镜。提供安全淋浴和洗眼设备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带 液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生 火花的机械设备和工具装卸。进入作业场所时，应去除 身体携带的静电。 | 符合 | 作业人员经培训合 格；作业场所有安 全标志；储罐安装 了液位高限报警联 锁控制。作业场所 设有固定式可燃 气体报警器，并按 规范要求设置其 他仪表。 |
| 2 | 【操作安全】 （1）乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区 域或使用乙酸乙酯作业的人员，应配备便携式可燃气体 检测报警仪。 （2）灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地 装置，防止静电积聚。 | 符合 | 设有固定式可燃气 体检测报警仪，有 相应的操作规程。 采用泵输送； |

page_299_table_1

|  | （3）避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆 炸。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库 房内温度不宜超过30℃。保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放， 切忌混储。库房内的照明、通风等设施应采用防爆型， 开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止 使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄 漏现象。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容 材料。 | 符合 | 甲类罐区内储存。 罐区通风良好。经 防雷防静电检测合 格。有消防器材和 应急处理设备。 |
| （4） | 氯苯 |  |  |
| 1 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌 握操作技能，具备氯苯应急处置知识。 严加密闭，防止泄漏，禁止人员进入，减少接触的机会。 工作场所提供充分的局部排风和全面通风。工作现场严禁 吸烟。 设置氯苯检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。 空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面 罩）；一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防 护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带 液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、过氯酸银、二甲亚枫接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速， 且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止 包装及容器损坏。 | 符合 | 作业人员经培训合 格；采用储罐储存 在罐区内；储罐设 有呼吸阀及阻火 器、液位计；生产、 储存区设有警示标 志。罐区氯苯安装 了高低液位报警、 自动联锁切断装 置，并按规范要求 设置其他仪表。 |
| 2 | 【操作安全】 配备便携式氯化苯报警仪。进入密闭有限空间前检测，强 制机械通风10分钟，氧含量>19.5%方可进入，作业过程 中有人监护，每隔30分钟监测一次。 | 符合 | 设有便携式可燃气 体检测报警器，有 相应的有限空间操 作规程。 |
| 3 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内 温度不宜超过30℃。保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、 通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存 区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 | 符合 | 存在甲类仓库，设 有防液体流散的设 施，配备有消防器 材。 |
| （5） | 氢 |  |  |
| 1 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌 握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热 源，工作场所严禁吸烟。 | 符合 | 作业人员经培训合 格；加氢、制氢车 间通风良好，设有 氢气泄漏检测报警 仪。制氢、加氢装 置安装了西门子 |

page_300_table_1

|  | 生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报 警仪，使用防爆型的通风系统和设备。建议操作人员穿防 静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安全阀、压力 表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能 的安全装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢 瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻 卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器 材及泄漏应急处理设备。 |  | S7-300自控系统 IDB的制氢、加氢 装置安装了SIS系 统。操作现场设有 安全警示标志。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 【操作安全】 （1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固， 不得超压，严禁负压。制氢和充灌人员工作时，不可穿戴 易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静电和撞击 起火。 （2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台 (组)用氢设备的支管上应设阻火器。因生产需要，必须在 现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5瓶，并且 氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器 或气瓶的间距不应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通 风设备等吸风口的间距不应小于20m。 （3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加 热解冻，严禁使用明火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗 置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行可能发生火 花的一切操作。 （4）使用氢气瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口 的侧后方，动作要轻缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损 坏时，严禁在瓶内有压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝 晒； ——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。 | 符合 | 有相应的操作规 程。 |
| 3 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、 热源。库房温度不宜超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型 照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内必须通风良好， 保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建 筑物顶部或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安 全地带，室内换气次数每小时不得小于3次，事故通风每 小时换气次数不得小于7次。 （3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的 容器或气瓶的间距不应小于8m；与空调装置、空气压缩机 或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与明火或普通 | 符合 | 储存在车间外氢气 储罐内，设有氢气 泄漏检测报警仪。 |

page_301_table_1

|  | 电气设备的间距不应小于10m。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （6） | 三氯甲烷 |  |  |
| 1 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌 握操作技能，具备应急处置知识。 生产三氯甲烷和大量使用三氯甲烷作为原料生产单位，现 场反应、水洗、冷却、干燥、冷凝过程应密封，封闭作业 场所应全面通风；防止三氯甲烷及其蒸气泄漏到工作场所 空气中；在有三氯甲烷存在或使用三氯甲烷的场所，设置 三氯甲烷检测报警仪，并与应急通风联锁；少量使用三氯 甲烷时，应在通风橱（柜）内进行操作；禁止接触高温和 明火。配备两套以上重型防护服。提供安全淋浴和洗眼设 备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有液位、 温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免直接接触三氯甲烷，可能接触其蒸气时，应佩戴自吸 过滤式防毒面具，穿防静电工作服。戴乳胶手套。工作现 场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。紧 急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器，穿化学安全防 护服。 避免与强氧化剂、碱类、铝接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。存在三氯甲烷蒸气 的场所的管沟应充砂。 | 符合 | 作业人员经培训合 格；作业场所有安 全标志；储罐安装 了液位高限报警联 锁控制。作业场所 设有防护用品。 |
| 2 | 【操作安全】 （1）三氯甲烷挥发性极强，在大量存在三氯甲烷的区域或 使用三氯甲烷作业的人员，应配备便携式三氯甲烷检测报 警仪，并落实人员管理，使三氯甲烷检测仪及防护装置处 于备用状态。 （2）作业环境应设立风向标。 （3）供气装置的空气压缩机应置于年主导风向的上风向。 （4）重点检测区应设置醒目的标志、三氯甲烷检测仪、报 警器及排风扇；在可能发生三氯甲烷中毒的主要出入口应 设置醒目的中文危险危害因素告知牌，在作业的场所应设 置醒目的中文警示标志。 （5）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须 收入应急池，经处理合格后才可排放。 | 符合 | 厂区设有风向标。 生产设备的清洗 污水及生产车间 内部地坪的冲洗 水经处理合格后 排放。 |
| 3 | 【储存安全】 （1）储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，仓库房 温度不超过35℃，相对湿度不超过85%。应与碱类、铝、 食用化学品分开存放，切忌混储。储存区应备有合适的材 料收容泄漏物。 （2）三氯甲烷储罐区设置围堰，地面进行防渗透处理，并 配备倒装罐或储液池。 （3）定期检查三氯甲烷的储罐、槽车、阀门和泵等，防止 滴漏。 | 符合 | 罐区通风良好，有 消防器材和应急处 理设备。定期对储 罐、阀门等进行检 查。 |

page_302_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、仓库建筑 |  |  |  |  |
| 1.1 | 库房门应为铁门或木质外包铁皮，采用 外开式。 | GB50016 | 均为外开式防火门。 | 符合 |
| 1.2 | 仓库的耐火等级、层数和面积除本规范 另有规定者外，应符合《建筑设计防火 规范》表3.3.2的规定。 | GB50016第 3.3.2条 | 符合要求。 | 符合 |
| 1.3 | 储藏易燃易爆、毒害性等商品的库房， 应冬暖夏凉、干燥、易于通风、密封和 避光。 | GB17914-2013 GB17915-2013 GB17916-2013 | 甲类仓库等设有通风 设施。 | 符合 |
| 二、防火防爆 |  |  |  |  |
| 2.1 | 甲、乙、丙类液体仓库应设置防止液体 流散的设施。遇湿会发生燃烧爆炸的物 品仓库应设置防止水浸渍的措施。 | GB50016 第3.6.11条 | 甲类仓库设有防液体 流散的设施。 | 符合 |
| 2.2 | 建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的 场所应设可燃气体报警装置。 | GB50016第 11.4.2条 | 甲类仓库已安装可燃 气体检测报警仪。 | 符合 |
| 2.3 | 甲、乙类物品库房和丙类液体库房的电 气装置，必须符合国家现行的有关爆炸 危险场所的电气安全规定。 | 《仓库防火安 全管理规则》 | 照明为防爆灯，线路 套管。 | 符合 |
| 2.4 | 进入库区的所有机动车辆必须安装防火 罩。 | 《仓库防火安 全管理规则》 | 厂区已配备防火罩。 | 符合 |
| 2.5 | 汽车、拖拉机不得进入甲乙丙类库房。 | 《仓库防火安 全管理规则》 | 汽车、拖拉机不进入 库房。 | 符合 |
| 2.6 | 库房内不准设置移动式照明灯具。照明 灯具下方不准堆放物品,照明灯具垂直 下方与储存物品的水平间距不得小于 0.5m。 | 《仓库防火安 全管理规则》 | 无移动式照明灯具。 | 符合 |

page_303_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7 | 库房内配电线路需穿金属管或非燃塑料 管保护。 | 《仓库防火安 全管理规则》 | 穿管保护。 | 符合 |
| 2.8 | 危险化学品储存仓库应有防雷防静电设 施，防雷防静电设施应经有资质的单位 进行检测。 | GB50057-2010 | 已设置防雷设施，经 检测合格。 | 符合 |
| 三、储存安排 |  |  |  |  |
| 3.1 | 根据危险品性能分区、分类、分库贮存。 各类危险品不得与禁忌物料混合贮存。 如：易燃液体、遇湿易燃物品、易燃固 体不得与氧化剂混合贮存，具有还原性 的氧化剂应单独存放。 | GB 15603-2022 | 各仓库均进行了分 隔，禁忌物料均分开 存放。 | 符合 |
| 3.2 | 根据各类商品的不同性质、库房条件、 灭火方法等进行严格的分区分类，分库 存放。 | GB17914-2013 GB17915-2013 GB17916-2013 | 不同种类的物料分开 存放。 | 符合 |
| 3.3 | 甲乙类桶装液体不宜露天存放，必须露 天存放时，夏季应有降温措施。 | 《仓库防火安 全管理规则》 | 桶装液体未露天进行 储存。 | 符合 |
| 四、储存养护条件 |  |  |  |  |
| 4.1 | 贮存化学品的建筑必须安装通风设备， 并注意设施的防护措施。 | GB 15603-2022 | 仓库通风良好。甲类 仓库等设有机修通风 设施。 | 符合 |
| 4.2 | 库房内设温湿度表（重点库可设自记温 湿度计），按规定时间观测和记录。根据 商品的不同性质，采取密封、通风和库 内吸潮相结合的温湿度管理办法，严格 控制并保持库房内的温湿度，使之符合 相关要求。 | GB17914-2013 GB17915-2013 GB17916-2013 | 设有温湿度计，定期 记录。 | 符合 |
| 4.3 | 禁止在化学危险品贮存区域内堆积可燃 废弃物品。 | GB15603-2022 | 满足要求。 | 符合 |
| 4.4 | 按化学危险品特性，用化学的或物理的 方法处理废弃物品，不得任意抛弃、污 染环境。 | GB15603-2022 | 有相应的安全管理制 度。 | 符合 |
| 4.5 | 各项操作不得使用能产生火花的工具， 作业现场应远离热源与火源。 | GB17914-2013 GB17915-2013 GB17916-2013 | 周边无热源或火源。 | 符合 |
| 4.6 | 库房内不准分、改装，开箱、开桶、验 收和质量检查等需在库房外进行。 | GB17914-2013 GB17915-2013 GB17916-2013 | 库房内不进行上述作 业。 | 符合 |
| 4.7 | 入库商品必须附有生产许可证和产品检 验合格证，进口商品必须附有中文安全 技术说明书。 | GB17914-2013 GB17915-2013 GB17916-2013 | 入库商品附有生产许 可证和产品检验合格 证。 | 符合 |
| 4.8 | 生产单位应在危险化学作业点，利用“安 全周知卡”或“安全标志”等方式，标明其 危险性。 | 《工作场所安 全使用化学品 规定》第9条 | 各仓库内均设有安全 周知卡。 | 符合 |
| 五、仓库安全管理 |  |  |  |  |
| 5.1 | 危险化学品应当由专人负责管理。 | 《危险化学品 安全管理条例》 | 有仓库保管员，负责 仓库安全管理工作。 | 符合 |

page_304_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 依据 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2 | 贮存化学危险品的仓库应设专人管理， 必须配备有专业知识的技术人员。 | GB 15603-2022 | 仓库有专人管理，有 专业知识。 | 符合 |
| 5.3 | 仓库工作人员应进行培训，经考核合格 后持证上岗。 | GB 15603-2022 | 储存保管员经培训、 考核上岗。 | 符合 |
| 5.4 | 应制订危险化学品仓库工作人员安全生 产责任制。 | 《安全生产法》 | 已制订各级人员岗位 责任制。 | 符合 |
| 5.5 | 危险化学品生产、储存企业必须建立、 健全危险化学品安全管理制度，一般包 括：1.危险化学品从业人员安全教育培 训考核制度；2.危险化学品储存管理制 度；3.危险化学品使用安全管理制度； 4.危险化学品运输管理制度；5.危险化学 品废弃物管理制度；6.危险化学品出入 库管理制度。 | 《安全生产 法》、《危险化学 品安全管理条 例》 | 企业已建立相应安全 管理制度。 | 符合 |

page_304_table_2

| 序 号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 依法取得危险化学品安全生产许可证、危 险化学品安全使用许可证、危险化学品经 营许可证的企业，凭相应的许可证件购买 易制爆危险化学品。 | 《易制爆危险化 学品治安管理办 法》第10条 | 符合 | 企业出具有易制爆 化学品购买记录表 和用途证明。 |
| 2 | 危险化学品生产企业、经营企业销售易制 爆危险化学品，应当如实记录购买单位的 名称、地址、经办人姓名、身份证号码以 及所购买的易制爆危险化学品的品种、数 量、用途。销售记录以及相关许可证件复 印件或者证明文件、经办人的身份证明复 印件的保存期限不得少于一年。 | 《易制爆危险化 学品治安管理办 法》第14条 | 符合 |  |
| 3 | 易制爆危险化学品从业单位应当设置治 安保卫机构，建立健全治安保卫制度，配 备专职治安保卫人员负责易制爆危险化 学品治安保卫工作，并将治安保卫机构的 设置和人员的配备情况报所在地县级公 安机关备案。治安保卫人员应当符合国家 有关标准和规范要求，经培训后上岗 | 《易制爆危险化 学品治安管理办 法》第25条 | 符合 | 企业设置治安保卫 机构，并建立制度 和配备专职人员， 人员培训上岗。 |

page_305_table_1

| 序 号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 易制爆危险化学品应当按照国家有关标 准和规范要求，储存在封闭式、半封闭式 或者露天式危险化学品专用储存场所内， 并根据危险品性能分区、分类、分库储存。 | 《易制爆危险化 学品治安管理办 法》第26条 | 符合 | 易制爆化学品单独 储存在易制爆品仓 库内。 |
| 5 | 易制爆危险化学品从业单位应当建立易 制爆危险化学品出入库检查、登记制度， 定期核对易制爆危险化学品存放情况。 | 易制爆危险化学 品治安管理办 法》第28条 | 符合 | 企业制定有易制爆 化学品安全管理制 度，包括了上述内 容。 |
| 6 | 易制爆危险化学品储存场所(储存室、储 存柜除外)治安防范状况应当纳入单位安 全评价的内容，经安全评价合格后方可使 用。 | 易制爆危险化学 品治安管理办 法》第29条 | 符合 | 企业目前正按规定 进行安全评价。 |
| 7 | 构成重大危险源的易制爆危险化学品，应 当在专用仓库内单独存放，并实行双人收 发、双人保管制度。 | 易制爆危险化学 品治安管理办 法》第30条 | 符合 | 易制爆化学品单独 储存在易制爆品仓 库内，并设置有实 体防范系统、入侵 报警系统和视频监 控系统，实行双人 收发、双人保管。 |
| 8 | 易制爆危险化学品从业单位应建立易制 爆危险化学品防盗、防抢、防破坏及技术 防范系统发生故障等状态下的应急处置 预案，并每年开展一次针对性的应急演 练。 | GA1511-2018第 6.8条 | 符合 | 企业制定有突发治 安事件现场处置方 案，包含上述内容， 定期开展针对性的 应急演练。 |
| 9 | 封闭式、半封闭式储存场所的周界应设置 围墙或栅栏。半封闭式储存场所的围墙或 栅栏的顶部应设有防攀爬措施，围墙、栅 栏的离地高度应大于等于2m。 | GA1511-2018第 7.1条 | 符合 | 易制爆品仓库外墙 高于2m。 |
| 10 | 封闭式、半封闭式储存场所出入口应设置 防火门，门应向疏散方向开启。 | GA1511-2018第 7.2条 | 符合 | 易制爆品仓库出入 口为防火门，向外 开启。 |
| 11 | 保卫值班室出入口应设置防盗安全门。 | GA1511-2018第 7.6条 | 符合 | 设置防盗安全门。 |
| 12 | 安防监控中心应单独设置或设置在保卫 值班室内。 | GA1511-2018第 7.7条 | 符合 | 监控中心单独设置 在厂区入口门卫室 内。 |
| 13 | 易制爆危险化学品储存场所的安全防范 设施配置要求见表A.1 | GA1511-2018第 7.11条、第8.1.9 条 | 符合 | 安装有实体防范系 统、入侵报警系统 和视频监控系统。 |
| 14 | 封闭式、半封闭式、露天式储存场所出入 口应安装入侵报警装置、出入口控制装置 和视频监控装置，监视和回放图像应能清 晰辨别进出场所人员的面部特征和物品 出入场所交接情况。 | GA1511-2018第 8.1.2条 | 符合 | 安装有入侵报警装 置和视频监控装 置。 |
| 15 | 具有易爆特性的易制爆化学品储存场所， 其视频监控装置的防爆特性、电缆的防爆 防护措施应符合GB 50058的相关规定。 | GA1511-2018第 8.1.5条 | 符合 | 易制爆化学品仓库 使用防爆电气装 置，并静电接地。 |

page_306_table_1

| 序 号 | 检查项目及内容 | 依据法规 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 保卫值班室、安防监控中心内部应安装视 频监控装置，监视和回放图像应能清晰显 示人员值守及活动情况。 | GA1511-2018第 8.1.6条 | 符合 | 安装视频监控装 置。 |
| 17 | 安防监控中心出入口应安装出入口控制 装置。 | GA1511-2018第 8.1.7条 | 符合 | 安装有出入口控制 装置。 |

附表3.7-1 各单元危险度评价一览表

| 项目 单元 | 主要危险物质 | 物 质 评 分 | 容 量 评 分 | 温 度 评 分 | 压 力 评 分 | 操 作 评 分 | 总 分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇催化裂解制氢反应单元 | 甲醇、氢气 | 10 | 2 | 0 | 2 | 5 | 19 | Ⅰ |
| 亚氨基二苄加氢反应单元 | 乙醇、氢气 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | Ⅱ |
| 亚氨基二苄环合反应单元 | 磷酸、乙醇 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | Ⅲ |
| 格列齐特酰亚胺还原反应单元 | 氯化锌、甲苯、 四氢呋喃、硼氢 化钾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
| 格列齐特亚油反应单元 | 亚硝酸钠 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Ⅲ |
| 格列齐特亚油还原反应单元 | 锌粉、盐酸 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
| 格列齐特缩合反应单元 | 乙酸乙酯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
| 苯扎贝特酰化反应单元 | 对氯苯甲酰氯、 三氯甲烷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
| 苯扎贝特缩合反应单元 | 乙酸乙酯、三氯 甲烷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
| 10-甲氧基亚氨芪溴化反应单元 | 溴素、氯苯 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Ⅲ |
| 10-甲氧基亚氨芪甲氧基化水解 反应单元 | 甲醇 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | Ⅲ |
| 甲类罐区单元 | 甲醇、甲苯、乙 醇、硫酸、盐 酸、液碱、丙酮 等 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | Ⅱ |

page_307_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全省已建或新建、改建和扩建的炼油、氯碱、 硫酸、氟化氢、合成氨等装置应安装自动化 安全控制系统。 | 浙安监管危 化〔2008〕200 号 | —— | 企业不涉及左述生 产装置。 |
| 2 | 化工生产项目涉及硝化、氯化、氟化、磺化、 加氢、重氮化、过氧化以及聚合、裂解等且 有高温高压、放热或深冷等工艺过程的应安 装自动化安全控制系统。 |  | 符合 | 涉及制氢、加氢工 艺，已按法规要求安 装自控系统。 |
| 3 | 对其它装置或项目工艺过程，采用道化学公 司火灾、爆炸危险指数评价法（第七版）评 价，经现有的安全措施补偿后，其危险等级 仍在很大及以上（火灾爆炸指数≥128）的； 采用危险度评价法，其危险等级在高度及以 上（危险度分值≥16）的装置或工艺过程） 应安装相应的自动化安全控制系统。 |  | 符合 | 涉及高度危险单元 （制氢），已按法规 要求安装自控系统。 |
| 4 | 其他项目或装置特别是涉及易燃易爆介质、 剧毒、高毒和极度危害介质，或构成重大危 险源的生产储存设施，其危险等级为中等程 度及以上（火灾爆炸指数≥97），或其危险 度评价法危险等级为中度及以上（危险度分 值≥11）的，均要安装相应的自动化安全控 制系统。 |  | 符合 | 已按法规要求安装 自控系统。 |

page_308_table_1

| 5 | 涉及 15 种首批重点监管危险化工工艺的应 安装自动化安全控制系统。 | 安监总管三 〔2009〕116 号 | 涉及 | 制氢、加氢为重点监 管危险化工工艺。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 根据《浙江省应急管理厅关于印发<硝化工 艺装置的上下游配套装置自动化控制改造 指南（试行）>等5个指南的通知》的规定， 涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工 艺的危险化学品生产、使用取证企业，要依 据指南对硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧 化工艺的上下游配套装置自动化控制进行 改造。 | 浙应急危化 〔2022〕124 号 | —— | 不涉及。 |

page_308_table_2

| 序 号 | 文件要求重点监控工艺参数 | 采取措施 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 裂解制氢 |  |
| 1 | 重点监控工艺参数：裂解炉进料流量；裂解炉 温度；引风机电流；燃料油进料流量；稀释蒸 汽比及压力；燃料油压力；机组控制、锅炉控 制等。 | 安装了自动化安全控制系统，采用 PLC(西门子 S7-300)控制系统。该自动 化控制系统对制氢装置的温度、压力以 及加氢反应釜的温度、压力、搅拌状态 进行监控，实现制氢装置和加氢反应釜 温度、压力的超限报警和联锁切断。当 制氢装置的温度、压力过高时，关闭进 料泵停止进料；当加氢反应釜温度、压 力过高时或搅拌异常时，关夹套蒸汽、 开夹套循环水、关物料和氢气进料。 |
| 2 | 安全控制的基本要求：裂解炉进料压力、流量 控制报警与联锁；紧急裂解炉温度报警和联锁； 紧急冷却系统；紧急切断系统；反应压力与压 缩机转速控制；锅炉的熄火保护；机组相关控 制；可燃与有毒气体检测报警装置等。 |  |
| 3 | 宜采用的控制方式：将引风机电流与裂解炉进 料阀、燃料油进料阀、稀释蒸汽阀之间形成联 锁关系，一旦引风机故障停车，则裂解炉自动 停止进料并切断燃料供应，但应继续供应稀释 蒸汽，以带走炉膛内的余热。将燃料油压力与 燃料油进料阀、裂解炉进料阀之间形成联锁关 系，燃料油压力降低，则切断燃料油进料阀， 同时切断裂解炉进料阀。分离塔应安装安全阀 和放空管，低压系统与高压系统之间应有逆止 阀并配备固定的氮气装置、蒸汽灭火装置。将 裂解炉电流与锅炉给水流量、稀释蒸汽流量之 间形成联锁关系；一旦水、电、蒸汽等公用工 程出现故障，裂解炉能自动紧急停车。在装置 存在可燃气体、有毒气体泄漏的部位设置可燃 气体报警仪和有毒气体报警仪。 |  |
| 二 | 加氢工艺 |  |
| 1 | 重点监控工艺参数：加氢反应釜温度、压力、 搅拌速率、氢气流量；反应物质的配料比；系 统氧含量；冷却水流量等。 | 安装了自动化安全控制系统，采用 PLC(西门子 S7-300)控制系统。该自动 化控制系统对制氢装置的温度、压力以 及加氢反应釜的温度、压力、搅拌状态 进行监控，实现制氢装置和加氢反应釜 温度、压力的超限报警和联锁切断。当 制氢装置的温度、压力过高时，关闭进 料泵停止进料；当加氢反应釜温度、压 |
| 2 | 安全控制的基本要求：温度和压力的报警和联 锁；反应物料的比例控制和联锁系统；紧急冷 却系统；搅拌的稳定控制系统；氢气紧急切断 系统；加装安全阀、爆破片等安全设施；氢气 检测报警装置等。 |  |

page_309_table_1

| 3 | 宜采用的控制方式：将加氢反应釜内温度、压 力与釜内搅拌电流、氢气流量、加氢反应釜夹 套冷却水进水阀形成联锁关系，设立紧急停车 系统。当加氢反应釜内温度或压力超标或搅拌 系统发生故障时自动停止加氢，泄压，并进入 紧急状态。安全泄放系统。 | 力过高时或搅拌异常时，关夹套蒸汽、 开夹套循环水、关物料和氢气进料。 |
| --- | --- | --- |

page_310_table_1

| 序 号 | 考核标准及要求 | 现状情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转动机械设备外露的转动部分，应设置防 护罩。 | 车间内高速转动机械设置防护罩。 | 符合 |
| 2 | 转动机械设备应设置必要的闭锁装置。 | 有必要的闭锁装置。 | 符合 |
| 3 | 转动机械操作时，不得带手套，以避免绞 入。 | 有安全管理要求，现场检查未发现 此类现象。 | 符合 |
| 4 | 防护装置的制造不应使其暴露锐边和尖角 或其他的危险突出物。 | 现场检查未发现转动装置有暴露锐 边和尖角等。 | 符合 |

page_310_table_2

| 序 号 | 检查内容 | 检查标准 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机构设置及从业人员 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安 全生产工作全面负责。 | 《安全生产法》第五条 | 符合 | 总经理全面负 责。 |
| 2 | 危险化学品的生产、经营、储存单位，应 当设置安全生产管理机构或者配备专职安 全生产管理人员。 | 《安全生产法》 第十九条 | 符合 | 设有安全管理 机构，配备了专 职安全管理员。 |
| 3 | 企业主要负责人、分管安全负责人和安 全生产管理人员必须具备与其从事的生产 经营活动相适应的安全生产知识和管理能 力，依法参加安全生产培训，并经考核合 格，取得安全资格证书。 企业分管安全负责人、分管生产负责人、 分管技术负责人应当具有一定的化工专业 知识或者相应的专业学历，专职安全生产 管理人员应当具备国民教育化工化学类 （或安全工程）中等职业教育以上学历或 者化工化学类中级以上专业技术职称，或 者具备危险物品安全类注册安全工程师资 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》 第十六条 | 符合 | 主要负责人、安 全管理员、压力 容器操作工、危 险化学品操作 工持证上岗。 分管负责人多 年从事化工生 产工作经历，技 术负责人从事 本行业多年，专 职安全管理员 中专以上学历。 |

page_311_table_1

|  | 格。 特种作业人员应当依照《特种作业人员 安全技术培训考核管理规定》，经专门的安 全技术培训并考核合格，取得特种作业操 作证书。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、安全生产管理制度 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应当建立健全主要负责人、分管负责 人、安全生产管理人员、职能部门、岗位 安全生产责任制。 | 《安全生产法》 第十七条 | 符合 | 制定了各岗位 安全生产责任 制。 |
| 2 | 企业应当根据化工工艺、装置、设施等实 际情况，制定完善二十四项安全生产规章 制度。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》第十四条 | 符合 | 安全生产规章 制 度 满 足 要 求。 |
| 3 | 企业应当根据危险化学品的生产工艺、技 术、设备特点和原辅料、产品的危险性编 制岗位操作安全规程。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》第十五条、 《安全生产法》第十七 条 | 符合 | 制定了安全操 作规程。 |
| 三、安全生产的现场管理 |  |  |  |  |
| 1 | 企业应当按照国家规定提取与安全生产有 关的费用，并保证安全生产所必须的资金 投入。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》第十七条 | 符合 | 安全投入符合 规范要求。 |
| 2 | a.生产单位应对所生产的化学品进行危险 性鉴别，并对其进行标识。 b.生产单位应对所生产的危险化学品挂贴 “危险化学品安全标签”（以下简称安全标 签），填写“危险化学品安全技术说明书” （以下简称安全技术说明书）。 c.使用单位使用的化学品应有标识，危险化 学品应有安全标签，并向操作人员提供安 全技术说明书。 d.使用单位购进的化学品需要转移或分装 到其它容器时，应标明其内容。 e.使用单位应对盛装、输送、贮存危险化学 品的设备，采用标牌、标签等形式，标明 其危险性。 | 《工作场所安全使用 化学品规定》 第七条、第八条、第十 二条、第十四条、第十 九条 | 符合 | 有安全技术说 明书和安全标 签。 |
| 3 | 生产单位应在危险化学品作业点，利用“安 全周知卡”或“安全标志”等方式，标明其危 险性。 | 《工作场所安全使用 化学品规定》 第九条 | 符合 | 张贴安全周知 卡。 |
| 四、安全生产的管理记录 |  |  |  |  |
| 1 | 定期组织安全生产工作检查，及时消除生 产安全事故隐患，要求： 1．有安全检查记录台帐； 2．有事故（包括未遂事故）管理台帐。 | 《安全生产法》 第十七条 | 符合 | 建有相关安全 管理台帐。 |
| 2 | 企业应当有相应的职业危害防护设施，并 为从业人员配备符合国家标准或者行业标 准的劳动防护用品。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》第十条 | 符合 | 配备劳动防护 用品。 |
| 3 | 应定期对职工进行体检、建立、健全职业 卫生档案和劳动者健康监护档案。 | 《职业病防治法》 第十九条 | 符合 | 建有员工健康 档案。 |

page_312_table_1

| 五、其他安全生产管理要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否坚持“安全第一、预防为主、综合 治理”的安全生产方针。 | 《中华人民共和国安 全生产法》第三条 | 符合 | 是 |
| 2 | 是否依法进行安全评价或安全生产条件论 证。 | 《中华人民共和国安 全生产法》第二十五条 | 符合 | 正在进行安全 评价 |
| 3 | 企业应当依法参加工伤保险，为从业人员 缴纳保险费。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证条 例》第十八条，《中华 人民共和国安全生产 法》第四十三条 | 符合 | 职工参加工伤 保险。 |
| 4 | 企业应当依法进行危险化学品登记，为用 户提供化学品安全技术说明书，并在危险 化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者 拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安 全标签。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证条 例》第二十条 | 符合 | 已办理登记。编 制了安全技术 说明书和安全 标签。 |
| 六、应急救援 |  |  |  |  |
| 1 | 危险化学品单位应当制定本单位危险化 学品事故应急预案，配备应急救援人员和 必要的应急救援器材、设备，并定期组织 应急救援演练。 危险化学品单位应当将其危险化学品事 故应急预案报所在地设区的市级人民政府 安全生产监督管理部门备案。 | 《危险化学品安全管 理条例》第七十条 | 符合 | 制定了事故应 急预案，配备了 相应的应急救 援器材、设备， 并定期演练。 |
| 2 | 企业应当符合下列应急管理要求： （一）按照国家有关规定编制危险化学 品事故应急预案并报有关部门备案； （二）建立应急救援组织，规模较小的 企业可以不建立应急救援组织，但应指定 兼职的应急救援人员，配备必要的应急救 援器材、设备和物资，并进行经常性维护、 保养，保证正常运转，并定期进行演练。 | 《危险化学品生产企 业安全生产许可证实 施办法》第二十一条 | 符合 | 已按规范编制 应急救援预案， 明确了应急救 援人员，配备了 应急救援器材， 并定期演练 |

page_313_table_1

| 序号 | 专职安管员配置人数 | 依据 | 是否满足要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储 存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职 安全生产管理人员。 前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超 过三百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备 专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的， 应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者 委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术 人员提供安全生产管理服务。 生产经营单位依照前款规定委托工程技术人员提 供安全生产管理服务的，保证安全生产的责任仍由 本单位负责。 | 《中华人民共和 国安全生产法》 | 设置了安环部， 配备专职安管 员10人，符合。 |
| 2 | 危险物品的生产、经营、储存、装卸单位应当按照 下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生 产管理人员： ①从业人员不足五十人的，应当配备专职安全生产 管理人员； ②从业人员五十人以上不足一百人的，应当设置安 全生产管理机构，并配备两名以上专职安全生产管 理人员； ③从业人员一百人以上不足三百人的，应当设置安 全生产管理机构，并配备三名以上专职安全生产管 理人员； ④从业人员三百人以上的，应当设置安全生产管理 机构，并按照不低于从业人员百分之一的比例配备 专职安全生产管理人员。 | 《浙江省安全生 产条例》 | 按要求配备专 职安管员10人， 并配备了注册 安全工程师，符 合。 |

page_314_table_1

| 3 | 企业应当依法设置安全生产管理机构，配备专职 安全生产管理人员。配备的专职安全生产管理人 员必须能够满足安全生产的需要。 | 《危险化学品生 产企业安全生产 许可证实施办 法》 | 按要求设置安 全生产管理机 构，并配备专职 安管员 10 人， 符合。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 加强安全生产管理机构建设。企业要设置安全生 产管理机构或配备专职安全生产管理人员。安全 生产管理机构要具备相对独立职能。专职安全生 产管理人员应不少于企业员工总数的 2%（不足 50人的企业至少配备1人），要具备化工或安全 管理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相 关工作 2 年以上经历，取得安全管理人员资格证 书。 | 安 监 总 管 三 〔2010〕186号 | 按要求设置安 全生产管理机 构，并配备专职 安管员不少于 企业员工总数 的2%，符合。 |

page_314_table_2

| 序 号 | 从业人 员类别 | 要求 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负 责人 | 是否依法参加安全生产培训，并经考核合 格，取得安全资格证书。 | 主要负责人已取得主要负责 人资格证书，履行主要负责 人职责。 | 符合 |
| 2 | 分管安 全、生产 和技术 负责人 | 是否依法参加安全生产培训，并经考核合 格，取得安全资格证书。 应当具有一定的化工专业知识或者相应 的专业学历。 | 分管安全等的负责人已取得 安全管理员资格证书，有 3 年以上化工行业从业经历， 无职业禁忌。 | 符合 |
| 3 | 安全管 理人员 | 是否依法参加安全生产培训，并经考核合 格，取得安全资格证书。 应当具备国民教育化工化学类（或安全工 程）中等职业教育以上学历或者化工化学 类中级以上专业技术职称，企业应当有危 险物品安全类注册安全工程师从事安全 生产管理工作。 | 安全管理员取得上岗合格证 书，专职安全管理员具备相 应学历，配备5名注册安全 工程师。 | 符合 |
| 4 | 特种作 业人员 | 是否依照规定经专门的安全技术培训考 核合格，取得特种作业操作证书。 | 特种作业人员已取得上岗资 格证，自控作业人员也已报 名参加培训。 | 符合 |

page_315_table_1

| 序 号 | 从业人 员类别 | 要求 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 一般岗 位从业 人员 | 是否按照国家有关规定，经安全教育和培 训并考核合格。并应建立相应台帐。 | 其他岗位从业人员经内部培 训合格后上岗，有安全教育 台账。 | 符合 |

page_315_table_2

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产设备及其零部件，必须有足够的强 度、刚度、稳定性和可靠性。在按规定 条件制造、运输、贮存、安装和使用时， 不得对人员造成危险。 | GB5083-1999 第4.1条 | 符合 | 设备及管道有足够的 强度、刚度、稳定性 和可靠性。 |
| 2 | 设备、管道、阀门、法兰、仪表等无跑、 冒、滴、漏及腐蚀现象。 | 《化工企业安全 管理制度》 | 符合 | 无跑、冒、滴、漏及 腐蚀现象。 |
| 3 | 化工区的工业废水和生活污水排出口， 应布置在当地生活饮用水取水口的下 游，其距离应符合水源卫生保护的有关 要求。 | GB50489 -2009 第4.1.14条 | 符合 | 废水排出口位置符合 要求。 |
| 4 | 储存含有挥发性有毒、有害物污水的设 施应加盖，并应对废气进行妥善处理。 （含易燃物） | GB50684-2011 第5.2.6条 | 符合 | 高浓废水池已加盖； 设置有废气吸收管 道。 |

page_316_table_1

| 5 | 采用氯系、臭氧（双氧水）做氧化剂时， 加药系统、储存设施应符合防火防爆要 求。 | GB50684-2011 第5.9.7条 | —— | 不涉及。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 厌氧反应器、沼气储存和输送系统采用 的电气设备应采取防爆措施。 | GB50684-2011 第6.1.6条 | 符合 | 厌氧水解池输送泵配 置防爆电机。 |
| 7 | 加药间应设通风设施，并应根据制备、 储存、使用药剂的种类和性质，采取相 应的防毒、防爆、防火措施。 | GB50684-2011 第12.3.6条 | 符合 | 加药间已设置通风设 施。 |
| 8 | 污水处理构筑物应设置栏杆、防滑梯等 安全设施。高架处理构筑物还应设置避 雷设施。 | GB50684-2011 第12.3.7条 | 符合 | 废水处理区已设栏杆 和避雷设施。 |
| 9 | 其他：加药间、污水处理建构筑物等， 应根据使用、储存、产生物质的危险性， 设置相应的检测仪表和报警装置。 | GB50684-2011 第12.4.6 | 符合 | 已按设计要求设置气 体探头。 |
| 10 | 污泥处理区域、沼气鼓风机房、沼气锅 炉房等地严禁烟火，并严禁违章明火作 业。 | CJJ60-2011 第 2.2.5条 | 符合 | 有严格的管理制度和 标志。 |
| 11 | 水处理构筑物、堰口、池壁应保持清洁 完好。 | CJJ60-2011 第2.1.10条 | 符合 | 检查时清洁完好。 |
| 12 | 具有有害气体、易燃气体、异味、粉尘 和环境潮湿的场所应进行强制通风，确 保安全。 | CJJ60-2011 第2.2.26条 | 符合 | 检查时符合要求。 |
| 13 | 有符合规定的各岗位工序的安全操作 规程。 | CJJ60-2011 | 符合 | 有明确的安全操作规 程。 |
| 14 | 生化处理池、沉淀池完好投用，及时检 修，管线完好。 | / | 符合 | 检查时完好。 |
| 15 | 明渠接入管道处应设置栅栏；和管道连 接处应设土墙或其他衔接设备。 | / | 符合 | 无明渠。 |
| 16 | 走台、梯子、平台、栏杆等符合规定要 求。 | / | 符合 | 防护设施齐全。 |
| 17 | 中和池加酸、加碱必须带好防护用品。 | GB39800.2-2020 | 符合 | 具有相应操作制度。 |

page_317_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应尽可能利用主体生产装置本身的集气系 统进行收集。集气罩的配置应与生产工艺协 调一致，不影响工艺操作。在保证收集能力 的前提下，应结构简单，便于安装和维护管 理。 | HJ2026-2013 第6.3.1.2条 | 符合 | 收集系统设置符 合要求，未影响工 艺操作。 |
| 2 | 确定集气罩的吸气口位置、结构和风速时， 应使罩口呈微负压状态，且罩内负压均匀。 | HJ2026-2013 第6.3.1.3条 | 符合 | 符合要求。 |
| 3 | 集气罩的吸气方向应尽可能与污染气流运 动方向一致，防止吸气罩周围气流紊乱，避 免或减弱干扰气流和送风气流等对吸气气 流的影响。 | HJ2026-2013 第6.3.1.4条 | 符合 | 集气罩吸气方向 与污染气流运动 方向基本一致。 |
| 4 | 治理系统与主体生产装置之间的管道系统 应安装阻火器（防火阀），阻火器性能应符 合GB13347的规定。 | HJ2026-2013 第6.5.2条 | 符合 | 废气总管前已设 置阻火器。 |
| 5 | 治理设备不得超负荷运行。 | HJ2026-2013 第11.1.3条 | 符合 | 处理能力满足处 理需求。 |
| 6 | 具有易燃、易爆特点的工艺生产装置、设备、 管道，在满足生产要求的条件下，宜集中联 合布置，并采用露天、敞开或半敞开式的建 （构）筑物。 | HG20571-2014 第4.1.2条 | 符合 | 废气处理设施露 天布置。 |
| 7 | 生产设备、管道的设计应根据生产过程的特 点和物料的性质选择合适的材料。设备和管 道的设计、制造、安装和试压等应符合国家 现行标准的要求。 | HG20571-2014 第4.1.9条 | 符合 | 设备、管道材质符 合规范要求。 |
| 8 | 具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管 道，不应穿越与其无关的建筑物、构筑物、 生产装置、辅助生产及仓储设施等。 | GB50489-2009 第7.1.4条 | 符合 | 废气管道未穿越 无关的建构筑物。 |
| 9 | 设备、管道、阀门、法兰、仪表等无跑、冒、 滴、漏及腐蚀现象。 | 《化工企业安 全管理制度》 | 符合 | 无跑、冒、滴、漏 及腐蚀现象。 |
| 10 | 生产设备及其零部件，必须有足够的强度、 刚度、稳定性和可靠性。在按规定条件制造、 运输、贮存、安装和使用时，不得对人员造 成危险。 | GB5083-1999 第4.1条 | 符合 | 设备及管道有足 够的强度、刚度、 稳定性和可靠性。 |
| 11 | 处理可燃气体、易燃和可燃液体的设备，其 基础和本体应使用非燃烧材料制造。 | GB5083-1999 第5.2.6条 | 符合 | 废气处理装置基 础和本体均采用 非燃烧材料制造。 |
| 12 | 可燃气体、液化烃和可燃液体的管道应架空 或沿地敷设，严禁直接埋地敷设。必须采用 管沟敷设时，应采取防止可燃气体、液化烃 和可燃液体在管沟内积聚的措施，并在进、 出装置及厂房处密封隔断；管沟内的污水应 经水封井排入生产污水管道。 | 浙经信医化 〔2011〕759号 第十八条 | 符合 | 废气管道架空敷 设。 |
| 13 | 吸附装置应防火、防爆、防漏电和防泄漏。 | HJ/T386-2007 第4.3.1条 | 符合 | 碱吸收塔符合要 求。 |
| 14 | 吸附装置主体的表面温度不高于60℃。 | HJ/T386-2007 第4.3.2条 | 符合 | 表面温度不高于 60℃。 |

page_318_table_1

| 15 | 需控制温度的单元应设置温度指示装置、超 温声光报警装置及应急处理系统。 | HJ/T387-2007 第4.3.3条 | 不涉 及 | 吸收塔无温度控 制单元。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 需控制压力的单元应设置压力指示和泄压 装置，其性能应符合安全技术的有关要求。 | HJ/T387-2007 第4.3.4条 | 符合 | 吸收塔无压力控 制单元。 |
| 17 | 污染物为易燃易爆气体时，应采用防爆风机 和电机。 | HJ/T387-2007 第4.3.5条 | 符合 | 现场为防爆风机 和电机。 |
| 18 | 由计算机控制的净化装置应同时具备手动 操作功能。 | HJ/T387-2007 第4.3.6条 | 符合 | 现场为手动操作 |
| 19 | 净化装置气体进出口管道上应设置气体采 样口。 | HJ/T387-2007 第4.4条 | 符合 | 已设置采样口。 |
| 20 | 蓄热燃烧法工业有机废气治理工程（以下简 称“治理工程”）应符合《建设项目环境保 护管理条例》的相关要求。 | HJ1093-2020 | 符合 | RTO 工程符合相 关要求。 |
| 21 | 经过治理后的污染物向环境排放时，应符合 国家和地方相关污染物排放标准的规定，满 足环境影响评价文件批复意见、主要污染物 总量控制及排污许可等要求。 | HJ1093-2020 | 符合 | 治理后排放符合 污染物问题控制 及排污许可等要 求。 |
| 22 | 两室蓄热燃烧装置的净化效率不宜低于 95%，多室或旋转式蓄热燃烧装置的净化效 率不宜低于98% | HJ1093-2020 | 符合 | 净化效率不低于 98%。 |
| 23 | 蓄热燃烧装置的热回收效率一般不宜低于 90%。 | HJ1093-2020 | 符合 | 热回收效率不低 于90%。 |
| 24 | 治理工程应有故障自动报警和保护装置，并 符合安全生产、事故防范的相关规定 | HJ1093-2020 | 符合 | 设有故障报警和 保护装置。 |
| 25 | 当废气产生点较多、彼此距离较远时，在满 足风管相关设计规范、风压平衡的基础上， 应适当分设多套收集系统或中继风机。 | HJ1093-2020 | 符合 | 设有多套收集系 统。 |
| 26 | 预处理工艺应根据废气的成分、性质和污染 物的含量等因素进行选择。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已根据废气的成 分、性质和含量等 进行选择。 |
| 27 | 当废气含有酸、碱类气体时，宜采用中和吸 收等工艺进行去除。 | HJ1093-2020 | 符合 | 采用中和吸收预 处理装置。 |
| 28 | 燃烧器应具备温度自动调节的功能。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已设置温度自动 调节装置。 |
| 29 | 当废气浓度波动较大时，应对废气进行实时 监测，并采取稀释、缓冲等措施，确保进入 蓄热燃烧装置的废气浓度低于爆炸极限下 限的25%。 | HJ1093-2020 | 符合 | 设有废气浓度在 线检测仪表。 |
| 30 | 应在治理工程与主体生产工艺设备之间的 管道系统中安装阻火器或防火阀，阻火器应 符合 GB/T13347 的相关规定，防火阀应符 合GB15930的相关规定。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已设置阻火器。 |
| 31 | 治理工程的防爆泄压设计应符合 GB50160 的相关规定。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已设置泄压装置。 |
| 32 | 燃烧器点火操作应符合 GB/T19839 的相关 规定。 | HJ1093-2020 | 符合 | 符合相关要求。 |
| 33 | 燃料供给系统应设置高低压保护和泄漏报 警装置。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已设置相关报警 装置。 |

page_319_table_1

| 34 | 风机、电机和置于现场的电气仪表等设备的 防爆等级应不低于现场级别。 | HJ1093-2020 | 符合 | 爆炸危险区域电 气仪表符合防爆 要求。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 蓄热燃烧装置应设置安全可靠的火焰控制 系统、温度监测系统、压力控制系统等。 | HJ1093-2020 | 符合 | 有相关监测控制 装置。 |
| 36 | 蓄热燃烧装置应具备过热保护功能。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已具备过热保护 功能。 |
| 37 | 蓄热燃烧装置应具备短路保护和接地保护 功能，接地电阻应小于4Ω。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已设置短路保护 和接地保护装置。 |
| 38 | 治理设备应先于产生废气的生产工艺设备 开启、后于生产工艺设备停机，并实现联锁 控制。在运行过程中，蓄热燃烧装置应与待 处理废气通过自动控制实现实时联动。 | HJ1093-2020 | 符合 | 已建立符合要求 的操作规程，并设 置自动控制系统， 实现联锁控制。 |
| 39 | RTO炉安全设施应与主体工程同时设计、同 时施工、同时投入使用。在用 RTO 炉应补 充进行安全风险评估论证：对于废气成分复 杂的，应进行HAZOP分析并采取相应的安 全措施。 | 《关于转发<蓄 热式焚烧炉 （RTO炉）安全 要点>的函》（通 应急函〔2020〕 13号） | 符合 | RTO为已建设施。 |
| 40 | RTO炉可通过设置缓冲罐、调整风量等预处 理设施，严格控制 RTO 炉入口有机物浓度 和流速，保证相对平稳、安全运行。 |  | 符合 | 现场设有气流缓 冲预处理设施。 |
| 41 | RTO 炉应采取有效措施，防止管道及 RTO 炉下室体中的冷凝和沉积产生。 |  | 符合 | 采有相应措施。 |
| 42 | RTO炉应通过强制通风措施，满足最低通风 量要求，避免可燃物积聚、回火等。 |  | 符合 | 有通风措施。 |
| 43 | RTO炉应设置PLC或DCS控制系统（视情 况可设置安全仪表系统），对风机、阀门、 燃烧器、炉膛和废气管道等设备设施的关键 参数进行实时监控和联锁。关键设备安全仪 表系统应不低于SIL2标准设计。 |  | 符合 | 设有控制系统。 |
| 44 | RTO 炉现场电气仪表设备应严格按照防爆 等级设计，管道或炉膛内应设置泄爆片； RTO炉应设置短路保护和接地保护功能，废 气管线选材要注意防静电 |  | 符合 | 现场设有泄爆片 及其他相关保护 措施。 |
| 45 | RTO炉应设置断电断气后进气阀、排气阀紧 急关闭，防止烟囱效应引起蓄热层下部温度 上升。 |  | 符合 | 设有紧急切断装 置。 |
| 46 | RTO 炉应设置 UPS 备用电源和压缩空气储 气罐。对于浓度较高且含有低燃点物质的应 急排空管道，严禁与高温排空管道共用烟囱 排放。 |  | 符合 | 设UPS，有压缩空 气缓冲罐等，应急 排空未与高温空 排空管道共用。 |

page_320_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物产生单位内部自行从事的危险废物 收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规 定，建立健全规章制度及操作规程，确保该过 程的安全、可靠。 | HJ2025-2012 | 符合 | 已制定相关安全操 作规程。 |
| 2 | 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的 管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技 术人员进行培训。 | HJ2025-2012 | 符合 | 有相关制度内容。 |
| 3 | 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预 案。 | HJ2025-2012 | 符合 | 已制定危险固废专 项应急预案。 |
| 4 | 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需 要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、 防护服、口罩等。 | HJ2025-2012 | 符合 | 已配备个体防护用 品。 |
| 5 | 危险废物贮存设施应配备通信设备、照明设 施、消防设施。 | HJ2025-2012 | 符合 | 配备通信设备。 |
| 6 | 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性 进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙 间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘设置。 | HJ2025-2012 | 符合 | 分区存放。 |
| 7 | 贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、 火灾报警装置和导出静电的接地装置。 | HJ2025-2012 | 符合 | 按此要求。 |
| 8 | 固废储存设施场所需张贴危险废物警告标志 和危险废物标签。 | GB15562.2-1995 | 符合 | 有警告标志和危险 废物标签。 |
| 9 | 产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单 位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所， 并根据需要选择贮存设施类型。 | GB18597-2023 第4.1条 | 符合 | 设置专用的危废仓 库。 |
| 10 | 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性 质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的 防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其 他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废 物。 | GB18597-2023 第6.1.1条 | 符合 | 设置专用的危废仓 库。 |
| 11 | 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、 物理化学性质和污染防治等要求设置必要的 贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 | GB18597-2023 第6.1.2条 | 符合 | 分区储存。 |
| 12 | 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截 泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应 采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 | GB18597-2023 第6.1.3条 | 符合 | 危废仓库符合要 求。 |
| 13 | 贮存场应采取防止危险废物扬散、流失的措 施。 | GB18597-2023 第6.3.3条 | 符合 | 设置防流散措施。 |
| 14 | 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物 相容。 | GB18597-2023 第7.1条 | 符合 | 包装符合要求。 |

page_321_table_1

| 超压△p（MPa） | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 距离R（m） | 11 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.9 |

page_321_table_2

| 超压△p/Mpa | 距离R/m | 伤害作用 |
| --- | --- | --- |
| 0.02～0.03 | 11～8 | 轻微伤害 |
| 0.03～0.05 | 8～6 | 损伤人的听觉器官或产生骨折 |

page_322_table_1

| 0.05～0.1 | 6～4.9 | 损伤人体内脏或引起死亡 |
| --- | --- | --- |
| ＞0.1 | <4.9 | 大部分人员会死亡 |

page_322_table_2

| 超压△p/Mpa | 距离R/m | 伤害作用 |
| --- | --- | --- |
| 0.02～0.03 | 11～8 | 墙裂缝 |
| 0.04～0.05 | 7～6 | 墙大裂缝，屋瓦掉下 |
| 0.06～0.07 | 5.5～5 | 房架松动 |
| 0.07～0.10 | 5～4.9 | 砖墙倒塌 |
| 0.10～0.20 | <4.9 | 防震钢筋混凝土破坏 |
| 0.20～0.30 | <4.9 | 大型钢架结构破坏 |

page_323_table_1

| 损害等级 | C/mJ-1/3 s | 设备损坏 | 人员伤害 | 单个储罐伤害半径（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.03 | 重创建筑物和加工 设备 | 1%死亡人肺部伤害 ＞50%耳膜破裂 ＞50%被碎片击伤 | 0.9 |
| 2 | 0.06 | 损坏建筑物外表 可修复性破坏 | 1%耳膜破裂 1%被碎片击伤 | 1.8 |
| 3 | 0.15 | 玻璃破碎 | 被碎玻璃击伤 | 4.4 |
| 4 | 0.4 | 10%玻璃破碎 |  | 12.0 |

page_324_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品单位应当建立完善重大危险源安全管 理规章制度和安全操作规程，并采取有效措施保 证其得到执行。 | 制定了重大危险源相关安全 管理制度和操作规程。 | 符合 |
| 2 | 危险化学品单位应当明确重大危险源中关键装 置、重点部位的责任人或者责任机构，并对重大 危险源的安全生产状况进行定期检查，及时采取 措施消除事故隐患。事故隐患难以立即排除的， 应当及时制定治理方案，落实整改措施、责任、 资金、时限和预案。 | 设置了重大危险源关键装 置、重点部位责任牌。 | 符合 |
| 3 | 危险化学品单位应当对重大危险源的管理和操作 岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大 危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规 章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作 技能和应急措施。 | 特种作业人员经主管部门培 训并考核合格后上岗，其他 从业人员经企业内部安全教 育培训。 | 符合 |
| 4 | 危险化学品单位应当在重大危险源所在场所设置 明显的安全警示标志，写明紧急情况下的应急处 置办法。 | 重大危险源场所设有安全警 示标志。 | 符合 |
| 5 | 危险化学品单位应当将重大危险源可能发生的事 故后果和应急措施等信息，以适当方式告知可能 受影响的单位、区域及人员。 | 重大危险源已报当地主管部 门备案。 | 符合 |
| 6 | 危险化学品单位应当对辨识确认的重大危险源及 时、逐项进行登记建档。 | 建立了重大危险源档案。 | 符合 |
| 7 | 设置重大危险源安全警示牌和重大危险源安全周 知牌。 | 设置了重大危险源安全警示 牌和物质安全周知牌。 | 符合 |
| 8 | 设置重大危险源应急救援资料箱。 | 厂区内设有重大危险源应急 救援资料箱。 | 符合 |
| 9 | 危险化学品单位应当依法制定重大危险源事故应 急预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人 员，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、 物资，并保障其完好和方便使用。 | 制定了重大危险源专项应急 预案，建立了应急救援组织。 | 符合 |
| 10 | 危险化学品单位应当制定重大危险源事故应急预 案演练计划，并按照下列要求进行事故应急预案 演练： （一）对重大危险源专项应急预案，每年至少进 行一次； （二）对重大危险源现场处置方案，每半年至少 进行一次。 应急预案演练结束后，危险化学品单位应当对应 急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练评 估报告，分析存在的问题，对应急预案提出修订 意见，并及时修订完善。 | 定期对事故应急预案进行演 练，演练后进行了总结，并 建立了总结报告。 | 符合 |
| 11 | 重大危险源的主要负责人，对所包保的重大危险 源负有下列安全职责： （一）组织建立重大危险源安全包保责任制并指 定对重大危险源负有安全包保责任的技术负责 | 企业制定有《重大危险源安 全包保责任制管理制度》， 明确有主要负责人的安全职 责，重大危险源安全监测监 | 符合 |

page_325_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人、操作负责人； （二）组织制定重大危险源安全生产规章制度和 操作规程，并采取有效措施保证其得到执行； （三）组织对重大危险源的管理和操作岗位人员 进行安全技能培训； （四）保证重大危险源安全生产所必需的安全投 入； （五）督促、检查重大危险源安全生产工作； （六）组织制定并实施重大危险源生产安全事故 应急救援预案； （七）组织通过危险化学品登记信息管理系统填 报重大危险源有关信息，保证重大危险源安全监 测监控有关数据接入危险化学品安全生产风险监 测预警系统。 | 控有关数据接入危险化学品 安全生产风险监测预警系 统。 |  |
| 12 | 重大危险源的技术负责人，对所包保的重大危险 源负有下列安全职责： （一）组织实施重大危险源安全监测监控体系建 设，完善控制措施，保证安全监测监控系统符合 国家标准或者行业标准的规定； （二）组织定期对安全设施和监测监控系统进行 检测、检验，并进行经常性维护、保养，保证有 效、可靠运行； （三）对于超过个人和社会可容许风险值限值标 准的重大危险源，组织采取相应的降低风险措施， 直至风险满足可容许风险标准要求； （四）组织审查涉及重大危险源的外来施工单位 及人员的相关资质、安全管理等情况，审查涉及 重大危险源的变更管理； （五）每季度至少组织对重大危险源进行一次针 对性安全风险隐患排查，重大活动、重点时段和 节假日前必须进行重大危险源安全风险隐患排 查，制定管控措施和治理方案并监督落实； （六）组织演练重大危险源专项应急预案和现场 处置方案。 | 企业制定有《重大危险源安 全包保责任制管理制度》， 明确有技术负责人的安全职 责，定期组织进行隐患排查、 应急预案演练，并定期对监 测监控系统进行检验、检测。 但不涉及超过个人和社会可 容许风险值限值标准的重大 危险源 | 符合 |
| 13 | 重大危险源的操作负责人，对所包保的重大危险 源负有下列安全职责： （一）负责督促检查各岗位严格执行重大危险源 安全生产规章制度和操作规程； （二）对涉及重大危险源的特殊作业、检维修作 业等进行监督检查，督促落实作业安全管控措施； （三）每周至少组织一次重大危险源安全风险隐 患排查； （四）及时采取措施消除重大危险源事故隐患。 | 企业制定有《重大危险源安 全包保责任制管理制度》， 明确有操作负责人的安全职 责，定期组织进行隐患排查， 严格执行重大危险源安全生 产规章制度和操作规程，督 促落实作业安全管控措施。 | 符合 |
| 14 | 危险化学品企业应当在重大危险源安全警示标志 位置设立公示牌，写明重大危险源的主要负责人、 技术负责人、操作负责人姓名、对应的安全包保 职责及联系方式，接受员工监督。 | 重大危险源安全警示标志位 置设立有公示牌，明确有安 全包保职责及联系方式，接 受员工监督。 | 符合 |

page_326_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、危险化学品重大危险源监控预警系统一般要求 |  |  |  |  |
| 1 | 重大危险源（储罐区、库区和生产场所） 应设有相对独立的安全监控预警系统， 相关现场探测仪器的数据宜直接接入到 系统控制设备中，系统应符合本标准的 规定； | AQ3035-2010 第4.2条 | 构成重大危险源的生 产装置设有自动化安 全控制系统。 | 符合 |
| 2 | 系统中的设备应符合有关国家法规或标 准的规定，按照经规定程序批准的图样 及文件制造和成套，并经国家权威部门 检测检验认证合格； |  | 采用有资质单位的自 控系统设备。 | 符合 |
| 3 | 系统所用设备应符合现场和环境的具体 要求，具有相应的功能和使用寿命。在 火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符 合国家有关防爆、防雷、防静电等标准 和规范的要求； |  | 监控设备符合现场和 环境要求，爆炸危险区 域内采用防爆电气。 | 符合 |
| 4 | 控制设备应设置在有人值班的房间或安 全场所； |  | 控制室有人值班。 | 符合 |
| 5 | 系统报警等级的设置应同事故应急处置 与救援相协调，不同级别的事故分别启 动相对应的应急预案。 |  | 有专项应急预案。 | 符合 |
| 6 | 生产、使用溴素的企业应距离人员密集 公共场所不小于100m，贮存区距离人员 密集场所不小于200 m。 | DB33/T2531- 2022 | 人员密集公共场所距 离符合要求。 | 符合 |
| 7 | 溴素生产、使用、贮存、运输、经营的 单位相关从业人员，应经专业培训，考 核合格方可上岗操作。 |  | 应经专业培训，经考核 上岗。 | 符合 |
| 8 | 溴素生产、使用、贮存、运输、经营的 负责人（含技术人员）、安全管理人员以 及班组长，应熟练掌握工艺过程和设备 性能，具备溴素泄漏的处置能力。 |  | 企业相关装置运行多 年，使用熟练，应急处 置办法熟悉。 | 符合 |
| 9 | 溴素不应存放于地下室，存放温度不应 在-5 ℃以下，溴素存放区域应提供足够 的照明。 |  | 设在地面上，存放温 度、照明良好 | 符合 |
| 10 | 生产、使用、贮存溴素过程中产生的尾 气，应经纯碱吸收处理，并达标排放。 |  | 已设置尾气处理设施， 达标排放。 | 符合 |

page_327_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 溴素生产、使用、贮存场所应按 GB/T 50493要求设置有毒气体检测报警装置。 |  | 已设置有毒气体检测 报警装置。 | 符合 |
| 12 | 溴素的生产、使用、贮存等场所应按 GB/T38144.2 规定，设置应急喷淋和洗 眼设备。 |  | 已设置应急喷淋和洗 眼设备。 | 符合 |
| 13 | 废弃的溴素及其溶液，应收集使用碱性 溶液中和并冲洗，废液应达标排放。 |  | 废弃的溴素及其溶液 达标排放。 | 符合 |
| 二、监控项目要求 |  |  |  |  |
| 1 | 罐区监测预警项目主要根据储罐的结构 和材料、储存介质特性以及罐区环境条 件等的不同进行选择。一般包括罐内介 质的液位、温度、压力，罐区内可燃/有 毒气体浓度、明火、环境参数以及音视 频信号和其他危险因素等。 | AQ3035-2010 第4.5.2条 | 不涉及。 | —— |
| 2 | 生产场所监测预警项目主要根据物料特 性、工艺条件、生产设备及其布置条件 等的不同进行选择。一般包括温度、压 力、液位、阀位、流量以及可燃/有毒气 体浓度、明火和音视频信号和其他危险 因素等。 | AQ3035-2010 第4.5.4条 | 构成重大危险源的生 产装置设置了流量、温 度、压力等监控仪表， 并接入自动化安全控 制系统，设置了可燃/ 有毒气体检测报警器 和视频监控。 | 符合 |
| 3 | 涉及溴素使用的设备应按工艺生产和安 全的要求安装压力、温度、液位等检测 仪表，并根据操 作岗位的设置要求，配置现场或远传指 示报警设施。 | DB33/T2531- 2022 | 已按要求设置 DCS、 SIS系统。 | 符合 |
| 三、系统设计要求 |  |  |  |  |
| 1 | 系统一般由监测器、隔离变送器、摄像 机、二次仪表、现场监控器、执行机构 （包括报警器等）、视频处理设备、监控 计算机、传输接口、电源、线缆、防雷 装置、防静电装置、其他必要设备等和 软件组成。 | AQ3035-2010 第4.6.1条 | 监控系统根据设计要 求设置，由监测器、变 送器、摄像机、执行机 构、监控计算机等组 成。 | 符合 |
| 2 | 可能导致重大事故或标定、检修和维护 困难的场所，宜采用高安全完整性等级 （SIL）的安全监控设备，并根据功能安 全相关标准建立安全相关系统。 | AQ3035-2010 第4.6.2.2条 | 溴素罐有SIS系统等安 全装置。 | 符合 |
| 四、储罐现场安全监控装备设置 |  |  |  |  |
| 1 | 罐区的监控预警参数一般有罐内介质的 液位、温度、压力等工艺参数，罐区内 可燃/有毒气体的浓度、明火以及气象参 数和音视频信号等。主要的预警和报警 指标包括与液位相关的高低液位超限， 温度、压力、流速和流量超限，空气中 可燃和有毒气体浓度、明火源和风速等 超限及异常情况。 | AQ3036-2010 第4.1条 | 构成重大危险源的储 罐根据罐内介质的特 性监控其液位、温度、 压力等工艺参数，以及 泄漏气体浓度报警等。 | 符合 |

page_328_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 储罐区监测传感器可分为罐内监测传感 器和罐外监测传感器两类。罐内监测传 感器用于储罐内的液位、压力和温度等 工艺参数的监控，防止冒顶或者异常的 温度压力变化。罐外监测传感器用于明 火、可燃和有毒气体泄漏及相关的环境 危险因素等的监控。 | AQ3036-2010 第4.2.2条 | 罐内监测传感器用于 储罐内的液位、压力和 温度等工艺参数的监 控，罐外监测传感器用 于有毒气体泄漏、视频 等的监控。 | 符合 |
| 3 | 罐区传感器和仪表的安装，可执行 HG/T21581 和 SH/T3104 的规定，应选 择合适的安装位置和安装方式，符合安 全和可靠性要求。 | AQ3036-2010 第4.2.4条 | 罐区传感器和仪表按 照设计要求选择安装 位置和安装方式。 | 符合 |
| 4 | 对于罐区明火和可燃、有毒气体的监测 报警仪，应根据监测范围、监测点和环 境因素等确定其安装位置，安装应符合 有关规定。 | AQ3036-2010 第4.2.6条 | 罐区的有毒气体检测 报警器、视频监控按照 设计要求确定安装位 置。 | 符合 |
| 5 | 罐区应实时监测风速、风向、环境温度 等参数。 | AQ3036-2010 第4.2.7条 | 设置了风向标，实时掌 握风速和环境温度。 | 符合 |
| 6 | 液位报警高低位至少各设置一级，报警 阈值分别为高位限和低位限。 | AQ3036-2010 第4.3.2条 | 溴素罐设置了高低液 位报警。 | 符合 |
| 7 | 压力报警高限至少设置两级，第一级报 警阈值为正常工作压力的上限，第二级 为容器设计压力的 80%，并应低于安全 阀设定值。 | AQ3036-2010 第4.3.3条 | 溴素罐的压力报警高 限设置两级，第二级报 警低于安全阀设定值。 | 符合 |
| 8 | 风速报警高限设置一级，报警阈值为风 速 13.8m/s(相当于6级风)。 | AQ3036-2010 第4.3.4条 | 设置了风速报警高限 的相关制度。 | 符合 |
| 9 | 可燃气体报警至少应分为两级，第一级 报警阈值不高于25% LEL，第二级报警 阈值不高于50%LEL。 | AQ3036-2010 第4.3.5条 | 可燃气体报警设置了 两级报警。 | 符合 |
| 10 | 可根据实际情况设置储罐的温度、液位、 压力以及环境温度等参数的联锁自动控 制装备，包括物料的自动切断或转移以 及喷淋降温装备等。 | AQ3036-2010 第5.1条 | 储罐设置了温度、压 力、液位等参数的联锁 自动控制，并有喷淋降 温设施。 | 符合 |
| 11 | 紧急切换装置应同时考虑对上下游装置 安全生产的影响，并实现与上下游装置 的报警通讯、延迟执行功能。必要时， 应同时设置紧急泄压或物料回收设施。 | AQ3036-2010 第5.2条 | 设有紧急泄压设施。 | 符合 |
| 12 | 安全控制装备应符合相关产品的技术质 量要求和使用场所的防爆等级要求。 | AQ3036-2010 第5.5条 | 控制装备符合使用场 所的防爆要求。 | 符合 |
| 13 | 储罐内温度监控装备一般采用双金属温 度计和热电阻温度计，优先采用铂热电 阻温度计。 | AQ3036-2010 第6.1.1条 | 采用铂热电阻温度计。 | 符合 |
| 14 | 储罐应设置液位监测器，应具备高低位 液位报警功能。 | AQ3036-2010 第6.3.1条 | 储罐设有液位计，并有 高低液位报警功能。 | 符合 |
| 15 | 具有可燃气体释放源，且释放时空气中 可燃气体的浓度有可能达到 25% LEL 的场所，应设置相关的可燃气体监测报 警仪。 | AQ3036-2010 第7.1.1条 | 14 号楼内设置了可燃 气体检测报警器。 | 符合 |

page_329_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 一般情况安装固定式可燃气体或有毒气 体监测报警仪。但是，若没有相关固定 式监测报警仪或无安装固定式检报警测 仪的条件，或属于非长期固定的生产场 所的，可使用便携式仪器监测，或者采 样监测。 | AQ3036-2010 第7.1.6条 | 溴素罐旁安装固定式 有毒气体检测报警仪。 | 符合 |
| 17 | 可燃气体或易燃液体储罐场所，在防火 堤内每隔20m～30m 设置一台可燃气体 报警仪，且监测报警器与储罐的排水口、 连接处、阀门等易释放物料处的距离不 宜大于15m。 | AQ3036-2010 第7.2.1.1条 | 可燃气体检测报警器 按照设计要求安装。 | 符合 |
| 18 | 可燃气体监测探头安装可采用房顶吊 装、墙壁安装或抱管安装等方式，应确 保安装牢固可靠，同时应考虑便于维护、 标定。 | AQ3036-2010 第7.3.1条 | 可燃气体探测器根据 设计要求安装，便于维 护、标定。 | 符合 |
| 19 | 可燃气及有毒气体浓度报警器的安装高 度，应按探测介质的比重以及周围状况 等因素来确定。当被监测气体的比重小 于空气的比重时，可燃气体监测探头的 安装位置应高于泄漏源0.5m以上；被监 测气体的比重大于空气的比重时，安装 位置应在泄漏源下方，但距离地面不得 小于0.3m。 | AQ3036-2010 第7.3.2条 | 气体探测器的安装位 置符合规范要求。 | 符合 |
| 20 | 可燃及有毒气体监测探头安装时，应保 证传感器垂直朝下固定。 | AQ3036-2010 第7.3.4条 | 气体探测器的传感器 垂直朝下固定。 | 符合 |
| 21 | 可燃气体及有毒气体探测器应避开强机 械或电磁干扰，避开强风尘及其他自然 污染源，且周围应留有不小于0.3m的净 空间。 | AQ3036-2010 第7.3.6条 | 气体探测器安装位置 避开强机械或电磁干 扰等场所。 | 符合 |
| 22 | 可燃气体的监测报警，一般选用催化燃 烧式可燃气体监测报警仪，也可选用红 外式、半导体式或光纤式等仪器，微量 泄漏时可优先选用半导体式。 | AQ3036-2010 第7.4.3条 | 采用催化燃烧式可燃 气体监测报警仪。 | 符合 |
| 23 | 配备检漏、防漏和堵漏装备和工具器材， 泄漏报警时，可及时控制泄漏。 | AQ3036-2010 第7.6.1条 | 配备了堵漏工具。 | 符合 |
| 24 | 针对罐区物料的种类和性质，配备相应 的个体防护用品，泄漏时用于应急防护。 | AQ3036-2010 第7.6.2条 | 配备了空气呼吸器、防 毒面具、化学防护服等 个体防护用品。 | 符合 |
| 25 | 防雷装备按GB50074设置。定期监测避 雷针（网、带）的接地电阻，不得大于 10Ω。 | AQ3036-2010 第8.3条 | 罐区防雷接地装置定 期经有资质单位检测 合格。 | 符合 |
| 26 | 易于发生火灾且难以快速报警的场所， 应按要求设置火灾报警按钮，控制室、 操作室应设置声光报警控制装置。 | AQ3036-2010 第9.1.2条 | 14 号车间设有火灾报 警按钮，控制室内设有 声光报警控制装置。 | 符合 |
| 27 | 罐区消防灭火装备的设置应符合 GB50160 和GB50074 的要求。 | AQ3036-2010 第9.2.1条 | 不涉及。 | —— |

page_330_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 在储罐着火后会引起相邻的储罐受高温 辐射影响而产生次生灾害的罐区，应设 置远程水喷淋控制系统，并要求水源充 足，能及时快捷喷淋降温。 | AQ3036-2010 第9.2.4条 | 溴素罐设有水喷淋降 温系统，可远程控制。 | 符合 |
| 29 | 罐区应设置音视频监控报警系统，监视 突发的危险因素或初期的火灾报警等情 况。 | AQ3036-2010 第10.1.1条 | 溴素罐区设有视频监 控。 | 符合 |
| 30 | 摄像监控设备的选型和安装要符合相关 技术标准，有防爆要求的应使用防爆摄 像机或采取防爆措施。 | AQ3036-2010 第10.1.4条 | 爆炸危险区域采用防 爆摄像机。 | 符合 |
| 31 | 电缆明敷设时，应选用钢管加以保护， 所用保护管应与相关仪表设备等妥善连 接，电缆的连接处需安装防爆接线盒。 | AQ3036-2010 第11.2.1条 | 电缆明敷时穿钢管保 护，连接处采用防爆接 线盒。 | 符合 |
| 32 | 罐区应设置防止雷电、静电的接地保护 系统，接地保护系统应符合GB12158 等 标准的要求。 | AQ3036-2010 第11.4.1条 | 储罐区设有防雷防静 电接地装置。 | 符合 |
| 33 | 安全监控装备，应定期进行检查、维护 和校验，保持其正常运行。强制计量检 定的仪器和装置，应按有关标准的规定 进行计量检定，保持其监控的准确性。 | AQ3036-2010 第12.2条 | 监控装备定期检查，计 量设备定期检定。 | 符合 |
| 34 | 安全监控项目应建立档案，内容包括： 监控对象和监控点所在位置，监控方案 及其主要装备的名称，监控装备运行和 维修记录。 | AQ3036-2010 第12.3.1条 | 建立了档案，有维修保 养记录。 | 符合 |
| 35 | 溴素储罐应采用搪玻璃或衬铅（衬氟） 的钢制容器，不应在底部或侧面开进出 料口。 | DB33/T2531- 2022 | 溴素储罐采用搪玻璃 容器，顶部开进出料 口。 | 符合 |
| 36 | 溴素储罐贮存上限为 90%。 |  | 上限为 90%。 | 符合 |
| 37 | 溴素储罐进出料可用泵或惰性气体驱 动，惰性压缩气体应干燥，尾气应进入 处理系统。 |  | 泵驱动，尾气进入处理 系统。 | 符合 |
| 38 | 储罐液位显示应采用脉冲型雷达物位计 或智能外侧液位仪等，其重量宜采用电 子称计量，并设上下限报警装置，定期 校验。 |  | 储罐有液位检测装置， 上下限报警装置，定期 校验。 | 符合 |
| 39 | 溴素储罐区应设置应急备用罐，其容积 不小于最大一只储罐的容积。储罐区四 周应设不低于 500 mm的围堰，并在围 堰内存放 150 mm～200 mm 高的清水。 该围堰内可设置 200 mm×200 mm（高 ×宽）的地沟并铺设盖板，储存区外可 设置 1 ㎥～2 ㎥溴素应急收集池，池内 应急水的体积不少于 80%。 |  | 设置应急备用罐，大小 相同，有应急收集池， 池内应急水的体积不 少于 80%。 | 符合 |
| 40 | 作业现场装卸搬运人员和机具操作人 员，应遵守劳动纪律，服从指挥。无关 人员不应在现场逗留。 |  | 有相关操作规程，现场 检查无违规操作。 | 符合 |

page_331_table_1

| 序 号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 防护用品应定期检查，应按 GB/T 18664 规定，定期更换。 防护用品存放位置应便于作业人员快速 取用。 |  | 已按要求配备防护用 品，取用方便。 | 符合 |

page_337_table_1

| 特别 警示 | 极易燃气体。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水， 不溶于乙醇、乙醚。分子量2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度0.0899g/L， 相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力1.30MPa， 临界温度-240℃，饱和蒸气压13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限4%～75%（体积比）， 自燃温度500℃，最小点火能0.019mJ，最大爆炸压力0.720MPa。 主要用途：主要用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻， 在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中 燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。 【活性反应】 与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 【健康危害】 为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒 息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应 急处置知识。 密闭操作，严防泄漏，工作场所加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸 烟。 生产、使用氢气的车间及贮氢场所应设置氢气泄漏检测报警仪，使用防爆型的 通风系统和设备。建议操作人员穿防静电工作服。储罐等压力容器和设备应设置安 全阀、压力表、温度计，并应装有带压力、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂、卤素接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和 跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数 量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）氢气系统运行时，不准敲击，不准带压修理和紧固，不得超压，严禁负压。 |

page_338_table_1

|  | 制氢和充灌人员工作时，不可穿戴易产生静电的服装及带钉的鞋作业，以免产生静 电和撞击起火。 （2）当氢气作焊接、切割、燃料和保护气等使用时，每台(组)用氢设备的支管 上应设阻火器。因生产需要，必须在现场（室内）使用氢气瓶时，其数量不得超过5 瓶，并且氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不 应小于8m，与空调装置、空气压缩机和通风设备等吸风口的间距不应小于20m。 （3）管道、阀门和水封装置冻结时，只能用热水或蒸汽加热解冻，严禁使用明 火烘烤。不准在室内排放氢气。吹洗置换，应立即切断气源，进行通风，不得进行 可能发生火花的一切操作。 （4）使用氢气瓶时注意以下事项： ——必须使用专用的减压器，开启时，操作者应站在阀口的侧后方，动作要轻 缓； ——气瓶的阀门或减压器泄漏时，不得继续使用。阀门损坏时，严禁在瓶内有 压力的情况下更换阀门； ——气瓶禁止敲击、碰撞，不得靠近热源，夏季应防止曝晒； ——瓶内气体严禁用尽，应留有0.5MPa的剩余压力。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的易燃气体专用库房。远离火种、热源。库房温度不宜 超过30℃。 （2）应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁 止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备。储存室内 必须通风良好，保证空气中氢气最高含量不超过1%（体积比）。储存室建筑物顶部 或外墙的上部设气窗或排气孔。排气孔应朝向安全地带，室内换气次数每小时不得 小于3次，事故通风每小时换气次数不得小于7次。 （3）氢气瓶与盛有易燃、易爆、可燃物质及氧化性气体的容器或气瓶的间距不 应小于8m；与空调装置、空气压缩机或通风设备等吸风口的间距不应小于20m；与 明火或普通电气设备的间距不应小于10m。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车运输时要用专用槽车。槽车安装的阻火器（火星熄灭器）必须完好。 槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳灭火器和 防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）在使用汽车、手推车运输氢气瓶时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。 严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。汽车装运时，氢气瓶头 部应朝向同一方向，装车高度不得超过车厢高度，直立排放时，车厢高度不得低于 瓶高的2/3。不能和氧化剂、卤素等同车混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中 途停留时应远离火种、热源。 |
| --- | --- |

page_339_table_1

|  | （4）氢气管道输送时，管道敷设应符合下列要求： ——氢气管道宜采用架空敷设，其支架应为非燃烧体。架空管道不应与电缆、 导电线敷设在同一支架上； ——氢气管道与燃气管道、氧气管道平行敷设时，中间宜有不燃物料管道隔开， 或净距不小于250mm。分层敷设时，氢气管道应位于上方。氢气管道与建筑物、构筑 物或其他管线的最小净距可参照有关规定执行； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止 氢气泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。埋地敷设的管道埋深不宜小于0.7m。含湿 氢气的管道应敷设在冰冻层以下； ——管道应避免穿过地沟、下水道及铁路汽车道路等，必须穿过时应设套管保 护； ——氢管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全 标识》（GB 7231）的规定。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 【灭火方法】 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，尽 可能将容器从火场移至空旷处。 氢火焰肉眼不易察觉，消防人员应佩戴自给式呼吸器，穿防静电服进入现场， 注意防止外露皮肤烧伤。 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向 撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防静电服。作业时 使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向。 防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散。若泄漏发生在室内，宜采用吸 风系统或将泄漏的钢瓶移至室外，以避免氢气四处扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为100m。如果为大量泄漏，下风向 的初始疏散距离应至少为800m。 |

page_339_table_2

| 特别 警示 | 高度易燃液体，用水灭火无效，不能使用直流水扑救。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 | 无色透明液体，有芳香气味。不溶于水，与乙醇、乙醚、丙酮、氯仿等混溶。 分子量92.14，熔点-94.9℃，沸点110.6℃，相对密度（水=1）0.87，相对蒸气密 度（空气=1）3.14，临界压力4.11MPa，临界温度318.6℃，饱和蒸气压3.8kPa(25℃)， |

page_340_table_1

| 性 | 折射率1.4967，闪点4℃，爆炸极限1.2%～7.0%（体积比），自燃温度535℃，最 小点火能2.5mJ，最大爆炸压力0.784MPa。 主要用途：主要用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、 药物等的主要原料。 |
| --- | --- |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 短时间内吸入较高浓度本品表现为麻醉作用，重症者可有躁动、抽搐、昏迷。 对眼和呼吸道有刺激作用。直接吸入肺内可引起吸入性肺炎。可出现明显的心脏损 害。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),50（皮）;PC-STEL(短 时间接触容许浓度)(mg/m3),100（皮）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备应 急处置知识。 操作应严加密闭。要求有局部排风设施和全面通风。 设置固定式可燃气体报警器，或配备便携式可燃气体报警器、宜增设有毒气体 报警仪。采用防爆型的通风系统和设备。穿防静电工作服，戴橡胶防护手套。空气 中浓度超标时，佩戴防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。选用 无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工脱水方式时， 应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式或便携式）。采样宜采用循环密闭采样系 统。在作业现场应提供安全淋浴和洗眼设备。安全喷淋和洗眼器应在生产装置开车 时进行校验。操作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有 人监护。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和 报警功能的安全装置。 禁止与强氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。在传送过程中，容器、管道必须接地和 跨接，防止产生静电。输送过程中易产生静电积聚，相关防护知识应加强培训。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）选用无泄漏泵来输送本介质，如屏蔽泵或磁力泵输送。甲苯储罐采取人工 脱水方式时，应增配检测有毒气体检测报警仪（固定式的或便携式的）。采样宜采 用循环密闭采样系统。设置必要的安全联锁及紧急排放系统，通风设施应每年进行 一次检查。 （2）在生产企业设置DCS集散控制系统，同时设置安全联锁、紧急停车系统(ESD) 以及正常及事故通风设施并独立设置。 |

page_341_table_1

|  | （3）装置内配备防毒面具等防护用品，操作人员在操作、取样、检维修时宜佩 戴防毒面具。装置区所有设备、泵以及管线的放净均排放到密闭排放系统，保证职 工健康不受损害。 （4）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能 隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的设备和管道应有惰性气体置换设施。 （5）充装时使用万向节管道充装系统，严防超装。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风仓库内。远离火种、热源。库房温度不宜超过30℃。防 止阳光直射，保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。罐储 时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意 流速（不超过3m/s），且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包 装及容器损坏。 （3）储罐采用金属浮舱式的浮顶或内浮顶罐。储罐应设固定或移动式消防冷却 水系统。 （4）生产装置重要岗位如罐区设置工业电视监控。 （5）介质为高温、有毒或强腐蚀性的设备及管线上的压力表与设备之间应有能 隔离介质的装置或切断阀。另外，装置中的甲、乙类设备和管道应有惰性气体置换 设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）槽车和运输卡车要有导静电拖线；槽车上要备有2只以上干粉或二氧化碳 灭火器和防爆工具；要有遮阳措施，防止阳光直射。 （3）车辆运输钢瓶时,瓶口一律朝向车辆行驶方向的右方，堆放高度不得超过 车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。不准同车混装有抵触性质的物品 和让无关人员搭车。运输途中远离火种，不准在有明火地点或人多地段停车，停车 时要有人看管。发生泄漏或火灾要开到安全地方进行灭火或堵漏。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色 或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |

page_342_table_1

|  | 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员 从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防 毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切 断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂 土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围 堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸 发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集 器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的 初始疏散距离应至少为300m。 |
| --- | --- |

page_342_table_2

| 特别 警示 | 有毒液体，可引起失明、死亡。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、 苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79， 相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压 12.26kPa(20℃)，折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比）， 自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。 急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷 和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失 明。 慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损 害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3),25(皮);PC-STEL(短时 间接触容许浓度)(mg/m3)：50(皮)。 |
| 安 全 措 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应 急处置知识。 |

page_343_table_1

| 施 | 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用 防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套， 建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温 度远传记录和报警功能的安全装置， 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防 止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让 释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措 施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安 全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行 灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格 方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒 气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具 留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理 合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度 不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通 风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰 的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器 运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输 车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨 |
| --- | --- |

page_344_table_1

|  | 淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。 严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项： ——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已 敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大 于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——甲醇管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段， 采取保护措施并设置明显的警示标志； ——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安 全标识》（GB 7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止 泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或 1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处 在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员 从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防 毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切 断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂 土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围 堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄 漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱 散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔 离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

page_345_table_1

| 特别 警示 | 高度易燃，对眼、鼻、咽喉有刺激作用。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数 有机溶剂。分子量88.10，熔点-83.6℃，沸点77.2℃，相对密度(水=1)0.90，相对 蒸气密度(空气=1)3.04，饱和蒸气压10.1kPa(20℃)，燃烧热2244.2kJ/mol，临界 温度250.1℃，临界压力3.83MPa，辛醇/水分配系数0.73，闪点-4℃，引燃温度 426.7℃，爆炸极限2.2％～11.5％（体积比）。 主要用途：用途很广，主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，其蒸气与空气混合，能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃 烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。蒸气比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处， 遇火源会着火回燃。 【健康危害】 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起进行性麻醉作用，急性肺水肿， 肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹 泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响；长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):200;PC-STEL(短时间接 触容许浓度)(mg/m3):300。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，应具有防火、防爆、防静电事故和预防职业病的 知识和操作能力，严格遵守操作规程。 生产过程密闭，全面通风。防止乙酸乙酯蒸气泄漏到工作场所空气中；在有乙酸 乙酯存在或使用乙酸乙酯的场所，设置可燃气体检测报警仪，并与应急通风联锁。 禁止接触高温和明火。可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿防静电 工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。 紧急事态抢救或撤离时，应佩戴正压自给式空气呼吸器。戴化学安全防护眼镜。提 供安全淋浴和洗眼设备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报 警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、酸类、碱类接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。禁止使用易产生火花的机械设备和工具 装卸。进入作业场所时，应去除身体携带的静电。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）乙酸乙酯挥发性极强，在大量存在乙酸乙酯的区域或使用乙酸乙酯作业的 人员，应配备便携式可燃气体检测报警仪。 （2）灌装时控制管道内流速小于3m/s，且有良好接地装置，防止静电积聚。 |

page_346_table_1

|  | （3）避免将容器置于调温环境中，以免发生泄漏和爆炸。 （4）生产装置中宜采用微负压操作，以免蒸气泄漏。 【储存安全】 （1）储存于阴凉，通风的库房。远离火种，热源。库房内温度不宜超过30℃。 保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品分开存放，切忌混储。库房内的照 明、通风等设施应采用防爆型，开关设在室外。配备相应品种和数量的消防器材。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否有泄漏现象。储存区应备有 泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静 电。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。装运该物品 的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严 禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防爆晒、雨淋，防 高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高 温季节最好早晚运输。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：将患者移到空气新鲜处。保持呼吸道通畅，如果呼吸困难，给氧。若呼 吸、心跳停止、给予心肺复苏。就医。 食入：饮足量温水，催吐。尽快就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤至少15分钟。如有 不适感，就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。 就医。 【灭火方法】 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持 火场中容器冷却。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员 从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防 静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏 源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其 它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖 坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制 空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释 液体泄漏物。 |

page_347_table_1

|  | 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离周围至少为50m。如果为大量泄漏，下风 向的初始疏散距离应至少为300m。 |
| --- | --- |

page_347_table_2

| 特别 警示 | 易燃，对中枢神经系统有抑制和麻醉作用。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明液体，具有不愉快的苦杏仁味。不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、 二硫化碳、苯等多数有机溶剂。分子量112.56，熔点-45.2℃，沸点131.7℃，相对 密度(水=1) 1.11，相对蒸气密度(空气=1) 3.88，饱和蒸气压1.17 kPa (20℃)，燃 烧热3100kJ/mol，临界温度359.2℃，临界压力4.52MPa ，辛醇/水分配系数2.89， 闪点29℃，引燃温度638℃，爆炸下限1.3％～11％（体积比）。 主要用途：主要作为有机合成的重要原料。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。 【活性反应】 与过氯酸银、二甲亚砜反应剧烈。 【健康危害】 对中枢神经系统有抑制和麻醉作用；对皮肤和粘膜有刺激性。急性中毒表现为 接触高浓度可引起麻醉症状，甚至昏迷。脱离现场，积极救治后，可较快恢复，但 数日内仍有头痛、头晕、无力、食欲减退等症状。液体对皮肤有轻度刺激性，但反 复接触，则起红斑或有轻度浅性表坏死。慢性中毒常有眼痛、流泪、结膜充血；早 期有头痛、失眠、记忆力减退等神经衰弱症状；重者引起中毒性肝炎，个别可发生 肾脏损害。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):50。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。熟练掌握操作技能，具备氯 苯应急处置知识。 严加密闭，防止泄漏，禁止人员进入，减少接触的机会。工作场所提供充分的 局部排风和全面通风。工作现场严禁吸烟。 设置氯苯检测报警仪，使用防爆型的通风系统和设备。空气中浓度超标时，应 该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴 化学安全防护眼镜；穿防毒物渗透工作服；戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和 报警功能的安全装置。 避免与强氧化剂、过氯酸银、二甲亚枫接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防 止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |

page_348_table_1

|  | 【特殊要求】 【操作安全】 （1）配备便携式氯化苯报警仪。进入密闭有限空间前检测，强制机械通风 10 分钟，氧含量>19.5%方可进入，作业过程中有人监护，每隔30分钟监测一次。 （2）氯化反应设备必须有良好的冷却系统，控制好氯气流量，以免反应剧烈， 温度骤升而引起事故，使用过程中其设备应选用耐腐蚀性材料。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库房内温度不宜超过30℃。 保持容器密封。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用 易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。装运 该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装 卸。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。 中途停留时应远离火种、热源、高温区，勿在居民区和人口稠密区停留。高温季节 应早晚运输。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员 从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防 静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏 源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其 它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖 坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但 不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的 |

page_349_table_1

|  | 初始疏散距离应至少为300m。 |
| --- | --- |

page_349_table_2

| 特别 警示 | 可疑人类致癌物。受热可产生剧毒的光气。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色透明液体，极易挥发，有特殊香甜味。微溶于水，混溶于醇、醚、石油醚、 四氯化碳、苯和挥发油。分子量 119.38，熔点-63.5℃，沸点61.3℃，相对密度(水 =1)1.50，相对蒸气密度（空气=1）4.12，临界压力5.47MPa，临界温度263.4℃， 饱和蒸气压21.3kPa(20℃)，折射率1.4476。 主要用途：主要用于有机合成、溶剂及麻醉剂等。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 一般不燃，但长期暴露于明火和高温环境下也能燃烧。 【活性反应】 与明火或灼热的物体接触时产生剧毒的光气、氯化氢和一氧化碳。 【健康危害】 能迅速经肺吸收，也能经消化道和皮肤吸收。主要作用于中枢神经系统，具有 麻醉作用，对心、肝、肾有损害。可经乳汁和胎盘影响子代。具有较高的胚胎毒性 和轻度致畸性。 职业接触限值： PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):20。 IARC：可疑人类致癌物。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应 急处置知识。 生产三氯甲烷和大量使用三氯甲烷作为原料生产单位，现场反应、水洗、冷却、 干燥、冷凝过程应密封，封闭作业场所应全面通风；防止三氯甲烷及其蒸气泄漏到 工作场所空气中；在有三氯甲烷存在或使用三氯甲烷的场所，设置三氯甲烷检测报 警仪，并与应急通风联锁；少量使用三氯甲烷时，应在通风橱（柜）内进行操作； 禁止接触高温和明火。配备两套以上重型防护服。提供安全淋浴和洗眼设备。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有液位、温度远传记录和报 警功能的安全装置。 避免直接接触三氯甲烷，可能接触其蒸气时，应佩戴自吸过滤式防毒面具，穿 防静电工作服。戴乳胶手套。工作现场禁止吸烟。工作毕，沐浴更衣。注意个人清 洁卫生。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器，穿化学安全防护服。 避免与强氧化剂、碱类、铝接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。存在三氯甲烷蒸气的场所的管沟应充砂。 【特殊要求】 【操作安全】 |

page_350_table_1

|  | （1）三氯甲烷挥发性极强，在大量存在三氯甲烷的区域或使用三氯甲烷作业的 人员，应配备便携式三氯甲烷检测报警仪，并落实人员管理，使三氯甲烷检测仪及 防护装置处于备用状态。 （2）作业环境应设立风向标。 （3）供气装置的空气压缩机应置于年主导风向的上风向。 （4）重点检测区应设置醒目的标志、三氯甲烷检测仪、报警器及排风扇；在可 能发生三氯甲烷中毒的主要出入口应设置醒目的中文危险危害因素告知牌，在作业 的场所应设置醒目的中文警示标志。 （5）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理 合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、干燥、通风良好的专用库房内，仓库房温度不超过35℃，相 对湿度不超过85％。应与碱类、铝、食用化学品分开存放，切忌混储。储存区应备 有合适的材料收容泄漏物。 （2）三氯甲烷储罐区设置围堰，地面进行防渗透处理，并配备倒装罐或储液池。 （3）定期检查三氯甲烷的储罐、槽车、阀门和泵等，防止滴漏。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。 未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）三氯甲烷应用专用槽车运输。用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。 运输车辆应符合符合消防安全要求（阻火器、危险品标志牌、静电导链），配备相 应的消防器材。运输车辆进入厂区，保持安全车速。严禁与碱类、碱金属、食用化 学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、 防雨淋、防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 （3）输送三氯甲烷溶液的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在 人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标 志；三氯甲烷管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设 的三氯甲烷管道下面，不得修建与三氯甲烷管道无关的建筑物和堆放易燃物品；三 氯甲烷管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》 （GB 7231）的规定。 |
| --- | --- |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如 呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。 就医。 |

page_351_table_1

|  | 【灭火方法】 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒 服，在上风向灭火。 灭火剂：雾状水、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤 离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒服。穿上适当的 防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、 下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或其它不燃材料吸收或覆 盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用石灰粉吸收大量液体。用 泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离对于液体周围至少为50m。如果为大量泄 漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |
| --- | --- |

page_352_table_1

| 氢 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 氢；氢气 |
|  | 英文名： | Hydrogen |
|  | 分子式： | H 2 |
|  | 分子量： | 2.01 |
|  | CAS号： | 1333-74-0 |
|  | RTECS号： | MW8900000 |
|  | UN/CN编号： | 1049（压缩的）/21001；1966（液化的）/21002 |
|  | 危险化学品序号： | 1648 |
|  | 特殊事项： | 重点监管；重大危险源临界量：5t |
|  | IMDG规则页码： | 2148 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
|  | 主要用途： | 用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及作火箭燃料。 |
|  | 熔点： | -259.2 |
|  | 沸点： | -252.8 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.07/-252℃ |
|  | 相对密度(空气=1): | 0.07 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 13.33/-257.9℃ |
|  | 溶解性： | 不溶于水，不溶于乙醇、乙醚。 |
|  | 临界温度(℃)： | -240 |
|  | 临界压力(MPa)： | 1.30 最大爆炸压力(MPa)：0.720 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 241.0（1.20×105kJ/kg）；最小引燃能量(mJ)：0.02 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 光照。 |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | <-50 |
|  | 自燃温度(℃)： | 引燃温度（℃）：500 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 4 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 75 |
|  | 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出， 遇火星会引起爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。燃烧时看 不见火焰(即使在黑暗中)。高压释放常常在没有任何点火源的情况下 着火。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染 的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。受过特殊 培训的人员可以利用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在 安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起 作用(排放音量、音调升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤 离到安全区域。 最小点火能(MJ)：0.019 易燃性(红色)：4 化学活性(黄色)：0 |

page_353_table_1

|  | 燃烧(分解)产物： | 水。 |
| --- | --- | --- |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、卤素。 |
|  | 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、二氧 化碳。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃气体，类别1 加压气体 |
|  | 危险货物包装标志： | 2 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃。远 离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素(氟、氯、 溴)、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等 设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器 材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。验收时要注意品名， 注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附 件破损。 废弃：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联 系，确定处置方法。 包装方法：钢质气瓶。 ERG指南：115 ERG指南分类：气体—易燃(包括冷冻液化液体) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入 |
|  | 毒性： |  |
|  | 健康危害： | 在很高的浓度时，由于正常氧分压的降低造成窒息；在很高的分压 下，可出现麻醉作用。接触液体可引起冻伤。 健康危害(蓝色)：0 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散 面积扩大。 |
|  | 眼睛接触： | 如果皮肤或眼睛接触该物质，应立即用清水冲洗至少20min。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。 呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起 迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自 身防护。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业， 须有人监护。 |
| 泄漏处置： |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，切断火 源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。切断 气源，抽排(室内)或强力通风(室外)。如有可能，将漏出气用排风机 |

page_354_table_1

|  | 送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器不能再用，且要经过 技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| --- | --- |

page_354_table_2

| 氮[压缩的或液化的] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 氮；氮气 |
|  | 英文名： | Nitrogen |
|  | 分子式： | N 2 |
|  | 分子量： | 28.01 |
|  | CAS号： | 7727-37-9 |
|  | RTECS号： | QW9700000 |
|  | UN/CN号： | 1066/22005 |
|  | 危险化学品序号： | 172 |
|  | 特殊事项： | / |
|  | IMDG规则页码： | 2163 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色无臭气体。 |
|  | 主要用途： | 用于合成氨，制硝酸，用作物质保护剂，冷冻剂。 |
|  | 熔点： | -209.8 |
|  | 沸点： | -195.6 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.81/-196℃ |
|  | 相对密度(空气=1): | 0.97 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 1026.42/-173℃ |
|  | 溶解性： | 微溶于水、乙醇。 |
|  | 临界温度(℃)： | -147 |
|  | 临界压力(MPa)： | 3.40 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 建规火险类别： |  |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 惰性气体，有窒息性，在密闭空间内可将人窒息死亡。若遇高热，容 器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：0 健康危害(蓝色)：3 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氮气。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |

page_355_table_1

|  | 聚合危害： | 不能出现 |
| --- | --- | --- |
|  | 禁忌物： |  |
|  | 灭火方法： | 不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 储存容器及其部件可能向四面八方飞射很远。通知地方卫生、消防官 员和污染控制部门。严禁将水喷到低温液体容器上。如果低温液体容 器暴露于明火中或高温下很长时间，立即撤离到安全区域。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 加压气体 |
|  | 危险货物包装标志： | 2 |
|  | 包装类别： | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃。远 离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，注意验瓶日期， 先进仓的先发用。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。 ERG ID：UN1066(压缩的)；UN1977(冷冻液化液体) ERG指南：121(压缩的)；120(冷冻液化液体) ERG指南分类：气体－惰性的 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入 |
|  | 毒性： | 嗅阈：气味不能可靠指示气体毒性大小。 |
|  | 健康危害： | 氮气过量，使氧分压下降，会引起缺氧。大气压力为392kPa表现爱笑 和多言，对视、听和嗅觉刺激迟钝，智力活动减弱；在980kPa时，肌 肉运动严重失调。潜水员深潜时，可发生氮的麻醉作用；上升时快速 减压，可发生“减压病”。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去并隔离被污染的衣服和鞋。冻结在皮肤上的衣服，要在解冻后才 可脱去。接触液化气体，接触部位用温水浸泡复温。注意患者保暖并 且保持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自 身防护。 |
|  | 眼睛接触： |  |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。 呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 高于NIOSH REL浓度或尚未建 立 REL，任何可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压 全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤 毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏处置： |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急 处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对流， 稀释扩散。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的 气体。 |

page_356_table_1

| 甲苯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 甲苯；甲炝；甲基苯 |
|  | 英文名： | Methylbenzene；Toluene |
|  | 分子式： | C H 7 8 |
|  | 分子量： | 92.14 |
|  | CAS号： | 108-88-3 |
|  | RTECS号： | XS5250000 |
|  | UN/CN编号： | 1294/32052 |
|  | 危险化学品序号： | 1014 |
|  | 特殊事项： | 重点监管、第三类易制毒；重大危险源临界量：500t |
|  | IMDG规则页码： | 3285 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色透明液体，有类似苯的芳香气味。 |
|  | 主要用途： | 用于掺合汽油组成及作为生产甲苯衍生物、炸药、染料中间体、药 物等的主要原料。 |
|  | 熔点： | -94.9 |
|  | 沸点： | 110.6 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.87 |
|  | 相对密度(空气=1): | 3.14 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 4.89/30℃ |
|  | 溶解性： | 不溶于水，可混溶于苯、醇、醚等多数有机溶剂。 |
|  | 临界温度(℃)： | 318.6 |
|  | 临界压力(MPa)： | 4.11 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 3905.0（4.2×104kJ/kg） |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | 4.4℃闭杯；13℃开杯 |
|  | 自燃温度(℃)： | 353 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 1.2 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 7.0 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相 当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂 和爆炸的危险。流速过快，容易产生和积聚静电。 易燃性(红色)：3 反应活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂。 |

page_357_table_1

|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污 染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫 生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水 冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体 变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |
| --- | --- | --- |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 皮肤腐蚀/刺激，类别2 生殖毒性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） 特异性靶器官毒性-反复接触，类别2* 吸入危害，类别1 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别3 |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的 照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和 数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必 要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产 生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接 地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ERG指南：130 ERG指南分类：易燃液体(非极性的/与水不混溶的/有害的) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：50 mg/m3；PC-STEL：100 mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | 属低毒类； LD ：1000mg/kg(大鼠经口)；12124mg/kg(兔经皮) 50 LC ：5320ppm 8h(小鼠吸入) 50 |
|  | 健康危害： | 对皮肤、粘膜有刺激作用，对中枢神经系统有麻醉作用；长期作用 可影响肝、肾功能。 急性中毒：病人有咳嗽、流泪、结膜充血等；重症者有幻觉、谵妄、 神志不清等，有的有癔病样发作。 慢性中毒：病人有神经衰弱综合征的表现，女工有月经异常，工人 常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。 IARC评价：3组，未分类的。人类证明不充分。动物证据不充分 IDLH：500ppm(1885mg/m3) 嗅阈：0.16ppm NIOSH标准文件：NIOSH 73—11023 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA：表Z—2空气污染物 健康危害(蓝色)：2 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保 持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务 人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。 呼吸及心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏按压术。就医。 |
|  | 食入： | 误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。 |

page_358_table_1

| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
| --- | --- | --- |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议 佩带自给式呼吸器。NIOSH 500ppm：装药剂盒防有机蒸气的全面 罩呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、装有机 蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、供气式呼吸器、 自携式呼吸器。 高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检 测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅 之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净 化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防化学品手套。也可使用皮肤防护膜。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。保持良好的 卫生习惯。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火 源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确 保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限 制空间内的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后使用无火 花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用不然性分散剂制成的 乳液刷洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收 容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

page_358_table_2

| 甲醇 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 甲醇；木酒精；木精；木醇 |
|  | 英文名： | Methyl alcohol；Methanol |
|  | 分子式： | CH O 4 |
|  | 分子量： | 32.04 |
|  | CAS号： | 67-56-1 |
|  | RTECS号： | PC1400000 |
|  | UN/CN编号： | 1230/32058 |
|  | 危险化学品序号： | 1022 |
|  | 特殊事项： | 重点监管、第四类特别管控；重大危险源临界量：500t |
|  | IMDG规则页码： | 3251 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色澄清液体，有刺激性气味。 |
|  | 主要用途： | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。 |
|  | 熔点： | -97.8 |
|  | 沸点： | 64.8 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.79 |
|  | 相对密度(空气=1): | 1.11 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 13.33/21.2℃ |
|  | 溶解性： | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。 |

page_359_table_1

|  | 临界温度(℃)： | 240 |
| --- | --- | --- |
|  | 临界压力(MPa)： | 7.95 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 727.0 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | 11℃闭杯；16℃开杯 |
|  | 自燃温度(℃)： | 385 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 5.5 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 44.0 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与 氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远 的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸 的危险。燃烧时无光焰。能积聚静电，引燃其蒸气。腐蚀某些塑料、 橡胶和涂料。 易燃性(红色)：3 反应活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染 的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、 消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴 露的容器。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 急性毒性-经口，类别3* 急性毒性-经皮，类别3* 急性毒性-吸入，类别3* 特异性靶器官毒性-一次接触，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照 明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量 的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必要的防 火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温 措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不 超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。 ERG指南：131 ERG指南分类：易燃液体—有毒的 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：25mg/m3；PC-STEL：50mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：5628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮) 50 LC ：64000ppm 4h(大鼠吸入) 50 |

page_360_table_1

|  | 健康危害： | 对呼吸道及胃肠道粘膜有刺激作用，对血管神经有毒作用，引起血管 痉挛，形成瘀血或出血；对视神经和视网膜有特殊的选择作用，使视 网膜因缺乏营养而坏死。急性中毒：表现以神经系统症状、酸中毒和 视神经炎为主，可伴有粘膜刺激症状。病人有头痛、头晕、乏力、恶 心、狂燥不安、共济失调、眼痛、复视或视物模糊，对光反应迟钝， 可因视神经炎的发展而失明等。 慢性中毒：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹 及视神经损害。 IDLH：6000ppm 嗅阈：141ppm OSHA：表Z—1空气朽染物 NIOSH标准文件：NIOSH 76～148 健康危害(蓝色)：1 |
| --- | --- | --- |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持 安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员 了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸 困难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工 呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 误服者用清水或硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建 议佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA 2000ppm：供气式呼吸器。5000ppm：连续供气式呼 吸器。6000ppm：面罩紧贴面部的连续供气呼吸器、自携式呼吸器、 全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状 况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助 自携式正压呼吸器。 逃生：自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前和 定期的体检。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。不要直接接 触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低 泄漏物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸 收，然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量 水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容， 然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

page_360_table_2

| 乙醇[无水] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 | 中文名： | 乙醇；酒精 |
|  | 英文名： | Ethyl atcohol；Ethanol |

page_361_table_1

| 识 | 分子式： | C H O 2 6 |
| --- | --- | --- |
|  | 分子量： | 46.07 |
|  | CAS号： | 64-17-5 |
|  | RTECS号： | KQ6300000 |
|  | UN/CN编号： | 1170/32061 |
|  | 危险化学品序号： | 2568 |
|  | 特殊事项： | 第四类特别管控；重大危险源临界量：500t |
|  | IMDG规则页码： | 3219 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色液体，有酒香。 |
|  | 主要用途： | 用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。 |
|  | 熔点： | -114.1 |
|  | 沸点： | 78.3 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.79 |
|  | 相对密度(空气=1): | 1.59 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 5.33/19℃ |
|  | 溶解性： | 与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。可产生易燃、 刺激性蒸气。 |
|  | 临界温度(℃)： | 243.1 折射率：1.366 |
|  | 临界压力(MPa)： | 6.38 最大爆炸压力(MPa)：0.735 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 1365.5（3.0×104kJ/kg） |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | 12 |
|  | 自燃温度(℃)： | 363 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 3.3 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 19.0 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。 与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相 当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂 和爆炸的危险。燃烧时发出紫色火焰。 易燃性(红色)：3 反应活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污 染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫 生、消防官员和污染控制部门。 |
| 包 装 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |

page_362_table_1

| 与 储 运 | 包装类别： | Ⅱ |
| --- | --- | --- |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的 照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和 数量的消防器材。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、柱距及必 要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季 要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应 注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。用控制焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶 或金属桶（罐）外木板箱。 ERG指南：127 ERG指南分类：易燃液体(极性的/与水混溶的) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | 属微毒类 LD ：7060mg/kg(兔经口)；＞7430mg/kg(兔经皮) 50 LC ：20000ppm 10h(大鼠吸入) 50 刺激性 家兔经眼：500mg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验： 15mg/24h，轻度刺激。 亚急性和慢性毒性 大鼠经口10.2g/(kg·天)，12周，体重下降，脂肪 肝。 致突变性 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验：小 鼠经口1～1.5g/(kg·天)，2周，阳性。 生殖毒性 小鼠腹腔最低中毒剂量(TDLo)：7.5g/kg(孕 9 天)，致畸阳 性。 致癌性 小鼠经口最低中毒剂量(TDLo)：340mg/kg(57周，间断)，致 癌阳性。 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
|  | 健康危害： | 人长期口服中毒剂量的乙醇，可见到肝、心肌脂肪浸润，慢性软脑 膜炎和慢性胃炎。对中枢神经系统的作用，先作用于大脑皮质，表 现为兴奋，最后由于延髓血管运动中枢和呼吸中枢受到抑制而死亡， 呼吸中枢麻痹是致死的主要原因。急性中毒：表现分兴奋期、共济 失调期、昏睡期，严重者深度昏迷。血中乙醇浓度过高可致死。慢 性影响：可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等，皮肤 反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 IDLH：3300ppm(10％LEL) 嗅阈：0.136ppm OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害(蓝色)：0 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。 确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼 吸困难，给予吸氧。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 一般 不需特殊 防护，高浓 度接触时 可佩带防毒 口罩。 NIOSH/OSHA 3300ppm：供气式呼吸器、自携式呼吸器。应急或有 计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携 式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式 正压呼吸器。 逃生：自携式逃生呼吸器。 |

page_363_table_1

|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
| --- | --- | --- |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火 源。在确保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏 物在受限制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收， 然后使用无火花工具收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水 冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容， 然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

page_363_table_2

| 乙酸乙酯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 乙酸乙酯；醋酸乙酯 |
|  | 英文名： | Ethyl acetate；Acetic ester |
|  | 分子式： | C H O 4 8 2 |
|  | 分子量： | 88.1 |
|  | CAS号： | 141-78-6 |
|  | RTECS号： | AH5425000 |
|  | UN/CN号： | 1173/32127 |
|  | 危险化学品序号： | 2651 |
|  | 特殊事项： | 重点监管；重大危险源临界量：500t |
|  | IMDG规则页码： | 3220 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |
|  | 主要用途： | 用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |
|  | 熔点： | -83.6 |
|  | 沸点： | 77.2 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.90 |
|  | 相对密度(空气=1): | 3.04 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 13.33/27℃ |
|  | 溶解性： | 微溶于水，溶于氯仿、丙酮、醇、醚等多数有机溶剂。 |
|  | 临界温度(℃)： | 250.1 |
|  | 临界压力(MPa)： | 3.83 最大爆炸压力(MPa)：0.850 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 2244.2 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | -4℃闭杯；13℃开杯 |
|  | 自燃温度(℃)： | 426℃ |
|  | 爆炸下限(V%)： | 2.0 |

page_364_table_1

|  | 爆炸上限(V%)： | 11.5 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与 氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远 的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸 的危险。 易燃性(红色)：3 反应活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、碱类、酸类。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污染 的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、 消防官员和污染控制部门。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照 明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量 的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。定期检查是否 有泄漏现象。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止 静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事 项”。用控制焚烧法处置。 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或 金属桶（罐）外木板箱。 ERG指南：129 ERG指南分类：易燃液体(极性的/与水混溶的/有毒的) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：200mg/m3；PC-STEL：300mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：5620mg/kg(大鼠经口)；4940mg/kg(兔经口) 50 LC ：1600ppm 8h(大鼠吸入) 50 亚急性和慢性毒性 豚鼠吸入 2000ppm或7.2g/m3，65 次接触，无明 显影响。 致突变性 性染色体缺失和不分离：啤酒酵母菌24400ppm。细胞遗传 学分析：仓鼠成纤维细胞9g/L。 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
|  | 健康危害： | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引起缓慢而渐进的麻醉作 用。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。有致敏作用，因血管神经障碍而 致牙龈路充血及粘膜炎症；可致湿疹样皮炎。 IDLH：7320mg/m3(2000ppm)(10％LEL) 嗅阈：0.61ppm OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害(蓝色)：1 |
| 急 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。注意患者保暖并且保持安静。吸 入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物 质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |

page_365_table_1

| 救 | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗。 |
| --- | --- | --- |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难， 给予吸氧。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。必要时佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA 2000ppm：连续供气式呼吸器、动力驱动装有机蒸气 滤毒盒的空气净化呼吸器、装药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器、装 有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式呼吸 器、全面罩呼吸器。应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危 及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩 呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空 气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。 建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确保安全 情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内 的易燃性。用活性炭或其它惰性材料吸收，收集运至废物处理场所处 置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏， 利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

page_365_table_2

| 丙酮 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 丙酮；二甲基酮；阿西通；二甲酮；醋酮 |
|  | 英文名： | Acetone |
|  | 分子式： | C H O 3 6 |
|  | 分子量： | 58.08 |
|  | CAS号： | 67-64-1 |
|  | RTECS号： | AI3150000 |
|  | UN/CN号： | 1090/31025 |
|  | 危险化学品序号： | 137 |
|  | 特殊事项： | 第三类易制毒；重大危险源临界量：500t |
|  | IMDG规则页码： | 3102 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发。有指甲油去除剂的 甜味。 |
|  | 主要用途： | 是基本的有机原料和低沸点溶剂。 |
|  | 熔点： | -94.6 |
|  | 沸点： | 56.5 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.80 |
|  | 相对密度(空气=1): | 2.00 |

page_366_table_1

|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 53.32/39.5℃ |
| --- | --- | --- |
|  | 溶解性： | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶 剂。在水中漂浮并可与水混溶。可产生易燃，刺激性蒸气。在人体 内能形成氰化物。 |
|  | 临界温度(℃)： | 235.5 |
|  | 临界压力(MPa)： | 4.72 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 1788.7（3.1×104kJ/kg） |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | -20℃ |
|  | 自燃温度(℃)： | 465 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 2.5 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 13.0 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与 氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当 远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和 爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、强还原剂、碱。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污 染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫 生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水 冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调升高，罐体 变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的 照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和 数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要 有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注 意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装 轻卸，防止包装及容器损坏。 ERG指南：127 ERG指南分类：易燃液体(极性的/与水混溶的) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：300mg/m3；PC-STEL：450mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | 属微毒类 LD ：5800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮) 50 |

page_367_table_1

|  | 健康危害： | 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、 头痛、头晕，容易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。 对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，后出现口 干、呕吐；昏迷、酸中毒和酮症。慢性影响：长期高浓度接触该品 出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期 反复接触可致皮炎。 健康危害(蓝色)： 1 易燃性(红色)： 3 反应活性： 0 |
| --- | --- | --- |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保 持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身 防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立 即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，佩带防毒口罩。呼吸器选择：1、2500ppm：装 药剂盒防有机蒸气的全面罩呼吸器、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的 空气净化呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防 毒面具)、自携式呼吸器。2、应急或有计划进入浓度未知区域，或处 于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式 正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。3、逃生：装有机 蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸 器。4、注意：据报告属于可引起眼睛刺激或损伤的物质，需眼部防 护。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 高浓度接触时，戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火 源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确 保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限 制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收 集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放 入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收 或无害处理后废弃。 |

page_367_table_2

| 四氢呋喃 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 四氢呋喃；一氧五环；氧杂环戊烷 |
|  | 英文名： | Tetrahydrofuran |
|  | 分子式： | C H O 4 8 |
|  | 分子量： | 72.11 |
|  | CAS号： | 109-99-9 |
|  | RTECS号： | LU5950000 |
|  | UN/CN号： | 2056/31042 |

page_368_table_1

|  | 危险化学品序号： | 2071 |
| --- | --- | --- |
|  | 特殊事项： | 重大危险源临界量：W5.3，易燃液体，类别2，1000t |
|  | IMDG规则页码： | 3144 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色易挥发液体，有类似乙醚的气味。 |
|  | 主要用途： | 用作溶剂、化学合成中间体、分析试剂。 |
|  | 熔点： | -108.5 |
|  | 沸点： | 65.4 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.89 |
|  | 相对密度(空气=1): | 2.5 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 15.20/15℃ |
|  | 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂。 |
|  | 临界温度(℃)： | 268 |
|  | 临界压力(MPa)： | 5.19最小点火能(mJ)：0.54 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无资料 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触空气。 |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | -20 |
|  | 自燃温度(℃)： | 230 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 1.5 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 12.4 |
|  | 危险特性： | 其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与 氧化剂能发生强烈反应。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在 爆炸危险性的过氧化物。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当 远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和 爆炸的危险。 易燃性(红色)：3 反应活性(黄色)： 1 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 酸类、碱、强氧化剂、氧。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。如果该物质或被污 染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫 生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水 冷却暴露的容器。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |

page_369_table_1

|  | 储运注意事项： | 通常商品加有阻聚剂。储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。 仓温不宜超过 20℃。防止阳光直射。包装要求密封，不可与空气接 触。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等 设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器 材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。 禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过 3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包 装及容器损坏。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事 项”。用控制焚烧法处置。 ERG指南：127 ERG指南分类：易燃液体(极性的/与水混溶的) 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶 或金属桶（罐）外木板箱。 |
| --- | --- | --- |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：300mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：2816mg/kg(大鼠经口)；LC ：21000ppm 3h(大鼠吸入) 50 50 致突变性 DNA损失：哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。 该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。 |
|  | 健康危害： | 本品具有麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛 和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼 有刺激性。长期反复皮肤接触，可因脱脂作用而发生皮炎。 IDLH：2000ppm(5900mg、m3)(10％LEL) 嗅阈：3.8ppm；OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害(蓝色)：2 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保 持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身 防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑；用大量流动清水彻底冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立 即进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 患者清醒时给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，应该佩带防毒口罩。必要时建议佩带自给式呼 吸器。NIOSH/OSHA 2000ppm：连续供气式呼吸器、装药剂盒防有 机蒸气的全面罩呼吸器、装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼 吸器(防毒面具)、动力驱动装有机蒸气滤毒盒的空气净化呼吸器、自 携式呼吸器、全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域， 或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、供 气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装 有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生 呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防化学品手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火 源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。在确 保安全情况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限 |

page_370_table_1

|  | 制空间内的易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收 集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放 入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收 或无害处理后废弃。 |
| --- | --- |

page_370_table_2

| 氯苯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 氯苯；一氯代苯 |
|  | 英文名： | Chlorobenzene；Monochlorobenzene |
|  | 分子式： | C H Cl 6 5 |
|  | 分子量： | 112.56 |
|  | CAS号： | 108-90-7 |
|  | RTECS号： | CZ0175000 |
|  | UN/CN编号： | 1134/33546 |
|  | 危险化学品序号： | 1414 |
|  | 特殊事项： | 重点监管；重大危险源临界量：W5.4，易燃液体，类别3，5000t |
|  | IMDG规则页码： | 3318 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色透明液体，具有不愉快的苦杏仁味。 |
|  | 主要用途： | 作为有机合成的重要原料。 |
|  | 熔点： | -45.2 |
|  | 沸点： | 132.2 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.10 |
|  | 相对密度(空气=1): | 3.9 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 1.33/20℃ |
|  | 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、氯仿、二硫化碳、苯等多数有机溶剂。 |
|  | 临界温度(℃)： | 359.2 |
|  | 临界压力(MPa)： | 4.52 辛醇/水分配系数的对数值：2.84 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无资料 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险分级： | 乙 |
|  | 闪点(℃)： | 28 |
|  | 自燃温度(℃)： | 590 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 1.3 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 9.6 |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。与过氯酸银、 二甲亚砜反应剧烈。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化物。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |

page_371_table_1

|  | 禁忌物： | 强氧化剂。 |
| --- | --- | --- |
|  | 灭火方法： | 雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别3 危害水生环境-急性危害，类别2 危害水生环境-长期危害，类别2 |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 包装类别： | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓温不宜超过 30℃。 防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照 明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量 的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的 机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置， 防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：50mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：2290mg/kg(大鼠经口) 50 |
|  | 健康危害： | 对中枢神经系统有抑制作用和麻醉作用，对皮肤和粘膜有轻微刺激作 用。急性中毒：有头痛、头晕、无力、食欲减退、麻醉状态，甚至昏 迷。慢性影响：常有眼痛、流泪、结膜充血。早期有头痛、失眠、记 忆减退等神经衰弱征候群，重者引起中毒性肝炎，个别可发生肾脏损 害。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即 进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 误服者给充分漱口、饮水，尽快洗胃。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建 议佩带自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防化学品手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。 建议应急处理人员戴好防毒面具，穿一般消防防护服。在确保安全情 况下堵漏。喷水雾会减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的 易燃性。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至废物处 理场所处置。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，经稀释的洗水 放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收 或无害处理后废弃。 |

page_371_table_2

| 硼氢化钾 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 | 中文名： | 硼氢化钾；钾硼氢；四氢硼钾；氢硼化钾 |

page_372_table_1

| 识 | 英文名： | Potassium borohydride |
| --- | --- | --- |
|  | 分子式： | KBH 4 |
|  | 分子量： | 53.94 |
|  | CAS号： | 13762-51-1 |
|  | RTECS号： | TS7525000 |
|  | UN/CN编号： | 1870/43045 |
|  | 危险化学品序号： | 1605 |
|  | 特殊事项： | 易制爆；重大危险源临界量：W11，遇水放出易燃气体的物质和混合 物，类别1，200t |
|  | IMDG规则页码： | 4357 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 白色结晶性粉末。 |
|  | 主要用途： | 用于醛、酮、酰氯化物的还原剂，以及用于制氢和其他硼氢盐。 |
|  | 熔点： | >400(分解) |
|  | 沸点： | 无资料 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.18 |
|  | 相对密度(空气=1): | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 无资料 |
|  | 溶解性： | 不溶于烃类、苯、乙醚，微溶于甲醇、乙醇，溶于液氨。 |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触潮湿空气。 |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | 无资料 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无资料 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无资料 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无资料 |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。遇水或酸发 生反应放出氢气及热量，能引起燃烧。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氧化硼、氢气。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、酸类、水、醇类。 |
|  | 灭火方法： | 砂土、干粉。禁止用水。禁止用泡沫。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。 如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用 户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外， 使用雾状水冷却暴露的容器。如果容器长时间暴露于明火中或高温 下，立即撤离到安全区域。 |
| 包 装 与 | 危险性类别： | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 急性毒性-经口，类别3 急性毒性-经皮，类别3 |

page_373_table_1

| 储 运 | 危险货物包装标志： | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | 包装类别： |  |
|  | 储运注意事项： | 储存于高燥清洁的仓间内。远离火种、热源。相对湿度保持在 75％ 以下。防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与酸类、氧化剂、 潮湿物品等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨 天不宜运输。 ERG指南：138； ERG指南分类：遇水反应性物质(放出易燃气体) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： |  |
|  | 健康危害： | 本品对粘膜、上呼吸道、眼睛及皮肤有强烈刺激性。吸入后，可因喉 和支气管的炎症、水肿、痉挛，化学性肺炎或肺水肿而致死。中毒表 现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐等。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持 安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。就医。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼吸。就 医。如果呼吸困难，给予吸氧。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 作业工人应该佩带防尘口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式 正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压 呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自 携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。进行就业前和定期的体检。 |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员戴 好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直 接喷水，更不要让水进入包装容器内。用清洁的铲子收集于干燥净洁 有盖的容器中，移至大量水中，再在其中小心加入醋酸或丙酮的稀溶 液，静置后中和至中性，然后废弃。如果大量泄漏，收集于密闭容器 中作好标记，等待处理。 |

page_373_table_2

| 锌尘；锌粉；锌灰 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 锌；锌粉；锌灰；亚铅粉 |
|  | 英文名： | Zinc powder；Zinc dust |
|  | 分子式： | Zn |
|  | 分子量： | 65.38 |
|  | CAS号： | 7740-66-6 |

page_374_table_1

|  | RTECS号： | ZG8600000 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | UN/CN号： | 1435；1436粉末或粉尘/43014 |  |
|  | 危险化学品序号： | 2358 |  |
|  | 特殊事项： | 易制爆；重大危险源临界量：W11，遇水放出易燃气体的物质和混 合物，类别1，200t |  |
|  | IMDG规则页码： | 4373 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 浅灰色的细小粉末。 |  |
|  | 主要用途： | 用作催化剂、还原剂和用于有机合成，也用于制备有色金属合金。 |  |
|  | 熔点： | 419.6 |  |
|  | 沸点： | 907 |  |
|  | 相对密度(水=1)： | 7.13 |  |
|  | 相对密度(空气=1): | 无资料 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 0.13/487℃ |  |
|  | 溶解性： | 溶于酸、碱。 |  |
|  | 临界温度(℃)： | 变脆点(℃)：210 |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无资料 |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触潮湿空气。 |  |
|  | 燃烧性： | 可燃。最小引燃能量(mj)：65 |  |
|  | 建规火险类别： | 乙 |  |
|  | 闪点(℃)： | 无资料 |  |
|  | 自燃温度(℃)： | 500 |  |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无资料 |  |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无资料 |  |
|  | 危险特性： | 具有强还原性。遇酸类、水、卤素和氧化剂等能发生强烈的化学反 应，引起燃烧或爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一 定的浓度时，遇火星会发生爆炸。 易燃性(红色)：2 反应活性(黄色)：2 健康危害(蓝色)：0 |  |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氧化锌。 |  |
|  | 稳定性： | 不稳定 |  |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物： | 胺类、硫、氯代烃、强酸、强碱、氧化物、强氧化剂、空气。 |  |
|  | 灭火方法： | 砂土、干粉。禁止用水。禁止用泡沫。如果该物质或被污染的流体 进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防 官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露 的容器。 |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 锌尘： | 自热物质和混合物，类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |
|  |  | 锌粉： | 自热物质和混合物，类别1 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 |

page_375_table_1

|  |  |  | 危害水生环境-长期危害，类别1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 锌灰： | 遇水放出易燃气体的物质和混合物，类别3 |
|  | 危险货物包装标志： | 4 |  |
|  | 包装类别： | Ⅱ |  |
|  | 储运注意事项： | 储存于高燥清洁的仓间内。相对湿度保持在 75％以下。远离火种、 热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与碱类、酸类、潮湿物品、 卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。平时需勤检查，查仓温，查 混储。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。恢复材料的原状态，以便 重新使用。 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶；塑料袋、多层牛 皮纸袋外纤维板桶、胶合板桶、硬纸板桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压 口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 ERG指南：138；ERG指南分类：遇水反应性物质(放出易燃气体) |  |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |  |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入 |  |
|  | 毒性： | 该物质对环境可能有危害，建议不要让其进入环境。 OSHA表Z—1空气污染物：锌及其化合物 |  |
|  | 健康危害： | 吸入锌在高温下形成的氧化锌烟雾可致金属烟雾热，症状有口中金 属味、口渴、胸部紧束感、干咳、头痛、头晕、高热、寒战等。粉 尘对眼有刺激性。口服刺激胃肠道。长期或反复接触对皮肤有刺激 性。 |  |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保 持安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身 防护。 |  |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。 |  |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。必要时进行人工呼 吸。就医。 |  |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给饮大量温水，催吐，就医。 |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。 |  |
|  | 呼吸系统防护： | 作业工人应该佩带防尘口罩。必要时建议佩带自给式呼吸器。 高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式 正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正 压呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自 携式逃生呼吸器。 |  |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。必要时戴安全防护眼镜。 |  |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |  |
|  | 手防护： | 戴防护手套。 |  |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。进行就业前 和定期的体检。 |  |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员 戴好防毒面具，穿相应的工作服。不要直接接触泄漏物，转移未破 损的包装，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。 避免扬尘，使用无火花工具收集于干燥净洁有盖的容器中，转移回 收。如果大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖，在技术人员指导下清除。 |  |

page_376_table_1

| 亚硝酸钠 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 亚硝酸钠 |
|  | 英文名： | Sodium nitrite |
|  | 分子式： | NaNO 2 |
|  | 分子量： | 69.01 |
|  | CAS号： | 7632-00-0 |
|  | RTECS号： | RA1225000 |
|  | UN/CN编号： | 1500/51525 |
|  | 危险化学品序号： | 2492 |
|  | 特殊事项： | 重大危险源临界量：W9.2，氧化性固体，类别3，200t |
|  | IMDG规则页码： | 5181 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 白色或淡黄色细结晶，无臭，略有咸味，易潮解。 |
|  | 主要用途： | 用于染料、医药等的制造，也用于有机合成。 |
|  | 熔点： | 271 |
|  | 沸点： | 320(分解) |
|  | 相对密度(水=1)： | 2.17 |
|  | 相对密度(空气=1): | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 无资料 |
|  | 溶解性： | 易溶于水，微溶于乙醇、甲醇、乙醚。 |
|  | 临界温度(℃)： | 分解温度(℃)：320 |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触空气。 |
|  | 燃烧性： | 助燃 |
|  | 建规火险类别： | 乙 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 暴露在空气中会被氧化而变质。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷 或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物，急剧加热时可发生爆炸。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：1 特殊危险：氧化剂 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氮氧化物。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强还原剂、活性金属粉末、强酸。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水 体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安 全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |

page_377_table_1

| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 氧化性固体，类别3 急性毒性-经口，类别3* 危害水生环境-急性危害，类别1 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险货物包装标志： | 5 |
|  | 包装类别： | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。包装要求密封，不可与 空气接触。应与易燃、可燃物，还原剂、硫、磷、氧化剂等分开存放。 切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 废弃：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系， 确定处置方法。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐） 外木板箱；塑料袋外麻袋。 ERG指南：140 ERG指南分类：氧化剂 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：85mg/kg(大鼠经口) LC ：5.5mg/kg(大鼠吸入) 50 50 该物质对环境可能有危害，在地下水中有蓄积作用。 |
|  | 健康危害： | 毒作用为麻痹血管运动中枢及周围血管，形成高铁血红蛋白。急性中 毒表现为全身无力、头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、呼吸困难；检 查见皮肤粘膜明显紫绀。严重者血压下降、昏迷，死亡。接触工人手、 足部皮肤可发生损害。 健康危害(蓝色)：2 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。注意患者保暖并且保持 安静。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难， 给予吸氧。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给饮大量温水，催吐，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，加强通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 作业工人应戴口罩。 高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检测浓度下：自携式 正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压 呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自 携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 可采用安全面罩。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具， 穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、 纸、油等)接触，然后收集加入水中(3％)，用硫酸调节pH值至2，再 逐渐加入过量的亚硫酸氢钠，待反应完后废弃。如大量泄漏，收集回 收或无害处理后废弃。 |

page_378_table_1

| 三氯甲烷 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 三氯甲烷；氯仿；哥罗仿 |
|  | 英文名： | Trichloromethane；Chloroform |
|  | 分子式： | CHCl 3 |
|  | 分子量： | 119.39 |
|  | CAS号： | 67-66-3 |
|  | RTECS号： | FS9100000 |
|  | UN/CN编号： | 1888/61553 |
|  | 危险化学品序号： | 1852 |
|  | 特殊事项： | 重点监管；第二类易制毒 |
|  | IMDG规则页码： | 6103 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色透明重质液体，极易挥发，有特殊气味。 |
|  | 主要用途： | 用于有机合成及麻醉剂等。 |
|  | 熔点： | -63.5 |
|  | 沸点： | 6l.3 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.50 |
|  | 相对密度(空气=1): | 4.12 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 13.33/10.4℃ |
|  | 溶解性： | 不溶于水，溶于醇、醚、苯。 |
|  | 临界温度(℃)： | 263.4 折射率：1.447 |
|  | 临界压力(MPa)： | 5.47 辛醇/水分配系数的对数值：1.97 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 373.5 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 光照。 |
|  | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 建规火险类别： |  |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 一般不会燃烧，但长时间暴露在明火及高温下仍能燃烧。在过量水、 光照、高温下会发生分解，生成高毒的具有腐蚀性的光气和氯化氢。 类似碱液的强碱和氢氧化钾能使氯仿分解成氯酸盐和甲酸盐。在强碱 和水的作用下，能形成爆炸物。高温接触水，有腐蚀性；腐蚀铁和其 他金属。腐蚀塑料和橡胶。能积聚静电。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氯化氢、光气。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 碱类、铝、丙酮、强氧化剂、钾、钠、活泼金属。 |

page_379_table_1

|  | 灭火方法： | 雾状水、二氧化碳、砂土。如果该物质或被污染的流体进入水路，通 知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制 部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| --- | --- | --- |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 急性毒性-吸入，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别2 严重眼损伤/眼刺激，类别2 致癌性，类别2 生殖毒性，类别2 特异性靶器官毒性-反复接触，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 6 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。避免光照。保持容器密 封。应与氧化剂、食用化工原料分开存放。不可混储混运。搬运时要 轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 运输按规定路线行驶。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事 项”。用控制焚烧法处置。溶于易燃溶剂或与燃料混合后，再焚烧。 焚烧炉排出的卤代烃通过酸洗涤器除去。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐） 外木板箱。 ERG指南：151 ERG指南分类：有毒物质(不燃的) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：20mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：908mg/kg(大鼠经口) 50 LC ：47702mg/m3 4h(大鼠吸入) 50 亚急性和慢性毒性：动物慢性毒性主要表现为肝肾损害。 致癌性：IARC致癌性评论：对人可能致癌。 |
|  | 健康危害： | 主要作用于中枢神经系统，具有麻醉作用，对肝，肾有损害作用。吸 入或经皮肤吸收引起急性中毒，初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴 奋、皮肤粘膜有刺激症状，以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、 昏迷等，重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动、并可有肝、肾损害。 误服中毒时，胃有烧灼感、伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻 醉症状。慢性中毒：主要引起肝脏损害，此外还有消化不良、乏力、 头痛、失眠等症状，少数有肾损害。 IARC 评价：2B 组；可疑人类致癌物；人类证据不足；动物证据充 分 NTP：可疑人类致癌物；IDLH：500ppm潜在人类致癌物 嗅阈：11.7ppm；OSHA：表Z—1空气污染物 NIOSH标准文件：NIOSH 75—114；健康危害(蓝色)：2 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。对少量皮肤接触，避免 将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮 肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相关的个体 防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即 进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行 人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 误服者给饮大量温水，催吐，就医。 |

page_380_table_1

| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
| --- | --- | --- |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩 带自给式呼吸器。高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何可检 测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之 以辅助自携式正压呼吸器。逃生：装有机蒸气滤毒盒的空气净化式全 面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿相应的防护服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防化学品手套。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。单独存放被毒 物污染的衣服，洗后再用。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急 处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在 确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土、蛭石或其它惰 性材料吸收，然后收集运至废物处理场所处置。如大量泄漏，利用围 堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

page_380_table_2

| 盐酸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 盐酸；氢氯酸 |
|  | 英文名： | Hydrochloric acid；Chlorohydric acid |
|  | 分子式： | HCl |
|  | 分子量： | 36.46 |
|  | CAS号： | 7647-01-0 |
|  | RTECS号： | MW4025000 |
|  | UN/CN编号： | 1789/81013 |
|  | 危险化学品序号： | 2507 |
|  | 特殊事项： | 第三类易制毒 |
|  | IMDG规则页码： | 8183 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色或微黄色发烟液体，有刺鼻的酸味。 |
|  | 主要用途： | 重要的无机化工原料，广泛用于染料、医药、食品、印染、皮革、冶 金等行业。 |
|  | 熔点： | -114.8(纯) |
|  | 沸点： | 108.6(20%) |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.20 |
|  | 相对密度(空气=1): | 1.26 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 30.66/21℃ |
|  | 溶解性： | 与水混溶，溶于碱液。UN1050(无水的)；UN2186(冷冻) |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 | 避免接触的条件： |  |

page_381_table_1

| 烧 爆 炸 危 险 性 | 燃烧性： | 不燃 |
| --- | --- | --- |
|  | 建规火险类别： | 戊 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的 氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀 性。与乙酸酐、脂肪胺类、链烷醇胺类、烯基氧化物、芳香胺类、氨 基化合物、2-氨基乙醇、氨、氢氧化氨、二磷化三钙、氯磺酸、乙撑 二胺、二甲亚胺、环氧氯丙烷、异氰酸酯类、乙炔基金属、发烟硫酸、 有机酸酐、高氯酸、3-丙内酯、磷化铀、硫酸、氢氧化钠及其他碱类、 强氧化剂、醋酸乙烯酯及二氟乙烯接触发生反应。接触绝大多数金属， 放出易燃氢气。腐蚀某些塑料、橡胶和涂料。 易燃性(红色)：0 化学活性(黄色)：0 健康危害(蓝色)：3 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氯化氢。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 碱类、胺类、碱金属、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。消防器具(包括 SCBA)不能提供足够有效的防护。若 不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。蒸气比空 气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气遇火能爆炸。蒸气能扩散到 远处，遇点火源着火，并引起回燃。储存容器及其部件可能向四面八 方飞射很远。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体 污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。若不能 切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。受过特殊培训的人员可以利 用喷雾水流冷却周围暴露物，让火自行烧尽。在安全防爆距离以外， 使用雾状水冷却暴露的容器。若冷却水流不起作用(排放音量、音调 升高，罐体变色或有任何变形的迹象)，立即撤离到安全区域。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别2 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。应与碱类、金属粉末、卤素(氟、氯、 溴)、易燃、可燃物等分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸， 防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定 路线行驶。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。废物储存参见“储运注意事 项”。用碱液－石灰水中和，生成氯化钠和氯化钙，用水稀释后排入 下水道。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐） 外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木箱或半花格箱。 ERG指南：125(无水的)；157(溶液)；125(冷冻) ERG指南分类：125：气体—腐蚀性的； 157：有毒和/或腐蚀性物质(不燃/遇水反应的) |

page_382_table_1

| 毒 性 危 害 | 接触限值： | MAC：7.5mg/m3 |
| --- | --- | --- |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入 |
|  | 毒性： | LD ：900mg/kg(兔经口) 50 LC ：3124ppm 1h(大鼠吸入) 50 |
|  | 健康危害： | 接触其蒸气或烟雾，引起眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、 齿龈出血、气管炎；刺激皮肤发生皮炎，慢性支气管炎等病变。误服 盐酸中毒，可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能胃穿孔、腹膜炎等。 IDLH：50ppm 嗅阈：6.31ppm；在1～5ppm范围内有强烈的窒息气味 OSHA：表Z—1空气污染物 OSHA高危险化学品过程安全管理：29CFR1910.119．附录A，临界 值 5000lb(2268kg)(以无水盐酸氯化氢计) |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即用水冲洗至少 15min。或用 2%碳酸氢钠溶液冲洗。若有灼伤， 就医治疗。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10min或用2%碳酸氢钠溶液冲洗。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。给予 2～4%碳酸 氢钠溶液雾化吸入。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口 进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。注 意患者保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发 反应。确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给牛奶、蛋清、植物油等口服，不可催吐。立即就 医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事 态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良 好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急 处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止 向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。用沙土、干燥石灰 或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲 洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后 收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

page_382_table_2

| 溴 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 溴；溴素 |
|  | 英文名： | Bromine |
|  | 分子式： | Br 2 |
|  | 分子量： | 159.82 |
|  | CAS号： | 7726-95-6 |
|  | RTECS号： | EF9100000 |

page_383_table_1

|  | UN/CN编号： | 1744/81021 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险化学品序号： | 2361 |
|  | 特殊事项： | 第二类易制毒；重大危险源临界量：20t |
|  | IMDG规则页码： | 8130 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 暗红褐色发烟液体，有刺鼻气味。 |
|  | 主要用途： | 用作分析试剂、氧化剂、烯烃吸收剂、溴化剂。 |
|  | 熔点： | -7.2 |
|  | 沸点： | 59.5 |
|  | 相对密度(水=1)： | 3.10 |
|  | 相对密度(空气=1): | 7.14 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 23.33/20℃ |
|  | 溶解性： | 微溶于水，易溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、二硫化碳、盐酸。 |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 折射率：1.647 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 光照。 |
|  | 燃烧性： | 助燃 |
|  | 建规火险分级： | 乙 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 具有强氧化性。与易燃物(如苯)和有机物(如糖、纤维素等)接触会发 生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原剂强烈反应。腐蚀性极强。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 溴化氢。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强还原剂、碱金属、铝、铜、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 二氧化碳、砂土。消防器具(包括SCBA)不能提供足够有效的防护。 若不小心接触，立即脱离现场，隔离器具，对人员彻底清污。强氧化 剂，能助长火势。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在 水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 急性毒性-吸入，类别2* 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |
|  | 包装类别： | Ⅰ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保持 容器密封。应与金属粉末、易燃、可燃物，还原剂、碱类等分开存放。 切忌混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬 运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，中途不得停驶。 |

page_384_table_1

|  |  | 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水道。 包装方法：螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐） 外木板箱；耐酸坛、陶瓷罐外木箱或半花格箱；玻璃瓶、塑料桶外木 板箱或半花格箱。 ERG指南：154 ERG指南分类：有毒和/或腐蚀性物质(不燃的) |
| --- | --- | --- |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：0.6mg/m3；PC-STEL：2mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LC ：750ppm 9min(小鼠吸入) 50 IDLH：3ppm； 嗅阈：0.066ppm； OSHA：表Z—1空气污染物 |
|  | 健康危害： | 对皮肤、粘膜有强烈刺激作用和腐蚀作用。轻度中毒时，有全身无力、 胸部发紧、干咳、恶心或呕吐；吸入较多时，有头痛、呼吸困难、剧 烈咳嗽、流泪、眼睑水肿及痉挛。有的出现支气管哮喘、支气管炎或 肺炎。少数人出现过敏性皮炎，高浓度溴可造成皮肤灼伤，甚至溃疡。 长期吸入，除粘膜刺激症状外，还伴有神经衰弱征候群等。 健康危害(蓝色)：3 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：0 特殊注意：氧化剂 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即脱去污染的衣着，用流动清水冲洗10min或用2%碳酸氢钠溶液 冲洗。若有灼伤，就医治疗。脱去并隔离被污染的衣服和鞋。对少量 皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。 吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该 物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。就医。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即 进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行 人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气或烟雾时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事 态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。2.5ppm：连续供气式呼 吸器、动力驱动滤毒盒空气净化呼吸器。3ppm：装药剂盒的全面罩 呼吸器、装滤毒盒的空气净化式呼吸器、动力驱动面罩紧贴面部装滤 毒盒防相应化合物的空气净化呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状 况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助 自携式正压呼吸器。逃生：装滤毒盒的空气净化式呼吸器、自携式逃 生呼吸器。(1)只用不能被氧化的吸附剂(不能用炭)。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持良 好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置： |  | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急 处理人员戴正压自给式呼吸器，穿厂商特别推荐的化学防护服(完全 隔离)。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。用沙土、干 燥石灰或苏打灰混合，收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水 冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。 |

page_385_table_1

| 正磷酸 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 磷酸；正磷酸 |
|  | 英文名： | Phosphoric acid；Orthophosphoric acid |
|  | 分子式： | H PO 3 4 |
|  | 分子量： | 98 |
|  | CAS号： | 7664-38-2 |
|  | RTECS号： | TB6300000 |
|  | UN/CN编号： | 1805/81501 |
|  | 危险化学品序号： | 2790 |
|  | 特殊事项： | / |
|  | IMDG规则页码： | 8204 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 纯磷酸为无色结晶，无臭，具有酸味。 |
|  | 主要用途： | 用于制药、颜料、电镀、防锈等。 |
|  | 熔点： | 42.4(纯品) |
|  | 沸点： | 260 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.87(纯晶) |
|  | 相对密度(空气=1): | 3.38 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 0.67/25℃(纯) |
|  | 溶解性： | 与水混溶，可混溶于乙醇。 |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 粘度(mm2/S)：47.0c.p. |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 助燃 |
|  | 建规火险类别： |  |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 有腐蚀性。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。 强酸；接触强腐蚀剂， 放出大量热量，并发生溅射。与脂肪胺、链烷醇胺、烯基氧化物、 芳香胺、氨基化合物、氨、氢氧化铵、碱、氧化钙、环氧氯丙烷、 异氰酸酯不能配伍。与硝基甲烷、发烟硫酸、有机酸酐、硫酸、四 硼氢化钠、强氧化剂、醋酸乙烯酯和水接触发生爆炸。接触大多数 金属能形成易燃氢气。如果作为金属洗净剂，金属中的杂质能引起 形成剧毒的磷化氢气体。能腐蚀某些塑料、橡胶、涂料、玻璃和陶 瓷。 易燃性(红色)： 0 反应活性(黄色)：0 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氧化磷。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |

page_386_table_1

|  | 聚合危害： | 不能出现 |
| --- | --- | --- |
|  | 禁忌物： | 强碱、活性金属粉末、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、砂土、干粉。如果该物质或被污染的流体进入水 路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和 污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾状水冷却暴露的容器。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |
|  | 包装类别： | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。防止阳光直射。保 持容器密封。应与碱类、H 发泡剂等分开存放。分装和搬运作业要 注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ERG指南：154 ERG指南分类：有毒和/或腐蚀性物质(不燃的) |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：1mg/m3；PC-STEL：3mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：1530mg/kg(大鼠经口)；2740mg/kg(兔经皮) 50 |
|  | 健康危害： | 蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。液体可致皮肤或眼灼伤。慢性影 响：鼻粘膜萎缩，鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触，可引起皮肤刺 激。 IDLH：1000mg/m3 OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害(蓝色)：3 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。若有灼伤，按酸灼伤 处理。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖 并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确 保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。就医。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困 难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工 呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。尽可能机械化、自动化。 |
|  | 呼吸系统防护： | 空气中浓度超标时，必须佩带防毒面具或供气式头盔。紧急事态抢 救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。 NIOSH/OSHA 25mg/m3：连续供气式呼吸器。 50mg/m3：高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼 吸器。 1000mg/m3：供气式正压全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区域，或处于立即危及生命或健康的状 况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器、辅助自 携式正压呼吸器。 逃生：高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持 良好的卫生习惯。 |

page_387_table_1

| 泄漏处置： | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应 急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物， 用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集转移到安全场所或以少 量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。如大量泄漏，收 集回收或无害处理后废弃。 |
| --- | --- |

page_387_table_2

| 4-氯苯甲酰氯 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 4-氯苯甲酰氯；对氯苯甲酰氯 |
|  | 英文名： | p-Chlorobenzoyl chloride；4-Chlorobenzoyl chloride |
|  | 分子式： | C H Cl O 7 4 2 |
|  | 分子量： | 175.02 |
|  | CAS号： | 122-01-0 |
|  | RTECS号： |  |
|  | UN/CN编号： | -/81636 |
|  | 危险化学品序号： | 1426 |
|  | 特殊事项： | / |
|  | IMDG规则页码： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色或微黄色透明液体或结晶。 |
|  | 主要用途： | 用作农药和医药中间体。 |
|  | 熔点： | 12～14 |
|  | 沸点： | 220～222 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.3770 |
|  | 相对密度(空气=1): |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： |  |
|  | 溶解性： | 不溶于水，溶于乙醇、乙醚、丙酮。 |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： | 折射率：1.5780 |
|  | 燃烧热(kj/mol)： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触潮湿空气。 |
|  | 燃烧性： | 可燃 |
|  | 建规火险分级： | 丙 |
|  | 闪点(℃)： | 105 |
|  | 自燃温度(℃)： |  |
|  | 爆炸下限(V%)： |  |
|  | 爆炸上限(V%)： |  |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热可燃。与强氧化剂可发生反应。有腐蚀性。吸潮或遇 水会产生大量的腐蚀性烟雾。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |

page_388_table_1

|  | 聚合危害： | 不能出现 |
| --- | --- | --- |
|  | 禁忌物： | 强碱、氧化剂、水、潮湿空气、醇类。 |
|  | 灭火方法： | 二氧化碳、干粉。禁止用水。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风良好的库房。远离火种、热源。专人保管。 保持容器密封。防止受潮和雨淋。应与碱类、氧化剂、醇类、潮湿 物品、食用化工原料等分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及 容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制订标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | 未见毒性资料 |
|  | 健康危害： | 本品有腐蚀性。其蒸气对皮肤、眼睛和粘膜有腐蚀性。遇水会释出 有毒和腐蚀性的氯化物气体。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 用肥皂水及清水彻底冲洗。就医。若有灼伤，按酸灼伤处理。 |
|  | 眼睛接触： | 拉开眼睑，用流动清水冲洗15min。就医。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进 行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： | 误服者，口服牛奶、豆浆或蛋清，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 严加密闭，提供充分的局部排风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其蒸气时，佩戴防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，应该 佩戴防毒面具。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿防腐工作服。 |
|  | 手防护： | 戴橡胶手套。 |
|  | 其他： | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。工作服不要 带到非作业场所，单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。车间应 配备急救设备及药品。 |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，切断火源。建议应急处理人员 戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏 物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。使用不产生火花的工具 收集转移至水槽中，加碱灰混和，再用大量水稀释、冲洗。经稀释 的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

page_388_table_2

| 氢氧化钾；氢氧化钾溶液[含量≥30%] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 氢氧化钾；苛性钾；苛性碱；氢氧化钾溶液[含量≥30%] |
|  | 英文名： | Potassium hydroxide；Caustic potash |
|  | 分子式： | KOH |
|  | 分子量： | 56.11 |
|  | CAS号： | 1310-58-3 |

page_389_table_1

|  | RTECS号： | TT2100000 |
| --- | --- | --- |
|  | UN/CN编号： | 1813固体；1814溶液/82002 |
|  | 危险化学品序号： | 1667 |
|  | 特殊事项： | / |
|  | IMDG规则页码： | 8214 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 白色晶体，易潮解，无臭 |
|  | 主要用途： | 用作化工生产的原料，也用于医药、染料、轻工等工业 |
|  | 熔点： | 360.4 |
|  | 沸点： | 1320 |
|  | 相对密度(水=1)： | 2.04 |
|  | 相对密度(空气=1): | 无资料 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 0.13/719℃ |
|  | 溶解性： | 溶于水、乙醇，微溶于醚 |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触潮湿空气。 |
|  | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 建规火险类别： | 丁 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发 生中和反应并放热。具有强腐蚀性。氢氧化钾吸收了水分，能点燃 临近的物质。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：1 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 可能产生有害的毒性烟雾。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。蒸气比空气重，易在低处聚集。封闭区域内的蒸气 遇火能爆炸。如果该物质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水 体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官员和污染控制部门。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 储存于高燥清洁的仓间内。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃 物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻 装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 废弃：处置前参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水 |

page_390_table_1

|  |  | 道。高浓度对水生生物有害。 包装方法：小开口塑料桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料 瓶或金属桶（罐）外木板箱。 ERG指南：154 ERG指南分类：有毒和/或腐蚀性物质(不燃的) |
| --- | --- | --- |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制定标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入 |
|  | 毒性： | LD ：273mg/kg(大鼠经口) 50 刺激性：家兔经眼：1％重度刺激。家兔经皮：50mg（24h），重度 刺激。 |
|  | 健康危害： | 本品具强烈腐蚀性。吸入后强烈刺激呼吸道或造成灼伤。眼和皮肤 直接接触可致灼伤。口服灼伤口腔和消化道，可致死。 慢性影响：肺损害。 OSHA：表Z—1空气污染物；健康危害(蓝色)：3 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即用水冲洗至少15min。若有灼伤，就医治疗。对少量皮肤接触， 避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖并且保持安静。吸入、食 入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确保医务人员了解该物质相 关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。或用3%硼 酸溶液冲洗。就医。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困 难，给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工 呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。 |
|  | 呼吸系统防护： | 必要时佩带防毒口罩。高于NIOSH REL浓度或尚未建立REL，任何 可检测浓度下：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸 器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：装有机蒸气滤毒盒的空 气净化式全面罩呼吸器(防毒面具)、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面 具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干 燥净洁有盖的容器中，以少量加入木量水中，调节至中性，再放入 废水系统。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入库水系统。如 大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

page_390_table_2

| 氢氧化钠；氢氧化钠溶液[含量≥30%] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 氢氧化钠；片碱；烧碱；苛性钠；氢氧化钠溶液[含量≥30%]；液碱 |
|  | 英文名： | Sodiun hydroxide；Caustic soda |
|  | 分子式： | NaOH |
|  | 分子量： | 40.01 |
|  | CAS号： | 1310-73-2 |

page_391_table_1

|  | RTECS号： | WB4900000 |
| --- | --- | --- |
|  | UN/CN编号： | 1823/82001 |
|  | 危险化学品序号： | 1669 |
|  | 特殊事项： | / |
|  | IMDG规则页码： | 8225 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 白色不透明固体，易潮解；液碱为无色透明液体。 |
|  | 主要用途： | 用于肥皂工业、石油精炼、造纸、人造丝、染色、制革、医药、有机 合成等。 |
|  | 熔点： | 318.4 |
|  | 沸点： | 1390 |
|  | 相对密度(水=1)： | 2.12 |
|  | 相对密度(空气=1): | 无资料 |
|  | 溶解性： | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 0.13/739℃ |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： | 接触潮湿空气。 |
|  | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 建规火险类别： | 戊 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液。与酸发生 中和反应并放热。具有强腐蚀性。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：1 健康危害(蓝色)：3 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 可能产生有害的毒性烟雾。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、过氧化物、水。 |
|  | 灭火方法： | 雾状水、砂土。消防器具(包括 SCBA)不能提供足够有效的防护。若 不小心接触，立即撤离现场，隔离器具，对人员彻底清污。如果该物 质或被污染的流体进入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知 地方卫生、消防官员和污染控制部门。在安全防爆距离以外，使用雾 状水冷却暴露的容器。 |
| 包 装 与 储 | 危险性类别： | 皮肤腐蚀/刺激，类别1A 严重眼损伤/眼刺激，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |

page_392_table_1

| 运 | 储运注意事项： | 储存于高燥清洁的仓·间内。注意防潮和雨水浸入。应与易燃、可燃 物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装 轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。 |
| --- | --- | --- |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | MAC：2mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入 |
|  | 毒性： | IDLH：10mg/m3 嗅阈：未被列出；在2mg/m3时有黏膜刺激 OSHA：表Z—1空气污染物 NIOSH标准文件：NIOSH 76—105 |
|  | 健康危害： | 本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔； 皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、 出血和休克。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 立即用水冲洗至少15min。若有灼伤，就医治疗。脱去并隔离被污染 的衣服和鞋。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者 保暖并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。 确保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼脸，用流动清水或生理盐水冲洗至少 15min。或用 3%硼 酸溶液冲洗。就医。 |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。如果呼吸困难， 给予吸氧。如果患者食入或吸入该物质不要用口对口进行人工呼吸， 可用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 患者清醒时立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。 |
|  | 呼吸系统防护： | 必要时佩带防毒口罩。NIOSH/OSHA 10mg/m3：连续供气式呼吸器、 高效滤层防微粒全面罩呼吸器、动力驱动带烟尘过滤层的空气净化呼 吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知 区域，或处于立即危及生命或健康的状况：自携式正压全面罩呼吸器、 供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅助自携式正压呼吸器。 逃生：高 效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面具， 穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，用洁清的铲子收集于干燥净洁 有盖的容器中，以少量加入大量水中，调节至中性，再放入废水系统。 也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收 集回收或无害处理后废弃。 |

page_392_table_2

| 氯化锌；氯化锌溶液 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 氯化锌；氯化锌溶液；锌氯粉 |
|  | 英文名： | Zinc chloride |
|  | 分子式： | ZnCl 2 |
|  | 分子量： | 136.29 |
|  | CAS号： | 7646-85-7 |
|  | RTECS号： | ZHl400000 |

page_393_table_1

|  | UN/CN号： | 2331无水；1840溶液/83504 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 危险化学品序号： | 1480 |  |
|  | 特殊事项： | / |  |
|  | IMDG规则页码： | 8247 |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 白色粉末，无臭，易潮解。 |  |
|  | 主要用途： | 用作脱水剂、缩合剂、媒染剂、石油净化剂，还用于电池、电镀、 医药等行业。 |  |
|  | 熔点： | 365 |  |
|  | 沸点： | 732 |  |
|  | 相对密度(水=1)： | 2.91 |  |
|  | 相对密度(空气=1): | 无资料 |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 0.13/428 |  |
|  | 溶解性： | 溶于水、乙醇、乙醚、甘油，不溶于液氨。 |  |
|  | 临界温度(℃)： |  |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： |  |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |  |
|  | 燃烧性： | 不燃 |  |
|  | 建规火险类别： |  |  |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |  |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |  |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |  |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |  |
|  | 危险特性： | 受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。遇水迅速分解，放出白色烟雾。 易燃性(红色)：0 反应活性(黄色)：0 |  |
|  | 燃烧(分解)产物： | 氯化氢。 |  |
|  | 稳定性： | 稳定 |  |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |  |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂。 |  |
|  | 灭火方法： | 雾状水、火场周围可用的灭火介质。如果该物质或被污染的流体进 入水路，通知有潜在水体污染的下游用户，通知地方卫生、消防官 员和污染控制部门。使用雾状水冷却暴露的容器。 |  |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 氯化锌 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |
|  |  | 氯化锌溶液 | 皮肤腐蚀/刺激，类别1B 严重眼损伤/眼刺激，类别1 危害水生环境-急性危害，类别1 危害水生环境-长期危害，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 8 |  |
|  | 包装类别： | Ⅲ |  |

page_394_table_1

|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、干燥、通风处。远离火种、热源。保持容器密封。应 与氧化剂分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻 装轻卸，防止包装及容器损坏。 ERG指南：154 ERG指南分类：有毒和/或腐蚀性物质(不燃的) |
| --- | --- | --- |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 氯化锌烟尘:PC-TWA：1mg/m3；PC-STEL：2mg/m3 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | LD ：350mg/kg(大鼠经口) 50 |
|  | 健康危害： | 本品有刺激和腐蚀作用。吸入氯化锌烟雾可引起支气管肺炎。高浓 度吸入可致死。患者表现有呼吸困难、胸部紧束感、胸骨后疼痛、 咳嗽等。眼接触可致结膜炎或灼伤。口服腐蚀口腔和消化道，严重 者可致死。 IDLH：50mg/m3(按烟计) OSHA：表Z—1空气污染物 健康危害(蓝色)：1 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用流动清水冲洗l0min或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。 就医。对少量皮肤接触，避免将物质播散面积扩大。注意患者保暖 并且保持安静。吸入、食入或皮肤接触该物质可引起迟发反应。确 保医务人员了解该物质相关的个体防护知识，注意自身防护。 |
|  | 眼睛接触： | 立即提起眼睑，用流动清水冲洗10min或用2％碳酸氢钠溶液冲洗。 就医。 |
|  | 吸入： | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。 呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。如果患者食入或吸入该物 质不要用口对口进行人工呼吸，可用单向阀小型呼吸器或其他适当 的医疗呼吸器。 |
|  | 食入： | 患者清醒时立即漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作，局部排风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 可能接触其粉尘时，应该佩带防毒面具。必要时佩带自给式呼吸器。 NIOSH 10mg/m3：防尘防烟雾防焊接烟尘呼吸器、供气式呼吸器。 25mg/m3：连续供气式呼吸器、动力驱动且有防尘防烟雾防焊接烟尘 滤层的空气净化呼吸器。 50mg/m3：高效滤层防微粒全面罩呼吸器、动力驱动带高效滤层面罩 紧贴面部的空气净化呼吸器、自携式呼吸器、全面罩呼吸器。 应急或有计划进入浓度未知区城，或处于立即危及生命或健康的状 况：自携式正压全面罩呼吸器、供气式正压全面罩呼吸器辅之以辅 助自携式正压呼吸器。 逃生：高效滤层防微粒全面罩呼吸器、自携式逃生呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
|  | 手防护： | 戴橡皮手套。 |
|  | 其他： | 工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。保持 良好的卫生习惯。 |
| 泄漏处置： |  | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，建议应急处理人员戴好防毒面 具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，避免扬尘，用清洁的铲 子收集于干燥净洁有盖的容器中，使其溶于a．水、b．酸、或c．氧 化成水溶液状态，再加硫化物发生沉淀反应，然后废弃。如大量泄 漏，收集回收或无害处理后废弃。 |

page_395_table_1

| 天然气[富含甲烷的] |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 天然气；沼气 |
|  | 英文名： | Natural gas |
|  | 分子式： |  |
|  | 分子量： | 16.04（甲烷） |
|  | CAS号： | 8006-14-2 |
|  | RTECS号： |  |
|  | UN/CN号： | 1971/21007[含甲烷的；压缩的]；1972/21008[含甲烷的；液化的] |
|  | 危险化学品序号： | 2123 |
|  | 特殊事项： | 重点监管；第三类特别管控（仅LNG）；重大危险源临界量：50t |
|  | IMDG规则页码： |  |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色、无臭、无味气体。 |
|  | 主要用途： | 是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合成氨、甲醇以及其它 有机化合物，亦是优良的燃料。 |
|  | 熔点： | -182.5℃（甲烷） |
|  | 沸点： | -161.5℃ |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.42/-164℃ |
|  | 相对密度(空气=1): | 0.6（甲烷） |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 53.32（-168.8℃，甲烷） |
|  | 溶解性： | 溶于水。 |
|  | 临界温度(℃)： | -82.6（甲烷） |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃。最大爆炸压力：(100kPa)：6.8 |
|  | 建规火险类别： | 甲 |
|  | 闪点(℃)： | -188 |
|  | 自燃温度(℃)： | 537 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 5.0 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 16 |
|  | 危险特性： | 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与 氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气轻，比空气轻而容 易发散，易在封闭环境里聚集，遇明火会引着回燃。若遇高热，容 器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、卤素。 |

page_396_table_1

|  | 灭火方法： | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体， 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。雾状水、泡沫、 二氧化碳。 |
| --- | --- | --- |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃气体，类别1 加压气体 |
|  | 危险货物包装标志： | 2 |
|  | 包装类别： | Ⅱ |
|  | 储运注意事项： | 易燃压缩气体。储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不 宜超过 30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空 气、卤素(氟、氯、溴)、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风 等设施应采用防爆型。若是储罐存放，储罐区域要有禁火标志和防 火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运 送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶 及附件破损。 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制订标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入 |
|  | 毒性： |  |
|  | 健康危害： | 急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可 出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及 偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |
| 急 救 | 皮肤接触： |  |
|  | 眼睛接触： |  |
|  | 吸入： | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
|  | 食入： |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 密闭操作。提供良好的自然通风条件。 |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 |
|  | 防护服： | 穿防静电工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业， 须有人监护。 |
| 泄漏处置： |  | 切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止 泄漏物进入受限制的空间(如下水道等)，以避免发生爆炸。切断气源， 喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风(室外)。漏气容器不能再用， 且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |

page_396_table_2

| 一氯二氟甲烷 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 一氯二氟甲烷；氟利昂22；R22；二氟一氯甲烷；氯二氟甲烷 |
|  | 英文名： | Monochlorodifluoromethane；Freon-22 |
|  | 分子式： | CHClF 2 |
|  | 分子量： | 86.47 |
|  | CAS号： | 75-45-6 |

page_397_table_1

|  | RTECS号： | PA6390000 |
| --- | --- | --- |
|  | UN/CN编号： | 1018/22039 |
|  | 危险化学品序号： | 2552 |
|  | 特殊事项： | / |
|  | IMDG规则页码： | 2118 |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 无色气体，有轻微的发甜气味。 |
|  | 主要用途： | 用作致冷剂及气溶杀虫药发射剂。 |
|  | 熔点： | -146 |
|  | 沸点： | -40.8 |
|  | 相对密度(水=1)： | 1.18 |
|  | 相对密度(空气=1): | 3.0 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： | 13.33/-76.4℃ |
|  | 溶解性： | 溶于水。 |
|  | 临界温度(℃)： | 96 |
|  | 临界压力(MPa)： | 4.91 折射率：1.252（26.5℃） |
|  | 燃烧热(kj/mol)： | 无意义 |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 不燃 |
|  | 建规火险类别： | 戊 |
|  | 闪点(℃)： | 无意义 |
|  | 自燃温度(℃)： | 无意义 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无意义 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无意义 |
|  | 危险特性： | 若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳、氟化氢。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、易燃或可燃物。 |
|  | 灭火方法： | 不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷 处。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 加压气体 严重眼损伤/眼刺激，类别2B 生殖毒性，类别1B 特异性靶器官毒性-一次接触，类别3（麻醉效应） 危害臭氧层，类别1 |
|  | 危险货物包装标志： | 2 |
|  | 包装类别： | Ⅲ |
|  | 储运注意事项： | 不燃性压缩气体。储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过 30℃。 远离火种、热源。防止阳光直射。应与易燃、可燃物分开存放。验 收时要注意品名，注意验瓶日期，先进仓的先发用。搬运时轻装轻 卸，防止钢瓶及附件破损。 废弃：根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联 |

page_398_table_1

|  |  | 系，确定处置方法。 包装方法：钢质气瓶。 |
| --- | --- | --- |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | PC-TWA：2mg/m3[按F计] |
|  | 侵入途径： | 吸入 |
|  | 毒性： | LC ：1000000 mg/m3 2h(大鼠吸入) 50 亚急性和慢性毒性 兔、大鼠、小鼠吸入 0.2%浓度，6h/d，共 10 个 月，均无毒性反应；1.4%浓度，体重减轻，血清蛋白降低，球蛋白 升高。剖检肺见肺泡间质增厚、肺水肿，心、肝、肾及神经系统退 行性变。 致突变性 微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌33pph(24h)，连续。微粒 体诱变：鼠伤寒沙门氏菌33pph(24h)(连续)。 生殖毒性 大鼠吸人最低中毒浓度(TCLo)：50000ppm(5h，雄性56天)， 对前列腺、精囊、Cowper氏腺、附属腺体、尿道产生影响。 该物质对大气臭氧层破坏力极强。 |
|  | 健康危害： | 氟利昂22本身毒性低，但用其制备四氟乙烯所发生的裂解气，毒性 较大，可引起中毒。初期仅有恶心、发冷、胸闷及乏力感，但在1-2 周，病情突变，发生肺间质水肿伴化学性肺炎，后期有纤维增生征 象。 |
| 急 救 | 皮肤接触： |  |
|  | 眼睛接触： |  |
|  | 吸入： | 脱离现场至空气新鲜处。注意保暖，必要时进行人工呼吸。就医。 |
|  | 食入： |  |
| 防 护 措 施 | 工程控制： | 生产过程密闭，全面通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 高浓度环境中，建议佩带供气式呼吸器或自给式呼吸器。 |
|  | 眼睛防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 一般不需特殊防护。 |
|  | 其他： | 避免高浓度吸入。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏处置： |  | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应 急处理人员戴自给式呼吸器，穿相应的工作服。切断气源，通风对 流，稀释扩散。如有可能，即时使用。漏气容器不能再用，且要经 过技术处理以清除可能剩下的气体。 |

page_398_table_2

| 柴油 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标 识 | 中文名： | 柴油 |
|  | 英文名： | Diesel oil；Diesel fuel |
|  | 分子式： |  |
|  | 分子量： |  |
|  | CAS号： | 68334-30-5 |
|  | RTECS号： | HZl770000 |
|  | UN/CN编号： | 1202/— |
|  | 危险化学品序号： | 1674 |
|  | 特殊事项： | 重大危险源临界量：W5.4，易燃液体，类别3，5000t |

page_399_table_1

|  | IMDG规则页码： |  |
| --- | --- | --- |
| 理 化 性 质 | 外观与性状： | 稍有粘性的棕色液体。 |
|  | 主要用途： | 用作柴油机的燃料。 |
|  | 相对密度(水=1)： | 0.87-0.9 |
|  | 相对密度(空气=1): |  |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)： |  |
|  | 溶解性： |  |
|  | 临界温度(℃)： |  |
|  | 临界压力(MPa)： |  |
|  | 燃烧热(kj/mol)： |  |
| 燃 烧 爆 炸 危 险 性 | 避免接触的条件： |  |
|  | 燃烧性： | 易燃 |
|  | 建规火险分级： | 丙类 |
|  | 闪点(℃)： | ＞60 |
|  | 自燃温度(℃)： | 引燃温度(℃)：257 |
|  | 爆炸下限(V%)： | 无资料 |
|  | 爆炸上限(V%)： | 无资料 |
|  | 危险特性： | 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热， 容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |
|  | 燃烧(分解)产物： | 一氧化碳、二氧化碳。 |
|  | 稳定性： | 稳定 |
|  | 聚合危害： | 不能出现 |
|  | 禁忌物： | 强氧化剂、卤素。 |
|  | 灭火方法： | 泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 |
| 包 装 与 储 运 | 危险性类别： | 易燃液体，类别3 |
|  | 危险货物包装标志： | 3 |
|  | 储运注意事项： | 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容 器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、 柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使 用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积 聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 |
| 毒 性 危 害 | 接触限值： | 未制订标准 |
|  | 侵入途径： | 吸入、食入、经皮吸收 |
|  | 毒性： | 具有刺激作用 |
|  | 健康危害： | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。 能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头 痛。 |
| 急 救 | 皮肤接触： | 脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 |
|  | 眼睛接触： | 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少15min。就医。 |
|  | 吸入： | 脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 |
|  | 食入： | 误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 |
| 防 护 | 工程控制： | 密闭操作，注意通风。 |
|  | 呼吸系统防护： | 一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 |

page_400_table_1

| 措 施 | 眼睛防护： | 必要时戴安全防护眼镜。 |
| --- | --- | --- |
|  | 防护服： | 穿工作服。 |
|  | 手防护： | 必要时戴防护手套。 |
|  | 其他： | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 |
| 泄漏处置： |  | 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全 情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚 烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理 后废弃。 |